На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

СТРАТЕГИЈУ

ЗА ПРЕЛАЗАК СА АНАЛОГНОГ НА ДИГИТАЛНО ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

I. УВОД

Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији (у даљем тексту: Стратегија) дефинише оквир за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма, који се заснива на савременим достигнућима у дигиталној радиодифузији, као и у областима које на њу утичу или из ње проистичу, ради што ефикасније и квалитетније испоруке телевизијских, радио, мултимедијалних и других значајних садржаја до крајњег корисника.

Стратегијом се утврђују основне стратешке смернице за увођење дигиталног и гашење аналогног телевизијског и радиo програма у Републици Србији, којим ће се на адекватан начин остварити основни национални интерес у области увођења и развоја дигиталних електронских комуникација. При томе је у поступку утврђивања смерница поступано у складу са закључцима Регионалне конференције о радио-комуникацијама Међународне уније за телекомуникације одржане у мају и јуну 2006. године у Женеви, по којима је предвиђено да увођење дигиталне и потпуно гашење аналогне телевизије у Европи буде окончано најкасније до 17. јуна 2015. године. Препоруком Европске Комисије, COM (2005) 204, чланицама Европске Уније је сугерисано да прекину са аналогним емитовањем и да потпуно пређу на дигиталну телевизију до почетка 2012. године.

Као датум потпуног преласка на дигитално земаљско емитовање телевизијског програма у Републици Србији утврђује се 4. април 2012. године.

Саставни део Стратегије је Акциони план за њену примену, којим су предвиђене обавезе надлежних органа у процесу дигитализације и утврђени рокови за њихову реализацију.

Скраћенице и појмови који се користе у овој стратегији имају следеће значење:

| ASO | искључивање предајника за емитовање аналогних сигнала |
| --- | --- |
| ASO-E | искључивање предајника за емитовање аналогних сигнала у Европи |
| аналогни радио-дифузни системи | системи за пренос и емитовање аналогног радио и/или телевизијског програма и других телекомуникационих сигнала у кодованој или некодованој форми путем земаљске мреже предајника, кабла или сателита, намењених непосредном пријему од стране јавности |
| COFDM | техника модулације дигиталних сигнала у којој се примењује велики број ортогоналних носилаца при чему је сваки од њих модулисан конвенционалном техником (као што је квадратурна амплитудска модулација) |
| DAB | дигитални радиодифузни системи за пренос звучних сигнала у различитим фреквенцијским опсезима до 3 GHz путем земаљских, сателитских, хибридних (сателитских и земаљских), као и кабловских мрежа |
| DAB+ | унапређена верзија DAB стандарда |
| дигитална дивиденда | део фреквенцијског спектра који ће бити ослобођен по потпуном гашењу свих аналогних станица и може бити коришћен за имплементацију сервиса, као на пример електронска трговина, електронско банкарство, интерактивне игре и квизови, информације на захтев итд |
| DVB | дигитално видео емитовање |
| DVB-C | DVB стандард за пренос и емитовање дигиталног телевизијског сигнала путем кабловске мреже |
| DVB-H | DVB стандард за пренос и емитовање дигиталног телевизијског сигнала путем земаљске мреже предајника при чему се пријем остварује путем носивих уређаја (који се држе у руци, као на пример мобилни телефони, палмтопови, лаптопови) |
| DVB-S | DVB стандард код кога се пренос и емитовање дигиталног телевизијског сигнала остварује посредством сателита |
| DVB-S2 | следећа генерација DVB-S стандарда |
| DVB-SH | DVB стандард за сателитски пријем на преносивим уређајима |
| DVB-T | DVB стандард за пренос и емитовање дигиталног телевизијског сигнала путем земаљске мреже предајника |
| DVB-T2 | следећа генерација DVB-T стандарда |
| DMB | стандард за дигитални пренос мултимедијалних података до покретних уређаја |
| ЕН | Европска норма |
| EPG | електронски водич кроз програме (апликација, укључујући садржај сервиса, која омогућава директан приступ радиодифузним и додатним садржајима, на пример телетексту са додатним садржајима) |
| ЕТСИ | Европски телекомуникациони институт за стандарде |
| фреквенцијски спектар (радио-фреквенцијски спектар) | опсег радио фреквенција одређен својим граничним фреквенцијама |
| GE06 | међународни план расподеле радио фреквенција за потребе дигиталног земаљског преноса радио и телевизијског програма, Женева 2006, усвојен на RRC-06. У складу са тим планом, предвиђен је прелазак на дигиталну земаљску радиодифузију у VHF опсегу III и у UHF опсезима IV и V |
| GPS | систем за глобално позиционирање које се обавља контролисано са сателита |
| H.262 | препорука ИТУ-Т која дефинише стандард видео кодовања, идентичан са MPEG-2 стандардом |
| H.264 AVC | препорука ИТУ-Т која дефинише усавршени стандард видео кодовања, који је идентичан са MPEG-4 v10 стандардом |
| HDTV | телевизијски стандард са високом резолуцијом видео и аудио сигнала |
| хијерархијска модулација | модулација у којој се у сигнал вишег приоритета утискује сигнал нижег приоритета, са већим бројем стања и блиским констелационим тачкама |
| IPTV | телевизија путем Интернета |
| ИТУ | Међународна унија за телекомуникације |
| ИТУ-Т | ИТУ сектор за стандардизацију у области телекомуникација |
| Mbps | мега бита у секунди |
| MFN | мрежа која ради на више фреквенција |
| MHP | мултимедијална кућна платформа, стандард за дигиталну телевизију који обезбеђује обраду дигиталних апликација различитих извора |
| МК | Министарство културе |
| MPEG | група експерата за покретну слику |
| МТИД | Министарство за телекомуникације и информационо друштво |
| мултиплекс | стандардизовани ток сигнала који се примењује за дигиталне радиодифузне сервисе, а који укључује радио и телевизијске програме, сервисе додатних дигиталних садржаја, електронске комуникационе сервисе и остале придружене идентификационе сигнале и податке |
| мултиплексер (MUX) | уређај, део опреме у дигиталним радиодифузним системима који комбинује различите улазне сигнале у један заједнички, а за потребе преноса и емитовања |
| провајдер програмских садржаја | правно или физичко лице које има дозволу за емитовање радио и/или телевизијског сигнала и има уређивачку одговорност над емитованим садржајем |
| RRC06 | Регионална конференција о радио-комуникацијама 2006 |
| РАТЕЛ | Републичка агенција за телекомуникације |
| РРА | Републичка радиодифузна агенција |
| SDTV | дигитални телевизијски пренос са стандардном резолуцијом видео и аудио сигнала, са односом ивица слике од 4:3 и у случају Европе бројем линија од 625 |
| SFN | једнофреквенцијска мрежа |
| simulcast | истовремени пренос и емитовање аналогних и дигиталних радиодифузних сигнала у транзиционом периоду |
| STB | уређај који заједно са антеном омогућава да аналогни телевизијски пријемник оствари пријем и приказ дигитално емитованих телевизијских сигнала |
| T-DAB | земаљско дигитално аудио емитовање |
| TВ | телевизија |
| UHF | спектар ултра високих фреквенција у опсегу 300MHz до 3GHz |
| VHF | спектар веома високих фреквенција у опсегу 30MHz до 300MHz |

## 1. Погодности дигиталне радиодифузије

Грађанима ће дигитализација омогућити бољи квалитет звука и слике, разноврснији садржај, више радио и телевизијских програма, нове услуге за особе са инвалидитетом и за старије особе, унапређене додатне услуге, портабл и мобилни пријем програма, као и конвергенцију услуга.

Пружаоцима услуга дигитализација ће дати могућност прилагођавања садржаја према потребама различитих циљних група, интерактивност, као и могућност пружања услуга на захтев, ниже трошкове емитовања и конвергенцију услуга.

Држави ће дигитализација омогућити ефикасније коришћење радио-фреквенцијског спектра, употребу ослобођеног дела спектра за нове услуге, промоцију развоја технологије и нова радна места, унапређену конкуренцију и више могућности за унапређење стваралаштва и очување културног идентитета. Истовремено, прелазак на дигитално емитовање увешће ред у етру будући да ће место у мултиплексима бити омогућено само емитерима са важећим дозволама за емитовање програма.

## 2. Архитектура дигиталног радиодифузног ланца

Кључне компоненте дигиталне радиодифузије могу се сврстати у три основне равни: произвођаче садржаја; операторе мрежа; кориснике. Дигитални радиодифузни системи, поред садржаја везаних за сам програм, омогућавају и низ нових услуга, било да су оне већ укључене у основни програм или се нуде посебно.

У равни крајњег корисника су дигитални пријемници, односно пријемници са STB за различите типове емитовања програма.

Провајдере садржаја чине емитери, као и власници телевизијских, радио и мултимедијалних садржаја који се могу преносити, заједно са основним програмским садржајима или у оквиру нових услуга у оквиру дигиталне дивиденде.

Услуге мултиплекса ће се обезбедити у оквиру дистрибуционих система. Уколико провајдери садржаја формирају дигитални сигнал, а тиме и дигитални стрим, дистрибуциони системи ће га прихватити у том облику и мултиплексирати са осталим притокама мултиплекса.

Дистрибуциони системи се састоје од примарних (који врше испоруку сигнала до одговарајућих предајника) и секундарних (чија је улога емитовање сигнала крајњем кориснику-гледаоцу). Примарна дистрибуција се може вршити радио системима (радио линковима), преко мреже телеком оператора, кабловским системима или сателитским путем. Секундарна дистрибуција се, поред кабловског, сателитског или емитовања путем Интернета, може вршити земаљски, коришћењем емисионе технике понуђача услуга емитовања. Предмет Стратегије је земаљски начин емитовања сигнала у процесу преласка са аналогног на дигитално емитовање програма, па се сматра да је власник секундарних дистрибуционих система уједно и власник мултиплекса.

Ланац учесника у дигиталном емитовању радиодифузног програма приказан је на Слици 1.

Примарна

дистрибуција

Секундарна

дистрибуција

Провајдери

садржаја

Услуге

мултиплекса

Услуге

преноса

Услуге

емитовања

Крајњи

корисник

Слика 1. Ланац учесника у дигиталној радиодифузији

У почетку транзиције биће основано привредно друштво које би управљало емисионом инфраструктуром која чини емисиони систем Републике Србије и које би  настало издвајањем емисионог система из Радиодифузне установе Радио телевизија Србије. То привредно друштво ће бити у обавези да примењује исте, недискриминаторне услове, у погледу квалитета, доступности и накнада које наплаћује у односу на све емитере. Накнаде за услуге  емитовања биће засноване на трошковном принципу. Улога привредног друштва ће бити искључиво техничка, без могућности утицаја на избор програма и програмских садржаја које ће емитовати.

## 3. Стандардизација у области дигиталне радиодифузије

Стандардизацијом у области дигиталне радиодифузије у Европи, од 1993. године бави се DVB Пројекат, међународни секторски конзорцијум са више од 270 чланова који чине носиоци регулативе, емитери и представници произвођача корисничке опреме.

DVB Пројекат врши истраживања техника обраде, компресије, заштите и преноса информација. На основу тих истраживања специфицирају се захтеви за усвајање нових технологија које се примењују у преносу радио, телевизијских и мултимедијалних садржаја. Тако се дефинише низ DVB спецификација које се касније стандардизују у оквиру ЕТСИ. У оквиру ЕТСИ се доносе EН које се уносе у европска и национална правна акта. РАТЕЛ је 2007. године примљена у чланство ЕТСИ чиме је омогућена директна примена ЕТСИ стандарда у домену рада РАТЕЛ.

Први дигитални стандард усвојен од стране DVB Пројекта (децембар 1993. године) односи се на сателитски пренос телевизијских сигнала DVB-S и дефинисан је ЕТСИ стандардом EН 300 421. У свим европским земљама, па и у Републици Србији, сервис ове врсте је на располагању већ дужи низ година. С друге стране, постојећи дистрибутери кабловске телевизије преузимају велики број програма са сателита. Ова чињеница је била подстицала развој првог дигиталног кабловског стандарда, DVB-C, усвојеног 1994. године.

У даљем развоју DVB Пројекта, разматран је проблем емитовања телевизијског сигнала земаљским везама у слободном простору, који је праћен низом потенцијалних сметњи, а нарочито вишеструком пропагацијом. Стога је развијен сложен начин емитовања дигиталне земаљске телевизије путем DVB-T стандарда (EН 300 744), a техника која ово обезбеђује је COFDM. Стандард се заснива на мултиплексирању са великим бројем ортогоналних носилаца чиме се ублажава проблем вишеструке пропагације и ширења кашњења. Тиме се сигнал штити од деструктивних интерференција ехо сигнала, па је могуће мрежу предајника пројектовати као SFN или MFN. SFN тип мреже омогућава ефикасније искоришћење спектра, али захтева прецизну синхронизацију предајника, која се врши употребом GPS. Тип мреже MFN уобичајен је за аналогне системе земаљског преноса. При пројектовању дигиталне мреже најчешће се прави комбинација SFN и MFN мрежа.

За пријем сигнала дигиталне телевизије на покретним пријемницима усвојен је DVB-H стандард, који је заснован на истим принципима на којима и DVB-Т. Ова два система могу функционисати паралелно у оквиру истог мултиплекса, уколико се примени хијерархијска модулација.

DVB Пројекат је усвојио неколико кључних опредељења за развој дигиталних система преноса телевизијског сигнала, од којих се једно од најважнијих односи на начин компресије видео и аудио сигнала. Тако је одлучено да у случају видеа то буде MPEG-2, који је идентичан са препоруком H.262 ИТУ-T. Развојем нових техника, појавио се тип компресије MPEG-4, који је био намењен мултимедијалним услугама, али је даљим усавршавањем развијена компресија која при нешто већим протоцима обезбеђује бољи квалитет видеа. Тако је настао први стандард који је могао да парира, тада већ сувереном, MPEG-2. То је MPEG-4, верзија 10 (у ИТУ усвојен као препорука H.264/AVC). Низом побољшања компресије, H.264 успео је да оствари приближно исти субјективни квалитет декодираног видеа као MPEG-2, при двоструко нижем протоку. Стандард је усвојен 2003. године. У прилог овом стандарду иде и развој телевизије високе резолуције, HDTV, који у варијанти са MPEG-4 захтева, са становишта преноса, разумно мале протоке. Такође, у оквиру MPEG-4 разрађена је могућност скалабилног кодовања чиме се постиже ефикасно и истовремено ресконструисање сигнала различитих квалитета, односно сигнала намењених различитим величинама екрана или различитом броју слика у секунди.

Данас постоје кодери на чијим се излазима може бирати један од два стандарда компресије, MPEG-2 или MPEG-4 верзија 10 (H.264/AVC).

Развој технологија које чине основу уређаја и софтверских решења у телевизијском преносу, као и релативно дуго време од формирања првих стандарда у којем су решења испитана, довели су до дефинисања савременијих, ефикаснијих и за данашње време прикладнијих решења у оквиру DVB Пројекта. Тако је настала друга генерација DVB стандарда.

На десетогодишњицу DVB-S усвојен је DVB-S2 стандард (EН 302 307). Уместо DVB-H стандарда, предложен је DVB-SH стандард, формиран у две варијанте: по принципу класичног сателитског емитовања програма, или као DVB-H заснован на COFDM модулацији. Хронологија развоја DVB стандарда илустрована је на Слици 2.

1993

1994

1995

1997

1996

DVB-S

DVB-C

DVB-T

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

DVB-S2

DVB-H

DVB-IPTV

DVB-SH

DVB-C2

Развој мобилних дигиталних

телевизијских/мултимедијалних стандарда

DVB-T2

MHP

Слика 2. Хронологија развоја најважнијих  DVB стандарда

У јуну 2008. године објављена је спецификација за DVB-T2. Сви DVB стандарди друге генерације су веома сложени, али омогућују повећање протока од 30-50% у односу на прву генерацију стандарда. Треба истаћи да се додатно побољшање у другој генерацији DVB стандарда добија уколико се за компресију усвоји MPEG-4 верзија 10.

Тако је у дигиталном земаљском телевизијском преносу до фиксних пријемника могуће применити DVB-T или DVB-T2 стандард.

DAB представља систем за дигитални радио пренос који је конципиран у оквиру европског Еурека пројекта. Смањујући редундансу сигнала, засновану на особинама људског аудиторног система, постиже се висок степен компресије аудио сигнала. Треба истаћи да је развој DAB, а посебно начин на који се он изборио са проблемом вишеструке пропагације, послужио као идеја за развој DVB-T стандарда. Први DAB системи су експериментално коришћени дужи низ година. ЕТСИ је, уочивши недостатке у заштити аудио сигнала у преносу, као и развојем ефикаснијег и савременијег начина кодовања истог, 2007. године предложио усавршену верзију под именом DAB+.

## 4. Избор стандарда у области дигиталне радиодифузије

Одлука о стандардима у области дигиталне радиодифузије у Републици Србији доноси се имајући у виду развој и стално унапређивање DVB/DAB система, а користећи позитивна искуства европских држава које већ десет година имају дигитално емитовање.

##### 4.1. Компресиони стандард

Искуства европских земаља у односу на стандарде су за сваку државу која у поступак дигитализације улази веома значајна, али не и опредељујућа и у том смислу, мора се имати у виду тренутак уласка у дигитализацију сваке од њих. Државе које су прве кренуле са дигиталним емитовањем имале су на располагању само MPEG-2, па су, предвиђајући увођење телевизије високе резолуције, свом првом стандарду додале и MPEG-4 верзија 10 (у даљем тексту MPEG-4) за HDTV.

Избор MPEG-4 верзија 10 (H.264/AVC) за компресију видео заснован је на чињеницама:

- кодери засновани на MPEG-4 захтевају двоструко нижи проток, за субјективно исти квалитет реконструисаног видео сигнала, у односу на MPEG-2;

- у Европи постоји велика потражња за увођењем телевизије високе резолуције (HDTV) за коју је MPEG-4 суверен. Снимци свих важних спортских и културних догађаја се размењују у том стандарду;

- MPEG-4 је, по мишљењу важних међународних телевизијских удружења, једнако добра при малим и при великим протоцима (а то значи и за SDTV и за HDTV);

- усвајањем MPEG-4 уводи се стандард који је компатибилан са IPTV;

- MPEG-4 је стандард који се користи и у DVB-H, односно свим стандардима DVB система, предвиђеним за покретне мониторе;

- компатибилност стандарда за компресију је важна са становишта смањења потребних прекодовања (сваки пар кодер/декодер смањује однос сигнал/шум у реконструисаном сигналу 3-5dB);

- у време ASO тј. престанка аналогног емитовања, цена кодера и декодера за MPEG-4 ће бити веома умањена (посебно имајући у виду њихову потражњу око 2012. године);

- MPEG-4 обезбеђује подршке свим новим мултимедијалним сервисима;

- провајдерима садржаја је важно да изнајмљују капацитете за што нижи проток, а то обезбеђује MPEG-4.

Компресиони стандарди у Европи приказани су на Слици 3.

непозната одлука

Слика 3.  Компресиони стандарди у Европи

##### 4.2.  Стандард за дигитално емитовање телевизијских сигнала

Избор DVB-T2 стандарда за дигитално земаљско емитовање телевизијских сигнала је заснован на следећим чињеницама:

- DVB-T2 нуди изузетно добру заштиту сигнала, погодну за преносе у окружењима са великим шумом и сметњама, какав је земаљски систем;

- робусност DVB-T2 омогућава боље услове преноса (у поређењу са DVB-T) које за последицу даје знатно већи проток у оквиру истог опсега телевизијских канала од 8MHz/7MHz;

- мања осетљивост на сметње DVB-T2 (у односу на DVB-T) олакшава пројектовање SFN мрежа;

- DVB-T2 флексибилно прихвата транспортни стрим, али и протокол за генеричку енкапсулацију стрима, што је важно за компатибилност са IPTV;

- експерименти са MPEG-4/DVB-T2 комбинацијом су показали добре резултате (проток 45Mbit/s у телевизијском каналу ширине 8MHz) на великом броју модулатора и демодулатора познатих светских произвођача;

- државе које већ дужи низ година примењују DVB-T, мењају организације мултиплекса и прелазе на DVB-T2 стандард;

- улагање у дигитализацију у Републици Србији захтева велика средства. Промена стандарда, која би свакако морала да се изврши (у смислу преласка на DVB-T2) би захтевала нова, изузетна улагања у предајничку и пријемничку опрему;

- уређаји друге генерације ће у будућности имати пад цене, а уређаји прве генерације MPEG-2/DVB-T ће после извесног броја година почети да поскупљују што, са становишта кварова и замена није погодно;

- потребно је одабрати оно решење које ће са становишта емитера обезбедити најбржи и најекономичнији прелазак на дигитално емитовање. Број неопходних мултиплекса се, у случају најсавременијих стандарда смањује, што умањује укупну цену опреме;

- власницима емисионе технике DVB-T2 стандард омогућава подршку за већи број програмских саржаја у оквиру једног мултиплекса, што такође утиче на исплативост система;

- DVB-T2 обезбеђује довољан проток за потребе великог броја HDTV програма;

- дигитална дивиденда се значајно повећава увођењем DVB-T2 стандарда;

- у DVB-T2 стандарду је дефинисан шири избор параметара кодовања и модулације, тако да се флексибилно подешава условима у окружењу. Такође, овај стандард подразумева пренос у истим зонама расподеле за које је до тада био планиран DVB-T.

##### 4.3. Стандард за компресију и дигитално емитовање аудио сигнала

Избор DAB+ стандарда за дигитално земаљско емитовање аудио сигнала је заснован на следећим чињеницама:

- DAB+ подразумева исте услове преноса као и DAB, али има знатно ефикаснији аудио кодер. Ефикасност аудио кодера у DAB+ подразумева исти субјективни квалитет репродукованог аудио сигнала, при знатно нижем протоку;

- DAB+ обезбеђује разне аудио ефекте, просторни звук, итд;

- у окружењу DAB+ се може преносити DMB (стандард који се користи за дигитални пренос мултимедијалних података до покретних уређаја, на пример до мобилних телефона).

Имајући у виду цену дигиталних аудио декодера, као и то да се и у развијеним европским земљама планира њихово увођење тек после 2017. године, може се закључити да је предлог за DAB+ стандард заснован на тренутној процени квалитета. Међутим, мало је вероватно да ће у блиској будућности доћи до усвајања новог аудио стандарда за емитовање у VHF опсегу.

# II.  РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР

## Регулаторни оквир у Републици Србији

Први циљ Стратегије је дефинисање законодавних активности ради стварања правног оквира за развој дигиталне радиодифузије у складу са међународним и европским стандардима, подстицањем развоја тржишта, разноврсности и плурализма на медијској сцени. Приликом израде новог регулаторног оквира, неопходно је имати у виду и специфичности правног система Републике Србије, као и постојећа права и тржишни положај емитера, имаоца дозвола за емитовање програма које важе и након предвиђеног датума за искључивање аналогног емитовања.

Регулаторни оквир у Републици Србији чине:

- Стратегија  развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године („Службени гласник РС”, број 115/05), којом је предвиђено да ће се даљи развој радиодифузије, било да се ради о сателитском, земаљском или кабловском преносу или емитовању, заснивати искључиво на дигиталним технологијама, будући да дигиталне технологије за земаљску радиодифузију омогућавају боље искоришћавање постојећих фреквенцијских ресурса и већу отпорност на деградацију квалитета пријема. У погледу дигиталне земаљске радиодифузије, Стратегија развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године констатује да се Република Србија већ определила за T-DAB и DVB-T стандарде. Стратегијом развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године утврђена је потреба за целовитим регулисањем дигиталне радиодифузије новим законом или његовом допуном, полазећи од чињенице да дигитална радиодифузија, за разлику од аналогне, „представља систем у чијем ланцу од производње до емитовања програма има више учесника (content provider, multiplex provider, transmission provider, broadcast provider)”. Стратегија  развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године је констатовано да се Планом расподеле предвиде посебни ТВ канале намењене експерименталној дигиталној радиодифузији, на начин који неће смањити максималан број расположивих фреквенција односно локација које ће се расподељивати на јавним конкурсима за аналогно земаљско емитовање. Стратегијом  развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године је предвиђено да РРА својим актима треба да обезбеди могућност свим заинтересованим емитерима да приступе експерименталним дигиталним каналима;

- Стратегија развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. године („Службени гласник РС”, бр. 99/06 и 4/09), обухвата правне, институционалне, економске и техничке аспекте развоја у области телекомуникација у Републици Србији и као један од битних стратешких циљева наводи прелазак на дигиталну радиодифузију;

- Закон о телекомуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/03 и 36/06) уређује, у складу са међународним правним стандардима, услове и начин обављања делатности у области телекомуникација, оснивање РАТЕЛ, утврђивање овлашћења за регулисање односа у области телекомуникација, уређивање питања која се односе на спречавање монопола и монополског понашања, принципе и поступак додељивања дозвола за обављање делатности, регулацију и контролу тарифа телекомуникационих услуга у условима ограниченог тржишта, интерконекцију телекомуникационих мрежа и оператора, закуп линија, обим, садржину и унапређење услуга универзалног сервиса, као и права и обавезе телекомуникационих оператора у тој области, радиокомуникације и међународне телекомуникације. Дефинисана су и начела на којима се заснива регулисање односа у области телекомуникација, и то: обезбеђивање услова за развој телекомуникација у Републици Србији; заштита интереса корисника телекомуникационих услуга; стварање услова за задовољавање потреба корисника за телекомуникационим услугама; подстицање конкурентности, економичности и ефикасности у обављању делатности у области телекомуникација; обезбеђивање максималног квалитета телекомуникационих услуга; обезбеђивање интерконекције телекомуникационих мрежа, односно телекомуникационих оператора под равноправним и узајамно прихватљивим условима; обезбеђивање рационалног и економичног коришћења радио-фреквенцијског спектра; усклађивање обављања делатности у области телекомуникација са међународним стандардима, праксом и техничким нормативима.

- Закон о радиодифузији („Службени гласник РС”, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.закон, 62/06, 85/06 и 41/09) уређује услове и начин обављања радиодифузне делатности, у складу са међународним конвенцијама и стандардима, оснивање РРА, као и установе јавног радиодифузног сервиса, утврђивање услова и поступак за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма, уређивање и других питања од значаја за област радиодифузије. Регулисање односа у области радиодифузије заснива се на начелима, и то: слободе, професионализма и независности јавних радиодифузних гласила, као гаранције укупног развоја демократије и друштвене хармоније; рационалног и ефикасног коришћења радио-фреквенцијског спектра као ограниченог природног богатства; забране сваког облика цензуре и/или утицаја на рад јавних радиодифузних гласила, чиме се гарантује њихова независност, независност њихових редакција и новинара; пуне афирмације грађанских права и слобода, а посебно слободе изражавања и плурализма мишљења; примене међународно признатих норми и принципа који се односе на област радиодифузије, а нарочито на поштовање људских права у овој области; објективности, забране дискриминације и јавности поступка издавања дозвола за емитовање; подстицања развоја радиодифузије и стваралаштва у области радија и телевизије у Републици Србији. Поред тога, прописано је да су носиоци јавног радиодифузног сервиса дужни да обезбеде коришћење и развој савремених техничко-технолошких стандарда у производњи и емитовању програма и припреме и да у предвиђеном времену реализују планове преласка на нове дигиталне технологије;

- Закон о јавном информисању („Службени гласник РС”, бр. 43/03 и 61/05) уређује право на јавно информисање као право на слободу изражавања мишљења, као и права и обавезе учесника у процесу јавног информисања. Право на јавно информисање нарочито обухвата слободу изражавања мисли, слободу прикупљања, истраживања, објављивања и ширења идеја, информација и мишљења, слободу штампања и дистрибуције (растурања) новина и других јавних гласила, слободу производње и емитовања радио и телевизијског програма, слободу примања идеја, информација и мишљења, као и слободу оснивања правних лица која се баве јавним информисањем. Овај закон је утврдио потребу за заштитом интереса особа са инвалидитетом те је предвидео да Република, аутономна покрајина, односно локална самоуправа обезбеђују део средстава или других услова за несметано коришћење права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења.

## 2. Релевантни међународни документи

## Релевантни међународни документи која се односе на област радиодифузије су:

- Завршни акти Регионалне конференције о радиокомуникацијама за планирање дигиталне земаљске радиодифузне службе у деловима Региона 1 и 3, у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06);

- Европска конвенција о прекограничној телевизији (Закон о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији - „Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 42/09);

- Европска конвенција за заштиту аудио-визуелне баштине (ETS no.183);

Регулаторни оквир Европске уније и Савета Европе који је разматран у изради Стратегије обухвата:

  - Препоруку Европске Комисије Европском Савету, Европском Парламенту, Европском Економском и Социјалном Комитету и Комитету Региона о убрзању преласка са аналогног на дигитално емитовање (COM(2005) 204);

  - Европску конвенцију о прекограничној телевизији (ETS no.132);

  - Директиву о аудио-визуелним медијским услугама;

  - Закључке Савета Европе и представника влада држава чланица, у оквиру састанка са Европским Саветом од 26. јуна 2000. године у вези саопштења Комисије о начелима и смерницама за стратегију Заједнице за аудио-визуелни (2000/C 196/01);

  - Одлуку Европског Савета од 6. маја 2003. године о доступности културне инфраструктуре и културних активности за особе са инвалидитетом (2003/C 134/05);

  - Закључак Европског Савета од 17. децембра 1995. године о Заштити малолетника у светлу развоја дигиталних аудиовизуелних услуга (2000/C 8/06);

  - Одлуку Европског Савета од 21. јануара 2002. године о развоју аудио-визуелног сектора (2002/C 32/04);

  - Препоруку Европског парламента и Савета од 20. децембра 2006. године о заштити малолетника и људског достојанства и праву на одговор у вези са конкурентношћу Европске аудио-визуелне индустрије и индустрије on-line информационих сервиса;

  - Препоруку Комитета министара Савета Европе земаљама чланицама о мерама за унапређење медијског плурализма (1999);

  - Препоруку Комитета министара Савета Европе земаљама чланицама о мерама за промовисање демократског и друштвеног удела у дигиталном емитовању (2003);

  - Препоруку Комитета министара Савета Европе земљама чланицама о улози јавног медијског сервиса у информационом друштву (2007.

## 3. Регулаторни приоритети

Регулаторним оквиром потребно је уредити:

- начин и поступак избора мрежних оператора (ко и како може добити дозволу за дигиталну радиодифузну мрежу);

- начин и поступак управљања мултиплексом и прецизирање услова за расписивање тендера за оператора мултиплекса (ко је носилац мултиплекса и како се до њега долази);

- начин и поступак издавања дозвола за програмске садржаје;

- утврђивање висине накнада за емитовање програма;

- носиоце промотивне кампање у циљу што бољег информисања грађана и подизања свести о неопходности и предностима дигитализације као вида напретка технологије, хармонизације стандарда и усклађивања са регионом и Европском унијом;

- промоцију нових функција и услуга дигиталне телевизије прилагођене потребама одређених циљних група (нпр. лица са посебним потребама), као и нижих трошкова емитовања, што значајно доприноси убрзању потпуног преласка на дигитално емитовање;

- заштиту грађана као крајњих потрошача;

- услове куповине уређаја неопходних грађанима за праћење дигиталног телевизијског програма, што се мора омогућити под рационалним условима у циљу заштите економских интереса потрошача;

- прилагођавање прописа у циљу заштите конкуренције на новонасталом тржишту дигиталне телевизије. Потребно је препоручити модел који би обезбедио да се не изазове негативан утицај на тржишни положај било ког емитера са уредно издатом дозволом за аналогно земаљско емитовање, током њеног важења и који би требало да укључује и процену трошкова преласка са аналогног на дигитално емитовање за комерцијалне емитере и услове за нови улазак субјеката у циљу поспешивања конкурентости тржишта;

- модел који ће омогућити успешну координацију свих учесника процеса дигитализације у екперименталној фази дигиталне радиодифузије, фази симултаног аналогног и дигиталног емитовања и коначног преласка на дигитално емитовање радиодифузног програма у циљу постизања веће транспарентности и ефикаснијег спровођења дигитализације у Републици Србији;

- права и обавезе јавног радиодифузног сервиса у процесу преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма;

- рад надлежних институција на хармонизацији и ратификацији међународних прописа релевантних за процес дигитализације у Републици Србији;

- начин и услове расподеле и коришћења дигиталне дивиденде.

# III.  ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ОКВИР ДИГИТАЛНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

## 1. Садашње стање у радиодифузији

Други циљ Стратегије је избор структуре радиодифузне мреже за дигитално емитовање радио и телевизијског програма, као и динамике за њену реализацију која се заснива на принципима рационалног и ефикасног коришћењa радио-фреквенцијског спектра.

Стратегијом развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године („Службени гласник РС”, број 115/05), предвиђено је да у Републици Србији у аналогној радиодифузији може постојати највише пет комерцијалних телевизијских емитера за национално подручје емитовања, до 40 регионалних телевизија и до 160 локалних телевизијских емитера. Што се тиче радија, предвиђено је постојање четири до пет емитера на националном подручју, до 50 регионалних радио станица и до 390 локалних радија.

Број радио и ТВ станица у Републици Србији према извору РАТЕЛ од 12. јуна 2009. године дат је у Табели 1.

|  | Број радио станица | Број ТВ станица |
| --- | --- | --- |
| Национално покривање | 5+2 | 5+2 |
| Београд | 14 | 6 |
| АП Војводина | 1 | 1 |
| Регионално покривање | 21 | 24 |
| Локално покривање | 234 | 91 |
| Укупно | 277 | 129 |

Табела 1. Број радио и ТВ станица у Републици Србији (Извор РАТЕЛ, 12. јун 2009. године)

Стратегија доноси се у ситуацији у којој је издат велики број дозвола за аналогно емитовање програма, а при том постоји мали број слободних канала и то на појединачним локацијама. Мрежа чијим би се коришћењем омогућило једновремено емитовање дигиталних и аналогних телевизијских сигнала са националним покривањем није на располагању, али је ту мрежу у појединим подручјима могуће обезбедити.

## 2. Основе за увођење дигиталне радиодифузије

Планирање фреквенција за дигиталну радиодифузну службу врши се према међународном споразуму усвојеном на RRC06 одржаној у Женеви у мају и јуну 2006. године.

На RRC06 усвојен је GE06, којим је предвиђен је прелазак на дигиталну земаљску радиодифузију у VHF опсегу III и UHF опсезима IV  и V.  Распоред канала у VHF/ UHF опсезима у којима се према GE06  предвиђа дигитално емитовање дат је у Табели 2. На тај начин ће престати да важи међународни план коришћења фреквенцијских опсега донет у Стокхолму 1961. године, који је дефинисао расподелу опсега за аналогно земаљско емитовање телевизијског програма.

Предвиђено је да GE06-D буде у потпуности расположив после 17. јуна 2015. године (после ASO-E, односно АSO у Европи), а до тада је неопходно да се планирање фреквенцијских подручја континуирано усклађује са суседним државама, што додатно може отежати simulcast, односно истовремено емитовање аналогног и дигиталног телевизијског сигнала. У периоду у којем постоји simulcast, није могуће радити пуним снагама предајника, како би се спречило ометање појединих канала. Дигитални пријемници су мање осетљиви на аналогне сметње, па тако остаје могућност коришћења дигиталних канала у окружењу аналогног емитовања.

После 17. јуна 2015. године престаје обавеза усаглашавања планова аналогног емитовања програма са земљама које врше аналогно емитовање у региону. Стога Стратегија и Акциони план морају обезбедити планирање нових, дигиталних, мрежа за емитовање радио и телевизијског програма.

| Опсег | Граница MHz | Број канала у опсегу | Редни број првог канала | Редни број последњег канала | Ширина канала у MHz | Намена канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III (VHF) | 174 - 230 | 8 | 5. | 12. | 7 | DVB-T&T-DAB |
| IV i V (UHF) | 470 - 862 | 49 | 21. | 69. | 8 | DVB-T |
| IV | 470-582 | 14 | 21. | 34 | 8 |  |
| V | 582-862 | 35 | 35. | 69. | 8 |  |

Табела 2. Распоред канала у VHF/ UHF опсезима у којима се према GE06  предвиђа дигитално емитовање

Према GE06 конфигурација мрежа може бити:

  - вишефреквенцијска - MFN;

  - једнофреквенцијска - SFN;

  - комбинација претходних.

Врсте пријема сигнала могу бити:

  - фиксни;

  - портабл (спољашњи и унутрашњи);

  - мобилни.

На основу споразума GE06, Република Србија је за дигитално емитовање телевизијског програма остварила седам покривања (мрежа) у UHF и једно покривање у VHF опсегу. Поред тога у ширем подручју Београда и у југоисточном делу Републике Србије остварени су додатни канали.

Преглед зона расподеле са додељеним каналима за DVB-T према извору РАТЕЛ дат је у Табели 3.

| Опсег | Број зона расподеле | Број канала по зонама | Могући број мрежа |
| --- | --- | --- | --- |
| VHF опсег | 9 | са једним каналом | 1 |
|  | Београдска зона | један канал | 1 |
| UHF опсег | 15 (Дели Јован, Тупижница, Копаоник, Јастребац и Бесна Кобила) | са седам канала (плус два канала) | 7 |
|  | Београдска зона | шест канала | 6 |

Табела 3. Преглед зона расподеле са додељеним каналима за DVB-T (Извор РАТЕЛ)

На Слици 4. приказане су зоне расподеле за DVB-T са оствареним каналима у VHF опсегу.

VHF DVB-T

7

7

7

5

5

6

8

10

8

Сомбор

Суботица

Кикинда

Вршац

Авала

10

Београд

Чот

Иришки Венац

Дели Јован

Тупижница

Бесна Кобила

Косово и Метохија

Копаоник

Јастребац

Рудник

Црни Врх

Овчар

Торник

Цер

Маљен

Слика 4. Зоне расподеле са оствареним каналима за DVB-T у VHF опсегу (Извор РАТЕЛ)

Република Србија је подељена у 15 зона расподеле у UHF опсегу. Шире подручје главног града представља посебну зону расподеле. Зоне расподеле са додељеним каналима за DVB-T у UHF опсегу дате су у Табели 4. и приказане на Слици 5.

Прорачун мрежа за дигитално радиодифузно емитовање вршиће се на основу финалног акта GE06, Стратегије и Акционог плана.

| Редни број | Зона расподеле | Канали |
| --- | --- | --- |
| 1. | Авала | 22,28,33,45,57,62,64 |
| 2. | Београд | 43,50,51,53,59,68 |
| 3. | Бесна Кобила | 35,39,43,49,54,59,62,63,69 |
| 4. | Вршац | 25,31,37,39,42,56,60 |
| 5. | Дели Јован | 23,24,41,43,52,59,63,66,68 |
| 6. | Јастребац | 27,33,38,42,45,55,57,60,64 |
| 7. | Кикинда | 29,32,51,55,59,63,69 |
| 8. | Копаоник | 22,24,28,32,34,41,51,61,66 |
| 9. | Косово и Метохија | 21,31,44,46,48,58,67 |
| 10. | Торник-Овчар | 23,36,39,50,56,59,63 |
| 11. | Рудник-Црни Врх Јагодина | 26,29,35,40,46,67,69 |
| 12. | Сомбор | 34,39,40,43,58,62,64 |
| 13. | Суботица | 29,40,43,55,58,59,69 |
| 14. | Тупижница | 22,25,28,31,37,44,50,58,65 |
| 15. | Цер-Маљен | 32,34,37,42,47,49,52 |
| 16. | Чот-Венац | 24,30,41,48,54,61,66 |

Табела 4. Зоне расподеле са додељеним каналима за DVB-T у UHF опсегу (Извор РАТЕЛ)

Сомбор

34,39,40,43,58,62,64

UHF DVB-T

Кикинда

29,32,51,55,59,63,69

Суботица

29,40,43,55,58,59,69

Вршац

25,31,37,39,42,56,60

Чот-Венац

24,30,41,48,54,61,66

Авала

22,28,33,45,57,62,64

Београд

43,50,51,53,59,68

Цер-Маљен

32,34,37,42,47,49,52

Рудник-Црни Врх Јагодина

26,29,35,40,46,67,69

Торник-Овчар

23,36,39,50,56,59,63

Копаоник

22,24,28,32,34,41,51,61,66

Косово и Метохија

21,31,44,46,48,58,67

Дели Јован

23,24,41,43,52,59,63,66,68

Јастребац

27,33,38,42,45,55,57,60,64

Тупижница

22,25,28,31,37,44,50,58,65

Бесна Кобила

35,39,43,49,54,59,62,63,69

Слика 5. Зоне расподеле са додељеним каналима за DVB-T у UHF опсегу (Извор РАТЕЛ)

Републици Србији додељена су два покривања у VHF подручју (на 11. и 12. ТВ каналу) за T-DAB, односно за емитовање радио сигнала.

У Табели 5. и Сликама 6. и 7. дати су Фреквенцијски блокови за T-DAB на основу GE06 и приказане Зоне расподеле са додељеним фреквенцијским блоковима за  T-DAB за 11. канал и  Зоне расподеле са додељеним фреквенцијским блоковима за  T-DAB за 12. канал.

| Опсег | Граница MHz | Број канала у опсегу | Редни број првог канала | Редни број последњег канала | Ширина канала у MHz | Намена канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VHF | 216-230 | 2 | 11. | 12. | 7 | T-DAB |

Табела 5. Фреквенцијски блокови за T-DAB на основу GE06

| VHF T-DAB 11. канал 11 B 11 B 11 A 11 A 11 D 11 B 11 B 11 C | 12 D 12 D 12 D 12 C 12 A 12 B VHF T-DAB 12. канал |
| --- | --- |
| Слика 6. Зоне расподеле са додељеним фреквенцијским блоковима за T-DAB за 11. канал (Извор РАТЕЛ) | Слика 7. Зоне расподеле са додељеним фреквенцијским блоковима за T-DAB за 12. канал (Извор РАТЕЛ) |

Споразум GE06 регулише расподелу фреквенција у VHF/UHF опсегу за дигиталне радио и телевизијске сервисе (T-DAB i DVB-T стандарди). VHF опсег (174-230MHz) је намењен и једном и другом сервису, док је UHF опсег (470-862MHz) резервисан за дигитално телевизијско емитовање (DVB-T). Нова генерација стандарда за дигитално земаљско емитовање, DVB-T2, захтева исте услове у погледу опсега канала који мултиплекс заузима.

Средњи део UHF опсега може се користити за сервисе као што је мобилна телевизија. Уређаји који подржавају DVB-H (или будућу, другу генерацију овог стандарда) биће на располагању само за опсег 470-750 МHz. DVB-H(2) може постојати паралелно са DVB-T2 чак и у оквиру истог мултиплекса.

## 3. Дигитална транзиција

Имајући у виду термине за прелазак на потпуно дигитално емитовање телевизијских сигнала у земаљама у окружењу, који су приказани на Слици 8. Термини за прелазак на дигитално емитовање у Европи, као и могућности појава сметњи на које су посебно осетљиви аналогни сигнали, потребно је да престанак аналогног емитовања у Републици Србији буде усаглашен са најближим суседима. Стога се као датум потпуног преласка на дигитално земаљско емитовање телевизијског програма у Републици Србији утврђује 4. април 2012. године.

закључно са 2009.

Слика 8. Термини за прелазак на дигитално емитовање у Европи

Основна претпоставка дигиталне транзиције је заснована на конфигурацији зона расподеле описаних у претходном поглављу. Пројектовање мрежа за дигитално емитовање радиодифузних сигнала вршиће се као комбинација MFN и SFN мрежа.

Дигиталној транзицији се у принципу може приступити као:

    - дигитализацији по принципу „дигиталних острва”;

    - дигитализација уз обавезу свим емитерима да испоштују simulcast;

    - комбинацијом наведених метода.

С обзиром на заузетост мрежа са националним покривањем, транзиција ће почети на подручјима за које постоје услови за дигитално емитовање (слободни канали), на северу, односно југу Републике Србије. То ће омогућити емитерима да обаве неопходна мерења и провере, пре пуштања у рад, квалитет дела пројектоване мреже. Подручја ће бити део велике мреже са националним покривањем. Услед непостојања резервне мреже, simulcast неће бити испоштован на целој територији и неопходно је да буде обављен у врло кратком интервалу. Предвиђено је да то буде у првој половини 2012. године. Евентуално смањење заузетости спектра у постојећој мрежи могло би да обезбеди, пре датума потпуног престанка аналогног телевизијског емитовања, услове за увођење simulcasta за националне телевизијске емитере на целој територији Републике Србије. Начин одвијања simulcasta био би прецизиран као део идејног пројекта мреже. Simulcast се сматра пробним емитовањем за које се не наплаћују никакве додатне накнаде.

Захваљујући конфигурацији терена, односно додељеним каналима унутар појединих зона расподеле, simulcast ће се одвијати у неколико зона на самом северу и југу Републике Србије. Распоред зона ће бити прецизиран идејним пројектом дистрибуционе мреже чија је израда планирана за крај 2009. године.

На територији Републике Србије је предвиђено постојање више мрежа са националним покривањем, што одговара покривености од 95%. Свакој од мрежа приступиће се одговарајућим мултиплексом. У тренутку преласка на дигитално емитовање предвиђено је да се формирају мултиплекси А, Б, Ц и Д. Мултиплекс А одговара расподели зона у VHF подручју и он се неће попуњавати у овом периоду транзиције. Остали мултиплекси (Б, Ц и Д) припадају UHF опсегу и они ће се први попуњавати у складу  са доле наведеним правилима.

До датума утврђеног за прелазак са аналогног на дигитално емитовање програма, неопходно је обезбедити да 90% становништва Републике Србије има могућност пријема дигиталног сигнала јавног сервиса који се емитује кроз мултиплекс. Мултиплекси ће се попуњавати програмима који се емитују у складу са Законом о радиодифузији односно на основу дозвола за земаљско емитовање које је издао РРА, уз посштовање следећих приниципа, и то:

- програми који се емитују у складу са Законом о радиодифузији и програми који се емитују на основу дозвола за земаљско емитовање за подручје Републике Србије (јавни сервис и национални емитери) налазиће се у истом мултиплексу;

- сервисне зоне из постојећих дозвола за аналогно емитовање остаће исте;

- исти проток биће понуђен свим програмима, а најмање 3 Мbps у MPEG-4 верзија 10, односно сразмерно већи у случају постојања расположивог простора у мултиплексу.

Састав мултиплекса и укупни проток биће утврђени у току израде идејног плана дистрибутивне мреже. Тoм приликом ће бити специфицирани и сви параметри DVB-T2 преноса.

Планирање мрежа у UHF опсегу вршиће се избором канала у најнижим фреквенцијским опсезима, од 21. до 60. канала. Коришћење канала 61-69 у планирању мрежа изузима се због потребе да исти остану слободни како би се оставила могућност да се тај опсег користи за формирање дигиталне дивиденде после 4. априла 2012. године.

Према искуствима европских земаља, прелазак на дигитално емитовање радио сигнала у  DAB+ стандарду треба предвидети за 2017. годину. Стога ће се још једном пре 2015. године (имајући у виду развој технологије) размотрити ефикасност предложеног стандарда. Томе треба додати и анализу процеса дигитализације радиодифузног емитовања у опсегу испод 30MHz, односно избор одговарајућег стандарда у том опсегу.

4. Дигитална дивиденда

Дигитална дивиденда је део спектра који има потенцијал за искоришћење и од стране других широкопојасних сервиса. Расподела опсега дигиталне дивиденде пружа различите могућности за привредни раст. На тај начин подстиче се запошљавање отварањем нових радних места и утиче на равномерни и одрживи регионални развој, јер услуге мобилних широкопојасних комуникација омогућују људима који живе у мање развијеним регионима који нису довољно покривени услугама да се повежу са развијенијим регионима и искористе предности широкопојасног приступа.

Дигитална дивиденда може бити на располагању по преласку на дигитално емитовање програма, после 4. априла 2012. године. С обзиром да је на Светској радио-конференцији предвиђено да додела мобилних сервиса у фреквенцијском опсегу 790-862 МHz почиње 17. јуна 2015. године, важно је да се што пре, а најкасније од 4. априла 2012. године започне разматрање расположивости фреквенцијског опсега за дигиталну дивиденду, а у периоду између 2012. и 2015. године и донесе неопходну одлуку.

При процени капацитета дигиталне дивиденде мора се имати у виду број потребних телевизијских канала у стандардној и високој резолуцији у тренутку када се заврши транзиција. У време доношења Стратегије, телевизијски и мултимедијални сервиси доживљавају експанзиван раст, па је реална процена потреба за протоком, односно спектром, немогућа.

Фреквенцијски спектар, као јавно добро, припада грађанима, тако да планирање мреже мора бити тиме и руковођено. Уколико се овоме не приступи на одговарајући начин, дигитална дивиденда се може претворити у дигитални дефицит.

# IV.  ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Трећи циљ Стратегије је стварање услова за развој слободе изражавања, информисања и медијског плурализма, увођење нових услуга у аудиовизуелном сектору, развој интерактивних услуга и других садржаја, уз очување и промовисање културних различитости и остваривање права особа са инвалидитетом.

## Програмски садржаји представљају различите врсте мултимедијалних садржаја (аудио, видео, текст, интерактивне услуге, комбинација наведених садржаја) који ће бити доступни у дигиталном окружењу.

## 1. Регулаторни оквир за програмске садржаје

Регулаторни оквир за програмске садржаје је одређен важећим законима и европским стандардима који се односе на садржај програма.

1.1. Закон о радиодифузији

Закон о радиодифузији прописује опште обавезе емитера у односу на програмске садржаје, према којима сви емитери у области своје програмске концепције имају обавезу да поштују светске и националне стандарде у односу на садржај програма. Емитери треба да обезбеде производњу и емитовање квалитетног програма, како са техничког становишта, тако и са становишта садржаја програма, а да истовремено обезбеде слободно, потпуно и благовремено информисање грађана, тако што би пре свега преносили важна саопштења хитне природе која се односе на угроженост живота, здравља, безбедности или имовине. Обавеза емитера је да не емитују програме чији садржаји могу да шкоде физичком, менталном или моралном развоју деце и омладине, као и да не емитују програме који садрже порнографију или чији садржаји истичу и подржавају насиље, наркоманију или друге видове криминалног понашања и да поштују забрану рекламирања политичких организација ван предизборне кампање.

Законом о радиодифузији су такође регулисана питања која се односе на емитовање на домаћем језику. Наиме, емитер је обавезан да производи и емитује програм на српском језику или да обезбеди да програми који су произведени на страним језицима буду емитовани преведени на српски језик.

У Закону о радиодифузији је регулисана област која се односи на сопствену продукцију, а под којом се  подразумевају програми или емисије у којима је изворни аудио или видео материјал или ауторски део садржан у емисији или програму већи од 50% у телевизијском, односно 20% у радио програму, као и копродукције.

Закон о радиодифузији регулише квоте независних продукција и дефинише обавезе носилаца јавног радиодифузног сервиса у остваривању општег интереса. У циљу остваривања општег интереса у области јавног радиодифузног сервиса носиоци јавног радиодифузног сервиса дужни су да између осталог обезбеде да програми који се производе и емитују буду заштићени од било каквог утицаја власти, политичких организација или центара економске моћи, да производе и емитују програме намењене свим сегментима друштва, без дискриминације, да уважавају језичке и говорне стандарде, да обезбеде задовољавање потреба грађана за програмским садржајима који изражавају културни идентитет, да обезбеде одговарајуће време за емитовање садржаја везаних за деловање удружења грађана и невладиних организација, као и верских заједница на подручју на коме се програм емитује.

1.2. Европски стандарди у регулисању садржаја

Очување стандарда у погледу програмских садржаја у Европи обезбеђено је правним инструментима у виду обавезујућих одредаба и саморегулације.

Општи програмски садржаји одређени су:

1) Европском конвенцијом о прекограничној телевизији (Савет Европе);

2) Директивом о аудиовизуелним медијским услугама (Европска Комисија).

Европска конвенција о прекограничној телевизији је први међународни споразум који прописује правни оквир у складу са којим се одвија слободна дистрибуција програма у Европи, уз примену општих правила у програмским стандардима и у рекламирању, спонзорству и заштити индивидуалних права.

Европска конвенција о прекограничној телевизији гарантује слободан пренос програмских услуга без обзира на начин дистрибуције. Конвенција утврђује одређене обавезе за земље потписнице у погледу програмских садржаја, као што су:

- резервисање програма за емитовање европских остварења;

- забрана порнографије, неприкладног истицања насиља или подстицање расне нетрпељивости, као и посебна заштита малолетних лица од програмских садржаја који могу да утичу на њихов физички, ментални или морални развој;

- право на одговор;

- обавеза да вести објективно представљају чињенице и догађаје и да подстичу слободно формирање мишљења;

- право на кратко извештавање о догађајима од великог интереса за јавност;

- стандарди оглашавања (забрана рекламирања дуванских производа, посебни услови за рекламирање алкохолних пића, забрана рекламирања лекова или медицинских третмана који се издају на рецепт и др.);

- време трајања ТВ продаје, реклама и других облика оглашавања;

- правила за спонзорисање програма.

Директива о аудиовизуелним медијским услугама заменила је Директиву о прекограничној телевизији. Та директива регулише слободну дистрибуцију програма који се емитују унутар Европске уније и представља одговор Европске уније на технолошки развој и конвергенцију, што је довело до појаве нових, аудиовизуелних медијских услуга и има различит приступ регулисања услуга традиционалног телевизијског програма од аудиовизуелних услуга „на захтев”, при чему се телевизијско емитовање програма регулише много детаљније док су услуге „на захтев” подложне мање строгим правилима.

Директива у погледу садржаја прописује:

- промовисање производње и дистрибуције европских аудиовизуелних дела;

- квоте сопствене продукције;

- квоте за европску независну продукцију;

- стандарде у циљу заштите малолетника;

- право на одговор;

- приступ јавности важним догађајима;

- стандарде оглашавања и пласирања производа у оквиру програма.

2. Нове услуге које ће бити могуће пружити увођењем дигиталне телевизије

Услед бољег искоришћења радио-фрекевенцијског спектра приликом емитовања телевизијског сигнала у дигиталном облику у односу на аналогни формат, део спектра ће бити ослобођен. Тај опсег фреквенција назива се дигитална дивиденда и он ће у дигиталном емитовању бити употребљен и за реализацију конвергентних сервиса, односно сервиса који обједињавају радиодифузију, информационе технологије и телекомуникације.

Нове услуге које ће бити могуће пружити увођењем дигиталне телевизије, као и кроз дигиталну дивиденду, су:

1) комуникационе услуге, и то бежичне широкопојасне услуге, пренос мултимедијалних и видео апликација до покретних, мобилних и фиксних монитора и услуге јавне сигурности, као што су услуге у случају опасности;

2)   информационе услуге, и то богатије програмске садржаје из специјализованих области (политика, историја, дечији програм, спорт) и побољшани електронски водич кроз програме, много бржи и интерактивнији од обичног телетекста, који омогућава приступ свим сервисима дигиталне телевизије и који ће представљати основни инструмент грађанима за навигацију кроз целокупну понуду услуга;

3) интерактивне услуге - интерактивна телевизија представља двосмеран ток информација, који омогућава комуникацију гледаоца и емитера и скуп дигиталних услуга као што су електронска трговина, електронско банкарство, интерактивне игре и квизови, информације на захтев, видео на захтев, интернет сервис, читање и слање електронске поште, клађење и гласање.

Двосмерна комуникација гледаоца и пружаоца садржаја могућа је преко повратног канала. Дигитализацијом се остварује предуслов за пружање интерактивних услуга на подручју Републике Србије. Обим и садржина интерактивних услуга које ће телевизије пружити корисницима услуга - гледаоцима зависиће од опредељења телевизијских станица и њихових програмских планова и пословних циљева.

Увођењем дигиталне телевизије стварају се предуслови за:

- већи број канала земаљске телевизије (у односу на аналогну), и то стандардне и високе резолуције. Стандардна резолуција слике је резолуција коју имају стари аналогни телевизори и она је 768х576 пиксела, док је однос дужине и ширине екрана 4:3. Висока резолуција слике подразумева много бољи квалитет слике, односно већи број пиксела и 16:9 величину екрана. Максималан број пиксела код телевизије високе резолуције је 1920х1080, док телевизијски пријемници са ознаком HD ready имају резолуцију од 1366х768 пиксела. Овако висока резолуција слике захтева веће капацитете за пренос у односу на стандардни квалитет слике што напредне методе компресије и техника преноса података у дигиталном окружењу омогућавају;

- стерео и високо квалитетни (surround) тон;

- више тонских канала уз један видео запис;

- преводи (титлови) на захтев. Дигитална телевизија омогућава да превод буде додатна апликација која се приказује истовремено са сликом, али није њен саставни део;

- могућност слања више од једног видео садржаја истовремено;

- пружање  специјалних услуга особама са посебним потребама.

# V.  ЕКОНОМСКА ПИТАЊА

Четврти циљ Стратегије је успостављање успешног и одрживог начина планирања средстава и праћења трошкова у периоду преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског  програма.

## 1. Економска питања у периоду транзиције

Стратегијом преласка на дигиталне радиодифузне системе и њеном имплементацијом морају се размотрити предности и недостаци за све актере и заинтересоване стране укључене у транзициони процес, као и дефинисати услуге које се обезбеђују новим сервисима.

Процес преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма планиран је као тржишно оријентисан процес, заснован на начелима транспарентности, недискриминације, тржишне равноправности и технолошке неутралности са јасно дефинисаним циљевима и процедурама за постојеће операторе радиодифузних услуга и пружаоце програмских садржаја.

Дигитализација ће допринети бољем  и рентабилнијем искоришћавању ограниченог јавног ресурса Републике Србије у погледу фреквенција за емитовање програма, а уједно ће корисницима омогућити приступ већем броју различитих радио и телевизијских програма, као и могућност интерактивности.

Међутим, процес преласка са аналогне на дигиталну земаљску телевизију, која представља основни начин пријема телевизијских програма за највећи број корисника услуга - гледалаца у Републици Србији не може се успешно спровести без прецизног идентификовања потребних финансијских средстава, као и извора финансијских средстава потребних за ову намену.

Узимајући у обзир наведено, Стратегијом преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији и  Акционим планом утврђују се трошкови у процесу увођења дигиталног емитовања радио и телевизијског програма који проистичу из дефинисања:

- неопходних техничких, финансијских и других средстава потребних за реализацију мреже дигиталних емисионих система Републике Србије, као и динамике реализације целокупне инвестиције, узимајући у обзир изабрани стандард за компресију и пренос телевизијских и радио сигнала;

- обима, критеријума и трошкова за субвенционисање набавке дигиталних пријемника (односно STB) за крајње кориснике, како би се обезбедило да све друштвене групе буду укључене у процес преласка на дигитално емитовање радио и телевизијског програма;

- плана промоције у сврху информисања најшире јавности и припремања јавности за дигитално емитовање, укључујући и успостављање одговарајуће обуке при коришћењу дигиталне опреме и нових услуга, у сарадњи са емитерима;

- инструмената за управљање и спровођење Стратегије (анализе, мишљења, испитивања јавности.)

Економски утицаји и ефекти су од великог значаја за индивидуалне учеснике и заинтересоване стране у процесу дигитализације, посебно за произвођаче програмског садржаја, мрежне операторе, произвођаче опреме и државне институције.

Стратегија и Акциони план за њено спровођење предлажу метод и динамику преласка узимајући у обзир међузависност техничких, регулаторних и друштвено-економских елемената, као и програмских садржаја и приближавања процеса дигитализације грађанима Републике Србије.

2. Средства за финансирање процеса дигитализације у Републици Србији

Средства за трошкове процеса увођења дигиталног емитовања радио и телевизијског програма биће планирана у оквиру буџетске позиције Министарства за телекомуникације и информационо друштво.

Потребно је извршити набавку опреме за емисиону технику у вредности од  75.000.000 евра, највероватније уз обезбеђење суверене банкарске гаранције од стране Републике Србије. Куповина опреме би се обавила путем кредита под условима под којима Република Србија може да се задужи код међународних финансијских институција. Очекује се да се кредити обезбеде по условима повољнијим од тржишних, уз евентуално покретање домаће производње за поједине делове те опреме. Набавка опреме се предвиђа од четвртог квартала 2010. године до четвртог квартала 2011. године, што уз очекивани грејс период од 3-5 година, отплату првих ануитета ставља у приближно 2015. годину.

У складу са економским условима у време искључивања аналогних телевизијских предајника и преласка на дигитално емитовање у Републици Србији, спровешће се један од наведених начина субвенционисања претплатничке базе, и то:

- надокнадиће се део трошкова набавке по једног STB уређаја по домаћинству, за све кориснике чије праћење телевизијског програма зависи искључиво од земаљског пријема, и то у износу до 25 евра (оквирно 25x1.500.000 = 37.500.000 евра);

- надокнадиће се део трошкова набавке по једног STB уређаја по домаћинству за све кориснике који плаћају претплату, а у висини до 25 евра (оквирно 25x1.600.000 = 40.000.000 евра);

- надокнадиће се део трошкова набавке STB уређаја за категорије социјално угрожених лица (оквирно 50x300.000 = 15.000.000 евра). Динамика трошења ових средстава обухвата четири квартала 2011. године (износ 12.000.000 евра) и први квартал 2012. године (3.000.000 евра).

Ова средства неопходно је обезбедити из буџета будући да држава има обавезу да свим грађанима обезбеди несметано информисање и пријем телевизијског програма. У случају ублажавања економске кризе, субвенционисање претплатничке опреме могло би се извршити за све претплатнике јавног сервиса, чиме би се укупна издавања повећала на    40.000.000 евра до краја првог квартала 2012. године (32.000.000 евра за четири квартала 2011. године и 8.000.000 евра у првом кварталу 2012. године).

Министарство за телекомуникације и информационо друштво је конкурисало за пројекат финансиран из предприступних фондова Европске уније у износу од 13.500.000 евра. Овим пројектом је предвиђено финансирање уређаја емисионе технике (предајника и делова дистрибуционе мреже). Пројекат је сврстан у листу А пројеката са највишим приоритетом и вероватноћа реализације пројеката је изузетно велика.

Процес преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији биће спроведен у складу са расположивошћу буџетских средстава.

VI.  ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И ПРОМОЦИЈА ПРОЦЕСА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Пети циљ Стратегије је информисање грађана и промоција процеса дигитализације - значај, предности, начин преласка са аналогног на дигитално емитовање програма, као и нове могућности дигиталне радиодифузије у Републици Србији.

1. Информисање јавности

Грађани као крајњи корисници и најбитнији елемент ланца учесника у дигиталној радиодифузији, морају имати све неопходне информације о дигиталној телевизији и процесу преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма. Стога, информисање јавности и свих заинтересованих страна о процесу дигитализације мора бити пажљиво осмишљено и још пажљивије спроведено, са циљем да:

- информише грађане о разлозима преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма;

- информише грађане о томе шта је дигитална телевизија, које су предности дигиталне телевизије у односу на аналогну и који су начини коришћења нових могућности и услуга које нова технологија доноси;

- осигура свим грађанима Републике Србије право на тачну, правовремену и јасну информацију о динамици и свим релевантним детаљима процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма, као и да им пружи помоћ да и по преласку на дигитално емитовање несметано прате телевизијски програм.

Само ако буду добро информисани о свим аспектима процеса дигитализације, грађани ће моћи да искористе све могућности које дигитална телевизија доноси.

Активности у вези са информисањем јавности обухватиће:

- округле столове посвећене дигитализацији;

- израду званичног интернет портала посвећеног дигитализацији;

- формирање кол центра (бесплатан број) путем којег ће грађанима бити омогућено да добију информације о процесу дигитализације.

2. Промоција процеса дигитализације

Ради успешног и благовременог преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији неопходно је спровести и промотивну кампању овог процеса.

Јавни радиодифузни сервис ће бити носилац промотивне кампање процеса дигитализације.

Планира се да се промоција процеса дигитализације не урачунава у 12 минута комерцијалног програма колико емитери имају на располагању у току једног сата емитованог програма, у складу са Законом о оглашавању.

VII. АКЦИОНИ ПЛАН

Акциони план је одштампан уз Стратегију и чини њен саставни део.

VIII. ЗАВРШНИ ДЕО

Ову стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:

У Београду,

В Л А Д А

ПОТПРЕДСЕДНИК

АКЦИОНИ  ПЛАН

-ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОДИФУЗИЈЕ-

| РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АКТИВНОСТ | ПРЕДЛАГАЧ | РОК | УСВАЈА | РОК | ИЗВРШИЛАЦ | РОК | НАДЗОР | РЕЗУЛТАТ |
| 1. | Завршни акти Регионалне конференције о радио-комуникацијама за планирање дигиталне земаљске радиодифузне службе у деловима Региона 1 и 3, у фреквенцијским опсезима 174-230 МHz и 470-862 МHz (RRC-06) | МТИД | III квартал 2009. | Народна скупштина | I квартал 2010. | МТИД | I квартал 2010. | МТИД | закон o потврђивању |
| 2. | Дефинисање права и обавеза комерцијалних емитера у процесу преласка на дигитално емитовање уз поштовање права која имају у складу са дозволама које важе дуже од рока предвиђеног за искључивање аналогног сигнала | МТИД | I квартал 2010. | МТИД | II квартал 2010. | МТИД | II квартал 2010. | МТИД | правилник o преласку са аналогног на дигитално емитовање радиo и телевизијског програма и приступу мултиплексу у земаљској дигиталној радиодифузији |
| 3. | Прилагођавање важећих дозвола за емитовање програма условима дигиталниог земаљског емитовања сигнала, на начин који не дира у програмски аспект, не мења сервисну зону и не скраћује рок важења дозвола, а у складу са Правилником о преласку са аналогног на дигитално емитовање радиo и телевизијског програма и приступу мултиплексу у земаљској дигиталној радиодифузији | РАТЕЛ | II квартал 2010. | РАТЕЛ | III квартал 2010. | РАТЕЛ, РРА | IV квартал 2010. | МТИД | решења о изменама и допунама постојећих дозвола |
| 4. | Европска конвенција за заштиту аудио-визуелне баштине | МК | IV квартал 2010. | Народна скупштина | I квартал 2011. | РРА | II квартал 2011. | МК | закон o потврђивању, измене/допуне постојећих закона |
| 5. | Директивa о аудиовизуелним медијским услугама | МК | III квартал 2011. | Народна скупштина | IV квартал 2011. | РРА | I квартал 2012. | МК | нови Закон о електронским медијима |

| ТЕХНИЧКА ПИТАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТ |  | ПРЕДЛАГАЧ | РОК | УСВАЈА | РОК | ИЗВРШИЛАЦ | РОК | НАДЗОР | РЕЗУЛТАТ |
| 6. | Израда идејног пројекта дистрибуционе мреже – избор канала по зонама расподеле | РАТЕЛ | IV квартал 2009. | МТИД | I квартал 2010. | РАТЕЛ | I квартал 2010. | МТИД, РАТЕЛ | идејни пројекат |
| 7. | Пројекат дистрибуционе мреже (примарне и секундарне) – пројектовање MFN/SFN мрежа | РАТЕЛ | I квартал 2010. | МТИД | III квартал 2010. | РАТЕЛ, Мрежни оператор | III квартал 2010. | МТИД, РАТЕЛ | пројекат мреже |
| 8. | Одлука о алокацији дигиталне дивиденде | МТИД | I квартал 2010. | Влада | II квартал 2010. | МТИД,РАТЕЛ | I квартал 2012. | МТИД, РАТЕЛ | Закључак Владе |
| 9. | Доношење Плана намене и Плана расподеле радио-фреквенција за период после 4. априла 2012. | РАТЕЛ | I квартал 2012. | МТИД | II квартал 2012. | РАТЕЛ, МТИД, РРА | III квартал 2012. | МТИД | План намене и План расподеле |
| 10. | Реализација дистрибуционе мреже | РАТЕЛ | I квартал 2011. | МТИД | II квартал 2011. | РАТЕЛ, МТИД, Мрежни оператор | III квартал 2011. | РАТЕЛ, МТИД, Мрежни оператор | дистрибуциона мрежа |
| 11. | Припрема инфраструктуре за рад после преласка на дигитално емитовање | Mрежни оператор | До краја 2011. | МТИД | До краја 2011. | Mрежни оператор | До 4.4.2012. | МТИД, РАТЕЛ | инфраструктура за дигитално емитовање |
| 12. | Гашење аналогних предајника и почетак дигиталног емитовања | Mрежни оператор | 4.4.2012. | МТИД | 4.4.2012. | Mрежни оператор | 4.4.2012. | МТИД, РАТЕЛ, РРА | престанак аналогног и прелазак на дигитално емитовање |

| ЕКОНОМСКА ПИТАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТ |  | ПРЕДЛАГАЧ | РОК | УСВАЈА | РОК | ИЗВРШИЛАЦ | РОК | НАДЗОР | РЕЗУЛТАТ |
| 13. | Израда финансијског плана за набавку и дистрибуцију STB | МТИД | IV квартал 2009. | Влада | IV квартал 2009. | МТИД | I квартал 2010. – 4.4.2012 | МТИД | финансијски план |
| 14. | Усвајање мера за подстицање домаћих произвођача STB и произвођача опреме за дистрибутивну мрежу | МТИД | I квартал 2010. | Влада | I квартал 2010. | МТИД | II квартал 2010. | МТИД | одлука о мерама за подстицање домаћих произвођача STB и произвођача опреме за дистрибутивну мрежу |
| 15. | Израда финансијског плана за реализацију дигиталне емисионе мреже Републике Србије и динамике имплементације инвестиција | јавно предузеће за управљање емисионом техником | I квартал 2010. | јавно предузеће за управљање емисионом техником уз сагласност Владе | II квартал 2010. | јавно предузеће за управљање емисионом техником | III квартал 2010. | МТИД | финансијски план |

| ИНФОРМИСАЊЕ И ПРОМОЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТ |  | ПРЕДЛАГАЧ | РОК | УСВАЈА | РОК | ИЗВРШИЛАЦ | РОК | НАДЗОР | РЕЗУЛТАТ |
| 16. | Израда интернет портала о процесу дигитализације | МТИД | III квартал 2009. | МТИД | III квартал 2009. | МТИД | III квартал 2009. | МТИД | интернет портал |
| 17. | Израда плана информативно-промотивне кампање о преласку са аналогног на дигитално емитовање програма | МТИД | I квартал 2010. | МТИД | I квартал 2010. | МТИД | I квартал 2010. – 4.4.2012. | МТИД | информативно-промотивна кампања о преласку са аналогног на дигитално емитовање програма |
| 18. | Промотивна кампања | Јавни сервис | I квартал 2010 | Јавни сервис | I квартал 2010. | Јавни сервис | I квартал 2010. – 4.4.2012. | РРА | промотивна кампања о дигитализацији на јавном сервису |
| 19. | Израда плаката и брошура са информацијама значајних за процес дигитализације | МТИД | II квартал 2010. | МТИД | II квартал 2010. | МТИД | II квартал 2010. – 4.4.2012 | МТИД | плакат и брошура |
| 20. | Call центар – бесплатан број преко кога се грађани могу информисати о дигитализацији | МТИД | I квартал 2011. | МТИД | I квартал 2011. | Телеком Србија | II квартал 2011. – 4.4.2012. | МТИД | функционисање бесплатног броја |