ДЕО  6

Захтеви за производњу и испитивање амбалаже, IBC амбалаже, велике амбалаже, цистерни и контејнера за расути терет

|  | Поглавље 6.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Захтеви за израду и испитивање амбалаже |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Опште одредбе |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Захтеви овог поглавља не примењују се на: - комаде за отпрему са радиоактивним материјама Класе 7, уколико није другачије одређено (види одељак 4.1.9); - комаде за отпрему са заразним материјама Класе 6.2, уколико није другачије одређено (види поглавље 6.3 напомену и пододељак 4.1.4.1 упутство за паковање P 621; - боце под притиском са гасовима Класе 2; - комаде за отпрему чија нето маса прелази 400 kg; - амбалажу запремине од преко 450 литара. |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2 | Захтеви одељка 6.1.4 заснивају се на амбалажи која је тренутно у употреби. Узимајући у обзир научни и технички напредак, дозвољено је да се користи амбалажа чије спецификације одступају од наведених у одељку 6.1.4, под условом да је исто тако делотворна, да је допуштена од стране надлежног органа и да успешно задовољава испитивања описана у пододељку 6.1.1.3 и одељку 6.1.5. Други поступци испитивања, осим описаних у овом поглављу, дозвољени су под условом да су еквивалентни и признати од стране надлежног органа. |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3 | Свака појединачна амбалажа која се користи за течне материје мора успешно да задовољи адекватно испитивање заптивености и да испуњава одговарајући ниво испитивања наведен у пододељку 6.1.5.4.3: - пре прве употребе за транспорт; - после прераде или обнављања пре поновне употребе за транспорт. За овo испитивањe амбалажа не мора да буде опремљена сопственим затварачима. Унутрашња посуда комбиноване амбалаже може да се испитује без спољне амбалаже, под условом да то не утиче на резултате испитивања. Ово испитивање није потребно за: - унутрашњу амбалажу мешовите амбалаже; - унутрашње посуде комбиноване амбалаже (стакло, порцелан или керамика) које су, у складу са пододељком 6.1.3.1 a) (ii), обележене симболом „RID/ADR“; - амбалажу од танког лима која је, у складу са пододељком 6.1.3.1 a) (ii), обележена симболом „RID/ADR“; |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.4 | Амбалажа мора бити произведена, обновљена и испитана у складу са програмом обезбеђења квалитета који надлежни орган сматра задовољавајућим, како би се обезбедило да свака амбалажа одговара захтевима овог поглавља. |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.5 | Произвођачи и наредни дистрибутери амбалаже морају да доставе информације о поступцима којих се треба придржавати, као и опис врста и димензија затварача (укључујући потребне заптивке) и свих других саставних делова који су неопходни, како би се обезбедило да ће комади спремни за отпрему моћи да задовоље испитивања која се примењују у складу са овим поглављем. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Кôдови за обележавање типа амбалаже |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | Кôд се састоји од: - арапске цифре за врсту амбалаже, нпр. буре, канистер, итд. иза које следи - једно или више великих латиничних слова за врсту материјала, нпр. челик, дрво, итд. иза којег евентуално следи - арапска цифра за категорију амбалаже у оквиру врсте амбалаже. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.2 | За комбиновану амбалажу користе се на другом месту кôда два велика латинична слова, једно иза другог. Прво слово означава материјал унутрашње посуде, а друго материјал спољне амбалаже. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.3 | За мешовиту амбалажу користи се само кôдни број за спољну амбалажу. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.4 | Иза кôда амбалаже може да следи слово „T“, „V“ или „W“. Слово „T“ означава амбалажу за спасавање у складу са ставом 6.1.5.1.11. Слово „V“ означава посебну амбалажу у складу са ставом 6.1.5.1.7. Слово „W“ значи да амбалажа, премда, спада у тип амбалаже означен кôдом, али је произведена према спецификацији која одступа од одељка 6.1.4 и сматра се одговарајућом у складу са захтевима пододељка 6.1.1.2. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.5 | Следеће цифре користе се за врсту амбалаже: 1 буре 2 (резервисано) 3 канистер 4 сандук 5 врећа 6 комбинована амбалажа 7 (резервисано) 0 амбалажа од танког лима |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.6 | Следећа велика слова користе се за врсту материјала: A челик (сви типови и све површинске обраде) B алуминијум C природно дрво D шпер плоча F материјал од дрвних влакана G картон H пластика L текстилна влакна M папир, вишеслојни N метал (осим челика или алуминијума) P стакло, порцелан или керамика. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.7 | У следећој табели наведени су кôдови који се користе за означавање типова амбалаже у зависности од врсте амбалаже, материјала коришћеног за израду и категорије; такође се упућује на пододељке у којима су садржани одговарајући захтеви: |  |  |  |  |  |
| Врста |  | Материјал | Категорија | Код | Пододељак |  |
| 1. бурад |  | A. челик | неодстрањиви поклопац | 1A1 | 6.1.4.1 |  |
|  |  |  | одстрањиви поклопац | 1A2 |  |  |
|  |  | B. алуминијум | неодстрањиви поклопац | 1B1 | 6.1.4.2 |  |
|  |  |  | одстрањиви поклопац | 1B2 |  |  |
|  |  | D. шпер плоча |  | 1D | 6.1.4.5 |  |
|  |  | G. картон |  | 1G | 6.1.4.7 |  |
|  |  | H. пластика | неодстрањиви поклопац | 1H1 | 6.1.4.8 |  |
|  |  |  | одстрањиви поклопац | 1H2 |  |  |
|  |  | N. метал, осим челика или алуминијума | неодстрањиви поклопац | 1N1 | 6.1.4.3 |  |
|  |  |  | одстрањиви поклопац | 1N2 |  |  |
| 2. (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |
| 3. канистери |  | A. челик | неодстрањиви поклопац | 3A1 | 6.1.4.4 |  |
|  |  |  | одстрањиви поклопац | 3A2 |  |  |
|  |  | B. алуминијум | неодстрањиви поклопац | 3B1 | 6.1.4.4 |  |
|  |  |  | одстрањиви поклопац | 3B2 |  |  |
|  |  | H. пластика | неодстрањиви поклопац | 3H1 | 6.1.4.8 |  |
|  |  |  | одстрањиви поклопац | 3H2 |  |  |
| 4. сандуци |  | A. челик |  | 4A | 6.1.4.14 |  |
|  |  | B. алуминијум |  | 4B | 6.1.4.14 |  |
|  |  | C. природно дрво | Обично | 4C1 | 6.1.4.9 |  |
|  |  |  | са страницама непропусним за прашину | 4C2 |  |  |
|  |  | D. шпер плоча |  | 4D | 6.1.4.10 |  |
|  |  | F. материјал од дрвних влакана |  | 4F | 6.1.4.11 |  |
|  |  | G. картон |  | 4G | 6.1.4.12 |  |
|  |  | H. пластика | пенасте материје | 4H1 | 6.1.4.13 |  |
|  |  |  | тврда пластика | 4H2 |  |  |
| 5. вреће |  | H. пластична влакна | без унутрашње пресвлаке или облоге | 5H1 | 6.1.4.16 |  |
|  |  |  | непропусна за прашину | 5H2 |  |  |
|  |  |  | водоотпорна | 5H3 |  |  |
|  |  | H. пластична фолија |  | 5H4 | 6.1.4.17 |  |
|  |  | L. текстилна влакна | без унутрашње пресвлаке или облоге | 5L1 | 6.1.4.15 |  |
|  |  |  | непропусна за прашину | 5L2 |  |  |
|  |  |  | водоотпорна | 5L3 |  |  |
|  |  | M. папир | вишеслојни | 5M1 | 6.1.4.18 |  |
|  |  |  | вишеслојни, водоотпорни | 5M2 |  |  |
| 6. комбинована амбалажа |  | H. пластична посуда | у бурету од челика | 6HA1 | 6.1.4.19 |  |
|  |  |  | у оквиру или сандуку од челика | 6HA2 | 6.1.4.19 |  |
|  |  |  | у бурету од алуминијума | 6HB1 | 6.1.4.19 |  |
|  |  |  | у оквиру или сандуку од алуминијума | 6HB2 | 6.1.4.19 |  |
|  |  |  | у сандуку од природног дрвета | 6HC | 6.1.4.19 |  |
|  |  |  | у бурету од шпер плоче | 6HD1 | 6.1.4.19 |  |
|  |  |  | у сандуку од шпер плоче | 6HD2 | 6.1.4.19 |  |
|  |  |  | у бурету од картона | 6HG1 | 6.1.4.19 |  |
|  |  |  | у сандуку од картона | 6HG2 | 6.1.4.19 |  |
|  |  |  | у бурету од пластике | 6HH1 | 6.1.4.19 |  |
|  |  |  | у сандуку од тврде пластике | 6HH2 | 6.1.4.19 |  |
|  |  | P. посуда од порцелана, стакла или керамике | у бурету од челика | 6PA1 | 6.1.4.20 |  |
|  |  |  | у оквиру или сандуку од челика | 6PA2 | 6.1.4.20 |  |
|  |  |  | у бурету од алуминијума | 6PB1 | 6.1.4.20 |  |
|  |  |  | у оквиру или сандуку од алуминијума | 6PB2 | 6.1.4.20 |  |
|  |  |  | у сандуку од природног дрвета | 6PC | 6.1.4.20 |  |
|  |  |  | у бурету од шпер плоче | 6PD1 | 6.1.4.20 |  |
|  |  |  | у корпи од прућа | 6PD2 | 6.1.4.20 |  |
|  |  |  | у бурету од картона | 6PG1 | 6.1.4.20 |  |
|  |  |  | у сандуку од картона | 6PG2 | 6.1.4.20 |  |
|  |  |  | у спољној амбалажи од пенасте материје | 6PH1 | 6.1.4.20 |  |
|  |  |  | у спољној амбалажи од тврде пластике | 6PH2 | 6.1.4.20 |  |
| 7. (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |
| 0. амбалажа од танког лима |  | А. челик | неодстрањиви поклопац | 0A1 |  | 6.1.4.22 |
|  |  |  | одстрањиви поклопац | 0A2 |  |  |
| 6.1.3 | Обележавање Напомена: 1. Обележје на амбалажи означава да она одговара успешно испитаном типу конструкције и да испуњава захтеве овог поглавља, уколико се исти односе на израду, а не на употребу амбалаже. Према томе, обележје не показује обавезно да амбалажа може да се употреби за неку материју: врста амбалаже (нпр. буре од челика), максимална запремина и/или максимална маса амбалаже, као и евентуални посебни захтеви утврђени су за сваку материју у табели А, поглавља 3.2. 2. Обележје је намењено томе да олакша задатке произвођача амбалаже, обнављача, корисника амбалаже, транспортера и надлежних органа. Приликом употребе нове амбалаже оригинално обележје је помоћно средство за произвођача или произвођаче, како би се утврдио тип и навели захтеви о испитивању које исти испуњава. 3. Обележје не пружа увек потпуне детаље, на пример о нивоу испитивања; због тога може бити неопходно да се овај аспект истакне и позивањем на сертификат о испитивању, извештаје о испитивању или списак успешно испитане амбалаже. На пример, нека амбалажа обележена знаком X или Y може да се користи за материје којима је додељена амбалажна група са нижим степеном опасности и чија се максимално дозвољена вредност за релативну густину, која је наведена у захтевима за испитивање амбалаже одељка 6.1.5, одређује узимајући у обзир одговарајући фактор 1,5 или 2,25; то значи да амбалажа амбалажне групе I која је испитана за материје релативне густине 1,2 сме да се користи као амбалажа амбалажне групе II за материје релативне густине 1,8 или као амбалажа амбалажне групе III за материје релативне густине 2,7, наравно под условом да су испуњени сви функционални критеријуми и код материје веће релативне густине. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 | Свака амбалажа која је предвиђена за употребу у складу са ADR мора имати трајна и читљива обележја истакнута на одговарајућем месту и у сразмерном формату у односу на амбалажу, тако да буду добро видљива. Код комада за отпрему укупне масе од преко 30 kg, обележја или њихов дупликат морају се налазити на горњој или бочној страни амбалаже. Слова, цифре и знакови морају бити високи најмање 12 mm, изузев на амбалажи запремине од највише 30 литара или 30 kg на којој висина мора да износи најмање 6 mm и изузев на амбалажи запремине од највише 5 литара или 5 kg на којој морају да буду одговарајуће величине. Обележје се састоји од: - (i) симбола Уједињених нација за амбалажу . Исти може да се користи само као потврда да амбалажа одговара релевантним захтевима овог поглавља. За металну амбалажу на коју се овaj знак утискује, могу се уместо симбола користити слова „UN“; или (ii) симбола „RID/ADR“ за амбалажу која је дозвољена како за транспорт железницом тако и за транспорт друмом; за комбиновану амбалажу (стакло, порцелан или керамика) и амбалажу од танког лима које одговарају поједностављеним условима [види 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 е), 6.1.5.3.5 c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 и 6.1.5.6]; - кôда за обележавање типа амбалаже у складу са одељком 6.1.2; - дводелног кôда који се састоји из: - слова које означава амбалажну(е) групу(е) чији је тип конструкције успешно испитан: X за амбалажне групе I, II и III; Y за амбалажне групе II и III; Z само за амбалажну групу III; - назначене релативне густине заокружене на прво децимално место, за амбалажу без унутрашње амбалаже која се користи за течне материје, чији је тип конструкције испитан; овај податак може да се изостави, ако релативна густина не прелази 1,2. За амбалажу која се користи за чврсте материје или унутрашњу амбалажу, из назначене максималне укупне масе у kg; за амбалажу од танког лима која је, у складу са пододељком 6.1.3.1 a) (ii), обележена симболом „RID/ADR“ и намењена за материје чији вискозитет на 23ºC износи више од 200 mm2/s, из назначене максималне укупне масе у kg; - или слова „S“, ако се амбалажа користи за чврсте материје или унутрашњу амбалажу, или, ако се амбалажа (изузев мешовите амбалаже) користи за течне материје и ако је успешно подвргнута испитивању хидрауличног притиска, из назначеног испитног притиска у kPa, заокруженог на следећих 10 kPa; за амбалажу од танко лима која је, у складу са пододељком 6.1.3.1 a) (ii), обележена симболом „RID/ADR“ и намењена за течне материја чији вискозитет на 23ºC износи више од 200 mm2/s, из слова „S“; - две последње цифре године производње амбалаже. За амбалаже типа 1H и 3H додатно и месеца производње; овај део обележја може да се налази и на другом месту, одвојено од осталих података. Један од адекватних начина је: - ознаке државе у којој је издата дозвола за доделу обележја, наведене у виду обележја за моторна возила у међународном саобраћају; - назива произвођача или неке друге идентификације амбалаже утврђене од стране надлежног органа. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.2 | Додатно уз трајно обележје прописано пододељком 6.1.3.1 нова метална бурад запремине веће од 100 литара морају имати обележја наведена у пододељку 6.1.3.1 (a) до (e), заједно са податком о номиналној дебљини материјала, бар метала коришћеног за омотач (у mm, ± 0,1 mm), нанета у трајном облику (нпр. утискивањем) на дну. Ако је номинална дебљина материјала најмање једног дна металног бурета мања него код омотача, номинална дебљина горњег дела, омотача и доњег дела металног бурета наводи се у постојаном облику (нпр. утискивањем) на дну. Пример: „1,0 – 1,2 – 1,0“ или „0,9 – 1,0 – 1,0“. Номиналне дебљине метала одређују се у складу са одговарајућим стандардом ISO, нпр. ISO 3574:1999 за челик. Обележја наведена у пододељку 6.1.3.1 (f) и (g) не смеју да буду у постојаном облику, уколико у пододељку 6.1.3.5 није другачије наведено. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.3 | Свака амбалажа, изузев амбалаже наведене у пододељку 6.1.3.2, која може да буде подвргнута поступку обнављања мора да буде обележена обележјима наведеним у пододељку 6.1.3.1 (а) до (е) у постојаном облику. Обележја су постојана, ако могу да издрже поступак обнављања (нпр. обележје нането путем утискивања). Ово постојано обележје може да се користи на амбалажи, изузев металних буради запремине веће од 100 литара, уместо трајних обележја описаних у пододељку 6.1.3.1. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.4 | Код прерађених металних буради обележје које се захтева не мора обавезно да буде постојано, ако није дошло до промене типа амбалаже нити до замене или одстрањивања фиксно уграђених елемената конструкције. Остала прерађена метална бурад морају на горњем делу или на омотачу да имају обележја наведена у пододељку 6.1.3.1 (а) до е) у постојаном облику (нпр. утискивањем). |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.5 | Метална бурад од материјала, као што је нпр. нерђајући челик, која су намењена за вишекратну употребу могу да буду обележена обележјима наведеним у пододељку 6.1.3.1 (f) и (g) у постојаном облику (нпр. утискивањем). |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.6 | Обележје у складу са пододељком 6.1.3.1 примењује се само за један тип конструкције или за једну серију типских конструкција. Различите површинске обраде укључене су у исти тип конструкције. Код „ серије типских конструкција “ ради се о амбалажи истог структуралног дизајна, исте дебљине зидова, истог материјала и истог пресека која се од дозвољеног типа конструкције разликује само по мањој висини. Затварачи посуда морају бити истоветни као они наведени у извештају о испитивању. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.7 | Обележја морају бити наведена према редоследу ставова у пододељку 6.1.3.1; сваки од елемената обележја који се захтева овим ставовима и евентуално пододељком 6.1.3.8 ставови (h) до (j) мора да будe јасно одвојен у циљу лакше идентификације, нпр. косом цртом или празним местом. За примере види пододељак 6.1.3.11. Сва додатна обележја дозвољена од стране надлежног органа не смеју да утичу на коректну идентификацију делова обележја који се захтевају пододељком 6.1.3.1. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.8 | Обнављач амбалаже мора после обнављања да стави следећа трајна обележја на амбалажу, и то редоследом како следи: - ознака државе у којој је извршено обнављање, наведена у виду обележја за моторна возила у међународном саобраћају2 - назив обнављача или нека друга идентификација амбалаже утврђена од стране надлежног органа; - година обнављања, слово „R“ и за сваку амбалажу која је успешно подвргнута испитивању заптивености у складу са пододељком 6.1.1.3 – додатно слово „L“. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.9 | Ако обележја која се захтевају пододељком 6.1.3.1 a) до d) после обнављања нису видљива ни на горњем делу ни на омотачу металног бурета, обнављач мора и њих да стави у трајном облику, иза чега следе обележја која се захтевају пододељком 6.1.3.8 h), i) и j). Овим обележјима не сме да се наводи већи капацитет од оног за који је првобитни тип конструкције испитан и обележен. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.10 | Амбалажа произведена од рециклираних пластичних материјала, у складу са дефиницијом појма у одељку 1.2.1, мора бити обележена са „REC“. Ово обележје мора да буде стављено поред обележја прописаних пододељком 6.1.3.1. |  |  |  |  |  |

| 6.1.3.11 | Примери за обележавање НОВЕ амбалаже: 4G/Y145/S/02 NL/VL823; у складу са 6.1.3.1 (a) (i), b), c) d) и e) у складу са 6.1.3.1 (f) и (g); за нов сандук од картона. 1A1/Y1.4/150/98 NL/VL824; у складу са 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) и (e) у складу са 6.1.3.1 (f) и (g); за ново челично буре за транспорт течних материја. 1A2/Y150/S/01 NL/VL825; у складу са 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) и (e) у складу са 6.1.3.1 (f) и (g); за ново челично буре за транспорт чврстих материја или унутрашње амбалаже. 4HW/Y136/S/98 NL/VL826; у складу са 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) и (e) у складу са 6.1.3.1 (f) и (g); за нов сандук од пластике са одговарајућом спецификацијом. 1А2/Y100/01 USA/MM5; у складу са 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) и (e) у складу са 6.1.3.1 (f) и (g); за прерађено челично буре за транспорт течних материја. RID/ADR/0A1/Y100/89 NL/VL123; у складу са 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) и (e) у складу са 6.1.3.1 (f) и (g); за нову амбалажу од танког лима са неодстрањивим поклопцем. RID/ADR/0A2/Y20/S/04 NL/VL124; у складу са 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) и (e) у складу са 6.1.3.1 (f) и (g); за нову амбалажу од танког лима са одстрањивим поклопцем предвиђену за чврсте материје или за течне материје чији вискозитет на 23ºC износи преко 200 mm2/s. |
| --- | --- |
| 6.1.3.12 | Примери за обележавање ОБНОВЉЕНЕ амбалаже 1A1/Y1.4/150/97 NL/RB/01RL; у складу са 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c) (d) и (e) у складу са 6.1.3.8 (h) (i) и (j). 1А2/Y150/S/99 USA/RB/00R; у складу са 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) и (e) у складу са 6.1.3.8 (h) (i) и (j). |
| 6.1.3.13 | Примери за обележавање амбалаже за СПАСАВАЊЕ: 1А2Т/Y300/S/01 USA/abc; у складу са 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) и (e) у складу са 6.1.3.1 (f) и (g). Напомена: Обележја која су приказана као пример у пододељцима 6.1.3.11, 6.1.3.12 и 6.1.3.13 смеју се наводити у једном или више редова, под условом да се примењује правилан редослед. |
| 6.1.3.14 | Сертификација Стављањем обележја у складу са пододељком 6.1.3.1 потврђује се да серијски произведена амбалажа одговара дозвољеном типу конструкције и да су испуњени услови наведени у дозволи. |
| 6.1.4 | Захтеви за амбалажу |
| 6.1.4.1 | Бурад од челика 1А1 са неодстрањивим поклопцем 1А2 са одстрањивим поклопцем |
| 6.1.4.1.1 | Омотач и данца морају да буду израђени од челичног лима одговарајућег типа и да имају довољну дебљину у односу на запремину и намену бурета. Напомена: За бурад од угљеничног челика наведени су „погодни“ типови челика у стандардима ISO 3573:1999 („Топло ваљана трака и лим од меког нелегираног челика“) и ISO 3574:1999 („Хладно ваљана трака и лим од меког нелегираног челика“). За бурад од угљеничног челика запремине мање од 100 литара наведени су „погодни“ типови челика, поред горе назначених, још и у стандардима ISO 11949:1995 („Хладно ваљани електролитички калаисани бели лим“), ISO 11950:1995 („Хладно ваљани електролитички специјално хромирани челик“) и ISO 11951:1995 („Хладно ваљани фини лим у котуровима за производњу белог лима или електролитички специјално хромираног челика“). |
| 6.1.4.1.2 | Шавови на омотачу буради садржаја од преко 40 литара течних материја морају бити заварени. Шавови на омотачу буради која су намењена за чврсте материје и садржаја од највише 40 литара течних материја морају бити машински пертловани или заварени. |
| 6.1.4.1.3 | Спојеви између дна и омотача морају бити машински пертловани или заварени. Дозвољено је коришћење посебних обруча за ојачање. |
| 6.1.4.1.4 | Омотач буради чија је запремина већа од 60 литара генерално мора бити опремљен са најмање два профилисана или упресована прстена за котрљање. Ако су упресовани, обручи морају чврсто приањати уз омотач и бити тако причвршћени да не могу да се померају. Обручи за котрљање не смеју да буду причвршћени тачкастим заваривањем. |
| 6.1.4.1.5 | Пречник отвора за пуњење, пражњење и вентилацију на омотачу или на дну буради са неодвојивим поклопцем (1А1) не сме бити већи од 7 cm. Бурад са већим отворима сматрају се бурадима са одвојивим поклопцем (1А2). Затварачи за отворе на омотачу или на дну буради морају бити тако изведени и постављени да у нормалним условима транспорта остану чврсто затворени и заптивени. Прирубнице се смеју поставити машинским савијањем или заваривањем. Затварачи морају бити опремљени заптивкама или другим заптивним средствима, уколико нису заптивени сами по себи. |
| 6.1.4.1.6 | Уређаји за затварање буради са одвојивим поклопцем (1А2) морају бити тако изведени и постављени да у нормалним условима транспорта остану чврсто затворени, а бурад заптивена. Одвојиви поклопци морају бити опремљени заптивкама или другим заптивним средствима. |
| 6.1.4.1.7 | Ако материјали коришћени за омотач, данца, затвараче и делове опреме нису компатибилни са материјом која се транспортује, изнутра се морају поставити одговарајуће заштитне облоге или извршити адекватну заштитну површинску обраду. Ове облоге или површинске обраде морају задржати своја заштитна својства у нормалним условима транспорта. |
| 6.1.4.1.8 | Максимална запремина буради: 450 литара. |
| 6.1.4.1.9 | Максимална нето маса: 400 kg. |
| 6.1.4.2 | Бурад од алуминијума 1B1 са неодстрањивим поклопцем 1B2 са одстрањивим поклопцем |
| 6.1.4.2.1 | Омотач и данца морају да буду израђени од алуминијума степена чистоће од најмање 99% или од неке легуре алуминијума. Материјал мора да буде погодан и да има довољну дебљину у односу на запремину и намену бурета. |
| 6.1.4.2.2 | Сви шавови морају бити заварени. Шавови пресавијених ивица, уколико постоје, морају бити ојачани утиснутим обручима за ојачање. |
| 6.1.4.2.3 | Омотач буради чија је запремина већа од 60 литара генерално мора бити опремљен са најмање два профилисана или упресована прстена за котрљање. Ако су упресовани, обручи морају чврсто приањати уз омотач и бити тако причвршћени да не могу да се померају. Обручи за котрљање не смеју да буду причвршћени тачкастим заваривањем. |
| 6.1.4.2.4 | Пречник отвора за пуњење, пражњење и вентилацију на омотачу или на данцима буради са неодстрањивим поклопцем (1B1) не сме бити већи од 7 cm. Бурад са већим отворима сматрају се бурадима са одстрањивим поклопцем (1B2). Затварачи за отворе на омотачу или на данцима буради морају бити тако изведени и постављени да у нормалним условима транспорта остану чврсто затворени и заптивени. Прирубнице морају бити заварене, а шав мора представљати заптивен спој. Затварачи морају бити опремљени заптивкама или другим заптивним средствима, уколико нису заптивени сами по себи. |
| 6.1.4.2.5 | Уређаји за затварање буради са одстрањивим поклопцем (1B2) морају бити тако изведени и постављени да у нормалним условима транспорта остану чврсто затворени, а бурад заптивена. Одстрањиви поклопци морају бити опремљени заптивкама или другим заптивним средствима. |
| 6.1.4.2.6 | Максимална запремина буради: 450 литара. |
| 6.1.4.2.7 | Максимална нето маса: 400 kg. |
| 6.1.4.3 | Бурад од неког другог метала изузев челика или алуминијума 1N1 са неодстрањивим поклопцем 1N2 са одстрањивим поклопцем |
| 6.1.4.3.1 | Омотач и данца морају да буду израђени од неког другог метала или неке друге легуре метала изузев челика или алуминијума. Материјал мора да буде погодан и да има довољну дебљину у односу на запремину и намену бурета. |
| 6.1.4.3.2 | Шавови пресавијених ивица, уколико постоје, морају да буду ојачани коришћењем посебног прстена за ојачање. Сви шавови, уколико постоје, морају бити изведени спајањем у складу са најновијом техником за коришћени метал или коришћену легуру метала (заварени спојеви, лемљени спојеви, итд.). |
| 6.1.4.3.3 | Омотач буради чија је запремина већа од 60 литара генерално мора бити опремљен са најмање два профилисана или упресована прстена за котрљање. Ако су упресовани, обручи морају чврсто приањати уз омотач и бити тако причвршћени да не могу да се померају. Обручи за котрљање не смеју да буду причвршћени тачкастим заваривањем. |
| 6.1.4.3.4 | Пречник отвора за пуњење, пражњење и вентилацију на омотачу или на данцима буради са неодстрањивим поклопцем (1N1) не сме бити већи од 7 cm. Бурад са већим отворима сматрају се бурадима са одстрањивим поклопцем (1N2). Затварачи за отворе на омотачу или на данцима буради морају бити тако изведени и постављени да у нормалним условима транспорта остану чврсто затворени и заптивени. Прирубнице морају бити постављене у складу са најновијом техником за коришћени метал или коришћену легуру метала (заварени спој, лемљени спој, итд.), да би се обезбедила заптивеност шава. Затварачи морају бити опремљени заптивкама или другим заптивним средствима, уколико нису заптивени сами по себи. |
| 6.1.4.3.5 | Уређаји за затварање буради са одстрањивим поклопцем (1N2) морају бити тако изведени и постављени да у нормалним условима транспорта остану чврсто затворени, а бурад заптивена. Одстрањиви поклопци морају бити опремљени заптивкама или другим заптивним средствима. |
| 6.1.4.3.6 | Максимална запремина буради: 450 литара. |
| 6.1.4.3.7 | Максимална нето маса: 400 kg. |
| 6.1.4.4 | Канистери од челика или алуминијума 3А1 од челика, са неодстрањивим поклопцем; 3А2 од челика, са одстрањивим поклопцем; 3B1 од алуминијума, са неодстрањивим поклопцем; 3B2 од алуминијума, са одстрањивим поклопцем. |
| 6.1.4.4.1 | Лим за омотач и данца мора да буде од челика, од алуминијума степена чистоће од најмање 99% или од легуре на бази алуминијума. Материјал мора да буде погодан и да има довољну дебљину у односу на запремину и намену канистера. |
| 6.1.4.4.2 | Пресавијене ивице свих канистера од челика морају бити машински пертловане или заварене. Шавови на омотачу канистера од челика садржаја од преко 40 литара течних материја морају бити заварени. Шавови на омотачу канистера од челика садржаја до највише 40 литара течних материја морају бити машински пертловани или заварени. Код канистера од алуминијума сви шавови морају бити заварени. Шавови превијених ивица, уколико постоје, морају бити ојачани коришћењем посебног прстена за ојачање. |
| 6.1.4.4.3 | Пречник отвора на канистерима са неодстрањивим поклопцем (3А1 и 3B1) не сме бити већи од 7 cm. Канистери са већим отворима сматрају се канистерима са одстрањивим поклопцем (3А2 и 3B2). Затварачи морају бити израђени тако да у нормалним условима транспорта остану чврсто затворени и заптивени. Затварачи морају бити опремљени заптивкама или другим заптивним средствима, уколико нису заптивени сами по себи. |
| 6.1.4.4.4 | Ако материјали коришћени за омотач, данца, затвараче и делове опреме нису компатибилни са материјом која се транспортује, изнутра се морају поставити одговарајуће заштитне облоге или извршити адекватну заштитну површинску обраду. Ове облоге или третман морају задржати своја заштитна својства у нормалним условима транспорта. |
| 6.1.4.4.5 | Максимална запремина канистера: 60 литара. |
| 6.1.4.4.6 | Максимална нето маса: 120 kg. |
| 6.1.4.5 | Бурад од шпер плоче 1D |
| 6.1.4.5.1 | Коришћено дрво мора бити добро одлежано, трговачки суво и без недостатака који би могли да утичу на употребљивост бурета за предвиђену намену. Уколико се за израду данца користи неки други материјал а не шпер плоча, он мора имати особине које су еквивалентне са особинама шпер плоче. |
| 6.1.4.5.2 | Шпер плоча која се користи за омотач мора да се састоји из најмање два слоја, а за данца из најмање три слоја; поједини слојеви морају бити залепљени лепком отпорним на воду, унакрсно у односу на смер влакана. |
| 6.1.4.5.3 | Изведба омотача бурета и данаца као и њихових спојева мора бити прилагођена запремини и намени бурета. |
| 6.1.4.5.4 | Да би се спречило цурење садржаја, поклопци морају бити обложени натрон папиром или неким еквивалентним материјалом који је сигурно причвршћен за поклопац и у потпуности покрива исти. |
| 6.1.4.5.5 | Максимална запремина буради: 250 литара. |
| 6.1.4.5.6 | Максимална нето маса: 400 kg. |
| 6.1.4.6 | (Брисано) |
| 6.1.4.7 | Бурад од картона 1G |
| 6.1.4.7.1 | Омотач бурета мора да се састоји из више слојева натрон папира или пуног картона (не таласастог) који су чврсто залепљени или пресовани и може да садржи један или више заштитних слојева од битумена, воскираног натрон папира, металне фолије, пластике, итд. |
| 6.1.4.7.2 | Данца морају бити израђена од природног дрвета, картона, метала, шпер плоче, пластике или неког другог погодног материјала и могу да садрже један или више заштитних слојева од битумена, воскираног натрон папира, металне фолије, пластике, итд. |
| 6.1.4.7.3 | Изведба омотача бурета и данаца као и њихових спојева мора бити прилагођена запремини и намени бурета. |
| 6.1.4.7.4 | Састављена амбалажа мора бити довољно отпорна на воду, тако да се слојеви у нормалним условима транспорта не раздвајају. |
| 6.1.4.7.5 | Максимална запремина буради: 450 литара. |
| 6.1.4.7.6 | Максимална нето маса: 400 kg. |
| 6.1.4.8 | Бурад и канистери од пластике 1H1 Бурад са неодстрањивим поклопцем; 1H2 Бурад са одстрањивим поклопцем; 3H1 Канистери са неодстрањивим поклопцем; 3H2 Канистери са одстрањивим поклопцем. |
| 6.1.4.8.1 | Амбалажа мора да буде израђена од одговарајуће пластике и њена чврстоћа мора да буде прилагођена запремини и намени. Изузев за рециклиране материјале од пластике у складу са дефиницијом појма у одељку 1.2.1, није дозвољено да се користи ниједан употребљавани материјал осим остатака од производње или пластичног гранулата из истог процеса производње. Амбалажа мора бити довољно отпорна на старење и губитак квалитета који је проузрокован или материјом која се пуни или ултраљубичастим зрачењем. Евентуално настале пермеације материје која се пуни или рециклираних материјала од пластике који се користе за производњу нове амбалаже у нормалним условима транспорта не смеју представљати никакву опасност. |
| 6.1.4.8.2 | Ако је неопходна заштита од ултраљубичастог зрачења, иста се мора обезбедити додавањем чађи или других одговарајућих пигмената или инхибитора. Ови додаци морају бити компатибилни са материјом која се пуни и задржати своје дејство током укупног периода употребе амбалаже. При коришћењу чађи, пигмената или инхибитора који се разликују од оних који су коришћени за израду испитаног типа конструкције, може се одустати од поновних испитивања, ако садржај чађи не прелази 2% масе или ако садржај пигмента не прелази 3% масе; садржај инхибитора против ултраљубичастог зрачења није ограничен. |
| 6.1.4.8.3 | Додаци у друге сврхе осим заштите од ултраљубичастог зрачења могу се додавати пластици под условом да не утичу на хемијска и физичка својства материјала амбалаже. У том случају се може одустати од поновних испитивања. |
| 6.1.4.8.4 | Дебљина зидова мора на сваком месту амбалаже да буде прилагођена запремини и намени, при чему треба узети у обзир оптерећења појединих места. |
| 6.1.4.8.5 | Пречник отвора за пуњење, пражњење и вентилацију на омотачу или на данцима буради са неодстрањивим поклопцем (1H1) и канистерима са неодстрањивим поклопцем (3H1) не сме бити већи од 7 cm. Бурад и канистери са већим отворима сматрају се бурадима и канистерима са одстрањивим поклопцем (1H2 и 3H2)). Затварачи за отворе на омотачу или на данцима буради и канистера морају бити тако изведени и постављени да у нормалним условима транспорта остану чврсто затворени и заптивени. Затварачи морају бити опремљени заптивкама или другим заптивним средствима, уколико нису заптивени сами по себи. |
| 6.1.4.8.6 | Уређаји за затварање буради и канистера са одстрањивим поклопцем (1H2 и 3H2) морају бити тако изведени и постављени да у нормалним условима транспорта остану чврсто затворени и заптивени. За све одстрањиве поклопце морају се користити заптивке, осим ако су буре или канистер сами по себи заптивени када је одстрањиви поклопац правилно причвршћен. |
| 6.1.4.8.7 | Код запаљивих течних материја максимално дозвољена пермеација износи 0,008 g / l.h на 23º C (види пододељак 6.1.5.7). |
| 6.1.4.8.8 | Ако се за производњу нове амбалаже користе рециклирани материјали од пластике, посебне особине ових рециклираних материјала од пластике морају бити загарантоване и редовно документоване као део програма обезбеђења квалитета признатог од стране надлежног органа. Овај програм мора да обухвата евиденцију о сврсисходном претходном сортирању као и верификацију да свака шаржа рециклираног материјала од пластике поседује адекватне вредности индекса топљења, густине и затезне чврстоће које одговарају типу конструкције израђеном од таквог рециклираног материјала. У податке о обезбеђењу квалитета обавезно спадају подаци о материјалу амбалаже из којег су добијени рециклирани пластични материјали, као и сазнање о материјама које је та амбалажа раније садржала, уколико би оне евентуално могле да утичу на подобност нове амбалаже произведене уз употребу тог материјала. Осим тога, програм обезбеђења квалитета у складу са пододељком 6.1.1.4 који је примењен од стране произвођача амбалаже мора да обухвата спровођење типских механичких испитивања на амбалажи из сваке шарже рециклираног материјала од пластике у складу са одељком 6.1.5. Приликом овог испитивања дозвољено је да се чврстоћа при слагању докаже адекватним динамичким испитивањем на притисак уместо статичког теста оптерећења при слагању у складу са пододељком 6.1.5.6. Напомена: Стандард EN ISO 16103:2005 „Паковање – Амбалажа за транспорт опасног терета – Рециклирани материјали од пластике“ садржи додатне смернице за поступке којих се треба придржавати приликом издавања дозволе за употребу рециклираних материјала од пластике. |
| 6.1.4.8.9 | Максимална запремина буради и канистера: 1H1 и 1H2: 450 литара; 3H1 и 3H2: 60 литара. |
| 6.1.4.8.10 | Максимална нето маса: 1H1 и 1H2: 400 kg; 3H1 и 3H2: 120 kg. |
| 6.1.4.9 | Сандуци од природног дрвета 4C1 обични; 4C2 са страницама непропусним за прашину |
| 6.1.4.9.1 | Коришћено дрво мора бити добро одлежано, трговачки суво и без недостатака, како би се спречило значајно смањење чврстоће сваког појединачног дела сандука. Чврстоћа коришћеног материјала и начин израде морају бити прилагођени запремини и намени сандука. Поклопци и дна могу бити од водоотпорних материјала од дрвних влакана, као што су плоче од тврдих влакана или иверице или друге адекватне изведбе. |
| 6.1.4.9.2 | Елементи за причвршћивање морају бити отпорни на вибрације које, према искуству, настају у нормалним условима транспорта. Укуцавање ексера у смеру влакана дрвета на крајевима дасака треба, по могућству, избегавати. Спојеви код којих постоји опасност од јаког оптерећења морају бити направљени помоћу савијених или жлебастих ексера или еквивалентних средстава за причвршћивање. |
| 6.1.4.9.3 | Сандуци 4C2: сваки део сандука мора бити из једног комада или еквивалентних делова. Делови се сматрају еквивалентним са једним комадом када је примењена једна од следећих врста лепљених спојева: спој „Линдерман“ (спој у виду ластавичијег репа), спој помоћу жлебова и пера, преклопни спој или сучеони спој са најмање два метална елемента за причвршћивање на сваком споју. |
| 6.1.4.9.4 | Максимална нето маса: 400 kg. |
| 6.1.4.10 | Сандуци од шпер плоче 4D |
| 6.1.4.10.1 | Коришћена шпер плоча мора да се састоји из најмање три слоја. Оно мора да буде израђено од одлежаног љуштеног фурнира, сеченог или струганог фурнира, трговачки сувог и без недостатака који могу да утичу на чврстоћу сандука. Чврстоћа коришћеног материјала и начин израде морају да буду прилагођени запремини и намени сандука. Поједини слојеви морају бити међусобно залепљени водоотпорним лепком. Приликом израде сандука смеју се користити и други погодни материјали заједно са шпер плочом. Сандуци морају на угаоним лајснама или чеоним површинама да буду чврсто заковани ексерима или стегнути или спојени неким другим еквивалентним средствима за причвршћивање. |
| 6.1.4.10.2 | Максимална нето маса: 400 kg. |
| 6.1.4.11 | Сандуци од материјала од дрвних влакана 4F |
| 6.1.4.11.1 | Странице сандука морају бити од водоотпорних материјала од дрвних влакана, као што су плоче од тврдих влакана или иверице или друге адекватне изведбе. Чврстоћа коришћеног материјала и начин израде морају бити прилагођени запремини и намени сандука. |
| 6.1.4.11.2 | Остали делови сандука смеју бити од других погодних материјала. |
| 6.1.4.11.3 | Сандуци морају бити чврсто спојени одговарајућим средствима. |
| 6.1.4.11.4 | Максимална нето маса: 400 kg. |
| 6.1.4.12 | Сандуци од картона 4G |
| 6.1.4.12.1 | Треба користити пуни картон или двострани таласасти картон (са једним или више таласа) доброг и чврстог квалитета који је прилагођен запремини и намени сандука. Отпорност спољне површине на воду мора бити таква да повећање масе за време испитивања на упијање воде према методи „Cobb“ у трајању од 30 минута не износи више од 155 g/m2 (види стандард ISO 535:1991). Картон мора имати одговарајућу чврстоћу на савијање. Картон мора бити сечен, савијен без пукотина и прорезан тако да се приликом склапања не ломи, да се његова површина не кида или да се превише не надима. Таласи таласастог картона морају бити чврсто залепљени за спољни слој. |
| 6.1.4.12.2 | Чеоне странице сандука могу да имају дрвени оквир или да буду у потпуности од дрвета или неког другог погодног материјала. За ојачање се смеју користити дрвене лајсне или други погодни материјали. |
| 6.1.4.12.3 | Спојеви на сандуцима морају бити залепљени лепљивом траком, преклопљени и залепљени или преклопљени и учвршћени металним спонама. Код преклопљених спојева преклоп мора бити одговарајуће величине. |
| 6.1.4.12.4 | Ако се затварање врши лепљењем или лепљивом траком, лепак мора бити отпоран на воду. |
| 6.1.4.12.5 | Димензије сандука морају бити прилагођене садржају. |
| 6.1.4.12.6 | Максимална нето маса: 400 kg. |
| 6.1.4.13 | Сандуци од пластичних материјала 4H1 Сандуци од пенасте материје 4H2 Сандуци од тврде пластике |
| 6.1.4.13.1 | Сандуци морају бити израђени од одговарајућих пластичних материјала, а њихова чврстоћа мора бити прилагођена запремини и намени. Сандуци морају бити довољно отпорни на старење и губитак квалитета проузрокован материјом која се пуни или ултраљубичастим зрачењем. |
| 6.1.4.13.2 | Сандуци од пенасте материје морају се састојати од два ливена дела од пенасте материје, доњег дела са отворима за прихватање унутрашње амбалаже и горњег дела који покрива доњи део уклапајући се у њега. Горњи и доњи део морају бити тако изведени да се унутрашња амбалажа не помера. Приклопци затварача унутрашње амбалаже не смеју да долазе у додир са унутрашњом страном горњег дела сандука. |
| 6.1.4.13.3 | Сандуци од пенасте материје морају за отпрему да буду затворени самолепљивом траком која мора бити довољно отпорна на кидање, како би се спречило отварање сандука. Самолепљива трака мора бити отпорна на атмосферске утицаје, а лепак компатибилан са пенастом материјом сандука. Дозвољено је коришћење других уређаја за затварање који су најмање исто толико ефикасни. |
| 6.1.4.13.4 | Код сандука од тврде пластике заштита од ултраљубичастог зрачења, уколико је потребна, мора да се обезбеди додавањем чађи или других одговарајућих пигмената или инхибитора. Ови додаци морају бити компатибилни са материјом која се пуни и задржати своје дејство током укупног периода употребе сандука. При коришћењу чађи, пигмената или инхибитора који се разликују од оних који су коришћени за израду испитаног типа конструкције, може се одустати од поновног испитивања, ако удео чађи не прелази 2% масе или ако удео пигмента не прелази 3% масе; удео инхибитора против ултраљубичастог зрачења није ограничен. |
| 6.1.4.13.5 | Додаци у друге сврхе осим заштите од ултраљубичастог зрачења смеју се додавати пластици под условом да не утичу на хемијска и физичка својства материјала сандука. У том случају може се одустати од поновних испитивања. |
| 6.1.4.13.6 | Сандуци од тврде пластике морају имати уређаје за затварање од одговарајућег материјала довољне чврстоће и морају бити тако изведени да се спречи ненамерно отварање. |
| 6.1.4.13.7 | Ако се за производњу нове амбалаже користе рециклирани материјали од пластике, посебне особине ових рециклираних материјала од пластике морају бити загарантоване и редовно документоване као део програма обезбеђења квалитета признатог од стране надлежног органа. Овај програм мора да обухвата евиденцију о сврсисходном претходном сортирању као и верификацију да свака шаржа рециклираног материјала од пластике поседује адекватне вредности индекса топљења, густине и затезне чврстоће које одговарају типу конструкције израђеном од таквог рециклираног материјала. У податке о обезбеђењу квалитета обавезно спадају подаци о материјалу амбалаже из којег су добијени рециклирани пластични материјали, као и сазнање о материјама које је та амбалажа раније садржала, уколико би оне евентуално могле да утичу на подобност нове амбалаже произведене уз употребу тог материјала. Осим тога, програм обезбеђења квалитета у складу са пододељком 6.1.1.4 који је примењен од стране произвођача амбалаже мора да обухвата спровођење типских механичких испитивања на амбалажи из сваке шарже рециклираног материјала од пластике у складу са одељком 6.1.5. Приликом овог испитивања дозвољено је да се чврстоћа при слагању докаже адекватним динамичким испитивањем на притисак уместо статичког теста оптерећења при слагању у складу са пододељком 6.1.5.6. |
| 6.1.4.13.8 | Максимална нето маса 4H1: 60 kg; 4H2: 400 kg. |
| 6.1.4.14 | Сандуци од челика или алуминијума 4A од челика; 4B од алуминијума. |
| 6.1.4.14.1 | Чврстоћа метала и израда сандука морају бити прилагођени запремини и намени сандука. |
| 6.1.4.14.2 | Сандуци морају, уколико је потребно, бити обложени картоном или филцом или имати унутрашњу оплату или унутрашњу облогу од погодног материјала. Ако се користи двоструко пресавијена метална оплата, мора се спречити да материје, нарочито експлозивне материје, продиру у шупљине превоја. |
| 6.1.4.14.3 | Дозвољени су затварачи сваког погодног типа; исти морају остати чврсто затворени у нормалним условима транспорта. |
| 6.1.4.14.4 | Максимална нето маса: 400 kg. |
| 6.1.4.15 | Вреће од текстилних влакана 5L1 без унутрашње пресвлаке или облоге; 5L2 непропусне за прашину; 5L3 водоотпорне. |
| 6.1.4.15.1 | Коришћени текстил мора бити доброг квалитета. Чврстоћа ткања и израда вреће морају бити прилагођени запремини и намени. |
| 6.1.4.15.2 | Вреће, непропусне за прашину (5L2): непропусност вреће за прашину мора се постићи нпр. помоћу: - папира који се водоотпорним лепилом као што је битумен лепи на унутрашњу страну вреће; - пластичне фолије која се лепи на унутрашњу страну вреће, или - једне или више унутрашњих пресвлака од папира или пластике. |
| 6.1.4.15.3 | Вреће, водоотпорне (5L3): заптивеност вреће против продирања влаге мора се постићи нпр. помоћу: - одвојених унутрашњих пресвлака од водоотпорног папира (нпр. воскираног натрон папира, битуменског папира или натрон папира обложеног пластиком); - пластичне фолије која се лепи на унутрашњу страну вреће, или - једне или више унутрашњих пресвлака од пластике. |
| 6.1.4.15.4 | Максимална нето маса: 50 kg. |
| 6.1.4.16 | Вреће од пластичних влакана 5H1 без унутрашње пресвлаке или облоге; 5H2 непропусне за прашину; 5H3 водоотпорне. |
| 6.1.4.16.1 | Вреће морају бити израђене или од растегнутих трака или од растегнутих појединачних нити одговарајуће пластике. Чврстоћа коришћеног материјала и израда вреће морају бити прилагођени запремини и намени. |
| 6.1.4.16.2 | При коришћењу равног ткања вреће морају бити израђене тако да се дно и једна страна затварају или шивењем или неком другом методом. Ако је ткање израђено у виду црева, тада се дно вреће затвара шивењем, проткивањем или неком другом методом затварања исте чврстоће. |
| 6.1.4.16.3 | Вреће, непропусне за прашину (5H2): непропусност вреће за прашину мора се постићи нпр. помоћу: - папира или пластичне фолије залепљених на унутрашњу страну вреће; - једне или више одвојених унутрашњих пресвлака од папира или пластике |
| 6.1.4.16.4 | Вреће, водоотпорне (5H3): заптивеност вреће против продирања влаге мора се постићи нпр. помоћу: - одвојених унутрашњих пресвлака од водоотпорног папира (нпр. воскираног натрон папира, обостраног битуменског папира или натрон папира обложеног пластиком); - пластичне фолије залепљене на унутрашњу или спољну страну вреће, или - једне или више унутрашњих пресвлака од пластике. |
| 6.1.4.16.5 | Максимална нето маса: 50 kg. |
| 6.1.4.17 | Вреће од пластичне фолије 5H4 |
| 6.1.4.17.1 | Вреће морају бити израђене од одговарајуће пластике. Чврстоћа коришћеног материјала и израда вреће морају бити прилагођени запремини и намени. Шавови и спојеви за затварање морају да издрже оптерећења услед притиска и удара који настају у нормалним условима транспорта. |
| 6.1.4.17.2 | Максимална нето маса: 50 kg. |
| 6.1.4.18 | Вреће од папира 5М1 вишеслојне; 5М2 вишеслојне, водоотпорне. |
| 6.1.4.18.1 | Вреће морају бити израђене од одговарајућег натрон папира или еквивалентног папира из најмање три слоја, при чему средњи слој може бити од мрежастог ткања, спојеног са спољним слојевима папира, и лепка. Чврстоћа папира и израда врећа морају бити прилагођени запремини и намени. Шавови и затварачи морају бити непропусни за прашину. |
| 6.1.4.18.2 | Вреће од папира 5М2: да би се спречило продирање влаге, врећа из четири или више слојева мора бити заптивена или употребом једног водоотпорног слоја уместо једног од два спољна слоја, или употребом једног водоотпорног слоја од одговарајућег заштитног материјала између два спољна слоја; врећа из три слоја мора бити заптивена употребом водоотпорног слоја уместо спољног слоја. Ако постоји опасност од реакције материје која се пуни са влагом или ако се ова материја пакује у влажном стању, мора се ставити један водоотпорни слој или облога, нпр. двоструко катранисани натрон папир, натрон папир обложен пластиком, пластична фолија, којом је пресвучена унутрашња површина вреће, или једна или више унутрашњих облога од пластике, па и у директном контакту са материјом која се пуни. Шавови и затварачи морају бити непропусни за воду. |
| 6.1.4.18.3 | Максимална нето маса: 50 kg. |
| 6.1.4.19 | Комбинована амбалажа (пластика) 6HA1 пластична посуда у бурету од челика; 6HA2 пластична посуда у оквиру или сандуку од челика; 6HB1 пластична посуда у бурету од алуминијума; 6HB2 пластична посуда у оквиру или сандуку од алуминијума; 6HC пластична посуда у сандуку од природног дрвета; 6HD1 пластична посуда у бурету од шпер плоче; 6HD2 пластична посуда у сандуку од шпер плоче; 6HG1 пластична посуда у бурету од картона; 6HG2 пластична посуда у сандуку од картона; 6HH1 пластична посуда у бурету од пластике; 6HH2 пластична посуда у сандуку од тврде пластике. |
| 6.1.4.19.1 | Унутрашња посуда |
| 6.1.4.19.1.1 | За унутрашњу пластичну посуду примењују се захтеви ставова 6.1.4.8.1 и 6.1.4.8.4 до 6.1.4.8.7. |
| 6.1.4.19.1.2 | Унутрашња пластична посуда мора, без остављеног слободног простора, да буде прецизно постављена у спољну амбалажу која не сме имати никакве испупчене делове који би могли да оштете пластику. |
| 6.1.4.19.1.3 | Максимална запремина унутрашње посуде: 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 литара; 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 литара. |
| 6.1.4.19.1.4 | Максимална нето маса: 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 kg; 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg. |
| 6.1.4.19.2 | Спољна амбалажа |
| 6.1.4.19.2.1 | Пластична посуда у бурету од челика (6HA1) или од алуминијума (6HB1): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.1 или 6.1.4.2. |
| 6.1.4.19.2.2 | Пластична посуда у оквиру или сандуку од челика (6HA2) или од алуминијума (6HB2): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.14. |
| 6.1.4.19.2.3 | Пластична посуда у сандуку од природног дрвета (6HC): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.9. |
| 6.1.4.19.2.4 | Пластична посуда у бурету од шпер плоче (6HD1): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.5. |
| 6.1.4.19.2.5 | Пластична посуда у сандуку од шпер плоче (6HD2): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.10. |
| 6.1.4.19.2.6 | Пластична посуда у бурету од картона (6HG1): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељака 6.1.4.7.1 до 6.1.4.7.4. |
| 6.1.4.19.2.7 | Пластична посуда у сандуку од картона (6HG2): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.12. |
| 6.1.4.19.2.8 | Пластична посуда у бурету од пластике (6HH1): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви ставова 6.1.4.8.1 до 6.1.4.8.6. |
| 6.1.4.19.2.9 | Пластична посуда у сандуку од тврде пластике (укључујући таласасту пластику) (6HH2): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви ставова 6.1.4.13.1 и 6.1.4.13.4 до 6.1.4.13.6. |
| 6.1.4.20 | Комбинована амбалажа (стакло, порцелан или керамика) 6PA1 посуда у бурету од челика; 6PA2 посуда у оквиру или сандуку од челика; 6PB1 посуда у бурету од алуминијума; 6PB2 посуда у оквиру или сандуку од алуминијума; 6PC посуда у сандуку од природног дрвета; 6PD1 посуда у бурету од шпер плоче; 6PD2 посуда у корпи од прућа; 6PG1 посуда у бурету од картона; 6PG2 посуда у сандуку од картона; 6PH1 посуда у спољној амбалажи од пенасте материје; 6PH2 посуда у спољној амбалажи од тврде пластике. |
| 6.1.4.20.1 | Унутрашња посуда |
| 6.1.4.20.1.1 | Посуде морају бити обликоване на одговарајући начин (цилиндрично или у облику крушке), те израђени од материјала доброг квалитета и без недостатака који би могли да умање њихову чврстоћу. Зидови морају на свим местима бити довољне дебљине и без унутрашњих напрезања. |
| 6.1.4.20.1.2 | Као затварачи посуда користе се затварачи са навојем од пластике, чепови од брушеног стакла или затварачи минимално исте ефикасности. Сваки део затварача који може да дође у додир са материјом која се пуни у посуду мора бити отпоран на исту. Код затварача треба водити рачуна о заптивености; одговарајућим мерама треба обезбедити да не дође до њиховог попуштања у току транспорта. Ако су неопходни затварачи са уређајима за вентилацију, исти морају да одговарају пододељку 4.1.1.8. |
| 6.1.4.20.1.3 | Посуда мора бити добро учвршћена у спољној амбалажи, уз употребу материјала за попуњавање који имају амортизујућа и/или упијајућа својства. |
| 6.1.4.20.1.4 | Максимална запремина посуда: 60 литара. |
| 6.1.4.20.1.5 | Максимална нето маса: 75 kg. |
| 6.1.4.20.2 | Спољна амбалажа |
| 6.1.4.20.2.1 | Посуда у бурету од челика (6PA1): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.1. Одстрањиви поклопац који је неопходан за овај тип амбалаже може, међутим, имати облик капе. |
| 6.1.4.20.2.2 | Посуда у оквиру или сандуку од челика (6PA2): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.14. Код цилиндричних посуда спољна амбалажа мора у вертикалном правцу да надвисује суд и његов затварач. Ако решеткаста спољна амбалажа обухвата суд у облику крушке и ако је прилагођена његовом облику, спољна амбалажа мора бити опремљена заштитним покривачем (капом). |
| 6.1.4.20.2.3 | Посуда у бурету од алуминијума (6PB1): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.2. |
| 6.1.4.20.2.4 | Посуда у оквиру или сандуку од алуминијума (6PB2): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.14. |
| 6.1.4.20.2.5 | Посуда у сандуку од природног дрвета (6PC): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.9. |
| 6.1.4.20.2.6 | Посуда у бурету од шпер плоче (6PD1): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.5. |
| 6.1.4.20.2.7 | Посуда у корпи од прућа (6PD2): корпе од прућа морају бити беспрекорно израђене од материјала доброг квалитета. Исте морају бити опремљене заштитним поклопцем (капом), како би се спречило оштећење посуде. |
| 6.1.4.20.2.8 | Посуда у бурету од картона (6PG1): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви ставова 6.1.4.7.1 до 6.1.4.7.4. |
| 6.1.4.20.2.9 | Посуда у сандуку од картона (6PG2): за израду спољне амбалаже примењују се одговарајући захтеви пододељка 6.1.4.12. |
| 6.1.4.20.2.10 | Посуда у спољној амбалажи од пенасте материје (6PH1) или тврде пластике (6PH2): за израду ова два типа спољне амбалаже примењују се одговарајуће одредбе пододељка 6.1.4.13. Спољна амбалажа од круте пластике треба да буде израђена од полиетилена велике густине или неке друге упоредиве пластике. Одстрањиви поклопац ове врсте амбалаже може, међутим, имати облик капе. |
| 6.1.4.21 | Мешовита амбалажа Примењују се одговарајући захтеви одељка 6.1.4 за спољну амбалажу. Напомена: У вези са употребом спољне и унутрашње амбалаже види одговарајућа упутства за паковање у поглављу 4.1. |
| 6.1.4.22 | Амбалажа од танког лима 0А1 са неодстрањивим поклопцем; 0А2 са одстрањивим поклопцем. |
| 6.1.4.22.1 | Лим за омотач и данца мора бити од одговарајућег челика; његова дебљина мора бити прилагођена запремини и намени амбалаже. |
| 6.1.4.22.2 | Шавови морају бити заварени, најмање двоструко превијени или изведени неком другом методом која обезбеђује исту чврстоћу и заптивеност. |
| 6.1.4.22.3 | Унутрашње облоге од цинка, калаја, лака, итд. морају бити отпорне и чврсто спојене са челиком на свим местима, па и на затварачима. |
| 6.1.4.22.4 | Пречник отвора за пуњење, пражњење и вентилацију на омотачу или поклопцу амбалаже са неодвојивим поклопцем (0А1) не сме бити већи од 7 cm. Амбалажа са већим отворима сматра се амбалажом са одвојивим поклопцем (0А2). |
| 6.1.4.22.5 | Затварач амбалаже са неодстрањивим поклопцем (0А1) мора бити или затварач са навојем или затварач који је обезбеђен уређајем са завртњем или другим, минимално исто тако ефикасним уређајем. Уређаји за затварање амбалаже са одстрањивим поклопцем (0А2) морају бити тако изведени и постављени да остану чврсто затворени, а амбалажа у нормалним условима транспорта буде заптивена. |
| 6.1.4.22.6 | Максимална запремина амбалаже: 40 литара. |
| 6.1.4.22.7 | Максимална нето маса: 50 kg. |
| 6.1.5 | Захтеви за испитивање амбалаже |
| 6.1.5.1 | Спровођење и понављање испитивања |
| 6.1.5.1.1 | Тип конструкције сваке амбалаже мора бити подвргнут испитивањима предвиђеним у одељку 6.1.5, у складу са поступцима које је утврдио надлежни орган и дозвољен од стране истог органа. |
| 6.1.5.1.2 | Пре употребе неке амбалаже мора бити успешно испитан тип конструкције ове амбалаже. Тип конструкције амбалаже одређује се према концепцији, величини, коришћеном материјалу и његовој дебљини, начину израде и склапања, с тим да могу бити укључене и разне обраде површине. У то спада и амбалажа која се од типске конструкције разликује само по мањој висини израде. |
| 6.1.5.1.3 | Испитивања се морају вршити са узорцима из производње, у интервалима које утврђује надлежни орган. Ако се таква испитивања спроводе на амбалажи од папира или картона, припрема у условима окружења сматра се еквивалентном са захтевима наведеним у ставу 6.1.5.2.3. |
| 6.1.5.1.4 | Испитивања се морају поновити и после сваке промене концепције, материјала или начина израде амбалаже. |
| 6.1.5.1.5 | Надлежни орган може да дозволи селективно испитивање амбалаже која се само незнатно разликује од већ испитаног типа конструкције: нпр. амбалажа која садржи унутрашњу амбалажу мање величине или мање нето масе или амбалажа као што су бурад, вреће и сандуци код којих је у мањој мери смањена једна или више спољних димензија. |
| 6.1.5.1.6 | (Резервисано) Напомена: У вези са захтевима који се односе на распоред разне унутрашње амбалаже у једној спољној амбалажи и дозвољене варијације унутрашње амбалаже види став 4.1.1.5.1. |
| 6.1.5.1.7 | Предмети или унутрашња амбалажа свих типова за чврсте или течне материје могу да се саставе и транспортују, а да нису подвргнути испитивањима у спољној амбалажи, ако испуњавају следеће услове: - Спољна амбалажа мора, у складу са пододељком 6.1.5.3, бити успешно испитана са ломљивом унутрашњом амбалажом (нпр. од стакла) која садржи течне материје при висини пада која одговара амбалажној групи I. - Укупна маса свеукупне унутрашње амбалаже не сме бити већа од половине укупне масе унутрашње амбалаже која се користи за испитивање на пад наведено под а). - Дебљина материјала за попуњавање између унутрашњих амбалажа и између унутрашње амбалаже и спољне амбалаже не сме бити смањена на вредност која је испод одговарајуће дебљине у првобитно испитаној амбалажи; ако је приликом првобитног испитивања коришћена само једна једина унутрашња амбалажа, дебљина материјала за попуњавање простора између унутрашњих амбалажа не сме бити мања од дебљине материјала за попуњавање простора између спољне амбалаже и унутрашње амбалаже при првобитном испитивању. У случају коришћења мање количине или мање величине унутрашње амбалаже (у поређењу са унутрашњом амбалажом коришћеном при испитивању на пад), потребно је додати довољно материјала за попуњавање, како би се попунио међупростор. - Спољна амбалажа мора у празном стању бити успешно испитана на притисак при слагању, како је описано у пододељку 6.1.5.6. Укупна маса истих комада за отпрему произилази из укупне масе унутрашње амбалаже коришћене за испитивање на пад наведено под а). - Унутрашња амбалажа која садржи течне материје мора у потпуности бити обухваћена упијајућим материјалом који је у стању да прихвати укупну количину течности садржане у унутрашњој амбалажи. - Ако је спољна амбалажа предвиђена да садржи унутрашњу амбалажу за течне материје, а није непропусна за течност, или ако је спољна амбалажа предвиђена да садржи унутрашњу амбалажу за чврсте материје, а није непропусна за прашину, потребно је користити средство у виду непропусне облоге, пластичне вреће или неко друго средство исте ефикасности, како би се задржао течни или чврсти садржај у случају пропуштања. Код амбалаже која садржи течне материје упијајући материјал који се захтева под е) мора да се налази у оквиру средства које се користи за задржавање садржаја. - Амбалажа мора имати обележја у складу са захтевима одељка 6.1.3, из којих се види да је амбалажа подвргнута испитивању функционалности амбалажне групе I за мешовиту амбалажу. Максимална укупна маса наведена у килограмима мора одговарати збиру масе спољне амбалаже и половине масе унутрашње амбалаже коришћене при испитивању на пад у складу са а). Обележје амбалаже мора да садржи и слово „V“, у складу са пододељком 6.1.2.4. |
| 6.1.5.1.8 | Надлежни орган може у свако доба да захтева да се испитивањима у складу са овим одељком докаже да амбалажа из серијске производње испуњава захтеве за испитивање типске конструкције. Извештаји о овим испитивањима морају се чувати ради контроле. |
| 6.1.5.1.9 | Ако је из разлога безбедности потребна унутрашња обрада или унутрашња облога, иста мора и после испитивања да задржи своја заштитна својства. |
| 6.1.5.1.10 | Под условом да то не утиче на ваљаност резултата испитивања и уз сагласност надлежног органа дозвољено је да се са једним узорком спроведе више испитивања. |
| 6.1.5.1.11 | Амбалажа за спасавање Са изузетком следећих захтева, амбалажа за спасавање (види одељак 1.2.1) мора бити испитана и обележена у складу са захтевима који се примењују за амбалажу амбалажне групе II за транспорт чврстих материја или унутрашње амбалаже: - Супстанца која се користи за спровођење испитивања је вода; амбалажа мора бити напуњена најмање 98% од своје максималне запремине. Да би се достигла потребна укупна маса комада за отпрему, дозвољено је додавање нпр. врећа са оловном сачмом, уколико су исте смештене тако да не утичу на резултате испитивања. Приликом спровођења испитивања на пад алтернативно може да варира висина пада, у складу са ставом 6.1.5.3.5 (b). - Амбалажа мора, осим тога, бити успешно испитана на заптивеност при 30 kPa; резултати овог испитивања морају бити унети у извештај о испитивању, у складу са пододељком 6.1.5.8. - Амбалажа се обележава словом „T“, као што је наведено у пододељку 6.1.2.4. |
| 6.1.5.2 | Припрема амбалаже за испитивања |
| 6.1.5.2.1 | Испитивања се спроводе на амбалажи спремној за отпрему, у случају мешовите амбалаже и на коришћеној унутрашњој амбалажи. Унутрашња амбалажа или унутрашње посуде или појединачна амбалажа или појединачне посуде, изузев врећа, морају у случају течних материја да буду напуњени најмање 98% од своје максималне запремине, у случају чврстих материја најмање 95% од своје максималне запремине. Вреће морају бити напуњене до максималне масе за коју се могу употребити. Код мешовите амбалаже чија је унутрашња амбалажа предвиђена за транспорт течних или чврстих материја неопходна су одвојена испитивања за течни и за чврсти садржај. Материје или предмети који треба да се транспортују у амбалажи могу да буду замењени другим материјама или предметима, уколико то не утиче на тачност резултата испитивања. Ако се чврсте материје замењују другим материјама, ове морају имати иста физичка својства (маса, величина зрна, итд.) као материја која ће се транспортовати. Дозвољено је коришћење додатака, као што су вреће са оловном сачмом, да би се достигла потребна укупна маса комада за отпрему, под условом да су исти смештени тако да не утичу на резултате испитивања. |
| 6.1.5.2.2 | Ако се при испитивању на пад за течне материје користи нека друга материја, ова мора имати упоредиву релативну густину и вискозитет као материја која ће се транспортовати. Под условима из става 6.1.5.3.5 и вода може да се користи за испитивање на пад. |
| 6.1.5.2.3 | Амбалажа од папира или картона мора најмање 24 сата бити држана у климатским условима регулисане температуре и релативне влажности ваздуха. Постоје три могућности од којих треба одабрати једну. Најповољнија клима је 23º C ± 2º C и 50% ± 2% релативне влажности ваздуха. Остале две могућности су 20º C ± 2º C и 65% ± 2% релативне влажности ваздуха или 27º C ± 2º C и 65% ± 2% релативне влажности ваздуха. Напомена: Средње вредности се морају кретати унутар ових граничних вредности. Краткотрајна колебања и границе мерења као последицу могу имати одступања од индивидуалних мерења до ± 5% за релативну влажност ваздуха, а да то нема значајнији утицај на могућност репродукције резултата испитивања. |
| 6.1.5.2.4 | (Резервисано) |
| 6.1.5.2.5 | Бурад и канистери од пластике у складу са пододељком 6.1.4.8 и, по потреби, комбинована амбалажа (пластика) у складу са пододељком 6.1.4.19 морају, ради доказа о довољној хемијској компатибилности са течним материјама, током периода од шест месеци да буду складиштени на собној температури; током овог периода узорци који се испитују морају бити напуњени теретом за чији су транспорт предвиђени. За време прва и последња 24 сата складиштења узорци који се испитују морају бити постављени са затварачима на доле. Код амбалаже са уређајима за вентилацију то се, међутим, спроводи само у трајању од 5 минута. После оваквог складиштења узорци који се испитују морају бити подвргнути испитивањима предвиђеним пододељцима 6.1.5.3 до 6.1.5.6. За унутрашње посуде комбиноване амбалаже (пластика) није потребан доказ о довољној хемијској компатибилности, ако је познато да се својства чврстоће пластике не мењају значајно под дејством терета којим се пуни. Значајним променама својстава чврстоће сматрају се: - знатно повећање кртости или - знатно смањење еластичности, осим ако је оно повезано са минимално пропорционалним повећањем истезања под напрезањем. Ако је понашање пластике доказано у другим поступцима, може се одустати од горе наведеног испитивања компатибилности. Такви поступци морају бити најмање еквивалентни са горе наведеним испитивањем компатибилности и признати од стране надлежног органа. Напомена: За бурад и канистере од пластике и комбиновану амбалажу (пластика) од полиетилена види такође став 6.1.5.2.6. |
| 6.1.5.2.6 | За бурад и канистере у складу са пододељком 6.1.4.8 и, по потреби, за комбиновану амбалажу у складу са пододељком 6.1.4.19, од полиетилена, хемијска компатибилност са течностима за пуњење које се изједначавају у складу са пододељком 4.1.1.19 може бити доказана помоћу стандардних течности (види одељак 6.1.6), како следи: Стандардне течности су репрезентативне за механизме који оштећују полиетилен, а то су: омекшавање услед надимања, појава напрслина услед напрезања, реакције које разграђују молекуле и комбинације истих. Довољна хемијска компатибилност амбалаже може се доказати тронедељним складиштењем захтеваних узорака са односном стандардном течношћу (стандардним течностима) на 40º C; ако је стандардна течност вода, складиштење по овом поступку није потребно. Код стандардних течности „раствор средства за квашење“ и „сирћетна киселина“ није потребно складиштење узорака који се користе за испитивање притиска при слагању. За време прва и последња 24 сата складиштења узорци који се испитују морају бити постављени са затварачима на доле. То се, међутим, код амбалаже са уређајима за вентилацију спроводи само у трајању од 5 минута. После оваквог складиштења испитни узорци морају бити подвргнути испитивањима предвиђеним пододељцима 6.1.5.3 до 6.1.5.6. За терт-бутилхидропероксид чији садржај пероксида износи преко 40%, као и за перокси-сирћетне киселине Класе 5.2 испитивање компатибилности не сме да се спроводи са стандардним течностима. За ове материје се довољна хемијска компатибилност испитних узорака мора доказати шестомесечним складиштењем на собној температури са материјама за чији су транспорт предвиђени. Резултати поступка према овом ставу са амбалажом од полиетилена могу бити признати за исти тип конструкције чија је унутрашња површина флуорисана. |
| 6.1.5.2.7 | Друге материје за пуњење, осим изједначених материја у пододељку 4.1.1.19, могу бити дозвољене и за амбалажу од полиетилена у складу са ставом 6.1.5.2.6 која је успешно подвргнута испитивању у складу са ставом 6.1.5.2.6. Ова дозвола издаје се на основу лабораторијских тестова којима се доказује да је дејство ових материја за пуњење на пробна тела мања од дејства стандардне (-их) течности, при чему се морају узети у обзир релевантни механизми оштећења. За релативне густине и притиске паре при томе важе исти предуслови као они који су утврђени ставом 4.1.1.19.2. |
| 6.1.5.2.8 | Уколико се својства чврстоће унутрашње амбалаже од пластике код мешовите амбалаже не мењају значајно под дејством материје која се пуни, није потребан доказ о довољној хемијској компатибилности. Значајним променама својстава чврстоће сматрају се: - знатно повећање кртости; - знатно смањење еластичности, осим ако је оно повезано са минимално пропорционалним повећањем истезања под напрезањем. |
| 6.1.5.3 | Испитивање на пад |
| 6.1.5.3.1 | Број испитних узорака (по типу конструкције и произвођачу) и усмерење при паду: Код других огледа изузев равног пада тежиште се мора налазити вертикално изнад места удара. Ако је код неког од наведених тест испитивања на пад могуће више од једног усмерења, треба одабрати оно усмерење код којег је опасност од ломљења амбалаже највећа. Амбалажа; Број испитних узорака; Усмерење при паду. а) бурад од челика бурад од алуминијума бурад од неког другог метала осим челика и алуминијума канистери од челика канистери од алуминијума бурад од шпер плоче бурад од картона бурад и канистери од пластике комбинована амбалажа у облику бурета амбалажа од танког лима; шест (три за свако испитивање на пад); Прво испитивање на пад (на три испитна узорка): Амбалажа мора да падне дијагонално у односу на ударну платформу на превој данца или, ако га нема, на кружни шав или ивицу. Друго испитивање на пад (на остала три испитна узорка): Амбалажа мора да удари на најслабије место које није испитано први првом паду, нпр. на затварач или, код одређених цилиндричних буради, на заварени подужни шав омотача бурета.. b) сандуци од природног дрвета сандуци од шпер плоче сандуци од материјала од дрвних влакана сандуци од картона сандуци од пластике сандуци од челика или алуминијума комбинована амбалажа у облику сандука; пет (један за свако испитивање на пад); Прво испитивање на пад: равно на дно. Друго испитивање на пад: равно на горњи део. Треће испитивање на пад: равно на подужну страну. Четврто испитивање на пад: равно на попречну страну. Пето испитивање на пад: на неки угао.. c) вреће – једнослојне са бочним шавом; три (три испитивања на пад по свакој врећи); Прво испитивање на пад: равно на ширу страну вреће. Друго испитивање на пад: равно на ужу страну вреће. Треће испитивање на пад: на дно вреће.. d) вреће – једнослојне без бочног шава или вишеслојне; две (два испитивања на пад по свакој врећи); Прво испитивање на пад: равно на ширу страну вреће. Друго испитивање на пад: на дно вреће.. е) комбинована амбалажа (стакло, порцелан или керамика) у облику бурета или сандука која је, у складу са пододељком 6.1.3.1 а) (ii), обележена симболом „RID/ADR“; три (једна за свако испитивање на пад); Дијагонално у односу на ударну платформу на превој данца или, ако он не постоји, на кружни шав или ивицу данца.. |
| 6.1.5.3.2 | Посебна припрема узорака за испитивање на пад: Код доле наведене амбалаже узорак и његов садржај се држе на температури од -18º C или нижој: - бурад од пластике (види пододељак 6.1.4.8); - канистери од пластике (види пододељак 6.1.4.8); - сандуци од пластике, изузев сандука од пенастих материја (види пододељак 6.1.4.13); - комбинована амбалажа (пластика) (види пододељак 6.1.4.19) и - мешовита амбалажа са унутрашњом амбалажом од пластике, изузев врећа и кеса од пластике за чврсте материје или предмете. Ако се испитни узорци третирају на овај начин, није потребно третирање према ставу 6.1.5.2.3. Испитне течности се, по потреби, морају одржавати у течном стању додавањем средстава против замрзавања. |
| 6.1.5.3.3 | Амбалажа са одвојивим поклопцем за течне материје сме бити испитивана на пад тек после 24 сата од момента пуњења и затварања, како би се узело у обзир могуће попуштање заптивености под напрезањем. |
| 6.1.5.3.4 | Ударна платформа: Ударна платформа мора имати круту, нееластичну, равну и хоризонталну површину. |
| 6.1.5.3.5 | Висина пада За чврсте материје и течне материје, ако се испитивање врши са чврстом или течном материјом која ће се транспортовати или са неком другом материјом која суштински има иста физичка својства: Амбалажна група I; Амбалажна група II; Амбалажна група III. 1,8 m; 1,2 m; 0,8 m. За течне материје у појединачној амбалажи и за унутрашњу амбалажу мешовите амбалаже, ако се испитивање врши са водом: Напомена: Појам вода обухвата растворе воде/средстава против замрзавања релативне густине од 0,95 за испитивање на -18º C - ако материје које ће се транспортовати имају релативну густину од максимално 1,2: Амбалажна група I; Амбалажна група II; Амбалажна група III. 1,8 m; 1,2 m; 0,8 m. - ако материје које ће се транспортовати имају релативну густину већу од 1,2, висина пада се прорачунава на основу релативне густине (d) материје која ће се транспортовати, заокружене на прву децималу, како следи: Амбалажна група I; Амбалажна група II; Амбалажна група III. d х 1,5 (m); d х 1,0 (m); d х 0,67 (m). - за амбалажу од танког лима за транспорт материја чији је вискозитет на 23º C већи од 200 mm2/s која је, у складу са пододељком 6.1.3.1 (а) (ii), обележена симболом „RID/ADR“ (то одговара времену истицања од 30 секунди из стандардне посуде са излазним отвором пресека 6 mm по стандарду ISO 2431:1993), - за материје предвиђене за транспорт чија релативна густина не прелази 1,2: Амбалажна група II; Амбалажна група III. 0,6 m; 0,4 m. - за материје предвиђене за транспорт чија релативна густина прелази 1,2 висина пада се прорачунава на основу релативне густине (d) материје која ће се транспортовати, заокружене на прву децималу, како следи: Амбалажна група II; Амбалажна група III. d x 0,5 (m); d x 0,33 (m). |
| 6.1.5.3.6 | Критеријуми за успешност испитивања: |
| 6.1.5.3.6.1 | Свака амбалажа са течним садржајем мора бити заптивена, након што је успостављено изједначење између унутрашњег и спољног притиска; за унутрашњу амбалажу мешовите или комбиноване амбалаже (стакло, порцелан, керамика) која је, у складу са пододељком 6.1.3.1 а) (ii), обележена симболом „RID/ADR“ ово изједначење притиска, међутим, није неопходно. |
| 6.1.5.3.6.2 | Ако је амбалажа за чврсте материје испитивана на пад и ако је при том својим горњим делом пала на ударну платформу, испитни узорак је задовољио испитивање, ако се садржај у потпуности задржао у унутрашњој амбалажи или унутрашњој посуди (нпр. пластичној врећи), чак и ако затварач, поред очуване функције задржавања, више није непропусан за прашину. |
| 6.1.5.3.6.3 | Амбалажа или спољна амбалажа комбиноване или мешовите амбалаже не сме имати никаква општећења која би могла да утичу на безбедност транспорта. Из унутрашње посуде или унутрашње амбалаже не сме да излази материја којом је пуњена. |
| 6.1.5.3.6.4 | Ни спољни слој вреће ни спољна амбалажа не смеју имати оштећење које би могло да утиче на безбедност транспорта. |
| 6.1.5.3.6.5 | Незнатно испуштање материје која се пуни преко затварача приликом удара не сматра се недостатком амбалаже, под условом да не долази до даљег испуштања. |
| 6.1.5.3.6.6 | Код амбалаже за терет Класе 1 није дозвољена било каква напрслина која би могла да омогући испуштање слободних експлозивних материја или предмета са експлозивном материјом из спољне амбалаже. |
| 6.1.5.4 | Испитивање заптивености Испитивање заптивености спроводи се код свих типова амбалаже које су намењене за течне материје; оно, међутим, није неопходно за: - унутрашњу амбалажу мешовите амбалаже; - унутрашње посуде комбиноване амбалаже (стакло, порцелан или керамика) која је, у складу са пододељком 6.1.3.1 а) (ii), обележена симболом „RID/ADR“; - амбалажу од танког лима која је, у складу са пододељком 6.1.3.1 а) (ii), обележена симболом „RID/ADR“ и намењена за материје чији вискозитет на 23º C износи више од 200 mm2/s. |
| 6.1.5.4.1 | Број испитних узорака: три испитна узорка по типу конструкције и произвођачу. |
| 6.1.5.4.2 | Посебна припрема узорака за испитивање: Затварачи са уређајем за вентилацију морају бити замењени сличним затварачима без уређаја за вентилацију или пак уређаји за вентилацију морају бити заптивени. |
| 6.1.5.4.3 | Поступак испитивања и испитни притисак који се примењује: Амбалажа, укључујући и затвараче, мора током излагања унутрашњем ваздушном притиску да буде пет минута потопљена у води; метода потапања не сме да утиче на резултате испитивања. Примењује се следећи ваздушни притисак (надпритисак): Амбалажна група I; Амбалажна група II; Амбалажна група III. најмање 30 kPa (0,3 bar); најмање 20 kPa (0,2 bar); најмање 20 kPa (0,2 bar). Други поступци се смеју примењивати, ако су најмање исто толико ефикасни. |
| 6.1.5.4.4 | Критеријум за успешност испитивања: Не сме бити утврђено било какво цурење течности. |
| 6.1.5.5 | Испитивање унутрашњег притиска (хидраулично) |
| 6.1.5.5.1 | Амбалажа која се испитује: Хидраулично испитивање унутрашњег притиска спроводи се код свих типова амбалаже од метала, пластике и код сваке комбиноване амбалаже намењене за течне материје. Ово испитивање није неопходно за: - унутрашњу амбалажу мешовите амбалаже; - унутрашње посуде комбиноване амбалаже (стакло, порцелан или керамика) која је, у складу са пододељком 6.1.3.1 (а) (ii), обележена симболом „RID/ADR“; - амбалажу од танког лима која је, у складу са пододељком 6.1.3.1 (а) (ii), обележена симболом „RID/ADR“ и намењена за материје чији вискозитет на 23º C износи више од 200 mm2/s. |
| 6.1.5.5.2 | Број испитних узорака: три испитна узорка по типу конструкције и произвођачу. |
| 6.1.5.5.3 | Посебна припрема амбалаже за испитивање: Затварачи са уређајем за вентилацију морају бити замењени затварачима без уређаја за вентилацију, или уређај за вентилацију мора бити заптивен. |
| 6.1.5.5.4 | Поступак испитивања и испитни притисак који се примењује: Амбалажа од метала и комбинована амбалажа (стакло, порцелан или керамика), укључујући затвараче, морају се изложити испитном притиску у трајању од 5 минута. Амбалажа од пластике и комбинована амбалажа (пластика), укључујући затвараче, морају се изложити испитном притиску у трајању од 30 минута. Ради се о притиску који, у складу са пододељком 6.1.3.1 (d), мора бити назначен у обележју. Начин ослањања амбалаже не сме да утиче на тачност резултата испитивања. Притисак мора бити континуирано и равномерно примењен; исти се мора одржавати константним за све време трајања испитивања. Хидраулични надпритисак који се примењује, а који се утврђује једном од следећих метода, не сме износити мање од: - измереног укупног надпритиска у амбалажи (тј. притиска паре течне материје и парцијалног притиска ваздуха или других инертних гасова, умањеног за 100 kPa) на 55º C, помноженог са фактором сигурности од 1,5; одређивање овог укупног надпритиска врши се на основу максималног степена пуњења према пододељку 4.1.1.4 и температуре пуњења од 15º C, или - за 100 kPa умањеног 1,75-струког притиска паре течне материје која се транспортује на 50º C, међутим најмање са испитним притиском од 100 kPa, или - за 100 kPa умањеног 1,5-струког притиска паре течне материје која се транспортује на 55º C, међутим најмање са испитним притиском од 100 kPa. |
| 6.1.5.5.5 | Амбалажа која је намењена за течне материје амбалажне групе I мора се додатно испитивати у трајању од 5 или 30 минута са минималним испитним притиском од 250 kPa (надпритисак); трајање зависи од материјала од којег је амбалажа произведена. |
| 6.1.5.5.6 | Критеријум за успешност испитивања: Сва амбалажа мора остати заптивена. |
| 6.1.5.6 | Испитивање притиска при слагању Испитивање притиска при слагању спроводи се на свим врстама амбалаже, изузев врећа и комбиноване амбалаже (стакло, порцелан или керамика) која се не може слагати, које су обележене симболом „RID/ADR“, у складу са пододељком 6.1.3.1 (a) (ii). |
| 6.1.5.6.1 | Број испитних узорака: три испитна узорка по типу конструкције и произвођачу. |
| 6.1.5.6.2 | Поступак испитивања: Испитни узорак мора бити изложен сили која делује на горњу површину испитног узорка и одговара укупној маси истих комада за отпрему који би током транспорта могли да буду наслагани на њему; ако испитни узорак садржи течну материју чија се релативна густина разликује од релативне густине течне материје која ће се транспортовати, силу треба прорачунати у зависности од последње наведене течне материје. Висина наслагане хрпе, укључујући испитни узорак, мора да износи најмање 3 метра. Време трајања испитивања износи 24 сата, изузев буради и канистера од пластике и комбиноване амбалажа 6HH1 и 6HH2 за течне материје који морају бити изложени испитивању притиска при слагању у трајању од 28 дана на температури од најмање 40º C. Код испитивања према ставу 6.1.5.2.5 препоручује се употреба оригиналне материје за пуњење. Код испитивања према ставу 6.1.5.2.6 испитивање притиска при слагању треба спровести са стандардном течношћу. |
| 6.1.5.6.3 | Критеријум за успешност испитивања: Сви испитни узорци морају остати заптивени. Код комбиноване амбалаже и мешовите амбалаже из унутрашњих судова или унутрашње амбалаже не сме да излази материја којом су пуњени. Ниједан испитни узорак не сме имати оштећења која могу да утичу на безбедност транспорта, нити имати деформације које би могле да умање његову чврстоћу или да проузрокују нестабилност наслаганих комада за отпрему. Амбалажа од пластике пре оцене резултата мора да буде расхлађена на собну температуру. |
| 6.1.5.7 | Додатно испитивање на пермеацију за бурад и канистере од пластике, у складу са пододељком 6.1.4.8, као и за комбиновану амбалажу (пластика) – са изузетком амбалаже 6HA1 – у складу са пододељком 6.1.4.19, за транспорт течних материја са тачком паљења ≤ 60º C Код амбалаже од полиетилена ово испитивање се спроводи само ако иста треба да буде дозвољена за бензен, толуен, ксилен, као и за смеше и препарате са овим материјама. |
| 6.1.5.7.1 | Број испитних узорака: три амбалаже по типу конструкције и произвођачу. |
| 6.1.5.7.2 | Посебна припрема узорака за испитивање: Испитни узорци се претходно складиште или са оригиналном материјом за пуњење, у складу са ставом 6.1.5.2.5, или, код амбалаже од полиетилена, са стандардном течношћу „смеша угљоводоника (White Spirit)“, у складу са ставом 6.1.5.2.6. |
| 6.1.5.7.3 | Поступак испитивања: Испитни узорци напуњени материјом за коју амбалажа треба да буде дозвољена вагају се пре и после 28-дневног даљег складиштења на 23º C и 50% релативне влажности ваздуха. Код амбалаже од полиетилена који има велику молекулску масу испитивање се, уместо са бензеном, толуеном или ксиленом, може спроводити са стандардном течношћу „смеша угљоводоника (White Spirit)“. |
| 6.1.5.7.4 | Критеријум за успешност испитивања: Пермеација не сме да буде већа од 0,008 g/ l . h. |
| 6.1.5.8 | Извештај о испитивању О испитивању се саставља извештај који садржи минимално следеће податке и који мора да стоји на располагању корисницима амбалаже: - назив и адреса завода за испитивање; - име и адреса подносиоца захтева (уколико је потребно) - додељени јединствени идентификациони број извештаја о испитивању; - датум извештаја о испитивању; - произвођач амбалаже; - опис типа конструкције амбалаже (нпр. димензије, материјали, затварачи, дебљина зидова, итд.), укључујући поступак израде (нпр. поступак дувања), евентуално са цртежом (цртежима) и/или фотографијом (фотографијама); - максимална запремина; - карактеристичне особине испитног садржаја, нпр. вискозитет и релативна густина за течне материје и величина честица за чврсте материје; - опис испитивања и резултата испитивања; - извештај о испитивању мора бити потписан именом и функцијом потписника. |
| 6.1.5.8.2 | Извештај о испитивању мора да садржи изјаву да је амбалажа спремна за отпрему испитана у складу са применљивим захтевима овог одељка и да овај извештај о испитивању може да постане неважећи у случају примене других метода паковања или употребе других саставних делова амбалаже. Један примерак извештаја о испитивању мора бити стављен на располагање надлежном органу. |
| 6.1.6 | Стандардне течности за доказивање хемијске компатибилности амбалаже, укључујући IBC амбалажу, од полиетилена, у складу са ставом 6.1.5.2.6 односно 6.5.6.3.5 |
| 6.1.6.1 | За ову пластику користе се следеће стандардне течности: - Раствор средства за квашење за материје које јако делују на појаву напрслина под напрезањем код полиетилена, нарочито за све растворе и препарате који садрже средство за квашење. Користи се или 1%-тни водени раствор неког алкил-бензенсулфоната или 5%-тни водени раствор неког нонилфенолетоксилата који пре прве употребе у сврху испитивања мора да буде најмање 14 дана претходно складиштен на 40º C. Површински напон овог раствора мора да износи 31 до 35 mN/m на 23º C. За испитивање притиска при слагању као основ се узима релативна густина од најмање 1,2. Ако је довољна хемијска компатибилност доказана раствором средства за квашење, није потребно испитивање компатибилности са сирћетном киселином. За материје за пуњење које код полиетилена јаче делују на појаву напрслина под напрезањем него средство за квашење, довољна хемијска компатибилност се може доказати после тронедељног претходног складиштења на 40º C, у складу са ставом 6.1.5.2.6, али са оригиналном материјом за пуњење. - Сирћетна киселина за материје и препарате који код полиетилена делују на појаву напрслина под напрезањем, нарочито за монокарбонске киселине и моновалентне алкохоле. Користи се сирћетна киселина у концентрацији од 98% до 100%. Релативна густина = 1,05. За испитивање притиска при слагању као основ се узима релативна густина од најмање 1,1. За материје за пуњење које надимају полиетилен више него сирћетна киселина, а највише до 4% садржаја масе, довољна хемијска компатибилност се може доказати после тронедељног претходног складиштења на 40º C, у складу са ставом 6.1.5.2.6, али са оригиналном материјом за пуњење. - n-бутилацетат / n-бутилацетатом засићени раствор средства за квашење за материје и препарате који надимају полиетилен до око 4% садржаја масе и истовремено показују дејство изазивања пукотина под напрезањем, нарочито за средства за заштиту биља, течне боје и одређене естре. Користи се n-бутилацетат у концентрацији од 98% до 100% за претходно складиштење у складу са ставом 6.1.5.2.6. За испитивање притиска при слагању, у складу са пододељком 6.1.5.6, користи се течност која се састоји од 1 до 10%-тног средства за квашење према горњем слову а) помешаног са 2% n-бутилацетата. За испитивање притиска при слагању као основ се узима релативна густина од најмање 1,0. За материје за пуњење које надимају полиетилен више него n-бутилацетат, а највише до 7,5% садржаја масе, довољна хемијска компатибилност се може доказати после тронедељног претходног складиштења на 40º C, у складу са ставом 6.1.5.2.6, али са оригиналном материјом за пуњење. - Смеша угљоводоника (White Spirit) за материје и препарате који надимају полиетилен, нарочито за угљоводонике, одређене естре и кетоне. Користи се смеша угљоводоника са тачком кључања у опсегу од 160º C до 220º C, релативном густином од 0,78 до 0,80, тачком паљења преко 50º C и садржајем аромата од 16% до 21%. За испитивање притиска при слагању као основ се узима релативна густина од најмање 1,0. За материје за пуњење које надимају полиетилен за више од 7,5% садржаја масе, довољна хемијска компатибилност се може доказати после тронедељног претходног складиштења на 40º C, у складу са ставом 6.1.5.2.6, али са оригиналном материјом за пуњење. - Азотна киселина за све материје и препарате који на полиетилен делују исто или мање оксидирајуће или разграђују моларну масу исто или мање него 55%-тна азотна киселина. Користи се азотна киселина у концентрацији од најмање 55%. За испитивање притиска при слагању као основ се узима релативна густина од најмање 1,4. За материје за пуњење које оксидирају јаче него 55%-тна азотна киселина или разграђују моларну масу, примењује се поступак у складу са ставом 6.1.5.2.5. Осим тога, рок употребе се у овим случајевима утврђује с обзиром на степен оштећења (нпр. две године код азотне киселине од најмање 55%). - Вода за материје које не нападају полиетилен као у случајевима наведеним под а) до е), нарочито за неорганске киселине и лужине, водене растворе соли, поливалентне алкохоле, органске материје у воденом раствору. За испитивање притиска при слагању као основ се узима релативна густина од најмање 1,2. Испитивање типског узорка са водом није потребно, ако је адекватна хемијска компатибилност доказана раствором средства за квашење или азотном киселином. |

|  | Поглавље 6.2 |
| --- | --- |
|  | Захтеви за израду и испитивање посуда под притиском, аеросолних распршивача и малих гасних посуда (гасних патрона) |
| 6.2.1 | Општи захтеви Напомена: За аеросолне распршиваче и мале гасне посуде (гасне патроне) види одељак 6.2.4. |
| 6.2.1.1 | Пројектовање и израда |
| 6.2.1.1.1 | Посуде под притиском и њихови затварачи морају бити тако пројектовани, димензионисани, израђени, испитани и опремљени да издрже сва оптерећења, укључујући замор, којима су изложени при нормалној употреби и у нормалним условима транспорта. При пројектовању посуда под притиском узимају се у обзир сви релевантни фактори, као што су: - унутрашњи притисак, - температуре окружења и радне температуре, и у току транспорта, - динамичка оптерећења. Дебљина зидова се у принципу утврђује прорачуном, по потреби повезаним са експерименталном анализом напрезања. Дебљина зидова се може утврдити и експерименталним путем. При пројектовању спољњег зида и носећих делова треба извршити одговарајуће прорачуне, како би се обезбедила сигурност посуда под притиском. Минимално потребна дебљина зидова ради отпорности на притисак мора се прорачунати имајући у виду нарочито: - прорачунски притисак који не сме да буде нижи од испитног притиска, - прорачунске температуре које нуде примерени сигурносни распон, - максимална напрезања и највише концентрације напрезања, уколико је потребно, - факторе који су повезани са особинама материјала. За заварене посуде под притиском могу се користити само метали који могу дати одговарајући квалитет завареног споја за које се може обезбедити довољна вредност ударне жилавости при температури окружења од -20º C. За боце, велике боце, бурад под притиском и свежњеве боца испитни притисак је наведен у 4.1.4.1 Упутство за паковање P 200. Код затворених криогених резервоара испитни притисак не сме да буде нижи од 1,3-струке вредности максималног радног притиска који се код вакумски изолованих посуда под притиском повећава за 1 bar. Особине материјала које се у датом случају узимају у обзир су: - граница еластичности, - затезна чврстоћа, - чврстоћа у односу на време, - особине замора, - Јангов модул еластичности, - одговарајућа вредност за истезање пластике, - отпорност на удар, - отпорност на лом. |
| 6.2.1.1.2 | Посуде под притиском за UN број 1001 ацетилен, у раствору, морају бити у потпуности напуњене равномерно распоређеном порозном масом истог типа за који је издато одобрење од стране надлежног органа, при чему ова порозна маса - не сме да делује нагризајуће на посуде под притиском, нити да са ацетиленом или растварачем ствара штетна или опасна једињења, - мора бити погодна да спречи ширење разлагања ацетилена у порозној маси. Растварач не сме да делује нагризајуће на посуде под притиском. Горе наведени захтеви, изузев захтева за растварач, примењују се на исти начин на посуде под притиском за UN број 3374 ацетилен, без растварача. |
| 6.2.1.1.3 | Посуде под притиском спојене у свежњеве морају бити ојачане носећом конструкцијом и повезане као јединица. Посуде под притиском морају бити осигуране тако да се спрече померања у односу на укупан конструкцијски распоред и померања која доводе до концентрације штетних локалних напрезања. Цевоводе треба пројектовати тако да буду заштићени од удара. За отровне гасове у течном стању класификационог кôда 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC или 2TOC морају се предвидети мере којима се обезбеђује да свака посуда под притиском може одвојено да се пуни и да у току транспорта не може да дође до међусобне размене садржаја посуда под притиском. |
| 6.2.1.1.4 | Контакти између различитих метала који могу да доведу до оштећења услед галванске реакције морају се избегавати. |
| 6.2.1.1.5 | За израду затворених криогених резервоара за дубоко охлађене гасове у течном стању примењују се следећи захтеви: |
| 6.2.1.1.5.1 | За сваку посуду под притиском морају се доказати механичка својства коришћеног метала, укључујући отпорност на удар и коефицијент савијања; у вези са отпорношћу на удар види 6.8.5.3. |
| 6.2.1.1.5.2 | Посуде под притиском морају бити термички изоловане. Термичку изолацију треба заштити од удара одговарајућом облогом. Ако је из простора између посуде под притиском и облоге испуштен ваздух (вакумска изолација), облога мора бити тако конструисана да без трајне деформације издржи спољни притисак од најмање 100 kPa (1 bar), прорачунат у складу са признатим техничким правилником или рачунски критични деформациони притисак од најмање 200 kPa (2 bar) надпритиска. Ако је затворена облога непропусна за гас (нпр. код вакумске изолације), одговарајућим уређајем се мора спречити да у случају недовољне непропусности за гас посуде под притиском или делова њене опреме настане опасан притисак у изолационом слоју. Уређај мора да спречи продирање влаге у изолацију. |
| 6.2.1.1.5.3 | Затворени криогени резервоари пројектовани за транспорт дубоко охлађених гасова у течном стању са тачком кључања испод -182º C при атмосферском притиску не смеју садржати материјале који могу опасно да реагују са кисеоником или са атмосфером обогаћеном кисеоником, ако се ови материјали налазе у деловима термичке изолације у којима постоји опасност од контакта са кисеоником или са течношћу обогаћеном кисеоником. |
| 6.2.1.1.5.4 | Затворени криогени резервоари морају бити пројектовани и конструисани са одговарајућим уређајима за подизање и сигурносним уређајима. |
| 6.2.1.2 | Материјали посуда под притиском Материјал посуда под притиском и њихових затварача и сваки материјал који може да дође у контакт са садржајем не сме да буде нагрижен садржајем нити да са њим ствара штетна или опасна једињења. Дозвољено је коришћење следећих материјала: - угљенични челик за сабијене, течне, дубоко охлађене течне или растворене гасове, као и за материје које не потпадају у Класу 2 и које су наведене у 4.1.4.1 Упутство за паковање P 200 табела 3; - легирани челик (специјални челик), никл и легуре никла (нпр. монел) за сабијене, течне, дубоко охлађене течне или растворене гасове, као и за материје које не потпадају у Класу 2 и које су наведене у 4.1.4.1 Упутство за паковање P 200 табела 3; - бакар за - гасове класификационог кôда 1А, 1О, 1F и 1TF, ако притисак при пуњењу, на 15º C, не прелази 2 MPa (20 bar); - гасове класификационог кôда 2А, осим тога и за UN број 1033 диметилетер, UN број 1037 етилхлорид, UN број 1063 метилхлорид, UN број 1079 сумпордиоксид, UN број 1085 винилбромид, UN број 1086 винилхлорид и UN број 3300 етиленоксид и угљендиоксид, смеша са више од 87% етиленоксида; - гасове класификационог кôда 3А, 3О и 3F; - легура алуминијума: види 4.1.4.1 Упутство за паковање P 200 (10) - посебан захтев „а“; - композитни материјал за сабијене, течне, дубоко охлађене течне или растворене гасове; - синтетички материјал за дубоко охлађене течне гасове и - стакло за гасове класификационог кôда 3А, изузев UN броја 2187 угљендиоксид, дубоко охлађен, течан, или смеше са угљендиоксидом, дубоко охлађеним, течним, као и за гасове класификационог кôда 3О. |
| 6.2.1.3 | Опрема за руковање |
| 6.2.1.3.1 | Отвори Бурад под притиском могу бити опремљена отворима за пуњење и пражњење, као и додатним отворима за показиваче нивоа пуњења, показиваче притиска или уређаје за растерећење. Број отвора треба да буде ограничен, како би се омогућио безбедан рад. Бурад под притиском могу бити опремљена и ревизионим отвором који мора бити затворен ефикасним затварачем. |
| 6.2.1.3.2 | Опрема - Ако су боце опремљене уређајем који спречава котрљање боца, исти не сме бити повезан са заштитним поклопцем. - Бурад под притиском која могу да се котрљају морају бити опремљена обручима за котрљање или имати неку другу заштиту која спречава оштећења при котрљању (нпр. метална облога отпорна на корозију нанета распршивањем на спољну страну суда под притиском). - Бурад под притиском која не могу да се котрљају и криогени резервоари морају бити опремљени уређајима (клизним уређајима, прстеновима, кукама) који омогућавају безбедно руковање са механичким средствима за манипулисање и који су тако постављени да не доводе ни до слабљења ни до недозвољеног оптерећења зидова посуда под притиском. - Свежњеви боца морају бити опремљени одговарајућим уређајима за безбедно руковање и транспорт. Сабирна цев мора имати најмање исти испитни притисак као и боце. Сабирна цев и главни вентил морају бити тако постављени да су заштићени од оштећења. - Ако су постављени показивачи нивоа пуњења, показивачи притиска или уређаји за растерећење, исти се морају заштитити на начин који се захтева у 4.1.6.8 за вентиле. - Посуде под притиском које се пуне волуметријски морају бити опремљене показивачем нивоа пуњења. |
| 6.2.1.3.3 | Додатни захтеви за затворене криогене резервоаре |
| 6.2.1.3.3.1 | Сваки отвор за пуњење и пражњење на затвореним криогеним резервоарима за транспорт дубоко охлађених запаљивих гасова у течном стању мора бити опремљен са најмање два међусобно независна затварача која се налазе један иза другог, при чему први мора бити зауставни вентил, а други поклопац или еквивалентан уређај. |
| 6.2.1.3.3.2 | За делове цевовода који се могу затварати са обе стране и у којима може бити садржана течност мора бити предвиђен систем за аутоматско растерећење од притиска, како би се спречило прекомерно повећање притиска унутар цевовода. |
| 6.2.1.3.3.3 | Сваки спој затвореног криогеног резервоара мора имати једнозначну ознаку своје функције (нпр. парна фаза или течна фаза). |
| 6.2.1.3.3.4 | Уређаји за растерећење од притиска |
| 6.2.1.3.3.4.1 | Затворени криогени резервоари морају бити опремљени са једним или више уређаја за растерећење од притиска, како би се суд заштитио од надпритиска. Надпритиском се при том сматра притисак који је већи од 110% највишег радног притиска и који је резултат нормалне пропустљивости топлоте или притисак изнад испитног притиска који је резултат губитка вакуума код вакуумски изолованих посуда или отказивања у функцији мировања система за стварање притиска. |
| 6.2.1.3.3.4.2 | Затворени криогени резервоари поред опружног(их) уређај(а) могу бити додатно опремљени распрскавајућим диском, како би одговарали захтевима наведеним у 6.2.1.3.3.5. |
| 6.2.1.3.3.4.3 | Прикључци за уређаје за растерећење од притиска морају бити адекватно димензионисани, како би потребна количина издувног садржаја могла неометано да доспе до уређаја за растерећење од притиска. |
| 6.2.1.3.3.4.4 | Сви усисни отвори уређаја за растерећење од притиска у условима максималног пуњења морају се налазити у парној фази затвореног криогеног резервоара; уређаји се распоређују тако да пара може неометано да излази. |
| 6.2.1.3.3.5 | Количина издувног садржаја и подешавање уређаја за растерећење од притиска Напомена: У вези са уређајима за растерећење од притиска затворених криогених резервоара највиши дозвољени радни притисак значи највиши дозвољени ефективни надпритисак на врху напуњеног затвореног криогеног резервоара у стању рада, укључујући највиши ефективни притисак за време пуњења и пражњења. |
| 6.2.1.3.3.5.1 | Уређаји за растерећење од притиска морају се аутоматски отварати на притиску који не сме бити мањи од максимално дозвољеног радног притиска, а на притиску који износи 110% од максимално дозвољеног радног притиска морају бити у потпуности отворени. Након растерећења морају се поново затворити на притиску који је за највише 10% испод притиска при отварању, а на сваки притисак који је нижи од тога морају остати затворени. |
| 6.2.1.3.3.5.2 | Распрскавајући дискови морају бити тако подешени да се распрскавају при номиналном притиску који је или мањи од испитног притиска или мањи од 150% од максимално дозвољеног радног притиска. |
| 6.2.1.3.3.5.3 | У случају губитка вакуума у вакуумски изолованом затвореном криогеном резервоару укупна количина издувног садржаја свих уграђених уређаја за растерећење од притиска мора бити довољна, како притисак (укључујући повећање притиска) у затвореном криогеничком резервоару не би прешао 120% од највишег дозвољеног радног притиска. |
| 6.2.1.3.3.5.4 | Потребна количина издувног садржаја уређаја за растерећење од притиска прорачунава се према потврђеном техничком правилнику признатом од стране надлежног органа. |
| 6.2.1.4 | Одобрење за посуде под притиском |
| 6.2.1.4.1 | Саобразност посуда под притиском код којих производ испитног притиска и запремине износи више од 150 MPa-литара (1500 bar-литара) са важећим одредбама које се примењују за Класу 2 обезбеђује се применом једне од следећих метода: - Посуде под притиском морају бити појединачно прегледане, испитане и одобрене од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења2) на основу техничке документације и изјаве произвођача о придржавању важећих одредби које се примењују за Класу 2. Техничка документација мора да садржи како потпуне појединачне податке о пројектовању и конструкцији, тако и потпуну документацију о изради и испитивању; или - конструкција посуда под притиском мора бити испитана и одобрена на основу техничке документације од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења2) у погледу усклађености са важећим одредбама које се примењују за Класу 2. Осим тога, посуде под притиском морају бити пројектоване, израђене и испитане у складу са свеобухватним програмом обезбеђења квалитета за пројектовање, израду, завршну контролу и испитивање. Програм обезбеђења квалитета мора гарантовати саобразност посуда под притиском са важећим одредбама које се примењују за Класу 2 и мора бити одобрен и контролисан од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења ; или - тип конструкције посуда под притиском мора бити одобрен од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења2. Све посуде под притиском овог типа морају бити израђене и испитане у складу са програмом обезбеђења квалитета за производњу, завршну контролу и испитивање који мора бити одобрен и контролисан од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења 2); или - тип конструкције посуда под притиском мора бити одобрен од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења2). Све посуде под притиском овог типа морају бити испитане под надзором испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења2, на основу изјаве произвођача, у погледу усклађености са одобреним типом конструкције и придржавања важећих одредби које се примењују за Класу 2. |
| 6.2.1.4.2 | Саобразност посуда под притиском код којих производ испитног притиска и запремине износи више од 30 MPa-литара (300 bar-литара), а највише 150 Mpa-литара (1500 bar-литара), са важећим одредбама које се примењују за Класу 2 обезбеђује се на основу једне од метода описаних у 6.2.1.4.1 или применом једне од следећих метода: - посуде под притиском морају бити пројектоване, израђене и испитане у складу са свеобухватним системом обезбеђења квалитета за пројектовање, израду, завршну контролу и испитивање који мора бити одобрен и контролисан од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења 2; или - тип конструкције посуда под притиском мора бити одобрен од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења 2. О усклађености свих посуда под притиском са одобреним типом конструкције произвођач мора дати писмену изјаву, на основу свог система обезбеђења квалитета за завршну контролу и испитивање посуда под притиском који је одобрен и контролисан од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења 2; или - тип конструкције посуда под притиском мора бити одобрен од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења2. О усклађености свих посуда под притиском са одобреним типом конструкције произвођач мора дати писмену изјаву, а све посуде под притиском овог типа морају бити испитане под надзором испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења 2; |
| 6.2.1.4.3 | Саобразност посуда под притиском код којих производ испитног притиска и запремине износи највише 30 MPa-литара (300 bar-литара) са важећим одредбама које се примењују за Класу 2 обезбеђује се на основу једне од метода описаних у 6.2.1.4.1 и 6.2.1.4.2 или применом једне од следећих метода: - О усклађености свих посуда под притиском са типом конструкције који је у потпуности специфициран у техничким документима произвођач мора дати писмену изјаву, а све посуде под притиском овог типа морају бити испитане под надзором испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења 2); или - тип конструкције посуда под притиском мора бити одобрен од стране испитног и сертификационог тела које је признао надлежни орган земље издавања одобрења2. О усклађености свих посуда под притиском са одобреним типом конструкције произвођач мора дати писмену изјаву, а све посуде под притиском овог типа морају бити појединачно испитане. |
| 6.2.1.4.4 | Основни захтеви наведени у 6.2.1.4.1 до 6.2.1.4.3 сматрају се испуњеним: - у погледу система обезбеђења квалитета наведених у 6.2.1.4.1 и 6.2.1.4.2, ако одговарају релевантном европском стандарду из серије EN ISO 9000, - у целости, ако се примењују одговарајући поступци процене усклађености у складу са Директивом Савета 99/36/ЕC, како следи: - за посуде под притиском наведене у 6.2.1.4.1 то су модули G, H1, B у вези са D или B у вези са F, - за посуде под притиском наведене у 6.2.1.4.2 то су модули H, B у вези са E, B у вези са C1, B1 у вези са F или B1 у вези са D, - за посуде под притиском наведене у 6.2.1.4.3 то су модули A1, D1 или E1. |
| 6.2.1.4.5 | Захтеви који се односе на произвођаче Произвођач мора бити технички оспособљен и располагати свим одговарајућим средствима која су потребна за задовољавајућу производњу посуда под притиском; у ту сврху нарочито му је потребно адекватно квалификовано особље: - за надзор над целокупним процесом производње, - за спајање материјала, - за спровођење одговарајућих испитивања. Процену подобности произвођача у свим случајевима врши испитно и сертификационо тело признато од стране надлежног органа земље издавања одобрења2. При том треба имати у виду посебан поступак сертификације који произвођач намерава да примени. |
| 6.2.1.4.6 | Захтеви који се односе на испитна и сертификациона тела Испитна и сертификациона тела морају бити у довољној мери независна од предузећа произвођача и имати технички задовољавајућу стручну компетенцију. Ови захтеви се сматрају испуњеним, ако су тела регистрована на основу поступка акредитације у складу са одговарајућим европским стандардом из серије EN 45000. |
| 6.2.1.5 | Прва контрола и испитивање |
| 6.2.1.5.1 | Нове посуде под притиском, изузев затворених криогених резервоара, подвргавају се испитивањима и контролама у току и после производње, које обухватају следеће: На довољном броју посуда под притиском: - испитивање механичких својстава материјала; - провера минималне дебљине зидова; - провера хомогености материјала у оквиру сваке серије производње; - контрола спољњег и унутрашњег стања посуда под притиском; - контрола вратног навоја; - провера у погледу усклађености са стандардом за пројектовање. На свим посудама под притиском: - проба хидрауличног притиска. Посуде морају издржати испитни притисак без трајне деформације или напрснућа; Напомена: Уз сагласност надлежног органа проба хидрауличног притиска сме бити замењена испитивањем са гасом, уколико тај поступак није опасан. - контрола и процена грешака у производњи и, сходно томе, поправка или уништавање посуде под притиском. Код заварених посуда под притиском посебна пажња се посвећује квалитету заварених спојева; - контрола обележја на посудама под притиском; - на посудама за UN број 1001 ацетилен, у раствору, и UN број 3374 ацетилен, без растварача, осим тога и контрола правилног постављања и састава порозне масе, као и евентуалнe количине растварача. |
| 6.2.1.5.2 | На одговарајућем узорку затворених криогених резервоара спроводе се контроле и испитивања утврђена у 6.2.1.5.1 (a), (b), (d) и (f). Осим тога, на узорку затворених криогених резервоара врши се контрола заварених спојева путем радиографске, ултразвучне или других погодних, метода испитивања без разарања, у складу са стандардом који се примењује за пројектовање и конструкцију. Ова контрола заварених спојева се не примењује на облогу. Осим тога, сви затворени криогени резервоари подвргавају се првим контролама и испитивањима утврђеним под 6.2.1.5.1 (g), (h) и (i), те после монтаже и испитивању заптивености и испитивању задовољавајуће функције опреме за руковање. |

___________________

2 	Ако земља издавања одобрења није уговорна страна ADR, надлежни орган  уговорне стране ADR.

| 6.2.1.5.3 |  | Посебне одредбе за посуде под притиском од легура алуминијума - Поред првог испитивања које се захтева у 6.2.1.5.1 мора се извршити још и контрола подложности међукристалној корозији унутрашњег зида посуде под притиском, уколико се користи легура алуминијума која садржи бакар или легура алуминијума која садржи магнезијум или манган, чији садржај магнезијума износи више од 3,5% или чији садржај мангана износи мање од 0,5%. - Испитивање легуре алуминијума/бакра спроводи произвођач у поступку одобрења нове легуре од стране надлежног органа, а затим у оквиру фабричког испитивања сваког новог одливка. - Испитивање легуре алуминијума/магнезијума спроводи произвођач у поступку одобрења нове легуре и процеса производње од стране надлежног органа. У случају промене састава легуре или измене процеса производње испитивање се понавља. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.6 |  | Периодична контрола и испитивање |  |  |
| 6.2.1.6.1 |  | Посуде под притиском које се допуњују морају се подвргнути периодичним испитивањима, у роковима утврђеним одговарајућим Упутством за паковање P 200 или P 203 из 4.1.4.1 и под надзором тела признатог од стране надлежног органа земље издавања одобрења, у складу са следећом спецификацијом: - спољашње испитивање посуде под притиском, опреме и обележја; - унутрашње испитивање посуде под притиском (нпр. испитивање унутрашњег стања, провера минималне дебљине зида); - провера навоја, уколико постоје знакови корозије или ако се одстрањују делови опреме; - проба хидрауличног притиска и евентуално испитивање састава материјала адекватним испитним методама. Напомена: 1. Уз сагласност испитног и сертификационог тела признатог од стране надлежног органа земље издавања одобрења 2) проба хидрауличног притиска сме бити замењена испитивањем са гасом, уколико тај поступак није опасан или неком еквивалентном испитном методом која је заснована на испитивању ултразвуком. 2. Уз сагласност испитног и сертификационог тела признатог од стране надлежног органа земље издавања одобрења 2) проба хидрауличног притиска за боце или велике боце сме бити замењена еквивалентном испитном методом која је заснована на испитивању акустичке емисије, испитивању ултразвуком или комбинацији испитивања акустичке емисије и испитивања ултразвуком. 3. Уз сагласност испитног и сертификационог тела признатог од стране надлежног органа земље издавања одобрења 2 проба хидрауличног притиска за боце од завареног челика за гасове са UN бројем 1965 угљоводонични гас, смеша, у течном стању, н.д.н., запремине мање од 6,5 литара сме бити замењена неким другим испитивањем које гарантује исти ниво безбедности. |  |  |
| 6.2.1.6.2 |  | Код посуда под притиском предвиђених за транспорт UN броја 1001 ацетилен, у раствору и UN броја 3374 ацетилен, без растварача, захтева се само преглед спољашњег стања (корозија, деформација) и стања порозне масе (слабљење, слегање). |  |  |
| 6.2.1.6.3 |  | Одступајући од 6.2.1.6.1 (d) врши се контрола затворених криогених резервоара под притиском ради провере спољашњег стања као и стања и функције уређаја за растерећење од притиска и исти се подвргавају испитивању заптивености. Испитивање заптивености спроводи се са гасом садржаним у суду под притиском или са инертним гасом. Контрола се врши манометром или мерењем вакуума. Термичка изолација се при том не мора уклањати. |  |  |
| 6.2.1.7 |  | Обележавање посуда под притиском које се допуњују Посуде под притиском које се допуњују обележавају се јаснo и читљивo сертификационим обележјима, радним обележјима и обележјима произвођача. Ова обележја морају бити трајно нанета на посуду под притиском (нпр. утискивањем, гравирањем или методом нагризања). Обележја се морају налазити на раменима, горњем крају или врату посуде под притиском или на неком трајно постављеном саставном делу посуде под притиском (нпр. наварена крагна, или плоча отпорна на корозију наварена на спољну облогу затвореног криогеног резервоара). Минимална величина обележја износи 5 mm за посуде под притиском са пречником од најмање 140 mm и 2,5 mm за посуде под притиском са пречником мањим од 140 mm. |  |  |
| 6.2.1.7.1 |  | Обавезна сертификациона обележја су следећа: - технички стандард примењен за пројектовање, конструкцију и испитивање, у складу са набрајањем у 6.2.2, или број одобрења; - слово (слова) за земљу издавања одобрења наведено у виду ознаке за моторна возила у међународном саобраћају; - ознака или жиг контролног тела које је регистровано код надлежног органа земље у којој је издато одобрење за обележје; - датум првог испитивања, са навођењем године (четири броја) иза које следи податак о месецу (два броја), одвојен косом цртом (тј. „/“). |  |  |
| 6.2.1.7.2 |  | Обавезна радна обележја су следећа: - испитни притисак у барима, испред којег се наводе слова „PH“ и иза кога се додају слова „BAR“; - маса празне посуде под притиском, укључујући све трајно постављене саставне делове (нпр. вратни прстен, прстен на подножју, итд.), у килограмима, иза које се додају слова „KG“). Ова маса не сме да садржи масу вентила, поклопца вентила или заштите вентила, евентуалне облоге или порозне масе за ацетилен. Маса се изражава са три цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру. За боце чија маса износи мање од 1 kg маса се изражава са две цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру. За посуде под притиском за UN број 1001 ацетилен, у раствору, и UN број 3374 ацетилен, без растварача, мора бити наведена најмање једна цифра иза децималног зареза, а за празне посуде под притиском масе која износи мање од 1 kg морају бити наведене најмање две цифре иза децималног зареза. Ово обележје није потребно за посуде под притиском за UN број 1965 угљоводонични гас, смеша, у течном стању, н.д.н.; - гарантована минимална дебљина зида посуде под притиском у милиметрима иза које се додају слова „MM“. Ово обележје није потребно за посуде под притиском за UN број 1965 угљоводонични гас, смеша, у течном стању, н.д.н., за посуде под притиском запремине од максимално 1 литра, за боце од композитних материјала или за затворене криогене резервоаре; - за посуде под притиском за сабијене гасове, UN број 1001 ацетилен, у раствору, и UN број 3374 ацетилен, без растварача, радни притисак у барима испред којег се наводе слова „PW“; за затворене криогене резервоаре највиши дозвољени радни притисак испред којег се наводе слова „MAWP“; - запремина посуде под притиском у литрима иза које се додаје слово „L“. За посуде под притиском за гасове у течном стању запремина мора бити изражена са три цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру. Ако је вредност минималне или номиналне запремине цео број, цифре иза децималног зареза се могу изоставити; - за посуде под притиском за UN број 1001 ацетилен, у раствору, укупна маса празне посуде под притиском, делова опреме и прибора који нису одстрањени током пуњења, евентуалне облоге, порозне масе, растварача и засићеног гаса, која је изражена са три цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру и иза које се додају слова „KG“. Мора бити наведена најмање једна цифра иза децималног зареза. За посуде под притиском укупне масе мање од 1 kg укупна маса мора бити наведена са две цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру; - за посуде под притиском за UN број 3374 ацетилен, без растварача, укупна маса празне посуде под притиском, делова опреме и прибора који нису одстрањени током пуњења, евентуалне облоге и порозне масе, која је изражена са три цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру и иза које се додају слова „KG“. Мора бити наведена најмање једна цифра иза децималног зареза. За посуде под притиском укупне масе мање од 1 kg укупна маса мора бити наведена са две цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру; |  |  |
| 6.2.1.7.3 |  | Обавезна обележја произвођача су следећа: - идентификација навоја боце (нпр. 25Е). Ово обележје није потребно за посуде под притиском за UN број 1965 угљоводонични гас, смеша, у течном стању, н.д.н, и за затворене криогене резервоаре; - обележје произвођача регистровано од стране надлежног органа. Ако земља производње није идентична са земљом издавања одобрења, испред обележја произвођача наводи(-е) се слово(-а) за обележје земље производње у виду ознаке за моторна возила у међународном саобраћају. Обележје земље и обележје произвођача одвајају се остављањем празног места или косом цртом; - серијски број додељен од стране произвођача; - за посуде под притиском од челика и посуде под притиском од композитног материјала са челичном оплатом који су предвиђени за транспорт гасова код којих постоји опасност од водоничне кртости слово „H“ којим се наводи компатибилност челика (види стандард ISO 11114-1:1997). |  |  |
| 6.2.1.7.4 |  | Горе наведена обележја распоређују се у три групе. - Обележја произвођача представљају највишу групу и морају бити наведена редоследом утврђеним у 6.2.1.7.3. - Радна обележја наведена у 6.2.1.7.2 представљају средњу групу, при чему се непосредно испред испитног притиска e) наводи радни притисак h), уколико је захтева. - Обележја за одобрење представљају најнижу групу и морају бити наведена редоследом утврђеним у 6.2.1.7.1. |  |  |
| 6.2.1.7.5 |  | Друга обележја дозвољена су на другим местима изузев бочног зида, под условом да се налазе на местима са слабим напрезањима и да немају величину и дубину које доводе до штетних концентрација напрезања. Код затворених криогених резервоара ова обележја смеју бити наведена на одвојеној плочици која је постављена на спољној облози. Ова обележја не смеју бити у супротности са захтеваним обележјима. |  |  |
| 6.2.1.7.6 |  | Поред горе наведених обележја, свака посуда под притиском која се допуњује и која испуњава захтеве за периодичну контролу и испитивање наведене у 6.2.1.6 мора имати обележја која садрже следеће податке: - слово(-а) за ознаку државе која је издала одобрење телу које спроводи периодичну контролу и испитивање. Ово обележје није потребно, ако је тело одобрено од стране надлежног органа државе у којој је издато одобрење за производњу; - регистрована ознака тела одобреног од стране надлежног органа за спровођење периодичних контрола и испитивања; - датум периодичне контроле и испитивања, са навођењем године (два броја) иза које следи податак о месецу (два броја), одвојен косом цртом (тј. „/“). За навођење године смеју се употребити и четири броја. Горе наведена обележја морају бити наведена утврђеним редоследом. Напомена: Навођење месеца није потребно за гасове код којих рок између периодичних испитивања износи 10 година или више (види 4.1.4.1 Упутство за паковање P 200 и P 203). |  |  |
| 6.2.1.7.7 |  | Уз сагласност надлежног органа датум последњег извршеног периодичног испитивања и жиг експерта могу се налазити на прстену од одговарајућег материјала који се причвршћује на боцу постављањем вентила и који се не може одстранити без скидања вентила. |  |  |
| 6.2.1.8 |  | Обележавање посуда под притиском које се не допуњују Посуде под притиском које се не допуњују обележавају се јасно и читљиво обележјима за одобрење и специфичним обележјима за гасове и посуде под притиском. Ова обележја морају бити трајно нанета на посуду под притиском (нпр. исписана помоћу шаблона, утиснута, угравирана или нанета методом нагризања). Уколико нису исписана помоћу шаблона, обележја се морају налазити на раменима, горњем крају или врату посуде под притиском или на неком трајно постављеном саставном делу посуде под притиском (нпр. наварена крагна). Изузев натписа „НЕ ДОПУЊАВАТИ“, минимална величина обележја износи 5 mm за посуде под притиском са пречником од најмање 140 mm и 2,5 mm за посуде под притиском са пречником мањим од 140 mm. Минимална величина натписа „НЕ ДОПУЊАВАТИ“ износи 5 mm. |  |  |
| 6.2.1.8.1 |  | Обележја наведена у 6.2.1.7.1 до 6.2.1.7.3, изузев (f), (g) и (l), су обавезна. Серијски број (n) може бити замењен бројем шарже. Поред тога, захтева се натпис „НЕ ДОПУЊАВАТИ“ са величином слова од најмање 5 mm. |  |  |
| 6.2.1.8.2 |  | Примењују се захтеви наведени у 6.2.1.7.4. Напомена: Због величине посуда под притиском које се не допуњују ово обележје сме бити замењено листицом. |  |  |
| 6.2.1.8.3 |  | Друга обележја дозвољена су под условом да се налазе на местима са слабим напрезањима, изузев бочног зида и да немају величину и дубину које доводе до штетних концентрација напрезања. Ова обележја не смеју бити у супротности са захтеваним обележјима. |  |  |
| 6.2.2 |  | Посуде под притиском пројектоване, конструисане и испитане у складу са стандардима Захтеви наведени у 6.2.1 сматрају се испуњеним уз примену доле наведених стандарда: Напомена: Лица или органи који су у стандардима наведени као одговорни у складу са ADR дужни су да се придржавају захтева ADR. |  |  |
|  | Референца |  | Назив документа | примењује се на пододељке / ставове |
|  | за материјале |  |  |  |
|  | EN 1797:2001 |  | Криогени резервоари – Компатибилност гаса/материјал | 6.2.1.2 |
|  | EN ISO 11114-1:1997 |  | Преносиве боце за гас – Компатибилност материјала за боце за гас и вентила са гасовима са којима долазе у контакт – Део 1: Метални материјали | 6.2.1.2 |
|  | EN ISO 11114-2:2000 |  | Преносиве боце за гас – Компатибилност материјала за боце за гас и вентила са гасовима са којима долазе у контакт – Део 2: Неметални материјали | 6.2.1.2 |
|  | EN ISO 11114-4:2005 (изузев методе C у 5.3) |  | Преносиве боце за гас – Компатибилност материјала за боце за гас и вентила са гасовима са којима долазе у контакт – Део 4: Испитни поступци за избор металних материјала који су неосетљиви на водоничну кртост | 6.2.1.2 |
|  | за пројектовање и конструкцију |  |  |  |
|  | Прилог I Делови 1 до 3 Директиве Савета 84/525/ЕЕЗ |  | Директива Савета Европске заједнице од 17. септембра 1984. за усклађивање прописа држава чланица (Европске заједнице) о бешавним боцама за гас од челика, објављена у Службеном листу Европске заједнице бр. L 300 од 19.11.1984. | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
|  | Прилог I Делови 1 до 3 Директиве Савета 84/526/ЕЕЗ |  | Директива Савета Европске заједнице од 17. септембра 1984. за усклађивање прописа држава чланица (Европске заједнице) о бешавним боцама за гас од нелегираног алуминијума и легура алуминијума, објављена у Службеном листу Европске заједнице бр. L 300 од 19.11.1984. | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
|  | Прилог I Делови 1 до 3 Директиве Савета 84/527/ЕЕЗ |  | Директива Савета Европске заједнице од 17. септембра 1984. за усклађивање прописа држава чланица (Европске заједнице) о завареним боцама за гас од нелегираног челика, објављена у Службеном листу Европске заједнице бр. L 300 од 19.11.1984. | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |

| Референца | Назив документа | примењује се на пододељке / ставове |
| --- | --- | --- |
| EN 1442:1998/ А2:2005 | Преносиве заварене боце од челика, које се могу поново пунити, за течни гас (LPG) – Пројектовање и конструкција | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| EN 1800:1998/ AC:1999 | Преносиве боце за гас – Боце за ацетилен – Основни захтеви и дефиниције | 6.2.1.1.2 |
| ЕN 1964-1:1999 | Преносиве боце за гас – Пројектовање и конструкција бешавних преносивих боца за гас од челика које се могу поново пунити, запремине од 0,5 литара до највише 150 литара – Део 1: Бешавне боце од челика са вредношћу Rm мањом од 1100 MPa | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| ЕN 1975:1999 + А1:2003 | Преносиве боце за гас – Пројектовање и конструкција бешавних преносивих боца за гас од алуминијума и легуре алуминијума, које се могу поново пунити, запремине од 0,5 l до највише 150 l | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| ЕN ISO 11120:1999 | Преносиве боце за гас – бешавне велике боце које се могу поново пунити, од челика, за транспорт збијених гасова запремине између 150 l и 3000 l – Пројектовање, конструкција и испитивање | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| EN 1964-3:2000 | Преносиве боце за гас – Пројектовање и конструкција бешавних преносивих боца за гас од челика, које се могу поново пунити, запремине од 0,5 литара до највише 150 литара – Део 3: Бешавне боце од нерђајућег челика са вредношћу Rm мањом од 1100 MPa | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| EN 12862:2000 | Преносиве боце за гас – Пројектовање и конструкција преносивих заварених боца за гас од легуре алуминијума, које се могу поново пунити | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| ЕN 1251-2:2000 | Криогенички резервоари – Преносиви, вакумски изоловани резервоари запремине не веће од 1000 литара – Део 2: Димензионисање, израда и испитивање | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| EN 12257:2002 | Преносиве боце за гас – Бешавне по обиму обмотане боце од композитних материјала | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| ЕN 12807:2001 (изузев Прилога А) | Преносиве, тврдо лемљене боце од челика за течни гас (LPG), које се могу поново пунити – Конструкција и израда | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| ЕN 1964-2:2001 | Преносиве боце за гас – Пројектовање и конструкција бешавних преносивих боца за гас од челика запремине од 0,5 литара до највише 150 литара, које се могу поново пунити – Део 2: Бешавне боце од челика са вредношћу Rm 1100 MPa и више | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| ЕN 13293:2002 | Преносиве боце за гас – Пројектовање и конструкција преносивих боца за гас од бешавног нормално жареног угљенично- манганског челика запремине до 0,5 литара, које се могу поново пунити, за збијене, течне и под притиском растворене гасове и до 1 литра за угљендиоксид | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |

| Референца | Назив документа | примењује се на пододељке / ставове |
| --- | --- | --- |
| EN 13322-1:2003 + А1:2006 | Преносиве боце за гас – Заварене боце од челика, које се могу поново пунити; Пројектовање и конструкција – Део 1: Заварене, од челика | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| EN 13322-2:2003 | Преносиве боце за гас – Заварене боце од нерђајућег челика, које се могу поново пунити; Пројектовање и конструкција – Део 2: Заварене, од нерђајућег челика | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| EN 12245:2002 | Преносиве боце за гас – Потпуно обмотане боце од композитних материјала | 6.2.1.1 и 6.2.1.5 |
| EN 12205:2001 | Преносиве боце за гас – Металне боце за једнократну употребу | 6.2.1.1, 6.2.1.5 и 6.2.1.7 |
| EN 13110:2002 | Преносиве, заварене боце од алуминијума за течни гас (LPG), које се могу поново пунити – Пројектовање и конструкција | 6.2.1.1, 6.2.1.5 и 6.2.1.7 |
| EN 14427:2004 + А1:2005 | Преносиве потпуно обмотане боце од композитног материјала за течни гас (LPG), које се могу поново пунити – Пројектовање и конструкција Напомена: 1. Овај стандард се примењује само на боце опремљене уређајима за растерећење од притиска. 2. Сходно 5.2.9.2.1 и 5.2.9.3.1 обе боце се испитују на прскање, ако имају оштећења која су најмање истог обима као код критеријума за изузимање | 6.2.1.1, 6.2.1.5 и 6.2.1.7 |
| EN 14208:2004 | Преносиве боце за гас – Спецификација за заварену бурад под притиском запремине до 1000 литара за транспорт гасова – Пројектовање и конструкција | 6.2.1.1, 6.2.1.5 и 6.2.1.7 |
| EN 14140:2003 | Преносиве заварене боце од челика за течни гас (LPG), које се могу поново пунити – Алтернативно пројектовање и конструкција | 6.2.1.1, 6.2.1.5 и 6.2.1.7 |
| EN 13769:2003/ А1:2005 | Преносиве боце за гас – Свежњеви боца – Конструкција, израда, обележавање и испитивање | 6.2.1.1, 6.2.1.5 и 6.2.1.7 |
| за затвараче |  |  |
| EN ISO 10297:2006 | Преносиве боце за гас – Вентили боца за гас – Спецификација и испитивање типа | 6.2.1.1 |
| EN 13152:2001 | Спецификација и испитивање за течни гас (LPG) – Вентили боца, са аутоматским затварањем | 6.2.1.1 |
| EN 13153:2001 | Спецификација и испитивање за течни гас (LPG) – Вентили боца, са мануелним руковањем | 6.2.1.1 |
| за периодичну контролу и испитивање |  |  |
| EN 1251-3:2000 | Криогенички резервоари – Преносиви, вакуумски изоловани резервоари запремине не веће од 1000 литара – Део 3: Оперативни захтеви | 6.2.1.6 |

| Референца | Назив документа | примењује се на пододељке / ставове |
| --- | --- | --- |
| EN 1968:2002 + А1:2005 (изузев Прилога B) | Преносиве боце за гас – Периодично испитивање бешавних боца за гас од челика | 6.2.1.6 |
| EN 1802:2002 (изузев Прилога B) | Преносиве боце за гас – Периодично испитивање бешавних боца за гас од легуре алуминијума | 6.2.1.6 |
| EN 12863:2002 + А1:2005 | Преносиве боце за гас – Периодично испитивање и одржавање боца за гас за ацетилен у раствору Напомена: Појам „прва контрола“ који се користи у овом стандарду подразумева „прву периодичну контролу“ после издавања коначног одобрења за нову боцу за ацетилен | 6.2.1.6 |
| EN 1803:2002 (изузев Прилога B) | Преносиве боце за гас – Периодично испитивање заварених боца за гас од угљеничног челика | 6.2.1.6 |
| EN ISO 11623:2002 (изузев одељка 4) | Преносиве боце за гас – Периодично испитивање боца за гас од композитних материјала | 6.2.1.6 |
| EN 14189:2003 | Преносиве боце за гас – Испитивање и сервисирање вентила боца за гас приликом периодичног испитивања боца за гас | 6.2.1.6 |

| 6.2.3 | Захтеви за посуде под притиском које нису пројектоване, израђене и испитане у складу са стандардима Посуде под притиском које нису пројектоване, израђене и испитане у складу са стандардима наведеним у табели под 6.2.2 или 6.2.5 морају бити пројектоване, израђене и испитане у складу са одредбама техничког правилника који гарантује исти ниво безбедности и који је признат од стране надлежног органа. Ако се у табели наведеној под 6.2.2 или 6.2.5 упућује на одговарајући стандард, надлежни орган у року од две године мора да повуче одобрење за примену техничких правилника који имају исту сврху. Тиме се не укида право надлежног органа на признавање техничких правилника у циљу праћења оствареног научног и техничког напретка, или у случајевима када не постоје расположиви стандарди, или када је потребно да се узму у обзир одређени аспекти који нису наведени у стандарду. Надлежни орган мора да достави Секретаријату UNECE списак признатих техничких правилника. Списак мора да садржи следеће податке: назив и датум правилника, предмет правилника и податке о томе где се исти може прибавити. Секретаријат мора да обезбеди општи приступ овим информацијама преко своје интернет странице (Homepage). Захтеви наведени у 6.2.1 и следећи захтеви морају, међутим, бити испуњени. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3.1 | Боце, велике боце, бурад под притиском и свежњеви боца од метала Напрезање метала на најоптерећенијем месту посуде под притиском при испитном притиску не сме да прелази 77% од гарантоване границе еластичности (Re). Под границом еластичности подразумева се напрезање при коме се постиже трајно истезање од 2‰ (тј. 0,2%) или трајно истезање од 1% код аустенитних челика између мерних ознака на епрувети. Напомена: За лимове се испитивање на затезање врши попречно у односу на смер ваљања. Истезање након лома одређује се на епруветама са кружним попречним пресеком, при чему је мерна дужина „l“ између мерних ознака једнака 5-струком пречнику епрувете „d“ (l = 5d); ако се користе епрувете са правоугаоним попречним пресеком, мерна дужина „l“ се прорачунава по формули l = 5,65 √F0 при чему је F0 једнак првобитном попречном пресеку епрувете. Посуде под притиском и њихови затварачи морају бити израђени од одговарајућих материјала који су на температурама између -20º C и +50º C отпорни на крти лом и неосетљиви на напрслине услед напонске корозије. Заварени спојеви морају бити изведени у складу са техничким правилима и пружати потпуну сигурност. |  |  |  |  |
| 6.2.3.2 | Додатне одредбе за посуде под притиском од легура алуминијума за сабијене, течне, растворене гасове и гасове који нису под притиском, који подлежу посебним захтевима (узорци гаса), као и за предмете који садрже гас под притиском, изузев аеросолних распршивача и малих гасних посуда (гасних патрона) |  |  |  |  |
| 6.2.3.2.1 | Материјали посуда под притиском од легура алуминијума морају испуњавати следеће захтеве: |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D |
| Затезна чврстоћа Rm у MPa (= N/mm2) .... Граница еластичности Re у MPa (= N/mm2) (трајно истезање λ = 0,2%) ................ Истезање након лома (l = 5d) у % ..... Испитивање на савијање (пречник трна) . d = n x e, e = дебљина узорка Серијски број „Aluminium Associationа) .... |  | 49 – 186 10 – 167 12 – 40 n = 5 (Rm ≤ 98) n = 6 (Rm > 98) 1000 | 196 – 372 59 – 314 12 – 30 n = 6 (Rm ≤ 325) n = 7 (Rm > 325) 5000 | 196 – 372 137 – 334 12 – 30 n = 6 (Rm ≤ 325) n = 7 (Rm > 325) 6000 | 343 – 490 206 – 412 11 – 16 n = 7 (Rm ≤ 392) n = 8 (Rm > 392) 2000 |
| Исправити Формуле | а) Види „Aluminium Standards and Data“, 5. издање, јануар 1976. године, објављено од стране „Aluminium Association“, 750, 3rd Avenue, New York Стварне особине зависе од састава односне легуре, као и од завршне обраде посуде под притиском; дебљина зидова се прорачунава независно од коришћене легуре, по једној од следећих формула: PMPa x D е = 2 x Re + PMPa или PMPa x D 1,3 1,30 20 x Re + Pbar 1,30 при чему је e = минимална дебљина зида посуде под притиском у mm PMPa = испитни притисак у MPa Pbar = испитни притисак у барима D = номинални спољни пречник посуде под притиском у mm Re = гарантована минимална 0,2%-тна граница еластичности у MPa (N/mm2) Гарантована минимална граница еластичности (Re) наведена у формули, независно од коришћене легуре, не сме бити већа од 0,85-струке гарантоване минималне затезне чврстоће (Rm). Напомена: 1. Горе наведене особине базирају се на досадашњим искуствима са следећим материјалима посуда под притиском Рубрика A: алуминијум, нелегиран, чистоће 99,5%; Рубрика B: легуре алуминијума и магнезијума; Рубрика C: легуре алуминијума, силицијума и магнезијума; нпр. ISO/R209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351); Рубрика D: легуре алуминијума, бакра и магнезијума. 2. Истезање након лома одређује се на епруветама са кружним попречним пресеком, при чему је мерна дужина „l“ између мерних ознака једнака 5-струком пречнику епрувете „d“ (l = 5d); ако се користе епрувете са правоугаоним попречним пресеком, мерна дужина „l“ се прорачунава по формули l = 5,65 √F0 , при чему је F0 једнак првобитном попречном пресеку епрувете. 3. (a) Испитивање на савијање (види скицу) врши се на епруветама које се у виду прстена ширине 3e, али не мање од 25 mm, одсецају од цилиндра и деле на два једнака дела. Епрувете се могу обрађивати само по ивицама. (b) Испитивање на савијање врши се са трном пречника (d) и два округла ослонца, који су међусобно удаљени на растојању од (d + 3e). Међусобно растојање унутрашњих површина за време пробе није веће од пречника трна. (c) На епрувети не сме приликом савијања око трна доћи до појаве напрслина, све док унутрашње површине не налегну на трн. (d) Однос (n) између пречника трна и дебљине епрувете мора да одговара вредностима наведеним у табели. Скица испитивања на савијање |  |  |  |  |
| 6.2.3.2.2 | Мања минимална вредност истезања дозвољена је под условом да се у додатном испитном поступку одобреном од стране надлежног органа земље производње докаже да посуде под притиском гарантују исту безбедност за транспорт као посуде под притиском које су израђене према вредностима табеле наведене у 6.2.3.2.1 (види и стандард EN 1975:1999 + А1:2003). |  |  |  |  |
| 6.2.3.2.3 | Минималне дебљине зидова посуда под притиском на најслабијем месту морају да износе: - ако је пречник посуде под притиском мањи од 50 mm – најмање 1,5 mm - ако је пречник посуде под притиском 50 mm до 150 mm – најмање 2 mm - ако је пречник посуде под притиском већи од 150 mm – најмање 3 mm. |  |  |  |  |
| 6.2.3.2.4 | Данца се изводе у полукружном, елипсастом или лучном облику; она морају гарантовати исту безбедност као тело посуде под притиском. |  |  |  |  |
| 6.2.3.3 | Посуде од композитних материјала Боце, велике боце, бурад под притиском и свежњеви боца од композитних материјала морају бити опремљени прстеном за ојачање или потпуно обмотани материјалом за ојачање и израђени тако да однос лома (притисак при лому подељен са испитним притиском) износи најмање: - 1,67 за посуде под притиском ојачане прстеном; - 2,00 за потпуно обмотане посуде под притиском. |  |  |  |  |
| 6.2.3.4 | Затворени криогени резервоари За израду затворених криогених резервоара за дубоко охлађене гасове у течном стању примењују се следећи захтеви: |  |  |  |  |
| 6.2.3.4.1 | Ако се користе неметални материјали, исти морају бити отпорни на крти лом на најнижој радној температури посуде под притиском и њених делова опреме. |  |  |  |  |
| 6.2.3.4.2 | Посуде под притиском морају бити опремљени сигурносним вентилом који се отвара на радни притисак наведен на посуди под притиском. Вентили морају бити тако израђени да беспрекорно функционишу и на најнижој радној температури. Сигуран начин функционисања на овој температури се утврђује и проверава испитивањем сваког појединачног вентила или испитивањем узорка вентила истог типа конструкције. |  |  |  |  |
| 6.2.3.4.3 | Отвори и сигурносни вентили посуда под притиском морају бити пројектовани тако да спречавају цурење течности. |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Општи захтеви за аеросолне распршиваче и мале гасне посуде (гасне патроне) |  |  |  |  |
| 6.2.4.1 | Пројектовање и израда |  |  |  |  |
| 6.2.4.1.1 | Аеросолни распршивачи (UN број 1950) која садрже само један гас или гасну смешу и мале гасне посуде (гасне патроне) (UN број 2037) морају бити израђени од метала. Изузимају се аеросолни распршивачи (UN број 1950) и мале гасне посуде (гасне патроне) (UN број 2037) запремине до 100 ml за UN број 1011 бутан. Остали аеросолни распршивачи (UN број 1950) морају бити израђена од метала, синтетичког материјала или стакла. Металне посуде са спољним пречником од најмање 40 mm морају имати конкавно данце. |  |  |  |  |
| 6.2.4.1.2 | Посуде од метала смеју имати запремину од највише 1000 ml, а посуде од синтетичког материјала или стакла од највише 500 ml. |  |  |  |  |
| 6.2.4.1.3 | Сваки тип конструкције посуда (аеросолни распршивач или гасна патрона) пре прве употребе мора да задовољи пробу хидрауличног притиска у складу са 6.2.4.2. |  |  |  |  |
| 6.2.4.1.4 | Уређаји за испуштање и распршивање гаса аеросолних распршивача са UN бројем 1950 и вентили за испуштање гаса из гасних патрона са UN бројем 2037 морају обезбедити заптивено затварање посуда и бити заштићени од ненамерног отварања. Вентили за испуштање гаса и уређаји за распршивање који се затварају само на унутрашњи притисак нису дозвољени. |  |  |  |  |
| 6.2.4.1.5 | Унутрашњи притисак на 50º C сме да износи максимално 2/3 испитног притиска, међутим највише 1,32 MPa (13,2 bar). Аеросолни распршивачи и мале гасне посуде (гасне патроне) на 50º C смеју бити напуњене течном фазом до максимално 95% своје запремине. |  |  |  |  |
| 6.2.4.2 | Испитивање хидрауличног притиска |  |  |  |  |
| 6.2.4.2.1 | Унутрашњи притисак (испитни притисак) који се примењује мора износити 1,5-струкој вредности унутрашњег притиска на 50º C, међутим најмање 1 MPa (10 bar). |  |  |  |  |
| 6.2.4.2.2 | На најмање пет празних посуда сваког типа конструкције врши се испитивање хидрауличног притиска: - до утврђеног испитног притиска, при чему не сме доћи ни до незаптивености ни до видљивих трајних промена облика, и - до појаве незаптивености или лома, при чему најпре на евентуалном конкавном данцу мора настати избочина, а до појаве незаптивености или лома посуде сме доћи тек на 1,2-струком испитном притиску. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3 | Испитивање заптивености |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.1 | Мале гасне посуде (гасне патроне) |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.1.1 | Све посуде морају издржати испитивање заптивености у врућој воденој купки. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.1.2 | Температура водене купке и трајање испитивања бирају се тако да унутрашњи притисак сваке посуде достиже најмање 90% унутрашњег притиска који би посуде имале на 55º C. Ако је, међутим, садржај осетљив на топлоту или ако су посуде израђене од пластике која омекшава на тој температури, испитивање се врши на температури водене купке од 20º C до 30º C. Осим тога, једна од 2000 посуда испитује се и на температури од 55º C. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.1.3 | Не сме доћи до незаптивености нити до трајних деформација, изузев код пластичних посуда које смеју да се деформишу услед омекшавања, уколико остану заптивене. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.2 | Аеросолни распршивачи Сваки напуњени аеросолни распршивач мора бити подвргнут испитивању у врућој воденој купки или неком дозвољеном испитивању које представља алтернативу за испитивање у воденој купки. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.2.1 | Испитивање у врућој воденој купки |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.2.1.1 | Температура водене купке и трајање испитивања бирају се тако да унутрашњи притисак достиже најмање ону вредност која би се достигла на 55º C (50º C, ако течна фаза на 50º C не заузима више од 95% запремине аеросолног распршивача. Ако је садржај осетљив на топлоту или ако су аеросолни распршивачи израђени од пластике која на тој температури омекшава, температуру водене купке треба подесити између 20º C и 30º C, при чему се, међутим, једно од 2000 аеросолних распршивача испитује и на вишој температури. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.2.1.2 | На аеросолном распршивачу не сме доћи до незаптивености нити до трајних деформација, изузев код аеросолних распршивача од пластике која смеју да се деформишу услед омекшавања, уколико остану заптивена. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.2.2 | Алтернативне методе Уз сагласност надлежног органа смеју се применити алтернативне методе које гарантују исти ниво безбедности, под условом да су испуњени захтеви наведени у 6.2.4.3.2.2.1, 6.2.4.3.2.2.2 и 6.2.4.3.2.2.3. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.2.2.1 | Систем обезбеђења квалитета Пуниоци аеросолних распршивача и произвођачи елемената конструкције за паковања гаса под притиском морају располагати системом обезбеђења квалитета. Систем обезбеђења квалитета мора предвидети примену поступака којима се обезбеђује да сва паковања гаса под притиском која су незаптивена или деформисана буду повучена и да иста не буду предата на транспорт. Систем обезбеђења квалитета мора да обухвата: - опис организационе структуре и одговорности; - одговарајућа упутства која се примењују за контролу и испитивање, контролу квалитета, обезбеђење квалитета и радне токове; - евиденцију о квалитету, као што су извештаји о инспекцији, подаци и докази о испитивању и калибрацији; - накнадна испитивања од стране менаџмента у циљу обезбеђења успешног начина деловања система обезбеђења квалитета - поступак за контролу докумената и њихово ажурирање; - средство за контролу аеросолних распршивача која нису у складу са захтевима; - програме едукације и поступке квалификације за одговарајуће особље и - поступке којима се обезбеђује да на финалном производу не постоје оштећења. Потребно је извршити прву оцену и периодична оцењивања на задовољство надлежног органа. Овим оцењивањем мора се осигурати да је одобрени систем подобан и ефикасан и да ће такав и остати. Надлежни орган се унапред обавештава о свим предложеним изменама у вези са одобреним системом. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.2.2.2 | Испитивање на притисак и испитивање заптивености аеросолних распршивача пре пуњења Сваки празни аеросолни распршивач мора бити изложен притиску који мора да износи најмање онолико колико износи очекивани притисак у напуњеном аеросолном распршивачу на 55º C (50º C, ако течна фаза на 50º C не заузима више од 95% запремине паковања гаса под притиском). Овај притисак мора да износи најмање две трећине од прорачунског притиска аеросолног распршивача. Ако неки аеросолни распршивач при испитном притиску покаже знакове незаптивености од најмање 3,3 х 10-2 mbar-l.s-1, деформације или других недостатака, исто мора да буде повучено. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.2.2.3 | Испитивање аеросолних распршивача после пуњења Пре пуњења пунилац мора да осигура да је „Crimp“ уређај правилно подешен и да се користи одређено погонско средство. Сваки напуњени аеросолни распршивач мора бити изваган и испитан на заптивеност. Уређај за утврђивање незаптивености мора да буде довољно осетљив, како би на 20º C утврдио незаптивеност од најмање 2,0 х 10-3 mbar-l.s-1. Сви аеросолни распршивачи која показују знакове незаптивености, деформације или повећане масе морају бити повучени. |  |  |  |  |
| 6.2.4.3.3 | Уз сагласност надлежног органа, аеросолни распршивачи и мале гасне посуде (гасне патроне) који садрже фармацеутске производе и незапаљиве гасове и који морају бити стерилни, а на које може негативно утицати испитивање у воденој купки, не подлежу захтевима наведеним у 6.2.4.3.1 и 6.2.4.3.2, ако се: - производе уз овлашћење државне здравствене управе и, уколико је захтевно од стране надлежног органа, у складу са начелима „добре производне праксе“ (GMP) које је утврдила Светска здравствена организација (WHO), и - алтернативним методама које произвођач примењује за утврђивање незаптивености и за отпорност на притисак достиже исти ниво безбедности, као што су доказ о хелијуму и испитивање статистичког узорка од најмање 1 од 2000 сваке производне шарже у воденој купки. |  |  |  |  |
| 6.2.4.4 | Упућивање на стандарде Основне одредбе овог одељка сматрају се испуњеним уз примену доле наведених стандарда: - за UN број 1950 аеросолни распршивачи: Прилог Директиве Савета 75/324/ЕЕЗ, у верзији Директиве Комисије 94/1/ЕС - за UN број 2037 мале гасне посуде (гасне патроне), које садрже UN број 1965 угљоводонични гас, смеша, у течном стању, н.д.н.: EN 417:2003 Металне чауре за једнократну употребу за течни гас, са или без вентила за изузимање, за рад преносивих уређаја; Израда, испитивања и обележавање. |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Захтеви за посуде UN под притиском Поред општих захтеви наведених у 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.1.5 и 6.2.1.6 посуде UN под притиском морају да одговарају захтевима овог одељка, уколико су примењиви, укључујући стандарде. Напомена: Уз сагласност надлежног органа могу се примењивати новије објављене верзије стандарда, уколико постоје. |  |  |  |  |
| 6.2.5.1 | Општи захтеви |  |  |  |  |
| 6.2.5.1.1 | Опрема за руковање Изузев уређаја за растерећење од притиска, вентили, цевоводи, делови опреме и други уређаји под притиском морају бити пројектовани и израђени тако да су у стању да издрже најмање 1,5-струки испитни притисак посуда под притиском. Опрема за руковање мора бити постављена или конципирана тако да се спрече оштећења која би у нормалним условима руковања и транспорта могла да доведу до испуштања садржаја посуде под притиском. Сабирни цевовод који води до зауставних вентила мора бити довољно флексибилан, како би се вентили и цевовод заштитили од смицања и од испуштања садржаја посуде под притиском. Вентили за пуњење и пражњење, као и сви заштитни поклопци морају бити обезбеђени од ненамерног отварања. Вентили морају бити заштићени у складу са захтевима наведеним у 4.1.6.8 а) до d), или се посуде под притиском транспортују у спољној амбалажи која је у стању за отпрему способна да издржи испитивање на пад наведено у 6.1.5.3 за амбалажну групу I. |  |  |  |  |
| 6.2.5.1.2 | Уређаји за растерећење од притиска Све посуде под притиском које се користе за транспорт UN броја 1013 угљендиоксид и UN броја 1070 ди-азот-моноксид морају бити опремљене уређајима за растерећење од притиска; посуде под притиском за друге гасове морају, као што је утврђено од стране надлежног органа земље употребе, бити опремљене уређајима за растерећење од притиска, уколико то није забрањено према 4.1.4.1 Упутство за паковање P 200. Тип уређаја за растерећење од притиска, притисак реаговања и количину издувног садржаја уређаја за растерећење од притиска утврђује, по потреби, надлежни орган земље употребе. Затворени криогени резервоари морају бити опремљени уређајима за растерећење од притиска, у складу са 6.2.1.3.3.4 и 6.2.1.3.3.5. Уређаји за растерећење од притиска морају бити пројектовани тако да се онемогући продирање страних материја и испуштање гасова, као и стварање опасног надпритиска. Уграђени уређаји за растерећење од притиска на хоризонталним посудама под притиском које су међусобно повезане сабирном цеви и које су напуњене запаљивим гасом морају бити распоређени тако да се издувни садржај слободно испушта у ваздух и да се у нормалним условима транспорта спречи утицај испуштеног гаса на саму посуду под притиском. |  |  |  |  |
| 6.2.5.2 | Пројектовање, израда, и прва контрола и испитивање |  |  |  |  |
| 6.2.5.2.1 | За пројектовање, израду, као и прву контролу и испитивање боца UN примењују се следећи стандарди, са изузетком да захтеви о контроли у вези са системом за оцену саобразности и одобрењем морају да буду у складу са 6.2.5.6: |  |  |  |  |
|  | ISO 9809-1:1999; Боце за гас – Бешавне боце од челика, које се могу поново пунити – Пројектовање, конструкција и испитивање – Део 1: Боце од оплемењеног челика затезне чврстоће мање од 1100 MPa Напомена: Напомена у вези са фактором F из одељка 7.3 овог стандарда не важи за боце UN. ISO 9809-2:2000; Боце за гас – Бешавне боце од челика, које се могу поново пунити – Пројектовање, конструкција и испитивање – Део 2: Нормално жарене и отпуштене боце затезне чврстоће мање од или једнакo 1100 MPa. ISO 9809-3:2000; Боце за гас – Бешавне боце од челика, које се могу поново пунити – Пројектовање, конструкција и испитивање – Део 3: Нормализоване боце од челика. ISO 7866:1999; Боце за гас – Бешавне боце од легуре алуминијума, које се могу поново пунити – Пројектовање, конструкција и испитивање Напомена: Напомена у вези са фактором F из одељка 7.2 овог стандарда не важи за боце UN. Легура алуминијума 6351А-Т6 или еквивалентне легуре нису дозвољене.. ISO 11118:1999; Боце за гас – Металне боце за једнократну употребу – Утврђивања и поступци испитивања. ISO 11119-1:2002; Боце за гас од композитних материјала – Утврђивања и поступци испитивања – Део 1: По обиму обмотане боце за гас од композитних материјала. ISO 11119-2:2002; Боце за гас од композитних материјала – Утврђивања и поступци испитивања – Део 2: Потпуно обмотане, влакнима ојачане боце за гас од композитних материјала са носећим металним лајнерима (облогама). ISO 11119-3:2002; Боце за гас од композитних материјала – Утврђивања и поступци испитивања – Део 3: Волуменски обмотане, влакнима ојачане боце за гас од композитних материјала са неметалним лајнерима (облогама) и лајнерима (облогама) који не носе терет.. |
|  | Напомена 1. Према стандардима на које се горе упућује боце од композитних материјала морају бити пројектоване за неограничен период употребе. Напомена 2. После првих 15 година употребе, период употребе боца од композитних материјала произведених у складу са овим стандардима може бити продужен на основу одобрења надлежног органа који је био одговоран за издавање првог одобрења за боце и који своју одлуку заснива на информацијама о испитивању које је доставио произвођач, власник или корисник. |  |  |  |  |
| 6.2.5.2.2 | За пројектовање, израду као и прву контролу и испитивање великих боца UN примењују се следећи стандарди, са изузетком да захтеви о кон у вези са троли системом оцењивања саобразности и одобрењем морају да буду у складу са 6.2.5.6: ISO 11120:1999; Преносиве боце за гас – Бешавне велике боце од челика за транспорт збијених гасова, које се могу поново пунити, запремине између 150 l и 3000 l – Пројектовање, конструкција и испитивање: Напомена: Напомена у вези са фактором F из одељка 7.1 овог стандарда не важи за велике боце UN. |
| 6.2.5.2.3 | За пројектовање, израду као и прву контролу и испитивање боца UN за ацетилен примењују се следећи стандарди, са изузетком да захтеви о контроли у вези са системом оцењивања саобразности и одобрењем морају да буду у складу са 6.2.5.6: За зид боце: ISO 9809-1:1999; Боце за гас – Бешавне боце од челика, које се могу поново пунити – Пројектовање, конструкција и испитивање – Део 1: Боце од оплемењеног челика затезне чврстоће мање од 1100 MPa Напомена: Напомена у вези са фактором F из одељка 7.3 овог стандарда не важи за боце UN. ISO 9809-3:2000; Боце за гас – Бешавне боце од челика, које се могу поново пунити – Пројектовање, конструкција и испитивање – Део 3: Нормализоване боце од челика. ISO 11118:1999; Боце за гас – Металне боце за једнократну употребу – Утврђивања и поступци испитивања. |
|  | За порозну масу у боци: ISO 3807-1:2000; Боце за ацетилен – Основни захтеви – Део 1: Боце без топљивих осигурача. ISO 3807-2:2000; Боце за ацетилен – Основни захтеви – Део 2: Боце са топљивим осигурачима. |
| 6.2.5.2.4 | За пројектовање, израду као и прву контролу и испитивање криогеничких резервоара UN примењује се следећи стандард, са изузетком да захтеви о инспекцији у вези са системом оцењивања саобразности и одобрењем морају да буду у складу са 6.2.5.6: ISO 21029-1:2004; Криогенички резервоари – Покретни вакуумски изоловани резервоари запремине до 1000 литара – Део 1: Пројектовање, производња и испитивање. |
| 6.2.5.3 | Материјали Поред захтева о материјалима садржаним у стандардима за пројектовање и израду посуда под притиском и ограничења утврђених упутством за паковање које се примењује за гас(-ове) који се транспортује(-у) (нпр. Упутство за паковање P 200), примењују се следећи стандарди за компатибилност материјала: ISO 11114-1:1997; Преносиве боце за гас – Компатибилност материјала за боце за гас и вентиле са гасовима са којима долазе у контакт – Део 1: Метални материјали. ISO 11114-2:2000; Преносиве боце за гас – Компатибилност материјала за боце за гас и вентиле са гасовима са којима долазе у контакт – Део 2: Неметални материјали. |
| 6.2.5.4 | Опрема за руковање За затвараче и њихову заштиту примењују се следећи стандарди: ISO 11117:1998; Боце за гас – Заштитни поклопци вентила и уређаји за заштиту вентила за боце за гас које се користе у индустрији и медицини – Пројектовање, конструкција и испитивања. ISO 10297:1999; Боце за гас – Вентили за боце за гас, које се могу поново пунити – Спецификација и испитивање типа. |
| 6.2.5.5 | Периодична контрола и испитивање За периодичну контролу и испитивање боца UN примењују се следећи стандарди: ISO 6406:1992; Периодична контрола и испитивање бешавних боца од челика. ISO 10461:1993; Бешавне боце за гас од легура алуминијума – Периодична контрола и испитивање. ISO 10462:1994; Боце за растворени ацетилен – Периодично испитивање и одржавање. ISO 11623:2002; Преносиве боце за гас – Периодично испитивање боца са гас од композитних материјала. |
| 6.2.5.6 | Систем оцењивања саобразности и одобрења за производњу посуда под притиском |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.1 | Дефиниције појмова Појмови коришћени у овом пододељку имају следеће значење: Систем оцењивања саобразности: Систем издавања одобрења произвођачу од стране надлежност органа, који обухвата одобрење за тип конструкције посуде под притиском, одобрење за систем обезбеђења квалитета произвођача и одобрење за контролна тела. Тип конструкције: Тип конструкције посуде под притиском утврђен посебним стандардом за посуде под притиском. Провера: Потврда на основу испитивања или подношења објективних доказа да су утврђени захтеви испуњени. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.2 | Општи захтеви |  |  |  |  |
|  | Надлежни орган |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.2.1 | Надлежни орган који издаје одобрење за посуду под притиском мора одобрити систем оцењивања саобразности, како би се обезбедило да посуде под притиском одговарају захтевима ADR. У случајевима када надлежни орган који издаје одобрење за посуду под притиском није надлежни орган земље производње, обележја земље издавања одобрења и земље производње морају бити наведене у обележју посуде под притиском (види 6.2.5.8 и 6.2.5.9). Надлежни орган земље издавања одобрења мора, на захтев, поднети доказе одговарајућем органу земље употребе о томе да овај систем оцењивања саобразности испуњава захтеве. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.2.2 | Надлежни орган може у потпуности или делимично да делегира своје функције у овом систему оцењивања саобразности. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.2.3 | Надлежни орган мора да обезбеди постојање расположиве актуелне листе одобрених контролних тела и њихових обележја, као и одобрених произвођача и њихових обележја. |  |  |  |  |
|  | Контролно тело |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.2.4 | Контролно тело мора имати одобрење надлежног органа за контролу посуда под притиском и: - располагати адекватним, обученим, компетентним и искусним особљем интегрисаним у организациону структуру, које на задовољавајући начин може да врши своје техничке послове; - имати приступ одговарајућим и адекватним уређајима и опреми; - бити независно у свом раду и ослобођено од утицаја који би могли да га спречавају у томе; - чувати пословну тајну о привредним активностима и својинским правом заштићеним активностима произвођача и других тела; - повући јасну границу између суштинских послова контролног тела и послова који нису у вези с тим; - управљати документованим системом обезбеђења квалитета; - обезбедити спровођење испитивања и контрола утврђених одговарајућим стандардом за посуде под притиском и ADR, и - одржавати ефикасан и адекватан систем извештавања и евидентирања у складу са 6.2.5.6.6. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.2.5 | Да би се обезбедила усклађеност са одговарајућим стандардом за посуде под притиском, контролно тело мора да даје одобрење за тип конструкције, спроводи испитивања и контроле у производњи посуда под притиском и да издаје уверења (види 6.2.5.6.4 и 6.2.5.6.5). |  |  |  |  |
|  | Произвођач |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.2.6 | Произвођач мора - управљати документованим системом обезбеђења квалитета у складу са 6.2.5.6.3; - подносити захтеве за издавање одобрења за тип конструкције у складу са 6.2.5.6.4; - изабрати контролно тело из списка одобрених контролних тела коју је саставио надлежни орган земље издавања одобрења и - чувати евиденцију у складу са 6.2.5.6.6. |  |  |  |  |
|  | Испитна лабораторија |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.2.7 | Испитна лабораторија мора - располагати у довољној мери особљем интегрисаним у организациону структуру, које има довољно компетенције и искуства и - располагати одговарајућим и адекватним уређајима и опремом, како би се испитивања која се захтевају стандардом за производњу извршила на задовољство контролног тела. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.3 | Систем обезбеђења квалитета произвођача |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.3.1 | Систем обезбеђења квалитета мора да обухвата све елементе, захтеве и одредбе које произвођач преузима. Исти мора бити документован на систематичан и уредан начин у облику писмено утврђених начела, поступака и упутстава. Садржај мора нарочито да обухвата адекватне описе који се односе на: - организациону структуру и одговорности особља у погледу пројектовања и квалитета производа; - примењене технике, процесе и поступке за контролу и проверу при пројектовању посуда под притиском; - одговарајућа упутства која се примењују за производњу посуда под притиском, контролу квалитета, обезбеђење квалитета и радне токове; - евиденцију о квалитету, као што су извештаји о инспекцији, подаци о испитивању и калибрацији; - накнадна испитивања од стране менаџмента као последица провера у складу са 6.2.5.6.3.2, у циљу обезбеђења успешног начина деловања система обезбеђења квалитета; - поступак који описује начин испуњења захтева корисника; - поступак за контролу докумената и њихово ажурирање; - средства за контролу посуда под притиском које нису у складу са захтевима, докупљених делова, међупроизвода и готових делова и - програме едукације и поступке квалификације за одговарајуће особље |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.3.2 | Провера система обезбеђења квалитета Систем обезбеђења квалитета оцењује се по први пут, да би се утврдило да ли испуњава захтеве наведене у 6.2.5.6.3.1 уз потврду надлежног органа. Произвођач се обавештава о резултатима провере. Обавештење мора да обухвата закључке провере и евентуално потребне корективне мере. Периодичне провере врше се уз потврду надлежног органа, како би се обезбедило да произвођач одржава и примењује систем обезбеђења квалитета. Извештаји о периодичним проверама стављају се на располагање произвођачу. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.3.3 | Одржавање система обезбеђења квалитета Произвођач мора да одржава систем обезбеђења квалитета у одобреном облику, тако да он буде подобан и ефикасан. Произвођач је дужан да обавести надлежни орган који је одобрио систем обезбеђења квалитета о намераваним изменама. Предложене измене се оцењују, да би се утврдило да ли измењени систем обезбеђења квалитета и даље испуњава захтеве наведене у 6.2.5.6.3.1. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4 | Поступак издавања одобрења |  |  |  |  |
|  | Прво одобрење за тип конструкције |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.1 | Прво одобрење за тип конструкције мора се састојати из одобрења за систем обезбеђења квалитета произвођача и одобрења за пројекат посуде под притиском која треба да буде произведена. Захтев за издавање првог одобрења за тип конструкције мора да одговара захтевима наведеним у 6.2.5.6.3, 6.2.5.6.4.2 до 6.2.5.6.4.6 и 6.2.5.6.4.9. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.2 | Произвођач који намерава да производи посуде под притиском у складу са неким стандардом за посуде под притиском и у складу са ADR мора поднети захтев за, те прибавити и чувати уверење о одобрењу за тип конструкције, које надлежни орган земље издавања одобрења издаје за најмање један тип конструкције посуде под притиском у складу са поступком наведеним у 6.2.5.6.4.9. Ово уверење мора, на захтев, бити достављено надлежном органу земље употребе. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.3 | За сваки производни погон подноси се захтев који мора да обухвата следеће: - назив и званичну адресу произвођача, а ако захтев подноси овлашћени представник - његово име и адресу; - адресу производног погона (уколико није иста као горе наведена); - име и звање одговорног (-их) лица за систем обезбеђења квалитета; - назив посуде под притиском и одговарајућег стандарда за посуде под притиском; - детаље о евентуално одбијеном сличном захтеву за издавање одобрења од стране неког другог надлежног органа; - назив контролног тела за издавање одобрења за тип конструкције; - документацију о производном погону, као што је описано у 6.2.5.6.3.1, и - техничку документацију потребну за издавање одобрења за тип конструкције на основу које се може проверити усклађеност посуда под притиском са захтевима одговарајућег стандарда за пројектовање посуда под притиском. Техничка документација мора да садржи пројекат и поступак производње и, уколико је за оцењивање потребно, најмање следеће податке: - стандард за пројектовање посуде под притиском, као и цртеже о пројектовању и изради из којих се могу видети појединачни делови и јединице конструкције, ако постоје; - описе и објашњења неопходна за разумевање цртежа и предвиђене употребе посуде под притиском; - списак стандарда који су неопходни за потпуно утврђивање поступка производње; - пројектне прорачуне и спецификације материјала и - извештаје о испитивању у вези са одобрењем за тип конструкције у којима су описани резултати прегледа и испитивања спроведених у складу са 6.2.5.6.4.9. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.4 | Потребно је извршити прву проверу у складу са 6.2.5.6.3.2 уз потврду надлежног органа. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.5 | Ако се произвођачу не изда одобрење, надлежни орган мора писмено да наведе детаљне разлоге таквог одбијања. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.6 | Након што је одобрење издато, надлежном органу се достављају измене које се односе на информације саопштене у вези са издавањем првог одобрења у складу са 6.2.5.6.4.3. |  |  |  |  |
|  | Наредна одобрења за тип конструкције |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.7 | Захтев за издавање наредног одобрења за тип конструкције мора да одговара захтевима наведеним у 6.2.5.6.4.8 и 6.2.5.6.4.9, под условом да произвођач поседује прво одобрење за тип конструкције. У том случају систем обезбеђења квалитета произвођача у складу са 6.2.5.6.3 мора бити одобрен приликом издавања првог одобрења за тип конструкције и мора бити применљив за нови тип конструкције. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.8 | Захтев мора да обухвата: - назив и адресу произвођача, а ако захтев подноси овлашћени представник - његово име и адресу; - детаље о евентуално одбијеном сличном захтеву за издавање одобрења од стране неког другог надлежног органа; - доказ о издатом првом одобрењу за тип конструкције, и - техничку документацију описану у 6.2.5.6.4.3 (h). |  |  |  |  |
|  | Поступак издавања одобрења за тип конструкције |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.9 | Контролно тело мора - да испита техничку документацију, како би утврдило: - да ли је тип конструкције у складу са одредбама стандарда који се примењују и - да ли је прототипска шаржа произведена у складу са техничком документацијом и репрезентативна за тип конструкције; - да провери да ли су контроле производње вршене у складу са захтевима наведеним у 6.2.5.6.5; - да одабере посуде под притиском из произведене прототипске шарже и да надзире испитивања неопходна за издавање одобрења за тип конструкције на овим посудама под притиском; - да изврши или да је претходно извршило прегледе и испитивања утврђена стандардом за посуде под притиском, како би утврдило - да ли је стандард примењен и испуњен и - да ли поступци које је применио произвођач испуњавају захтеве стандарда, и - да обезбеди да се разни прегледи и испитивања типа конструкције врше коректно и стручно. Пошто је испитивање прототипа завршено са задовољавајућим резултатима и пошто су испуњени сви примењиви захтеви наведени у 6.2.5.6.4, издаје се уверење о одобрењу за тип конструкције које мора да садржи назив и адресу произвођача, резултате и закључке прегледа и неопходне карактеристике типа конструкције. Ако се произвођачу не изда одобрење за тип конструкције, надлежни орган мора писмено да наведе детаљне разлоге таквог одбијања. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.10 | Измене на типовима конструкције за које је издато одобрење Произвођач мора - да обавести надлежни орган који је издао одобрење о изменама на типу конструкције за који је издато одобрење, уколико ове измене, у складу са дефиницијама стандарда за посуде под притиском, не представљају нов пројекат; - или да поднесе захтев за издавање наредног одобрења за тип конструкције, уколико ове измене, у складу са стандардом за посуде под притиском који се примењује, представљају нов пројекат. Ово допунско одобрење издаје се у облику додатка уз првобитно уверење о одобрењу за тип конструкције. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.4.11 | Надлежни орган мора, на захтев, да саопшти другим надлежним органима информације о одобрењу за тип конструкције, изменама одобрења и повученим одобрењима. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.5 | Контрола производње и сертификација Контролу и издавање уверења за сваку посуду под притиском врши контролно тело или његов представник. Контролно тело које је изабрао произвођач ради контроле и испитивања у току производње може да буде различито од контролног тела задуженог за испитивања која се врше у циљу издавања одобрења за тип конструкције. Уколико је уз потврду контролног тела могућ доказ о томе да произвођач располаже обученим и стручним контролорима који су независни од процеса производње, контролу могу вршити ови контролори. У том случају произвођач мора да чува евиденцију о едукацији контролора. Контролно тело мора да провери да контроле од стране произвођача и испитивања извршена на посудама под притиском у потпуности одговарају стандарду и захтевима ADR. Уколико се у вези са овом контролом и испитивањем утврди неправилност, одобрење за вршење контроле од стране контролора произвођача може бити повучено. Након издавања одобрења од стране контролног тела произвођач мора дати изјаву о саобразности са типом конструкције сходно уверењу. Стављање сертификационог обележја на посуду под притиском сматра се изјавом да посуда под притиском одговара стандардима за посуде под притиском који се примењују, као и захтевима овог система оцењивања усклађености и ADR. На сваку посуду под притиском за коју је издато одобрење контролно тело или произвођач кога је одредило контролно тело мора да стави обележја за одобрење за посуду под притиском и регистровану ознаку контролног тела. Пре пуњења посуда под притиском издаје се уверење о саобразности које је потписано од стране контролног тела и произвођача. |  |  |  |  |
| 6.2.5.6.6 | Евиденција Произвођач и контролно тело дужни су да најмање 20 година чувају евиденцију која се односи на одобрење за тип конструкције и уверење о саобразности. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7 | Систем издавања одобрења за периодичну контролу и испитивање посуда под притиском |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.1 | Дефиниција појма У смислу овог пододељка појам: систем издавања одобрења: означава систем издавања одобрења неком телу које спроводи периодичну контролу и испитивање посуда под притиском (у даљем тексту: „тело које спроводи периодичну контролу и испитивање“) од стране надлежног органа, укључујући одобрење за систем обезбеђења квалитета овог тела. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.2 | Општи захтеви |  |  |  |  |
|  | Надлежни орган |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.2.1 | Надлежни орган установљава систем издавања одобрења, како би се обезбедило да периодична контрола и испитивање посуда под притиском одговарају захтевима ADR. У случајевима када надлежни орган који издаје одобрење телу које спроводи периодичну контролу и испитивање посуда под притиском није надлежни орган државе који издаје одобрење произвођачу посуде под притиском, обележје земље издавања одобрења за периодичну контролу и испитивање мора бити наведено у обележју посуда под притиском (види 6.2.5.8). Надлежни орган државе у којој се издаје одобрење за периодичну контролу и испитивање мора, на захтев, да достави доказ надлежном органу земље употребе о саобразности са овим системом издавања одобрења, укључујући евиденцију о периодичној контроли и испитивању. Надлежни орган државе у којој се издаје одобрење може да повуче уверење о издатом одобрењу у складу са 6.2.5.7.4.1, ако се докаже неусаглашеност са системом издавања одобрења. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.2.2 | Надлежни орган може у потпуности или делимично да делегира своје функције у овом систему издавања одобрења. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.2.3 | Надлежни орган мора да обезбеди постојање расположивог актуелног списка одобрених тела која спроводе периодичну контролу и испитивање и њихових ознака. |  |  |  |  |
|  | Тела која спроводе периодичну контролу и испитивање |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.2.4 | Тело које спроводи периодичну контролу и испитивање мора имати одобрење надлежног органа и: - располагати адекватним, обученим, компетентним и искусним особљем интегрисаним у организациону структуру, које на задовољавајући начин може да врши своје техничке послове; - имати приступ одговарајућим и адекватним уређајима и опреми; - бити независно у свом раду и ослобођено од утицаја који би могли да га спречавају у томе; - чувати пословну тајну; - повући јасну границу између суштинских послова тела које спроводи периодичну контролу и испитивање и послова који нису у вези с тим; - управљати документованим системом обезбеђења квалитета у складу са 6.2.5.7.3; - поднети захтев за издавање одобрења у складу са 6.2.5.7.4; - обезбедити да се периодичне контроле и испитивања спроводе у складу са 6.2.5.7.5; и - одржавати ефикасан и адекватан систем извештавања и евидентирања у складу са 6.2.5.7.6. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.3 | Систем обезбеђења квалитета и контрола тела које спроводи периодичну контролу и испитивање |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.3.1 | Систем обезбеђења квалитета Систем обезбеђења квалитета мора да обухвата све елементе, захтеве и одредбе који се преузимају од стране тела које спроводи периодичну контролу и испитивање. Исти мора бити документован на систематичан и уредан начин у облику писмено утврђених начела, поступака и упутстава. Систем обезбеђења квалитета мора да обухвата: - опис организационе структуре и одговорности; - одговарајућа упутства која се примењују за контролу и испитивање, контролу квалитета, обезбеђење квалитета и радне токове; - евиденцију о квалитету, као што су извештаји о инспекцији, подаци о испитивању и калибрирању и докази; - накнадна испитивања од стране менаџмента као последица провера у складу са 6.2.5.7.3.2, у циљу обезбеђења успешног начина деловања система обезбеђења квалитета; - поступак за контролу докумената и њихово ажурирање; - средство за контролу посуда под притиском који нису у складу са захтевима и - програме едукације и поступке квалификације за одговарајуће особље. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.3.2 | Контрола Тело које спроводи периодичну контролу и испитивање мора бити контролисано, како би се утврдило да ли испуњава захтеве ADR уз потврду надлежног органа. Контрола се спроводи као део поступка издавања првог одобрења (види 6.2.5.7.4.3). Контрола може бити неопходна као део поступка за измену одобрења (види 6.2.5.7.4.6). Периодичне контроле спроводе се на задовољство надлежног органа, како би се обезбедило да тело које спроводи периодичну контролу и испитивање и даље одговара захтевима ADR. Тело које спроводи периодичну контролу и испитивање обавештава се о резултатима контроле. Обавештење мора да обухвата закључке контроле и евентуално потребне корективне мере. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.3.3 | Одржавање система обезбеђења квалитета Тело које спроводи периодичну контролу и испитивање мора да одржава систем обезбеђења квалитета у одобреном облику, тако да он буде подобан и ефикасан. Тело које спроводи периодичну контролу и испитивање дужно је да обавести надлежни орган који је одобрио систем обезбеђења квалитета о намераваним изменама сагласно поступку за измену одобрења у складу са 6.2.5.7.4.6. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.4 | Поступак издавања одобрења телима која спроводе периодичну контролу и испитивање |  |  |  |  |
|  | Прво одобрење |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.4.1 | Тело које намерава да спроводи периодичне контроле и испитивања посуда под притиском у складу са неким стандардом за посуде под притиском и у складу са ADR мора поднети захтев за уверење о одобрењу које издаје надлежни орган, те прибавити и чувати исто. Ово уверење мора, на захтев, бити достављено надлежном органу земље употребе. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.4.2 | За свако тело које спроводи периодичну контролу и испитивање подноси се захтев који мора да обухвата следеће: - назив и адресу тела које спроводи периодичну контролу и испитивање, а ако захтев подноси овлашћени представник - његово име и адресу; - адресу сваке установе која спроводи периодичне контроле и испитивања; - име и звање одговорног (-их) лица за систем обезбеђења квалитета; - назив посуда под притиском, испитних метода за периодичну контролу и испитивање и одговарајућих стандарда за посуде под притиском који се узимају у обзир у оквиру система обезбеђења квалитета; - документацију о свакој установи, опреми и систему обезбеђења квалитета описаном у 6.2.5.7.3.1; - евиденцију о квалификацији и едукацији особља за спровођење периодичне контроле и испитивања и - детаље о евентуално одбијеном сличном захтеву за издавање одобрења од стране неког другог надлежног органа. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.4.3 | Надлежни орган мора да: - прегледа документацију, како би утврдио да ли су поступци у складу са захтевима одговарајућих стандарда за посуде под притиском и ADR, и - изврши проверу у складу са 6.2.5.7.3.2, како би утврдио да ли се контроле и испитивања спроводе у складу са захтевима одговарајућих стандарда за посуде под притиском и ADR, уз потврду надлежног органа. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.4.4 | Пошто је провера извршена са задовољавајућим резултатима и пошто су испуњени сви захтеви наведени у 6.2.5.7.4, издаје се уверење о одобрењу. Оно мора да садржи назив тела које спроводи периодичну контролу и испитивање, регистровану ознаку, адресу сваке установе и неопходне податке као доказ о дозвољеним активностима (нпр. ознаке посуда под притиском, испитне методе за периодичну контролу и испитивање и стандарде за посуде под притиском). |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.4.5 | Ако се телу које спроводи периодичну контролу и испитивање не изда одобрење, надлежни орган мора писмено да наведе детаљне разлоге таквог одбијања. |  |  |  |  |
|  | Измене у одобрењима за тела која спроводе периодичну контролу и испитивање |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.4.6 | Након издавања одобрења, тело које спроводи периодичну контролу и испитивање мора да обавести надлежни орган који је издао одобрење о свим изменама у вези са информацијама које су, у складу са 6.2.5.7.4.2, достављене у оквиру издавања првог одобрења. Ове измене се оцењују, како би се утврдило да ли су испуњени захтеви одговарајућих стандарда за посуде под притиском и ADR. Провера у складу са 6.2.5.7.3.2 се може захтевати. Надлежни орган мора писмено да одобри или одбије ове измене; уколико је потребно, издаје се измењено уверење о одобрењу. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.4.7 | Надлежни орган мора, на захтев, да саопшти другим надлежним органима информације о првом одобрењу, изменама одобрења и повученим одобрењима. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.5 | Периодична контрола и испитивање, као и сертификација Стављање обележја за периодичну контролу и испитивање на посуду под притиском сматра се изјавом да посуда под притиском одговара стандардима за посуде под притиском који се примењују и захтевима ADR. Тело које спроводи периодичну контролу и испитивање мора да стави обележје за периодичну контролу и испитивање, укључујући своју регистровану ознаку, на сваку посуду под притиском за коју је издато одобрење (види 6.2.5.8.6). Пре пуњења посуде под притиском тело које спроводи периодичну контролу и испитивање мора да изда документ којим се потврђује да је посуда под притиском подвргнута периодичној контроли и испитивању. |  |  |  |  |
| 6.2.5.7.6 | Евиденција Тело које спроводи периодичну контролу и испитивање мора најмање 15 година чувати евиденцију о извршеним контролама и испитивањима на посудама под притиском (независно од тога да ли су била успешна или не), укључујући место испитне установе. Власник посуде под притиском мора чувати идентичну евиденцију до следеће периодичне контроле и следећег периодичног испитивања, осим ако је посуда трајно повучена из употребе. |  |  |  |  |
| 6.2.5.8 | Обележавање посуда под притиском UN које се допуњују Посуде под притиском UN које се допуњују обележавају се јаснo и читљивo сертификационим обележјима, радним обележјима и обележјима произвођача. Ова обележја морају бити трајно нанета на посуду под притиском (нпр. утискивањем, гравирањем или методом нагризања). Обележја се морају налазити на раменима, горњем крају или врату посуде под притиском или на неком трајно постављеном саставном делу посуде под притиском (нпр. наварена крагна, или плочица отпорна на корозију наварена на спољну облогу затвореног криогеног резервоара). Са изузетком симбола за амбалажу UN, минимална величина обележја износи 5 mm за посуде под притиском са пречником од најмање 140 mm и 2,5 mm за посуде под притиском са пречником мањим од 140 mm. Минимална величина симбола за амбалажу UN износи 10 mm за посуде под притиском са пречником од најмање 140 mm и 5 mm за посуде под притиском са пречником мањим од 140 mm. |  |  |  |  |
| 6.2.5.8.1 | Обавезна сертификациона обележја су следећа: - симбол за амбалажу UN Овај симбол дозвољен је само на посудама под притиском које одговарају захтевима ADR за посуде под притиском UN; - технички стандард примењен за пројектовање, конструкцију и испитивање (нпр. ISO 9809-1); - слово (слова) за земљу издавања одобрења наведено у виду ознаке за моторна возила у међународном саобраћају; - ознака или жиг контролног тела која/који је регистрован(-а) код надлежног органа земље у којој је издато одобрење за обележје; - датум прве контроле, са навођењем године (четири броја) иза које следи податак о месецу (два броја), одвојен косом цртом (тј. „/“) |  |  |  |  |
| 6.2.5.8.2 | Обавезна радна обележја су следећа: - испитни притисак у барима, испред којег се наводе слова „PH“ и иза кога се додају слова „BAR“; - маса празне посуде под притиском, укључујући све трајно постављене саставне делове (нпр. вратни прстен, прстен на подножју, итд.), у килограмима, иза које се додају слова „KG“). Ова маса не сме да садржи масу вентила, поклопца вентила или заштите вентила, евентуалне облоге или порозне масе за ацетилен. Маса се изражава са три цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру. За боце чија маса износи мање од 1 kg маса се изражава са две цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру. За посуде под притиском за UN број 1001 ацетилен, у раствору, и UN број 3374 ацетилен, без растварача, мора бити наведена најмање једна цифра иза децималног зареза, а за празне посуде под притиском масе која износи мање од 1 kg морају бити наведене најмање две цифре иза децималног зареза; - гарантована минимална дебљина зидова посуда под притиском у милиметрима, иза које се додају слова „MM“. Ово обележје није потребно за посуде под притиском запремине од максимално 1 литра, за боце од композитних материјала или за затворене криогене резервоаре; - за посуде под притиском за сабијене гасове, UN број 1001 ацетилен, у раствору, и UN број 3374 ацетилен, без растварача, радни притисак у барима, испред којег се наводе слова „PW“; за затворене криогеничке резервоаре највиши дозвољени радни притисак испред којег се наводе слова „MAWP“; - за посуде под притиском за гасове у течном стању и дубоко охлађене гасове у течном стању запремина у литрима која се изражава са три цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру и иза које се додаје слово „L“. Ако је вредност минималне или номиналне запремине цео број, цифре иза децималног зареза се могу изоставити; - за посуде под притиском за UN број 1001 ацетилен, у раствору, укупна маса празне посуде под притиском, делова опреме и прибора који нису одстрањени током пуњења, евентуалне облоге, порозне масе, растварача и засићеног гаса, која се изражава са три цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру и иза које се додају слова „KG“. Мора бити наведена најмање једна цифра иза децималног зареза. За посуде под притиском укупне масе мање од 1 kg укупна маса мора бити наведена са две цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру; - за посуде под притиском за UN број 3374 ацетилен, без растварача, укупна маса празне посуде под притиском, делова опреме и прибора који нису одстрањени током пуњења, евентуалне облоге и порозне масе, која се изражава са три цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру и иза које се додају слова „KG“. Мора бити наведена најмање једна цифра иза децималног зареза. За посуде под притиском укупне масе мање од 1 kg укупна маса мора бити наведена са две цифре (укључујући децимале) заокружена на последњу већу цифру. |  |  |  |  |
| 6.2.5.8.3 | Обавезна обележја произвођача су следећа: - идентификација навоја боце (нпр. 25Е). Ово обележје није потребно за затворене криогене резервоаре; - обележје произвођача регистровано од стране надлежног органа. Ако земља производње није идентична са земљом издавања одобрења, испред обележја произвођача наводи(-е) се слово(-а) за обележје земље производње у виду ознаке за моторна возила у међународном саобраћају. Обележје земље и обележје произвођача одвајају се остављањем празног места или косом цртом; - серијски број додељен од стране произвођача; - за посуде под притиском од челика и посуде под притиском од композитног материјала са челичном оплатом који су предвиђени за транспорт гасова код којих постоји опасност од водоничне кртости слово „H“ којим се наводи компатибилност челика (види стандард ISO 11114 -1:1997). |  |  |  |  |
| 6.2.5.8.4 | Горе наведена обележја распоређују се у три групе. - Обележја произвођача представљају највишу групу и морају бити наведена редоследом утврђеним у 6.2.5.8.3. - Радна обележја наведена у 6.2.5.8.2 представљају средњу групу, при чему се непосредно испред испитног притиска (f) наводи радни притисак (i), уколико се захтева. - Обележја за сертификацију представљају најнижу групу и морају бити наведена редоследом утврђеним у 6.2.5.8.1. У следећем примеру приказана су обележја која се стављају на боцу: |  |  |  |  |
| 6.2.5.8.5 | Друга обележја на другим местима изузев бочног зида дозвољена су под условом да се налазе на местима са слабим напрезањима и да немају величину и дубину које доводе до штетних концентрација напрезања. Код затворених криогених резервоара ова обележја смеју бити наведена на одвојеној плочици која је постављена на спољној облози. Ова обележја не смеју бити у супротности са захтеваним обележјима. |  |  |  |  |
| 6.2.5.8.6 | Поред горе наведених обележја, свака посуда под притиском која се допуњује и која испуњава захтеве за периодичну контролу и испитивање према 6.2.5.5 мора имати обележја која садрже следеће податке: - слово(-а) за ознаку државе која је издала одобрење телу које спроводи периодичну контролу и испитивање. Ово обележје није потребно, ако је тело одобрено од стране надлежног органа државе у којој је издато одобрење за производњу; - регистрована ознака тела одобреног од стране надлежног органа за спровођење периодичних контрола и испитивања; - датум периодичне контроле и испитивања, са навођењем године (два броја) иза које следи податак о месецу (два броја), одвојен косом цртом (тј. „/“). За навођење године смеју се употребити и четири броја. Горе наведена обележја морају бити наведена утврђеним редоследом. |  |  |  |  |
| 6.2.5.8.7 | На боцама за ацетилен, уз сагласност надлежног органа, сме се налазити датум последње извршене периодичне контроле и жиг тела које спроводи периодичну контролу и испитивање, угравирани на прстену који је вентилом причвршћен за боцу. Прстен мора бити такав да се само демонтажом вентила може одстранити са боце. |  |  |  |  |
| 6.2.5.9 | Обележавање посуда под притиском UN које се не допуњују Посуде под притиском UN које се не допуњују обележавају се јасно и читљиво сертификационим обележјима и специфичним обележјима за гасове и посуде под притиском. Ова обележја морају бити трајно нанета на посуду под притиском (нпр. исписана помоћу шаблона, утиснута, угравирана или нанета методом нагризања). Уколико нису исписана помоћу шаблона, ова обележја се морају налазити на раменима, горњем крају или врату посуде под притиском или на неком трајно постављеном саставном делу посуде под притиском (нпр. наварена крагна). Изузев симбола за амбалажу UN и натписа „НЕ ДОПУЊАВАТИ“, минимална величина обележја износи 5 mm за посуде под притиском са пречником од најмање 140 mm и 2,5 mm за посуде под притиском са пречником мањим од 140 mm. Минимална величина симбола за амбалажу UN износи 10 mm за посуде под притиском са пречником од најмање 140 mm и 5 mm за посуде под притиском са пречником мањим од 140 mm. Минимална величина натписа „НЕ ДОПУЊАВАТИ“ износи 5 mm. |  |  |  |  |
| 6.2.5.9.1 | Обележја наведена у 6.2.5.8.1 до 6.2.5.8.3, изузев (g), (h) и (m), су обавезна. Серијски број o) може бити замењен бројем шарже. Поред тога, захтева се натпис „НЕ ДОПУЊАВАТИ“ са величином слова од најмање 5 mm. |  |  |  |  |
| 6.2.5.9.2 | Примењују се захтеви наведени у 6.2.5.8.4. Напомена: Због величине посуда под притиском које се не допуњују ово обележје сме бити замењено листицом. |  |  |  |  |
| 6.2.5.9.3 | Друга обележја дозвољена су под условом да се налазе на местима са слабим напрезањима, изузев бочног зида, и да немају величину и дубину које доводе до штетних концентрација напрезања. Ова обележја не смеју бити у супротности са захтеваним обележјима. |  |  |  |  |

|  | Поглавље 6.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Захтеви за израду и испитивање амбалаже за материје Класе 6.2 Напомена: Захтеви овог поглавља не примењују се за амбалажу која се у складу са 4.1.4.1 Упутство за паковање P 621 користи за транспорт материја Класе 6.2. |  |  |
| 6.3.1 | Опште одредбе |  |  |
| 6.3.1.1 | Амбалажа која одговара захтевима овог одељка и одељка 6.3.2 мора бити обележена како следи: - симболом Уједињених нација за амбалажу ; - кôдом за ознаку типа амбалаже у складу са 6.1.2; - податком „КЛАСА 6.2“; - двема последњим цифрама године производње амбалаже; - обележјем државе у којој је одобрено издавање обележја, наведеним у виду ознаке за моторна возила у међународном саобраћају; - називом произвођача или неким другим обележјем за амбалажу утврђеним од стране надлежног органа и - за амбалажу која одговара захтевима наведеним у 6.3.2.9, словом „U“ непосредно иза обележја које се захтева под (b). Сваки од елемената обележја наведених у складу са a) до g) мора бити јасно одвојен ради лакше идентификације, нпр. косом цртом или размаком. |  |  |
| 6.3.1.2 | Пример за обележавање: |  |  |
|  |  | 4G/РАЗРЕД 6.2./01/ S/SP-9989-ERIKSSON | у складу са 6.3.1.1 (a), (b) (c) и (d) у складу са 6.3.1.1 (e) и (f) |
| 6.3.1.3 | Произвођачи и наредни дистрибутери амбалаже морају доставити информације о поступцима којих се треба придржавати, као и опис врста и димензија затварача (укључујући потребне заптивке) и свих других саставних делова који су неопходни, како би се обезбедило да комади спремни за отпрему могу да задовоље испитивања квалитета која се примењују у складу са овим поглављем. |  |  |
| 6.3.2 | Захтеви за испитивања амбалаже |  |  |
| 6.3.2.1 | Изузев амбалаже за живе животиње и организме, узорци сваке амбалаже се припремају за испитивања у складу са 6.3.2.2 и затим подвргавају испитивањима сходно 6.3.2.4 до 6.3.2.6. Ако то захтевају особине амбалаже, смеју се применити еквивалентне припремне мере и поступци испитивања за које је доказано да су једнако ефикасни. |  |  |
| 6.3.2.2 | Испитни узорци амбалаже припремају се тако да буду спремни за отпрему, с изузетком да се заразна течна или чврста материја замењује водом или, ако је одређено регулисање температуре на -18º C, водом са средством против замрзавања. Сваки примарна посуда мора бити напуњена до 98% своје запремине. |  |  |

| 6.3.2.3 |  | Потребна испитивања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материјал |  |  |  |  |  | Потребна испитивања |  |  |  |  |
| спољна амбалажа |  |  |  | унутрашња амбалажа |  | види 6.3.2.5 |  |  |  | види 6.3.2.6 |
| картон | пластика |  | други материјал | пластика | други материјал | (a) | (b) | (c) | (d) |  |
| Х |  |  |  | Х |  |  | Х | Х | при упо-треби сувог леда | Х |
| Х |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |
|  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |
| 6.3.2.4 |  | Амбалажа спремна за отпрему подвргава се испитивањима из табеле 6.3.2.3 у којој је амбалажа у сврху испитивања разврстана према врстама материјала. За спољну амбалажу наслови у табели односе се на картон или сличне материјале чија издржљивост може брзо да буде смањена услед влаге, на материјале од пластике који на ниским температурама могу да постану ломљиви и на друге материјале, као што су метали, чија издржљивост не може бити смањена услед влаге или температуре. Ако се примарна посуда и секундарна амбалажа, који заједно сачињавају унутрашњу амбалажу, састоје из различитих материјала, материјал примарне посуде одређује које ће испитивање бити примењено. У случајевима када се примарна посуда састоји из два материјала, испитивање које ће бити примењено одређује се према материјалу који више нагиње оштећењу. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.5 |  | - Испитни узорци подвргавају се испитивању слободног пада на круту, нееластичну, равну и хоризонталну површину са висине од 9 m. Ако испитни узорци имају облик сандука, пет узорака узастопно пуштају се да падну: - један равно на дно, - један равно на горњи део, - један равно на подужну страну, - један равно на попречну страну, - један на угао. Ако испитни узорци имају облик бурета, три узорка узастопно пуштају се да падну: - један дијагонално на горњи обод, при чему се тежиште налази директно изнад места удара, - један дијагонално на доњи обод, - један равно на страну. После сваке серије испитивања на слободан пад из примарне (-их) посуде (-а), која(-е) мора(-ју) остати заштићена (-е) упијајућим материјалом у секундарној амбалажи, ништа не сме излазити напоље. Напомена: Испитни узорци морају се пуштати да падну у смеру који се захтева, с тим што је из аеродинамичких разлога дозвољено да до удара не дође у том смеру. - Испитни узорци морају се најмање један сат заливати водом која симулира дејство кише од око 5 cm на сат. После тога подвргавају се испитивању описаном под а). - Испитни узорци држе се најмање 24 сата на температури околине од -18º C или нижој; најкасније 15 минута пошто су склоњени из те околине подвргавају се испитивањима у складу са a). Ако испитни узорци садрже суви лед, време трајања држања може бити скраћено на четири сата. - Ако је амбалажа предвиђена за суви леда, спроводи се додатно испитивање поред испитивања у складу са (a), (b) или (c). Испитни узорак се складишти тако да суви лед у потпуности нестане, а затим се испитује у складу са (a). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.6 |  | Амбалажа укупне масе од максимално 7 kg подвргава се испитивањима у складу са доле наведеним под a), амбалажа укупне масе веће од 7 kg испитивањима у складу са доле наведеним под (b). - Испитни узорци постављају се на тврду и равну површину. Цилиндрична полуга од челика минималне масе од 7 kg, максималног пречника од 38 mm и са ударним крајем чији радијус износи максимално 6 mm пушта се да падне у слободном паду са висине од 1 m, мерено од ударног краја до ударне површине испитног узорка. Један испитни узорак поставља се на своју основу, а други под правим углом у односу на положај првог. Челична полуга треба увек да буде усмерена тако да погоди примарну посуду (примарне посуде). При сваком удару дозвољено је пробијање секундарне амбалаже, под условом да из примарне посуде (примарних посуда) ништа не изађе напоље. - Испитни узорци пуштају се да падну на крај цилиндричне полуге од челика. Полуга мора бити постављена вертикално на тврдој и равној површини. Она мора имати пречник од 38 mm, а радијус горњег краја не сме бити већи од 6 mm. Полуга мора штрчати из површине најмање толико колико износи размак између примарне посуде (примарних посуда) и спољне површине спољне амбалаже, међутим најмање 200 mm. Испитни узорак пушта се да падне у слободном паду са висине од 1 m, мерено од горњег краја челичне полуге. Други узорак пушта се да падне са исте висине под правим углом у односу на положај првог узорка. Амбалажа треба увек да буде усмерена тако да челична полуга може да пробије примарну посуду (примарне посуде). При сваком удару ништа не сме исцурити из примарне посуде (примарних посуда). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.7 |  | Надлежни орган може да дозволи селективно испитивање амбалаже која само незнатно одступа од већ испитаног типа, нпр. амбалаже са унутрашњом амбалажом мање величине или мање нето масе, као и амбалаже попут буради, врећа и сандука са нешто смањеним спољним димензијама. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.8 |  | Уколико је обезбеђена еквивалентна издржљивост, дозвољена су следећа одступања за примарне посуде уметнуте у секундарну амбалажу, а да при том не мора цео комад за отпрему да се подвргава даљим испитивањима: - примарне посуде исте или мање величине од испитаних примарних посуда могу се користити под условом: - да су примарне посуде сличне изведбе као испитане примарне посуде (нпр. облик: округао, правоугаон, итд.); - да материјал од којег је израђена примарна посуда (нпр. стакло, пластика, метал, итд.) поседује исту или већу чврстоћу према силама удара или слагања у односу на испитану примарну посуду; - да примарне посуде имају исте или мање отворе и да је затварач изведен на сличан начин (нпр. затварач са завртњем, чеп, итд.); - да се користи довољна количина материјала за попуњавање, како би се попуниле шупљине и спречила значајна померања примарних посуда, и - да су примарне посуде у секундарној амбалажи постављене у истом смеру као у испитаном комаду за отпрему. - Мањи број испитаних примарних посуда или других врста примарних посуда у складу са а) може бити коришћен под условом да је додато довољно материјала за попуњавање, како би се попунила шупљина (попуниле шупљине) и спречила значајна померања примарних посуда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.9 |  | Све врсте унутрашњих посуда могу бити састављене у (секундарној) међуамбалажи и без испитивања транспортоване у спољној амбалажи под следећим условима: - комбинација међуамбалажа/спољна амбалажа је успешно подвргнута испитивањима у складу са 6.3.2.3 са ломљивим унутрашњим посудама (нпр. од стакла); - укупна маса унутрашњих посуда не сме да прелази половину укупне масе унутрашњих посуда коришћених за испитивање на пад у складу са (а); - дебљина материјала за попуњавање између унутрашњих посуда и између унутрашњих посуда и спољне стране међуамбалаже не сме бити мања од одговарајућих дебљина у првобитно испитаној амбалажи; ако је приликом првобитног испитивања коришћена само једна унутрашња посуда, дебљина материјала за попуњавање између унутрашњих посуда не сме бити мања од дебљине материјала за попуњавање између спољне стране међуамбалаже и унутрашње посуде приликом првобитног испитивања. Ако се, у поређењу са условима приликом испитивања на пад, користи мањи број или мања величина унутрашњих посуда, потребно је користити додатни материјал за попуњавање шупљина; - спољна амбалажа мора у празном стању бити успешно подвргнута испитивању на притисак при слагању у складу са 6.1.5.6. Укупна маса истих комада за отпрему зависи од укупне масе унутрашњих посуда коришћених за испитивање на пад у складу са (а); - унутрашње посуде са течним материјама морају бити обложене довољном количином упијајућег материјала који може да упије укупан течни садржај унутрашњих посуда; - ако је спољна амбалажа предвиђена да садржи унутрашње посуде за течне материје, а сама није непропусна за течност, или ако је спољна амбалажа предвиђена да садржи унутрашње посуде за чврсте материје, а сама није непропусна за прашину, морају се предузети мере у виду непропусне облоге, пластичне вреће или неког другог, једнако ефикасног средства за паковање, како би се у случају пропуштања задржале све течне или чврсте материје. - поред обележавања према 6.3.1.1 (а) до (f) неопходно је на амбалажу поставити ознаке према 6.3.1.1 (g). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 |  | Извештај о испитивању |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.1 |  | О испитивању се саставља извештај који садржи најмање следеће податке и који мора да се стави на располагање корисницима амбалаже: - назив и адреса испитне установе; - име и адреса подносиоца захтева (уколико је потребно); - идентификациони број извештаја о испитивању који се додељује само једном; - датум извештаја о испитивању; - произвођач амбалаже; - опис типа конструкције амбалаже (нпр. димензије, материјали израде, затварачи, дебљина зидова, итд.), укључујући поступак производње (нпр. поступак дувања), евентуално са цртежом (цртежима) и/или фотографијом (фотографијама); - максимална запремина; - карактеристичне особине испитног садржаја, нпр. вискозитет и релативна густина за течне материје и величина честица за чврсте материје; - опис испитивања и резултати испитивања; - извештај о испитивању мора бити потписан, са именом и називом функције потписника. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.2 |  | Извештај о испитивању мора да садржи изјаву да је амбалажа спремна за отпрему испитана у складу са примењивим захтевима овог поглавља и да овај извештај о испитивању може постати неважећи у случају примене других метода паковања или у случају коришћења других саставних делова амбалаже. Примерак извештаја о испитивању доставља се надлежном органу. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Поглавље 6.4 |
| --- | --- |
|  | Захтеви за израду, испитивање и одoбрење за комаде за отпрему и материје Класе 7 |
| 6.4.1 | (Резервисано) |
| 6.4.2 | Општи захтеви |
| 6.4.2.1 | Комад за отпрему у погледу своје масе, запремине и облика мора бити тако пројектован да може лако и безбедно да се транспортује. Осим тога, комад за отпрему мора бити тако пројектован да у току транспорта у или на возилу може да буде ефикасно осигуран. |
| 6.4.2.2 | Тип конструкције мора бити такав да места за подизање на комаду за отпрему не отказују при предвиђеној употреби, а да у случају отказивања комад за отпрему у потпуности испуњава остале захтеве овог прилога. При пројектовању конструкције мора бити предвиђен довољан коефицијент сигурности, који узима у обзир подизање замахом. |
| 6.4.2.3 | Места за подизање или други уређаји на спољној површини комада за отпрему који могу да се користе за подизање морају бити тако пројектовани да могу да носе масу комада за отпрему у складу са захтевима из 6.4.2.2, или да у току транспорта могу да се уклоне или на неки други начин ставе ван функције. |
| 6.4.2.4 | Уколико је то изводљиво, амбалажа мора бити тако пројектована и изведена да на спољној површини нема истурених елемената конструкције и да може лако да се деконтаминира. |
| 6.4.2.5 | Уколико је то изводљиво, спољна страна комада за отпрему мора бити таква да не може да скупља и задржава воду. |
| 6.4.2.6 | Сви делови који се додају комаду за отпрему приликом транспорта, а нису саставни део комада за отпрему, не смеју да угрожавају његову сигурност. |
| 6.4.2.7 | Комад за отпрему мора да одоли утицајима убрзања, вибрације или резонанце вибрација који могу да настану у рутинском транспорту, без смањења ефикасности уређаја за затварање разних посуда или оштећења комада за отпрему као целине. Нарочито матице, завртњи и друга средства за причвршћивање морају бити такви да и после поновне употребе не могу случајно да се одвоје или изгубе. |
| 6.4.2.8 | Материјали амбалаже и њених конструктивних и саставних делова морају бити међусобно и са радиоактивним садржајем физички и хемијски компатибилни. При том треба имати у виду и понашање материјала приликом озрачавања. |
| 6.4.2.9 | Сви вентили кроз које би могао да се ослободи радиоактивни садржај морају бити заштићени од недозвољеног режима рада. |
| 6.4.2.10 | При пројектовању комада за отпрему морају се узети у обзир температуре и притисци околине који ће вероватно настати у рутинском транспорту. |
| 6.4.2.11 | За радиоактивне материје са другим опасним својствима иста морају бити узета у обзир при пројектовању комада за отпрему; види 2.1.3.5.3 и 4.1.9.1.5. |
| 6.4.2.12 | Произвођачи и наредни дистрибутери амбалаже морају доставити информације о поступцима којих се треба придржавати, као и опис врста и димензије затварача (укључујући потребне заптивке) и свих других саставних делова који су неопходни, како би се обезбедило да комади спремни за отпрему могу да задовоље испитивања квалитета која се примењују у складу са овим поглављем. |
| 6.4.3 | (Резервисано) |
| 6.4.4 | Захтеви за изузете комаде за отпрему Изузети комад за отпрему пројектују се тако да су испуњени захтеви из 6.4.2. |
| 6.4.5 | Захтеви за индустријске комаде за отпрему |
| 6.4.5.1 | Комади за отпрему типа IP-1, типа IP-2 и типа IP-3 пројектују се тако да су испуњени захтеви из 6.4.2 и 6.4.7.2. |
| 6.4.5.2 | Комад за отпрему типа IP-2 мора, када се подвргава испитивањима из 6.4.15.4 и 6.4.15.5, да спречава следеће: - губитак или расипање радиоактивног садржаја и - повећање максималног нивоа зрачења на било ком месту спољне површине комада за отпрему за више од 20%. |
| 6.4.5.3 | Комад за отпрему типа IP-3 пројектује се тако да су испуњени захтеви из 6.4.7.2 до 6.4.7.15. |
| 6.4.5.4 | Алтернативни захтеви за комаде за отпрему типа IP-2 и типа IP-3 |
| 6.4.5.4.1 | Комади за отпрему смеју се користити као комади за отпрему типа IP-2 под следећим условима: - да испуњавају захтеве из 6.4.5.1; - да су пројектовани тако да су испуњени захтеви наведени у поглављу 6.1 или други захтеви који су најмање еквивалентни са овим стандардима, и - када се подвргавају испитивањима који су прописани поглављем 6.1 за амбалажну групу I или II, морају спречити следеће: - губитак или расипање радиоактивног садржаја и - повећање максималног нивоа зрачења на било ком месту спољне површине комада за отпрему за више од 20%. |
| 6.4.5.4.2 | Контејнер цистерне и преносиве цистерне такође се смеју користити као комади за отпрему типа IP-2 или типа IP-3 под следећим условима: - да испуњавају захтеви из 6.4.5.1; - да су пројектовани тако да су испуњени захтеви наведени у поглављу 6.7 или поглављу 6.8 или други захтеви који су најмање еквивалентни са овим стандардима и ако издржавају испитни притисак од 265 kPa, и - да су пројектовани тако да свака евентуално постојећа додатна заштита издржава статичка и динамичка оптерећења приликом руковања и у условима рутинског транспорта и да се спречава повећање максималног нивоа зрачења на било ком месту спољне површине контејнер цистерне или преносиве цистерне за више од 20%. |
| 6.4.5.4.3 | Са изузетком контејнер цистерни и преносивих цистерни, цистерне описане у табели 4.1.9.2.4 такође се смеју користити као комади за отпрему типа IP-2 или типа IP-3 за транспорт течности и гасова LSA-I и LSA-II, под условом да одговарају минимално стандардима описаним у 6.4.5.4.2. |
| 6.4.5.4.4 | Контејнери се такође смеју користити као комади за отпрему типа IP-2 или типа IP-3 под следећим условима: - да је радиоактивни садржај ограничен на чврсте материје; - да испуњавају захтеве из 6.4.5.1 и - да су пројектовани тако да, са изузетком димензија и укупних тежина, испуњавају стандард ISO 1496-1:1990 „Series 1 Freight Containers – Specifications and Testing – Part 1: General Cargo Containers („Контејнери ISO серије 1 – Спецификација и испитивање – Део 1: Универзални контејнери за транспорт терета“). Они морају бити пројектовани тако да приликом спровођења испитивања прописаних овим документом и излагања убрзањима до каквих може да дође у рутинском транспорту спречавају следеће: - губитак или расипање радиоактивног садржаја и - повећање максималног нивоа зрачења на било ком месту спољне површине контејнера за више од 20%. |
| 6.4.5.4.5 | IBC амбалаже од метала такође се смеју користити као комади за отпрему типа IP-2 или типа IP-3 под следећим условима: - да испуњавају захтеве из 6.4.5.1 и - да су пројектовани тако да су испуњени стандарди и испитивања прописани у поглављу 6.5 за амбалажну групу I или II, при чему се испитивање на пад, међутим, врши у смеру који доводи до највећег могућег оштећења, и да спречавају следеће: - губитак или расипање радиоактивног садржаја и - (ii) повећање максималног нивоа зрачења на било ком месту спољне површине IBC амбалаже за више од 20%. |
| 6.4.6 | Захтеви за комаде за отпрему који садрже уранијумхексафлуорид |
| 6.4.6.1 | Комади за отпрему који су пројектовани за уранијумхексафлуорид морају одговарати захтевима ADR који се односе на радиоактивна и фисиона својства материје. Уколико у 6.4.6.4 није другачије дозвољено, уранијумхексафлуорид у количинама од најмање 0,1 kg мора да се пакује и транспортује такође у складу са стандардом ISO 7195:1993 „Packaging of Uranium Hexafluoride (UF6) for Transport“ („Паковање уранијумхексафлуорида за транспорт“) и захтевима из 6.4.6.2 и 6.4.6.3. |
| 6.4.6.2 | Сваки комад за отпрему који је пројектован за најмање 0,1 kg уранијумхексафлуорида мора бити такав да: - задовољи испитивање чврстоће из 6.4.21.5 без пропуштања и без недозвољених напрезања у складу са стандардом ISO 7195:1993; - задовољи испитивање на пад из 6.4.15.4 без губитка или расипања уранијумхексафлуорида и - задовољи испитивање загревањем из 6.4.17.3 без лома заптивеног омотача. |
| 6.4.6.3 | Комади за отпрему који су пројектовани за најмање 0,1 kg уранијумхексафлуорида не смеју бити опремљени уређајима за растерећење од притиска. |
| 6.4.6.4 | Под условом да надлежни орган то одобри, комади за отпрему који су пројектовани за најмање 0,1 kg уранијумхексафлуорида смеју да се транспортују ако: - су комади за отпрему пројектовани у складу са другим међународним или националним стандардима осим стандарда ISO 7195:1993, под условом да је задржан исти ниво безбедности; - су комади за отпрему пројектовани тако да у складу са 6.4.21.5 издрже испитни притисак мањи од 2,76 MPa без пропуштања и без недозвољених напрезања, или - за комаде за отпрему који су пројектовани за најмање 9000 kg уранијумхексафлуорида, комади за отпрему не испуњавају захтев из 6.4.6.2 (c). Захтеви из 6.4.6.1 до 6.4.6.3 морају бити испуњени у сваком погледу. |
| 6.4.7 | Захтеви за комаде за отпрему типа А |
| 6.4.7.1 | Комади за отпрему типа А морају бити пројектовани тако да испуњавају опште захтеве из 6.4.2 и из 6.4.7.2 до 6.4.7.17 |
| 6.4.7.2 | Најмања спољна димензија комада за отпрему не сме бити мања од 10 cm. |
| 6.4.7.3 | На спољној страни комада за отпрему мора бити постављен уређај попут печата који не може лако да се сломи и који у неоштећеном стању доказује да комад за отпрему није отваран. |
| 6.4.7.4 | Сви уређаји за придржавање на комаду за отпрему морају бити пројектовани тако да силе које делују на ове уређаје у нормалним условима транспорта и у случају ванредног догађаја не доводе до тога да комад за отпрему више не одговара захтевима ADR. |
| 6.4.7.5 | Начин израде комада за отпрему за саставне елементе амбалаже мора предвидети температуре од -40º C до +70º C. При том се узимају у обзир тачке мржњења течних материја и могуће погоршање својстава материјала амбалаже у оквиру наведеног опсега температуре. |
| 6.4.7.6 | Начин и поступак израде морају одговарати националним или међународним стандардима или другим захтевима који су прихватљиви за надлежни орган. |
| 6.4.7.7 | Начин израде мора обезбедити заптивеност омотача, који се сигурно затвара уређајем за затварање који не може да се отвори ненамерно или услед евентуалног притиска насталог у унутрашњости комада за отпрему. |
| 6.4.7.8 | Радиоактивне материје у посебном облику могу се сматрати саставним делом заптивеног омотача. |
| 6.4.7.9 | Ако заптивени омотач представља посебан саставни део комада за отпрему, он мора имати могућност сигурног затварања уређајем за затварање који је независан од сваког другог дела амбалаже. |
| 6.4.7.10 | У пројектовању свих делова заптивеног омотача морају се, у датом случају, узети у обзир радиолитичко разлагање течности и других осетљивих материја и стварање гасова путем хемијске реакције и радиолизе. |
| 6.4.7.11 | Заптивени омотач мора обухватати свој радиоактивни садржај при смањењу околног притиска на 60 kPa. |
| 6.4.7.12 | Са изузетком вентила за растерећење од притиска, сви вентили морају имати омотач који ће задржати сва истицања из вентила. |
| 6.4.7.13 | Ако је неки саставни део комада за отпрему који је специфициран као део заптивеног омотача обухваћен заштитом од зрачења, иста мора бити пројектована тако да спречава ненамерни губитак овог саставног дела из заштите. Ако заштита од зрачења и у њој садржани такав саставни део чине посебну јединицу, заштита од зрачења мора имати могућност сигурног затварања уређајем за затварање који је независан од сваког другог дела амбалаже. |
| 6.4.7.14 | Комад за отпрему мора бити пројектован тако да приликом спровођења испитивања у складу са 6.4.15 спречава следеће: - губитак или расипање радиоактивног садржаја и - b) повећање максималног нивоа зрачења на било ком месту спољне површине комада за отпрему за више од 20%. |
| 6.4.7.15 | При пројектовању комада за отпрему за течне радиоактивне материје морају бити предузете мере у погледу празног простора, у циљу савладавања температурних осцилација садржаја, динамичких ефеката и динамике пуњења. |
|  | Комади за отпрему типа А за течне материје |
| 6.4.7.16 | Комад за отпрему типа А који је пројектован за течне радиоактивне материје мора додатно: - да испуњава услове утврђене у 6.4.7.14 (а), када се комад за отпрему подвргава испитивањима у складу са 6.4.16, и да - или - садржи довољно упијајућег материјала, како би могао да прихвати двоструку запремину течног садржаја. Овај упијајући материјал мора бити тако распоређен да у случају пропуштања долази у контакт са течном материјом; или - буде опремљен заптивеним омотачем који се састоји из примарних унутрашњих и секундарних спољних саставних делова, при чему секундарни спољни састави делови омотача морају да обезбеде задржавање течног садржаја и у случају пропуштања примарних унутрашњих саставних делова омотача. |
|  | Комади за отпрему типа А за гасове |
| 6.4.7.17 | Комад за отпрему који је пројектован за гасове мора спречавати губитак или расипање радиоактивног садржаја када се комад за отпрему подвргава испитивањима из 6.4.16. Комад за отпрему типа А који је пројектован за тритијум у гасовитом стању или за племените гасове изузет је од овог захтева. |
| 6.4.8 | Захтеви за комаде за отпрему типа B(U) |
| 6.4.8.1 | Комади за отпрему типа B(U) морају бити пројектовани тако да испуњавају захтеве из 6.4.2 и из 6.4.7.2 до 6.4.7.15, изузев 6.4.7.14 (а), као и захтеве из 6.4.8.2 до 6.4.8.15. |
| 6.4.8.2 | Комад за отпрему мора бити пројектован тако да под условима околине у складу са 6.4.8.5 и 6.4.8.6 топлота коју производи радиоактивни садржај унутар комада за отпрему у нормалним условима транспорта, као што је доказано испитивањима из 6.4.15, не утиче негативно на испуњење одговарајућих захтева у погледу омотача и заштите, ако једну недељу остане без надзора. Нарочито треба водити рачуна о утицајима топлоте који - могу да промене распоред, геометријски облик или агрегатно стање радиоактивног садржаја или, ако је радиоактивни садржај затворен у капсули или посуди (нпр. обмотани сагориви елементи), који могу да утичу на деформацију или топљење капсуле, посуде или радиоактивне материје, или - могу да доведу до смањења ефикасности амбалаже услед различитог ширења топлоте или стварања пукотина или топљења материјала од којег је израђена заштита од зрачења, или - заједно са влагом могу да убрзају корозију. |
| 6.4.8.3 | Комад за отпрему мора бити пројектован тако да под условима околине у складу са 6.4.8.5 и без директног сунчевог зрачења температура доступних површина комада за отпрему не прелази 50º C, осим ако се комад за отпрему транспортује уз екслузивну употребу. |
| 6.4.8.4 | Максимална температура сваке у току транспорта лако доступне површине комада за отпрему уз екслузивну употребу без директног сунчевог зрачења, под условима околине у складу са 6.4.8.5, не сме да прелази 85º C. Баријере или заштитне преграде за заштиту лица смеју се узети у обзир, с тим да ове баријере или заштитне преграде не морају бити подвргнуте било каквом испитивању. |
| 6.4.8.5 | Претпостављена температура околине износи 38º C. |
| 6.4.8.6 | Претпостављени услови за директно сунчево зрачење наведени су у табели 6.4.8.6. |

Табела 6.4.8.6 – Подаци о директном сунчевом зрачењу

| Случај | Облик или положај површине | Сунчево зрачење током 12 сати дневно (W/m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | равне површине, у току транспорта хоризонталне – усмерене на доле | 0 |
| 2 | равне површине, у току транспорта хоризонталне – усмерене на горе | 800 |
| 3 | површине, у току транспорта вертикалне | 200а) |
| 4 | остале површине усмерене на доле (које нису хоризонталне) | 200а) |
| 5 | све остале површине | 400а) |

а) Алтернативно се сме применити синусоидна функција са одговарајућим избором коефицијента апсорпције, при чему се занемарују утицаји могуће рефлексије предмета у окружењу.

| 6.4.8.7 | Комад за отпрему са термичком заштитом ради испуњавања захтеваа за испитивање загревањем из 6.4.17.3 мора бити пројектован тако да ова заштита остане делотворна када се комад за отпрему подвргава испитивањима из 6.4.15 и из 6.4.17.2 (а) и b) или, уколико се примењују, из 6.4.17.2 (b) и (c). Било која заштита те врсте на спољној површини комада за отпрему не сме постати неделотворна услед цепања, сечења, клизања, хабања или грубог руковања. |
| --- | --- |
| 6.4.8.8 | Комад за отпрему мора бити пројектован тако да: - када се подвргава испитивањима у складу са 6.4.15, ограничава губитак радиоактивног садржаја на максимално 10-6 А2 на сат, и - када се подвргава испитивањима у складу са 6.4.17.1, 6.4.17.2 (b), 6.4.17.3 и 6.4.17.4 и испитивањима - из 6.4.17.2 (c), ако комад за отпрему има масу од највише 500 kg, ако укупна густина у односу на спољне димензије износи највише 1000 kg/m3 и ако радиоактивни садржај који није радиоактивна материја у посебном облику прелази 1000 А2, или - из 6.4.17.2. (a) за све остале комаде за отпрему, одговара следећим захтевима: - дејство заштите мора остати такво да на растојању од 1 m од површине комада за отпрему ниво зрачења не прелази 10 mSv/h, ако комад за отпрему садржи максимални, за комад за отпрему пројектовани радиоактивни садржај, и - акумулирани губитак радиоактивног садржаја у периоду од једне недеље не сме да прелази 10 А2 за криптон-85 и А2 за све остале радионуклиде. Ако су заступљене смеше разних радионуклида, примењују се одредбе из 2.2.7.7.2.4 до 2.2.7.7.2.6, с тим изузетком да се за криптон-85 сме применити ефективна вредност А2(i) од 10 А2. За горе наведени случај (а) се приликом процене узимају у обзир спољашње граничне вредности контаминације из 4.1.9.1.2. |
| 6.4.8.9 | Комад за отпрему за радиоактивни садржај са активношћу већом од 105 А2 мора бити пројектован тако да не дође до лома заптивеног омотача, када се подвргава појачаном испитивању потапањем у воду из 6.4.18. |
| 6.4.8.10 | Придржавање дозвољених граничних вредности за ослобађање активности не сме зависити ни од филтера, ни од механичког система хлађења. |
| 6.4.8.11 | Заптивени омотач комада за отпрему не сме да садржи уређаје за растерећење од притиска кроз које би радиоактивне материје под условима испитивања из 6.4.15 и 6.4.17 могле доспети у околину. |
| 6.4.8.12 | Комад за отпрему мора бити пројектован тако да при максималном нормалном радном притиску и приликом спровођења испитивања из 6.4.15 и 6.4.17 напрезања у заптивеном омотачу не достижу вредности које утичу на комад за отпрему на тај начин да он не испуњава одговарајуће захтеве. |
| 6.4.8.13 | Највиши нормални радни притисак комада за отпрему не сме да прелази надпритисак од 700 kPa. |
| 6.4.8.14 | (Резервисано) |
| 6.4.8.15 | Комад за отпрему се пројектује за температуру околине у опсегу од -40º C до +38 ºC. |
| 6.4.9 | Захтеви за комаде за отпрему типа B(M) |
| 6.4.9.1 | Изузев комада за отпрему који се транспортују искључиво унутар одређене земље или искључиво између одређених земаља и за које уз одобрење надлежних органа ових земаља могу бити прихваћени други услови од наведених у 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.9 до 6.4.8.15, комади за отпрему типа B(M) морају испуњавати захтеве за комаде за отпрему типа B(U) из 6.4.8.1. Без обзира на то, захтеви за комаде за отпрему типа B(U) из 6.4.8.9 до 6.4.8.15 морају се у највећој могућој мери поштовати. |
| 6.4.9.2 | Периодично изједначавање притиска код комада за отпрему типа B(M) сме се дозволити у току транспорта, под условом да су надзорне мере за изједначавање притиска прихватљиве за дотични надлежни орган. |
| 6.4.10 | Захтеви за комаде за отпрему типа C |
| 6.4.10.1 | Комади за отпрему типа C морају бити пројектовани тако да испуњавају захтеве из 6.4.2 и из 6.4.7.2 до 6.4.7.15, изузев 6.4.7.14 (а), као и захтеве из 6.4.8.2 до 6.4.8.6, 6.4.8.10 до 6.4.8.15 и додатно захтеве из 6.4.10.2. до 6.4.10.4. |
| 6.4.10.2 | Комад за отпрему, након продирања у тло у околини која у стању равнотеже исказује топлотну проводљивост од 0,33 W.m-1.K-1 и температуру од 38º C, мора да испуњава критеријуме за процену који су прописани за испитивања из 6.4.8.8 (b) и 6.4.8.12. Приликом процене се полази од почетних услова да свака термичка заштита комада за отпрему остаје делотворна, да комад за отпрему има највиши нормални радни притисак и да температура околине износи 38º C. |
| 6.4.10.3 | Комад за отпрему мора бити пројектован тако да при максималном нормалном радном притиску: - када се подвргава испитивањима у складу са 6.4.15, ограничава губитак радиоактивног садржаја на максимално 10-6 А2 на сат, и - када се подвргава испитивањима према редоследу у складу са 6.4.20.1, одговара следећим захтеви: - дејство заштите мора остати такво да на растојању од 1 m од површине комада за отпрему ниво зрачења не прелази 10 mSv/h, ако комад за отпрему садржи максимални, за комад за отпрему пројектовани радиоактивни садржај, и - акумулирани губитак радиоактивног садржаја у периоду од једне недеље не сме да прелази 10 А2 за криптон-85 и А2 за све остале радионуклиде. Ако су заступљене смеше разних радионуклида, примењују се одредбе из 2.2.7.7.2.4 до 2.2.7.7.2.6, с изузетком да се за криптон-85 сме применити ефективна вредност А2(i) од 10 А2. За горе наведени случај (а) се приликом процене узимају у обзир спољашње граничне вредности контаминације из 4.1.9.1.2. |
| 6.4.10.4 | Комад за отпрему мора бити пројектован тако да не дође до лома заптивеног омотача, када се подвргава појачаном испитивању потапањем у воду из 6.4.18. |
| 6.4.11 | Захтеви за комаде за отпрему који садрже фисионе материје |
| 6.4.11.1 | Фисионе материје се транспортују тако - да је у нормалним условима транспорта и у случају ванредног догађаја обезбеђена поткритичност; нарочито се узимају у обзир следећи могући догађаји: - продирање воде у комаде за отпрему или цурење из истих; - губитак делотворности уграђених апсорбера или модератора неутрона; - промена распореда садржаја, било у унутрашњости комада за отпрему, било као резултат губитка из комада за отпрему; - смањење растојања унутар или између комада за отпрему; - потапање комада за отпрему у воду или прекривање комада за отпрему снегом и - промене температуре и - да су испуњени следећи захтеви: - захтеви из 6.4.7.2 за комаде за отпрему који садрже фисионе материје; - прописи садржани на другим местима ADR на основу радиоактивних својстава материја и - захтеви из 6.4.11.3 до 6.4.11.12, уколико нису изузети у 6.4.11.2. |
| 6.4.11.2 | Фисионе материје које испуњавају један од одредби (a) до (d) овог пододељка изузете су како од захтева за транспорт у комадима за отпрему у складу са 6.4.11.3 до 6.4.11.12, тако и од осталих захтева ADR који се примењују за фисионе материје. По пошиљци је дозвољена само једна врста изузетка. - Ограничење масе по пошиљци, тако да је уранијум – 235 – маса (g) + маса других фисионих материја (g) < 1 X Y при чему X и Y представљају ограничења масе дефинисана у табели 6.4.11.2, под условом да најмања спољна димензија сваког комада за отпрему износи најмање 10 cm, и да - сваки комад за отпрему не садржи више од 15 g фисионих материја; код неупакованих материја ово ограничење масе важи за пошиљке које се транспортују у или на возилима, или да - је фисиона материја хомогени раствор са садржајем водоника или хомогена смеша са садржајем водоника, и да је однос фисионих нуклида према водонику с обзиром на масу мањи од 5%, или да - у било којој запремини од 10 литара материје нема више од 5 g фисионих материја. Са изузетком деутеријума у природним концентрацијама у водонику, ни берилијум ни деутеријум не смеју бити садржани у количинама које прелазе 1% од ограничења масе по пошиљци које се примењује у складу са табелом 6.4.11.2. - Уранијум обогаћен уранијумом-235 од максимално 1% у односу на масу и са укупним садржајем плутонијума и уранијума-235 који не прелази 1% масе уранијума-235, под условом да је фисиона материја у суштини хомогено распоређена у материји. Осим тога, уранијум-235 не сме формирати распоред решеткастог облика, ако је присутан у облику метала, оксида или карбида. - Течни раствори уранилнитрата обогаћени уранијумом-235 од максимално 2% у односу на масу, са укупним садржајем плутонијума и уранијума-233 који не прелази 0,002% масе уранијума и са односом атомског броја азота према уранијуму (N/U) од најмање 2. - Комади за отпрему од којих сваки садржи укупну масу плутонијума од максимално 1 kg која сме да се састоји од максимално 20 масених % плутонијума-239, плутонијума-241 или комбинације ових радионуклида. |

Табела 6.4.11.2 – Ограничења масе по пошиљци за изузимање од захтева за комаде за отпрему који садрже фисионе материје

| Фисиона материја | Маса (g) фисионих материја помешаних са материјама које имају средњу густину водоника која износи највише колико густина воде | Маса (g) фисионих материја помешаних са материјама које имају средњу густину водоника која је већа од густине воде |
| --- | --- | --- |
| Уранијум-235 (X) Друге фисионе материје (Y) | 400 250 | 290 180 |

| 6.4.11.3 | Ако није познат хемијски или физички облик, састав изотопа, маса или концентрација, однос модерације или густина или геометријски распоред, процене из 6.4.11.7 до 6.4.11.12 морају бити извршене под претпоставком да сваки појединачни непознати параметар поседује вредност која, у складу са познатим условима и параметрима за овакве процене, доводи до максималног умножавања неутрона. |
| --- | --- |
| 6.4.11.4 | За озрачено нуклеарно гориво процене из 6.4.11.7 до 6.4.11.12 морају бити засноване на саставу изотопа који доказано - доводи до максималног умножавања неутрона за време трајања озрачивања, или - доводи до конзервативне процене умножавања неутрона за процене комада за отпрему. После озрачивања, али пре транспорта, морају се спровести мерења, како би се потврдила конзервативност састава изотопа. |
| 6.4.11.5 | Комад за отпрему, пошто је подвргнут испитивањима из 6.4.15, мора да спречи продирање коцке са дужином стране од 10 cm. |
| 6.4.11.6 | Комад за отпрему мора бити пројектован за температуру околине у опсегу од -40º C до +38º C, уколико надлежни орган у свом уверењу о одобрењу за тип конструкције комада за отпрему није одредио другачије. |
| 6.4.11.7 | За појединачни комад за отпрему мора се претпоставити да вода може да продире у све шупљине комада за отпрему, укључујући оне у заптивеном омотачу или да из њих истиче. Ако тип конструкције, међутим, има посебне уређаје који спречавају продирање воде у одређене шупљине или истицање из истих, чак и у случају отказивања функције, онда се у односу на ове шупљине може закључити да је обезбеђена заптивеност. Специјални уређаји морају обухватати следеће: - вишеструке, изузетно ефикасне препреке за воду од којих свака остаје непропусна за воду, ако је комад за отпрему подвргнут испитивањима из 6.4.11.12 (b), строгу контролу квалитета приликом израде, одржавања и поправке амбалаже и испитивања као доказ о томе да је сваки комад за отпрему затворен пре сваког транспорта, или - само за комаде за отпрему са уранијумхексафлуоридом максимално обогаћеним са 5 масених % уранијума-235: - комади за отпрему код којих после испитивања из 6.4.11.12 (b) не постоји физички контакт између вентила и неког другог елемента конструкције амбалаже осим његове првобитне тачке спајања и код којих вентили уз то остају заптивени после испитивања из 6.4.17.3 - строга контрола квалитета приликом израде, одржавања и поправке амбалаже, повезано са испитивањима као доказом о томе да је сваки комад за отпрему затворен пре сваког транспорта. |
| 6.4.11.8 | За систем изолације претпоставља се непосредна рефлексија кроз најмање 20 cm воде или већа рефлексија која се додатно може постићи материјалом који обухвата амбалажу. Ако је, међутим, могућ доказ о томе да систем изолације после испитивања из 6.4.11.12 (b) остаје унутар амбалаже, у 6.4.11.9. (c) сме се претпоставити непосредна рефлексија комада за отпрему кроз најмање 20 cm воде. |
| 6.4.11.9 | Комад за отпрему, под условима из 6.4.11.7 и 6.4.11.8 и под условима комада за отпрему који доводе до максималног умножавања неутрона, мора бити поткритичан у складу са следећим тачкама: - условима рутинског транспорта (без ванредних догађаја); - испитивањима из 6.4.11.11 (b); - испитивањима из 6.4.11.12 (b). |
| 6.4.11.10 | (остаје отворено) |
| 6.4.11.11 | У нормалним условима транспорта одређује се број „N“, тако да петоструки „N“ за распоред и услове комада за отпрему који доводе до максималног умножавања неутрона буде поткритичан, узимајући у обзир следеће: - између комада за отпрему не сме ништа да се налази, а распоред комада за отпрему рефлектује се са свих страна кроз најмање 20 cm воде, и - стање комада за отпрему одговара процењеном или доказаном стању, пошто су подвргнути испитивањима из 6.4.15. |
| 6.4.11.12 | У условима транспорта у случају ванредног догађаја одређује се број „N“, тако да двоструки „N“ за распоред и услове комада за отпрему који доводе до максималног умножавања неутрона буде поткритичан, узимајући у обзир следеће: - модератор са садржајем водоника између комада за отпрему и распоред комада за отпрему рефлектује се са свих страна кроз најмање 20 cm воде и - испитивања из 6.4.15, а затим рестриктивније од следећих испитивања: (i) испитивања из 6.4.17.2 (b) и из 6.4.17.2 (c) за комаде за отпрему са масом од максимално 500 kg и укупном густином у односу на спољне димензије од максимално 1000 kg/m3 или из 6.4.17.2 (а) за све остале комаде за отпрему, а затим испитивање из 6.4.17.3 допуњено испитивањима из 6.4.19.1 до 6.4.19.3, или (ii) испитивање из 6.4.17.4 и - ако после испитивања из 6.4.11.12 (b) било који део фисионе материје нестане из заптивеног омотача, мора се претпоставити да фисионе материје нестају из сваког комада за отпрему у распореду, те укупне фисионе материје морају бити распоређене сходно конфигурацији и условима модерације који код непосредне рефлексије кроз најмање 20 cm воде доводе до максималног умножавања неутрона. |
| 6.4.12 | Методе испитивања и поступци доказивања |
| 6.4.12.1 | Доказ о придржавању критеријума за пројектовање предвиђених у 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1 и 2.2.7.4.2 као и 6.4.2 до 6.4.11 мора бити обезбеђен путем једног од или више наведених поступака, како следи: - спровођење испитивања са узорцима који репрезентују материје LSA-III или радиоактивне материје у посебном облику или са прототиповима или серијским узорцима амбалаже, при чему садржај узорка или амбалаже за испитивање мора у највећој могућој мери да симулира очекивани распон радиоактивног садржаја, а узорак или амбалажа за испитивање морају бити припремљени као за предају на транспорт. - Позивање на раније задовољавајуће и довољно сличне доказе. - Спровођење испитивања са моделима одговарајуће размере који располажу свим суштинским карактеристикама за аспект који се испитује, уколико су техничка искуства показала да су резултати таквих испитивања подобни за пројектовање. Приликом коришћења модела одговарајуће размере треба имати у виду да је за одређене параметре испитивања, као нпр. пречник пробојне шипке или притисак при слагању, потребно прилагођавање. - Прорачун или основано мишљење, ако су поступци прорачуна и параметри општепризнати као поуздани и конзервативни. |
| 6.4.12.2 | Пошто је узорак, прототип или серијски узорак подвргнут испитивањима, примењују се одговарајуће методе процене, да би се обезбедила испуњеност захтева за методе испитивања у складу са критеријумима за пројектовање и прихватљивост прописаним у 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2 и у 6.4.2 до 6.4.11. |
| 6.4.12.3 | Пре испитивања утврђују се и записнички констатују недостаци или оштећења на свим испитним узорцима, укључујући: - одступања од типске конструкције; - грешке у изради; - корозију или друга оштећења и - деформацију појединих делова. Заптивени омотач комада за отпрему мора бити јасно дефинисан. Спољни делови испитног узорка морају бити јасно обележени, тако да је могуће лако и без сумње позивати се на сваки део испитног узорка. |
| 6.4.13 | Испитивање целовитости заптивеног омотача и заштите од зрачења и процена критичне безбедности После сваког испитивања које се примењује у складу са 6.4.15 до 6.4.21 - утврђују се и записнички констатују недостаци и оштећења; - утврђује се да ли је целовитост заптивеног омотача и заштите остала очувана у мери предвиђеној у 6.4.2 до 6.4.11 за комаде за отпрему под условима испитивања, и - за комаде за отпрему са фисионим материјама утврђује се важност претпоставки и услова за процену појединачних или више комада за отпрему дефинисаних у складу са 6.4.11.1 до 6.4.11.12. |
| 6.4.14 | Ударна основа за испитивања на пад Ударна основа за испитивања на пад из 2.2.7.4.5 (а), из 6.4.15.4, из 6.4.16 (а) и из 6.4.17.2 и 6.4.20.2 мора имати равну, хоризонталну површину која мора имати таква својства да никакво повећање њеног отпора према померању или деформацији приликом удара испитног узорка не доводи до значајнијег оштећења испитног узорка. |
| 6.4.15 | Испитивања у циљу доказивања отпорности у нормалним условима транспорта |
| 6.4.15.1 | Код ових испитивања ради се о испитивању распршивањем воде, испитивању на пад, испитивању на притисак при слагању и испитивању пробијањем. Испитни узорци комада за отпрему морају бити подвргнути испитивању на пад, испитивању на притисак при слагању и испитивању пробијањем, при чему у сваком случају претходно мора бити спроведено испитивање распршивањем воде. За сва ова испитивања сме се користити један испитни узорак, уколико су испуњени захтеви из 6.4.15.2. |
| 6.4.15.2 | Временски интервал између завршетка испитивања распршивањем воде и следећег испитивања мора бити одабран тако да је вода у највећој могућој мери продрла, а да се спољна страна испитног узорка није приметно осушила. Уколико ништа не говори против тога, овај временски интервал износи два сата, ако вода за распршивање истовремено делује из четири правца. Није, међутим, предвиђена никаква међупауза, ако вода за распршивање из сва четири правца делује сукцесивно. |
| 6.4.15.3 | Испитивање распршивањем воде: испитни узорак се подвргава испитивању са распршивањем воде које симулира најмање једночасовно излагање киши са количином падавина од око 5 cm на сат. |
| 6.4.15.4 | Испитивање на пад: испитни узорак мора да падне на ударну основу тако да претрпи највеће могуће оштећење у односу на сигурносне карактеристике које се испитују. - Висина пада, мерена од најниже тачке испитног узорка до површине ударне основе, у зависности од односне масе мора да одговара најмање растојању из табеле 6.4.15.4. Ударна основна мора да буде у складу са 6.4.14. - Код правоугаоних комада за отпрему од картона или дрвета са масом од максимално 50 kg један посебан испитни узорак мора бити подвргнут слободном паду на сваки угао са висине од 0,3 m. - Код цилиндричних комада за отпрему од картона са масом од максимално 100 kg један посебан испитни узорак мора бити подвргнут слободном паду на сваку четвртину обе ивице са висине од 0,3 m. |

Табела 6.4.15.4 – Висина слободног пада за комаде за отпрему у нормалним условима транспорта

| Маса комада за отпрему (kg) | Висина слободног пада (m) |
| --- | --- |
| Маса комада за отпрему < 5000 5000 ≤ маса комада за отпрему < 10000 10000 ≤ маса комада за отпрему < 15000 15000 ≤ маса комада за отпрему | 1,2 0,9 0,6 0,3 |

| 6.4.15.5 | Испитивање на притисак при слагању: уколико облик амбалаже поуздано не искључује слагање, испитни узорак се током временског периода од 24 сата излаже оптерећењу на притисак које одговара већој од следећих вредности: - еквиваленту петоструке масе самог комада за отпрему и - еквиваленту од 13 kPa, помножено са вертикално пројектованом површином комада за отпрему. Оптерећење мора равномерно деловати на две супротне стране испитног узорка, од којих је једна она страна комада за отпрему која се нормално користи као ослона површина. |
| --- | --- |
| 6.4.15.6 | Испитивање пробијањем: испитни узорак се поставља на круту, равну, хоризонталну подлогу која за време испитивања не сме приметно да се помера. - Шипка пречника 3,2 cm са завршетком у облику полулопте и масом од 6 kg мора са вертикалном подужном осом да падне на средину најслабијег места испитног узорка, тако да при довољно дубоком продирању погоди заптивени омотач. Шипка се не сме приметно деформисати овим испитивањем. - Висина пада, мерена од доњег краја шипке до предвиђеног места удара на површини испитног узорка, мора износити 1 m. |
| 6.4.16 | Додатна испитивања за комаде за отпрему типа А за течне материје и гасове Испитни узорак или посебни испитни узорци подвргавају се сваком од следећих испитивања, осим ако је једно од испитивања за испитни узорак доказано строжије од другог; у том случају испитни узорак се подвргава строжијем испитивању. - Испитивање на пад: испитни узорак мора да падне на ударну основу тако да заптивени омотач претрпи највеће могуће оштећење. Висина пада, мерена од најнижег дела испитног узорка до површине ударне основе, мора износити 9 m. Ударна основа мора да буде у складу са 6.4.14. - Испитивање пробијањем: испитни узорак мора бити подвргнут испитивању описаном у 6.4.15.6, при чему се висина пада од 1 m која је наведена у 6.4.15.6 (b) повећава на 1,7 m. |
| 6.4.17 | Испитивања у циљу доказивања отпорности у случају ванредног догађаја у току транспорта |
| 6.4.17.1 | Испитни узорак се излаже кумулативним дејствима испитивања из 6.4.17.2 и 6.4.17.3 према овде наведеном редоследу. У наставку ових испитивања овај испитни узорак или посебан испитни узорак мора да буде изложен утицајима испитивања потапањем у воду из 6.4.17.4 и, уколико се примењује, из 6.4.18. |
| 6.4.17.2 | Механичко испитивање: механичко испитивање се састоји из три различита испитивања на пад. Сваки испитни узорак подвргава се испитивањима на пад која се примењују у складу са 6.4.8.8 или 6.4.11.12. Редослед испитивања на пад одређује се на тај начин да је испитни узорак по завршетку механичког испитивања претрпео такво оштећење да у наредном испитивању загревањем наступи највеће могуће оштећење. - Код испитивања на пад I испитни узорак мора да падне на ударну основу тако да претрпи највеће могуће оштећење, а висина пада, мерена од најнижег дела испитног узорка до површине ударне основе, мора да износи 9 m. Ударна основа мора бити у складу са 6.4.14. - Код испитивања на пад II испитни узорак мора да падне на трн који је чврсто и вертикално монтиран на ударну површину, тако да претрпи највеће могуће оштећење. Висина пада, мерена од предвиђеног места удара на испитном узорку до горње стране трна, мора да износи 1 m. Трн се мора састојати из масивног цилиндра од конструкционог челика пречника (15,0 ± 0,5) cm и дужине 20 cm, уколико дужи трн не би проузроковао веће оштећење; у том случају користи се трн који је толико дуг да проузрокује највеће могуће оштећење. Чеона површина трна мора бити равна и хоризонтална, при чему је његова ивица са радијусом од највише 6 mm. Ударна основа на коју је причвршћен трн мора бити у складу са 6.4.14. - Код испитивања на пад III испитни узорак мора бити подвргнут динамичком испитивању на гњечење; у ту сврху испитни узорак се тако поставља на ударну основу да претрпи највеће могуће оштећење када маса од 500 kg падне на испитни узорак са висине од 9 m. Маса се састоји из масивне плоче од конструкционог челика са површином основе 1 m пута 1 m и мора да падне у хоризонталном положају. Висина пада се мери од доње стране плоче до највише тачке испитног узорка. Ударна основа на којој лежи испитни узорак мора бити у складу са 6.4.14. |
| 6.4.17.3 | Испитивање загревањем: испитни узорак мора бити у термичкој равнотежи при температури околине од 38º C, условима директног зрачења сунца из табеле 6.4.8.6 и максималној топлотној снази коју производи радиоактивни садржај комада за отпрему. Алтернативно се сме одступити од ових параметара пре и у току испитивања, али се исти узимају у обзир приликом касније процене деловања на комад за отпрему. За испитивање загревањем важи: - Испитни узорак се у трајању од 30 минута излаже термичком окружењу које поседује такво топлотно струјање које одговара минимално ватри од смеше угљоводоника и ваздуха која у довољно мирним условима околине обезбеђује минималан просечни коефицијент зрачења ватре од 0,9 и просечну температуру од најмање 800º C и које у потпуности обухвата испитни узорак; за коефицијент апсорпције површине усваја се 0,8 или она вредност коју комад за отпрему доказано има када се излаже описаној ватри. - У наставку се испитни узорак излаже температури околине од 38º C, условима директног зрачења сунца из табеле 6.4.8.6 и максималној прорачунској вредности за топлотну снагу коју производи радиоактивни садржај комада за отпрему, све док се температуре на сваком месту испитног узорка не смање и/или приближе првобитном стању равнотеже. Алтернативно се сме одступити од ових параметара по завршетку фазе загревања, али се исти узимају у обзир приликом касније процене деловања на комад за отпрему. У току и после испитивања испитни узорак се не сме вештачки хладити, а материјал испитног узорка се препушта сагоревању које се наставља само од себе. |
| 6.4.17.4 | Испитивање потапањем у воду: испитни узорак у положају који доводи до највећег могућег оштећења мора бити потопљен у воду у трајању од најмање осам сати у дубини од најмање 15 m. За обезбеђење овог услова усваја се, у сврху доказа, спољни надпритисак од најмање 150 kPa. |
| 6.4.18 | Појачано испитивање потапањем у воду за комаде за отпрему типа B(U) и типа B(M) са садржајем већим од 105 А2 и за комаде за отпрему типа C Појачано испитивање потапањем у воду: испитни узорак мора бити потопљен у воду у трајању од најмање једног сата у дубини од најмање 200 m. За обезбеђење овог услова усваја се, у сврху доказа, спољни надпритисак од најмање 2 MPa. |
| 6.4.19 | Испитивање на продирање воде за комаде за отпрему са фисионим материјама |
| 6.4.19.1 | Комади за отпрему за које је ради процене у складу са 6.4.11.7 до 6.4.11.12 претпостављено продирање или истицање воде у обиму који доводи до максималне реактивности изузети су од испитивања. |
| 6.4.19.2 | Пре него што се испитни узорак подвргне доле описаном испитивању на продирање воде, он мора бити подвргнут испитивањима из 6.4.17.2 (b) и, као што је предвиђено у 6.4.11.12, из 6.4.17.2 (a) или (c) и испитивању из 6.4.17.3. |
| 6.4.19.3 | Испитни узорак у положају у коме се очекује највеће пропуштање мора бити потопљен у воду у трајању од најмање осам сати у дубини од најмање 0,9 m. |
| 6.4.20 | Испитивања за комаде за отпрему типа C |
| 6.4.20.1 | Испитни узорци се излажу дејствима сваког од доле описаних испитивања према наведеном редоследу: - испитивања у складу са 6.4.17.2 (a) и (c), 6.4.20.2 и 6.4.20.3 и - испитивање у складу са 6.4.20.4. За сваку серију испитивања (a) и (b) могу се користити посебни испитни узорци. |
| 6.4.20.2 | Испитивање на продирање/кидање: испитни узорак мора бити изложен штетним дејствима масивног тела од конструкционог челика. Положај тела у односу на површину испитног узорка одређује се тако да по завршетку серије испитивања у складу са 6.4.20.1 (а) наступи највеће могуће оштећење. - Испитни узорак који репрезентује комад за отпрему масе мање од 250 kg поставља се на ударну основу и излаже паду тела масе 250 kg са висине од 3 m изнад предвиђеног места удара. Код овог испитивања тело се састоји из цилиндричне шипке пречника 20 cm чији ударни крај има облик купе следећих димензија: висина 30 cm и пречник на крају 2,5 cm, при чему је његова ивица са радијусом од максимално 6 mm. Ударна основа на којој се налази испитни узорак мора бити у складу са 6.4.14. - Код комада за отпрему чија маса износи најмање 250 kg тело се поставља са дном на ударну основу, а испитни узорак мора да падне на тело. Висина пада, мерена од места удара на испитном узорку до горње стране тела, мора износити 3 m. Код овог испитивања тело има исте особине и димензије као у (a), међутим дужина и маса тела морају бити такви да на испитном узорку наступи највеће могуће оштећење. Ударна основа на којој се налази дно тела мора бити у складу са 6.4.14. |
| 6.4.20.3 | Појачано испитивање загревањем: услови овог испитивања морају да одговарају условима из 6.4.17.3, међутим трајање излагања испитног узорка термичком окружењу мора износити 60 минута. |
| 6.4.20.4 | Испитивање на удар: испитни узорак мора да падне на ударну основу са брзином од најмање 90 m/s и у положају који доводи до највећег могућег оштећења. Ударна основа мора бити у складу са 6.4.14, с тим изузетком да површина удара сме имати било које усмерење, све док се површина налази вертикално у односу на смер удара испитног узорка. |
| 6.4.21 | Испитивања за амбалажу која је пројектована за најмање 0,1 kg уранијумхексафлуорида |
| 6.4.21.1 | Свака произведена амбалажа и њена радна и конструкциона опрема морају бити испитане заједно или одвојено први пут пре употребе, а затим периодично. Ова испитивања морају бити спроведена и потврђена уз сагласност надлежног органа. |
| 6.4.21.2 | Прво испитивање састоји се из испитивања конструкционих карактеристика, испитивања чврстоће, испитивања заптивености, испитивања капацитета и испитивања функционисања радне опреме. |
| 6.4.21.3 | Периодична испитивања састоје се из визуелног испитивања, испитивања чврстоће, испитивања заптивености и испитивања функционисања радне опреме. Рок за периодична испитивања износи највише пет година. Амбалажа која није испитана у овом року од пет година пре транспорта мора бити прегледана према програму одобреном од стране надлежног органа. Она се сме поново пунити тек по завршетку целокупног програма за периодична испитивања. |
| 6.4.21.4 | Испитивањем конструкционих карактеристика мора бити доказано придржавање спецификација за тип конструкције и производног програма. |
| 6.4.21.5 | Прво испитивање чврстоће амбалаже пројектоване за најмање 0,1 kg уранијумхексафлуорида спроводи се у виду испитивања хидрауличног притиска са унутрашњим притиском од 1,38 MPa (13,8 bar); ако је, међутим, испитни притисак мањи од 2,76 MPa (27,6 bar), неопходно је мултилатерално одобрење за тип конструкције. За периодично испитивање амбалаже сме се, под условом да је издато мултилатерално одобрење, применити неко друго еквивалентно испитивање без разарања. |
| 6.4.21.6 | Испитивање заптивености спроводи се по поступку који је у стању да укаже на пропуштања у заптивеном омотачу са осетљивошћу од 0,1 Pa.l/s (10-6 bar.l/s). |
| 6.4.21.7 | Капацитет амбалаже утврђује се са тачношћу од ± 0,25% на референтној температури од 15º C. Запремина се наводи на таблици описаној у 6.4.21.8. |
| 6.4.21.8 | На свакој амбалажи мора трајно и на лако доступном месту бити постављена таблица од нерђајућег метала. Начин постављања таблице не сме да угрози чврстоћу амбалаже. На таблици морају бити утиснути или неким сличним поступком унети минимално следећи подаци: - број одобрења; - серијски број произвођача; - највиши радни притисак (надпритисак); - испитни притисак (надпритисак); - садржај: уранијумхексафлуорид; - запремина у литрима; - максимално дозвољена маса пуњења уранијумхексафлуоридом; - сопствена маса; - датум (месец, година) првог испитивања и последњег извршеног периодичног испитивања; - жиг експерта који је извршио испитивање. |
| 6.4.22 | Одобрење за тип конструкције комада за отпрему и материје |
| 6.4.22.1 | За одобрење за тип конструкције комада за отпрему који садрже најмање 0,1 kg уранијумхексафлуорида важи следеће: - за сваки тип конструкције која одговара захтевима из 6.4.6.4 потребно је мултилатерално одобрење; - за сваки тип конструкције која одговара захтевима из 6.4.6.1 до 6.4.6.3 потребно је унилатерално одобрење од стране надлежног органа земље порекла конструкције, осим ако се на неком другом месту ADR захтева мултилатерално одобрење. |
| 6.4.22.2 | За сваки узорак комада за отпрему типа B(U) и типа C потребно је унилатерално одобрење, осим - ако је за узорак комада за отпрему за фисионе материје који подлеже и захтевима из 6.4.22.4 и 6.4.23.7 као и 5.1.5.3.1 потребно мултилатерално одобрење, и - ако је за узорак комада за отпрему типа B(U) за слабо дисперзивне радиоактивне материје потребно мултилатерално одобрење. |
| 6.4.22.3 | За сваки узорак комада за отпрему типа B(M), укључујући узорке комада за отпрему за фисионе материје који осим што подлежу захтевима из 6.4.22.4 и 6.4.23.7 подлежу и захтевима из 5.1.5.3.1, и укључујући узорке комада за отпрему за слабо дисперзивне радиоактивне материје, потребно је мултилатерално одобрење. |
| 6.4.22.4 | За сваки узорак комада за отпрему за фисионе материје који није изузет од захтева који се примењују специјално за комаде за отпрему са фисионим материјама у складу са 6.4.11.2 потребно је мултилатерално одобрење. |
| 6.4.22.5 | За тип конструкције за радиоактивне материје у посебном облику потребно је унилатерално одобрење. За тип конструкције за слабо дисперзивне радиоактивне материје потребно је мултилатерално одобрење (види и 6.4.23.8). |
| 6.4.22.6 | Сваки узорак комада за отпрему за који је потребно унилатерално одобрење и који је пројектован у држави која је уговорна страна ADR мора имати одобрење издато од стране надлежног органа ове државе. Ако држава у којој је пројектован комад за отпрему није уговорна страна ADR, транспорт је дозвољен ако: - ова држава изда исправу о томе да комад за отпрему одговара техничким захтевима ADR, и ако је ова исправа потврђена од стране надлежног органа прве уговорне стране ADR на коју пошиљка наилази; - узорак комада за отпрему добије одобрење од стране надлежног органа прве уговорне стране ADR на коју пошиљка наилази, ако није поднета исправа и постојеће одобрење за узорак комада за отпрему неке уговорне стране ADR. |
| 6.4.22.7 | У вези са типовима конструкције за које је издато одобрење на основу прелазних прописа види 1.6.6. |
| 6.4.23 | Захтев и одобрење за транспорт радиоактивних материја |
| 6.4.23.1 | (Резервисано) |
| 6.4.23.2 | Захтев за одобрење за транспорт мора да садржи: - период транспорта за који се подноси захтев за одобрење; - стварни радиоактивни садржај, предвиђене врсте транспорта, тип возила и претпостављени или предвиђени транспортни пут и - детаљне податке о томе како ће се спроводити мере опреза и административне или оперативне контроле наведене у одобрењима за узорке комада за отпрему издате у складу са 5.1.5.3.1. |
| 6.4.23.3 | Захтев за одобрење за транспорт на основу посебног споразума мора да садржи све потребне податке који ће уверити надлежни орган у то да укупна безбедност транспорта одговара минимално безбедности која би постојала ако би били испуњени сви примењиви захтеви ADR. Осим тога, захтев мора да садржи: - податке о томе у којој мери и из којих разлога транспорт не може бити у потпуности усаглашен са примењивим захтевима ADR, и - податке о свакој посебној мери опреза или посебним административним или оперативним контролама које треба спровести у току транспорта, како би се компензовало неиспуњавање примењивих захтева ADR. |
| 6.4.23.4 | Захтев за одобрење за узорак комада за отпрему типа B(U) или типа C мора да садржи: - тачан опис предвиђеног радиоактивног садржаја, уз навођење његовог физичког или хемијског стања и врсте емитованог зрачења; - тачан опис типа конструкције, укључујући комплетне цртеже конструкције, листе података о материјалима и поступке израде; - извештај о спроведеним испитивањима и њиховим резултатима или доказ заснован на рачунским методама или друге доказе о томе да тип конструкције одговара захтевима који се примењују; - предвиђена упутства за коришћење и одржавање амбалаже; - ако је комад за отпрему пројектован за највиши нормални радни притисак већи од 100 kPa надпритиска, податке о материјалима коришћеним за израду заптивеног омотача, узимању узорака и испитивањима која треба спровести; - ако је предвиђени радиоактивни садржај озрачено гориво, податке и образложење за све претпоставке из анализе безбедности које се односе на особине горива, као и опис свих предмера у циљу припреме транспорта као што се захтева у 6.4.11.4. (b); - све посебне одредбе за смештај који су неопходни за обезбеђење сигурног одвођења топлоте из комада за отпрему, узимајући у обзир различите врсте транспорта који ће се применити, као и типова возила и контејнера; - илустрацију која се може умножавати максималне величине 21 cm х 30 cm која показује састав комада за отпрему и - опис примењивог програма обезбеђења квалитета који се захтева у 1.7.3. |
| 6.4.23.5 | Захтев за одобрење за узорак комада за отпрему типа B(M) поред података предвиђених у 6.4.23.4 за комаде за отпрему типа B(U) мора да садржи и: - списак захтева утврђених у 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.9 до 6.4.8.15 којима комад за отпрему не одговара; - све предвиђене додатне оперативне контроле у току транспорта које нису одређене у овом прилогу, а које су неопходне да би се обезбедила сигурност комада за отпрему или компензовали недостаци наведени под (а); - податак о ограничењима у погледу врсте транспорта и о посебним поступцима утовара, транспорта, истовара или руковања и - опсег услова околине (температура, сунчево зрачење) који се могу очекивати у току транспорта и који су узети у обзир за овај тип конструкције. |
| 6.4.23.6 | Захтев за одобрење за тип конструкције комада за отпрему који садрже најмање 0,1 kg уранијумхексафлуорида мора да садржи све податке који ће уверити надлежни орган у то да тип конструкције одговара захтевима из 6.4.6.1, као и опис примењивог програма обезбеђења квалитета који се захтева у 1.7.3. |
| 6.4.23.7 | Захтев за одобрење за комаде за отпрему за фисионе материје мора да садржи све податке који ће уверити надлежни орган у то да тип конструкције одговара захтевима из 6.4.11.1, као и опис примењивог програма обезбеђења квалитета који се захтева у 1.7.3. |
| 6.4.23.8 | Захтев за одобрење за тип конструкције радиоактивних материја у посебном облику и тип конструкције слабо дисперзивних радиоактивних материја мора да садржи: - тачан опис радиоактивних материја или садржаја, ако се ради о капсули; посебно се наводе подаци о физичком и хемијском стању; - тачан податак о типу конструкције сваке капсуле које ће бити употребљена; - извештај о спроведеним испитивањима и њиховим резултатима или доказ заснован на рачунским методама који показује да радиоактивне материје испуњавају захтеве или друге доказе о томе да радиоактивне материје у посебном облику или слабо дисперзивне радиоактивне материје одговарају примењивим захтевима ADR ; - опис примењивог програма обезбеђења квалитета који се захтева у 1.7.3 и - све предвиђене мере за припрему транспорта у вези са пошиљком радиоактивних материја у посебном облику или слабо дисперзивних радиоактивних материја. |
| 6.4.23.9 | Сваком уверењу о одобрењу издатом од стране надлежног органа додељује се обележје. Обележје мора имати следећи општи облик: VRI / број / шифра типа - Уколико у 6.4.23.10 (b) није другачије предвиђено, VRI одговара ознаци за моторна возила у међународном саобраћају оне државе која издаје потврду; - Број додељује надлежни орган, он се издаје само једном и сме да се односи само на одређени тип конструкције или одређени транспорт. Обележје одобрења за транспорт мора једнозначно да се односи на обележје одобрења за тип конструкције. - Следеће шифре типова користе се наведеним редоследом за обележавање издате потврде о допуштењу /одобрењу: AF узорак комада за отпрему типа А за фисионе материје B(U) узорак комада за отпрему типа B(U) [B(U)F, ако је за фисионе материје] B(M) узорак комада за отпрему типа B(M) [B(M)F, ако је за фисионе материје] C узорак комада за отпрему типа C (CF, ако је за фисионе материје) IF узорак индустријског комада за отпрему за фисионе материје S радиоактивне материје у посебном облику LD слабо дисперзивне радиоактивне материје T транспорт X посебан споразум У случају узорака комада за отпрему за нефисиони или фисиони изузети уранијумхексафлуорид на које се не односи ниједна од горе наведених шифара, користе се следеће шифре типова: H(U) унилатерално одобрење H(M) мултилатерално одобрење - За уверење о одбрењу за узорке комада за отпрему и радиоактивне материје у посебном облику које нису издате у складу са одредбама из 1.6.6.2 и 1.6.6.3 и за потврду о допуштењу за слабо дисперзивне радиоактивне материје уз шифру типа додаје се симбол „-96“. |
| 6.4.23.10 | Ове шифре типова користе се како следи: - Свако одобрење и сваки комад за отпрему мора имати одговарајуће обележје које садржи симболе прописане у 6.4.23.9 (a), (b), (c) и (d), с тим изузетком да код комада за отпрему после друге косе црте сме да се појави само примењива шифра типа конструкције, евентуално укључујући симбол „-96“, односно да „T“ или „X“ не могу да се појаве у обележју на комаду за отпрему. Ако су одобрење за тип конструкције и одобрење за транспорт обједињени, није потребно поновити шифре типова које се примењују. На пример: А/132/B(M)F-96: узорак комада за отпрему типа B(M) одобрен за фисионе материје за који је потребна мултилатерално одобрење и коме је надлежни орган Аустрије доделио број комада за отпрему 132 (који се наводи како на комаду за отпрему тако и у уверењу о одбрењу за узорак комада за отпрему); A/132/B(M)F-96T: одобрење за транспорт које је издато за комад за отпрему са горе назначеним обележјем (уноси се само у уверење); А/137/Х: одобрење за посебан споразум које је издато од стране надлежног органа Аустрије и коме је додељен број 137 (уноси се само у уверење); A/139/IF-96: узорак индустријског комада за отпрему за фисионе материје који је одобрен од стране надлежног органа Аустрије и коме је додељен број узорка комада за отпрему 139 (наводи се како на комаду за отпрему тако и у уверењу о одбрењу за узорак комада за отпрему); А/145/H(U)-96: узорак комада за отпрему за фисиони изузети уранијумхексафлуорид који је одобрен од стране надлежног органа Аустрије и коме је додељен број узорка комада за отпрему 145 (наводи се како на комаду за отпрему тако и у уверењу о одбрењу за узорак комада за отпрему); - Ако се мултилатерално одобрење издаје путем признавања у складу са 6.4.23.16, користи се само обележје које је додељено од стране земље порекла типа конструкције или транспорта. Ако се мултилатерално одобрење издаје путем издавања потврда од стране наредних држава, у свакој потврди мора бити наведено одговарајуће обележје, а комад за отпрему чији је тип конструкције одобрен на овај начин мора имати сва одговарајућа обележја. На пример: А/132/B(M)F-96 CH/28/B(M)F-96 било би обележје комада за отпрему који је првобитно одобрен у Аустрији, а затим у Швајцарској путем посебног одобрења. Додатна обележја била би на исти начин распоређена на комаду за отпрему. - Нова верзија уверења мора бити наведена у загради иза обележја у уверењу. На пример, А/132/B(M)F-96(Rev.2) означавало би другу нову верзију аустријског уверења о одбрењу за узорак комада за отпрему или А/132/B(M)F-96(Rev.0) првобитно издато аустријско уверење о одбрењу за узорак комада за отпрему. Код првог издавања уверења навод у загради је факултативан; уместо „Rev.0“ смеју се користити и други изрази као „прво издавање“. Бројеви нове верзије уверења смеју бити додељени само од стране државе која је извршила прво издавање уверења о одобрењу. - Додатни симболи (који могу бити потребни на основу националних прописа) смеју да се додају на крају обележја у загради, нпр. А/132/B(M)F-96(SP503). - Није потребно да се обележје на амбалажи мења приликом сваке нове верзије потврде за тип конструкције. Таква измена обележја неопходна је само у оним случајевима када је нова верзија потврде за узорак комада за отпрему повезана са променом словног кôда за узорак комада за отпрему после друге косе црте. |
| 6.4.23.11 | Свако уверење о одбрењу издато од стране надлежног органа за радиоактивне материје у посебном облику или слабо дисперзивне радиоактивне материје мора да садржи следеће податке: - врсту исправе; - обележје надлежног органа; - датум издавања и истицања важности; - преглед примењивих националних и међународних прописа, укључујући издање IAEA „Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material“, којима су одобрене радиоактивне материје у посебном облику или слабо дисперзивне радиоактивне материје; - назив произвођача за радиоактивне материје у посебном облику или слабо дисперзивне радиоактивне материје; - опис радиоактивних материја у посебном облику или слабо дисперзивних радиоактивних материја; - податке о типу конструкције за радиоактивне материје у посебном облику или слабо дисперзивне радиоактивне материје који смеју да обухвате упућивање на цртеже; - опис радиоактивног садржаја, укључујући податке о одговарајућим активностима и евентуално о физичком и хемијском облику - опис примењивог програма обезбеђења квалитета који се захтева у 1.7.3; - напомену о информацијама које треба да достави подносилац захтева о посебним мерама које се предузимају пре транспорта; - податак о идентитету подносиоца захтева, уколико то надлежни орган сматра потребним; - потпис и идентитет службеника који издаје потврду. |
| 6.4.23.12 | Свако уверење о одбрењу издато од стране надлежног органа за посебан споразум мора да садржи следеће податке: - врсту уверења; - обележје надлежног органа; - датум издавања и истицања важности; - врсту (врсте) транспорта; - сва ограничења у погледу врсте транспорта, врсте возила или контејнера и све неопходне податке о транспортном путу; - преглед примењивих националних и међународних прописа, укључујући издање IAEA „Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material“, према којима је посебни споразум одобрен; - следећу изјаву: „Ова потврда не ослобађа пошиљаоца од обавезе да се придржава евентуалних захтева владе државе у коју или кроз коју се комад за отпрему транспортује.“; - упућивање на уверења за алтернативни радиоактивни садржај, на неко друго признање надлежног органа или на додатне техничке информације или податке, уколико их надлежни орган сматра потребним; - опис амбалаже путем упућивања на цртеже или податке о типу конструкције. Уколико надлежни орган то сматра неопходним, мора бити приложена и скица максималне величине 21 cm х 30 cm која се може умножавати, која показује састав комада за отпрему, повезано са кратким описом амбалаже, укључујући материјале израде, укупну масу, главне спољне димензије и изглед; - опис одобреног радиоактивног садржаја, укључујући сва ограничења која се односе на радиоактивни садржај, а која можда не произилазе јасно из врсте амбалаже. То обухвата физичке и хемијске облике, одговарајуће активности (укључујући, у датом случају, активности разних изотопа), масу у грамима (за фисионе материје) и, у датом случају, констатацију о томе да ли се ради о радиоактивним материјама у посебном облику или о слабо дисперзивним радиоактивним материјама; - за комаде за отпрему са фисионим материјама додатно: - тачан опис одобреног радиоактивног садржаја; - вредност показатеља критичне безбедности; - упућивање на документацију којом се доказује критична безбедност садржаја; - све посебне карактеристике на основу којих је приликом процене критичности претпостављено одсуство воде у одређеним шупљинама; - свако допуштење [на основу 6.4.11.4 (b)] за промену претпостављеног умножавања неутрона приликом процене критичности, као резултат стварног озрачивања у пракси и - опсег температуре околине за који је посебни споразум одобрен; - тачно набрајање свих додатних оперативних контрола које су потребне код припреме, утовара, транспорта, истовара и руковања пошиљком, укључујући посебне одредбе о смештају ради сигурног одвођења топлоте; - разлоге за транспорт на основу посебног споразума, уколико то надлежни орган сматра потребним; - опис мера компензације које морају бити предузете зато што се транспорт врши на основу посебног споразума; - упућивање на податке подносиоца захтева у вези са употребом амбалаже или посебним мерама које се предузимају пре транспорта; - изјаву о условима околине који су претпостављени за сврху типске конструкције, уколико исти не одговарају 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.15, ако су примењиви; - све мере у случају опасности, уколико их надлежни орган сматра потребним; - опис примењивог програма обезбеђења квалитета који се захтева у 1.7.3; - податак о идентитету подносиоца захтева и транспортера, уколико то надлежни орган сматра потребним; - потпис и идентитет службеника који издаје исправу. |
| 6.4.23.13 | Свако уверење о одбрењу за транспорт издато од стране надлежног органа мора да садржи следеће податке: - врсту уверења; - обележје надлежног органа; - датум издавања и истицања важности; - преглед примењивих националних и међународних прописа, укључујући издање IAEA „Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material“, према којима је транспорт одобрен; - сва ограничења у погледу врсте транспорта, врсте возила или контејнера и све неопходне податке о транспортном путу; - следећу изјаву: „Ова потврда не ослобађа пошиљаоца од обавезе да се придржава евентуалних захтева владе државе у коју или кроз коју се комад за отпрему транспортује.“; - тачно набрајање свих додатних оперативних контрола које су потребне код припреме, утовара, транспорта, истовара и руковања пошиљком, укључујући посебне одредбе о смештају ради сигурног одвођења топлоте или одржавања критичне безбедности; - напомену о информацијама које треба да достави подносилац захтева о посебним мерама које се предузимају пре транспорта; - упућивање на примењиво уверење о одбрењу за тип конструкције; - опис стварног радиоактивног садржаја, укључујући сва ограничења која се односе на радиоактивни садржај, а која можда не произилазе јасно из врсте амбалаже. То обухвата физичке и хемијске облике, одговарајуће укупне активности (у датом случају, укључујући активности разних изотопа), масу у грамима (за фисионе материје) и, у датом случају, констатацију о томе да ли се ради о радиоактивним материјама у посебном облику или о слабо дисперзивним радиоактивним материјама; - све мере у случају опасности, уколико их надлежни орган сматра потребним; - опис примењивог програма обезбеђења квалитета који се захтева у 1.7.3; - податак о идентитету подносиоца захтева, уколико то надлежни орган сматра потребним; - потпис и идентитет службеника који издаје исправу. |
| 6.4.23.14 | Свако уверење о одбрењу издато од стране надлежног органа за узорак комада за отпрему мора да садржи следеће податке: - врсту уверења; - обележје надлежног органа; - датум издавања и истицања важности; - сва ограничења у погледу врсте транспорта, у датом случају; - преглед примењивих националних и међународних прописа, укључујући издање IAEA „Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material“, према којима је тип конструкције одобрен; - следећу изјаву: „Ова потврда не ослобађа пошиљаоца од обавезе да се придржава евентуалних захтева владе државе у коју или кроз коју се комад за отпрему транспортује.“; - упућивање на потврде за алтернативни радиоактивни садржај, на неко друго признање надлежног органа или на додатне техничке информације или податке, уколико их надлежни орган сматра потребним; - изјаву о одобрењу за транспорт, уколико је у складу са 5.1.5.2.2 потребно одобрење за транспорт и уколико се таква изјава чини примереном; - ознаку произвођача амбалаже; - опис амбалаже упућивањем на цртеже или податке о типу конструкције. Уколико надлежни орган то сматра неопходним, мора бити приложена и скица максималне величине 21 cm х 30 cm која се може умножавати, која показује састав комада за отпрему, повезано са кратким описом амбалаже, укључујући материјале израде, укупну масу, главне спољне димензије и изглед; - податке о типу конструкције упућивањем на цртеже; - опис одобреног радиоактивног садржаја, укључујући сва ограничења која се односе на радиоактивни садржај, а која можда не произилазе јасно из врсте амбалаже. То обухвата физичке и хемијске облике, одговарајуће активности (у датом случају, укључујући активности разних изотопа), масу у грамима (за фисионе материје) и, у датом случају, констатацију о томе да ли се ради о радиоактивним материјама у посебном облику или о слабо дисперзивним радиоактивним материјама; - опис заптивеног омотача; - за комаде за отпрему са фисионим материјама додатно: - тачан опис одобреног радиоактивног садржаја; - опис система изолације; - вредност показатеља критичне безбедности; - упућивање на документацију којом се доказује критична безбедност садржаја; - све посебне карактеристике на основу којих је приликом процене критичности претпостављено одсуство воде у одређеним шупљинама; - свакo допуштење [на основу 6.4.11.4 b)] за промену претпостављеног умножавања неутрона приликом процене критичности, као резултат стварног озрачивања у пракси и - опсег температуре околине за који је посебни споразум одобрен; - за комаде за отпрему типа B(M) преглед захтева из 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.9 до 6.4.8.15 којима комад за отпрему не одговара и све допунске информације које би могле да буду корисне за друге надлежне органе; - за комаде за отпрему који садрже више од 0,1 kg уранијумхексафлуорида евентуално навођење важећих захтева из 6.4.6.4 и свих додатних информација које би могле да буду корисне за друге надлежне органе; - тачно набрајање свих додатних оперативних контрола које су потребне код припреме, утовара, транспорта, истовара и руковања пошиљком, укључујући посебне одредбе о смештају ради сигурног одвођења топлоте; - упућивање на податке подносиоца захтева у вези са употребом амбалаже или посебним мерама које се предузимају пре транспорта; - изјаву о условима околине који су претпостављени за сврху типске конструкције, уколико исти не одговарају 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.15, ако су примењиви; - опис примењивог програма обезбеђења квалитета који се захтева у 1.7.3; - све мере у случају опасности, уколико их надлежни орган сматра потребним; - податак о идентитету подносиоца захтева, уколико то надлежни орган сматра потребним; - потпис и идентитет службеника који издаје уверење. |
| 6.4.23.15 | Надлежном органу мора бити саопштен серијски број сваке амбалаже која је произведена према типу конструкције за коју је он издао одобрење. |
| 6.4.23.16 | Мултилатерално одобрење сме бити издато путем признавања оригиналног одобрења издатог од стране надлежног органа земље порекла типске конструкције или транспорта. Такво признавање може уследити од стране надлежног органа државе кроз коју или у коју се врши транспорт, у облику овере на оригиналном уверењу или путем издавања посебног уверења, прилога, допуне, итд. |

|  | Поглавље 6.5 |
| --- | --- |
|  | Захтеви за израду и испитивање IBC амбалаже |
| 6.5.1 | Општи захтеви |
| 6.5.1.1 | Област примене |
| 6.5.1.1.1 | Захтеви овог поглавља важе за IBC амбалажу чија је употреба изричито дозвољена за транспорт одређеног опасног терета, у складу са упутствима за паковање наведеним у колони 8, Табеле А, поглавља 3.2. Преносиве цистерне или контејнер цистерне које одговарају захтевима из 6.7 односно 6.8 не сматрају се IBC амбалажом. IBC амбалаже које одговарају захтевима овог поглавља не сматрају се контејнерима у смислу ADR. У даљем тексту се као назив за IBC амбалажу користи искључиво скраћеница IBC (Intermediate Bulk Container). |
| 6.5.1.1.2 | Надлежни орган може изузетно да предвиди дозволу за IBC и њихову опрему за руковање који не одговарају у потпуности овде наведеним захтевима, али који представљају прихватљиве варијанте. Имајући у виду напредак науке и технике, надлежни орган сме осим тога да предвиди примену других решења која у погледу компатибилности са својствима материја које се транспортују пружају најмање једнаку безбедност и исту отпорност на удар, оптерећење и ватру. |
| 6.5.1.1.3 | Израда, опрема, испитивања, обележавање и експлоатација IBC подлежу одобрењу од стране надлежног органа земље у којој се издаје одобрење за IBC. |
| 6.5.1.1.4 | Произвођач и наредни дистрибутери IBC морају да доставе информације о поступцима којих се треба придржавати, као и опис врста и димензија затварача (укључујући потребне заптивке) и свих других саставних делова који су неопходни, како би се обезбедило да IBC који су спремни за отпрему могу да задовоље испитивања квалитета која се примењују у складу са овим поглављем. |
| 6.5.1.2 | (Резервисано) |
| 6.5.1.3 | (Резервисано) |
| 6.5.1.4 | Систем кôдирања за обележавање IBC |
| 6.5.1.4.1 | Кôд се састоји од две арапске цифре, као што је описано под (а), иза којих следи једно или више великих слова која одговарају материјалима у складу са (b) и, уколико је то предвиђено неким посебним одељком, иза којих следи арапска цифра која означава варијанту IBC. Врста; за чврсте материје при пуњењу или пражњењу; за течне материје. путем гравитације; под притиском већим од 10 kPa (0,1 bar). Крути флексибилни; 11 13; 21 -; 31 -. - Материјали A. челик (све врсте и обраде површине) B. алуминијум C. природно дрво D. шпер плоча F. материјал од дрвних влакана G. картон H. пластика L. текстилна влакна M. папир, вишеслојни N. метал (осим челика и алуминијума). |
| 6.5.1.4.2 | За комбиноване IBC на другом месту кôда користе се два велика слова (латинична слова), при чему прво слово означава материјал унутрашње посуде IBC, а друго материјал спољне амбалаже IBC. |
| 6.5.1.4.3 | Доле наведени кôдови додељени су следећим врстама IBC: |

| Материјал | Варијанта | Кôд | Пододељак |
| --- | --- | --- | --- |
| Метални |  |  |  |
| А. челик | за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације за чврсте материје при пуњењу или пражњењу под притиском за течне материје | 11А 21А 31А | 6.5.5.1 |
| B. алуминијум | за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације за чврсте материје при пуњењу или пражњењу под притиском за течне материје | 11B 21B 31B |  |
| N. други метал | за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације за чврсте материје при пуњењу или пражњењу под притиском за течне материје | 11N 21N 31N |  |
| флексибилни |  |  |  |
| H. пластика | пластична влакна без облоге или унутрашње пресвлаке пластична влакна,обложена пластична влакна са унутрашњом пресвлаком пластична влакна, обложена и са унутрашњом пресвлаком пластична фолија | 13H1 13H2 13H3 13H4 13H5 | 6.5.5.2 |
| L. текстилна влакна | без облоге или унутрашње пресвлаке обложена са унутрашњом пресвлаком обложена и са унутрашњом пресвлаком | 13L1 13L2 13L3 13L4 |  |
| M. папир | вишеслојни вишеслојни, водоотпорни | 13М1 13М2 |  |
| H. крута пластика | за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације, са конструкционом опремом за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације, самоносећи за чврсте материје при пуњењу или пражњењу под притиском, са конструкционом опремом за чврсте материје при пуњењу или пражњењу под притиском, самоносећи за течне материје, са конструкционом опремом за течне материје, самоносећи | 11H1 11H2 21H1 21H2 31H1 31H2 | 6.5.5.3 |
| HZ. Комбиновани са унутра-шњом посудом од пластикеа) | за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације, са крутом унутрашњом посудом од пластике за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације, са флексибилном унутрашњом посудом од пластике за чврсте материје при пуњењу или пражњењу под притиском, са крутом унутрашњом посудом од пластике за чврсте материје при пуњењу или пражњењу под притиском, са флексибилном унутрашњом посудом од пластике за течне материје, са крутом унутрашњом посудом од пластике за течне материје, флексибилном унутрашњом посудом од пластике | 11HZ1 11HZ2 21HZ1 21HZ2 31HZ1 31HZ2 | 6.5.5.4 |
| G. картон | за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације | 11G | 6.5.5.5 |

| Дрво |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. природно дрво |  | за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације, са унутрашњом пресвлаком |  |  | 11C | 6.5.5.6 |  |
| D. шпер плоча |  | за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације, са унутрашњом пресвлаком |  |  | 11D |  |  |
| F. материјал од дрвних влакана |  | за чврсте материје при пуњењу или пражњењу путем гравитације, са унутрашњом пресвлаком |  |  | 11F |  |  |
| а) Овај кôд мора бити допуњен тако што се слово Z замењује великим словом у складу са 6.5.1.4.1(b) којим се означава материјал коришћен за спољну облогу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1.4.4 | Кôд IBC може бити допуњен словом „W“. Слово „W“ значи да IBC припада типу IBC који је означен кôдом, али да је израђен према спецификацији која одступа од 6.5.5 и да се сматра еквивалентним у складу са захтевима из 6.5.1.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Обележавање |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2.1 | Основно обележје |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2.1.1 | Сваки IBC који је израђен и намењен за употребу у складу са ADR мора бити обележен трајним, читљивим и на видљивом месту истакнутим обележјем. Обележје које се састоји из слова, цифара и симбола са величином знакова од најмање 12 mm мора да обухвата следеће податке: - симбол Уједињених нација за амбалажу . За металне IBC на које се обележје наноси жигом или утискивањем уместо симбола могу да се користе слова „UN“; - код којим се означава врста IBC у складу са 6.5.1.4; - велико слово које означава групу (групе) амбалаже чији је тип конструкције дозвољен: - X за амбалажне групе I, II и III (само IBC за чврсте материје), - Y за амбалажне групе II и III, - Z само за амбалажну групу III; - месец и година производње (последње две цифре); - ознака државе у којој је издата дозвола за доделу обележја, наведена у виду ознаке за моторна возила у међународном саобраћају; - назив или ознака произвођача и било која друга идентификација IBC утврђена од стране надлежног органа; - испитно оптерећење код испитивања на притисак при слагању у kg. За IBC који нису пројектовани за слагање наводи се „0“; - максимално дозвољена укупна маса у kg. Ово основно обележје мора бити истакнуто према редоследу из претходних ставова. Додатно обележје које се захтева у складу са 6.5.2.2, као и свако друго обележје одобрено од стране надлежног органа поставља се тако да поједини делови основног обележја буду јасно препознатљиви. Сваки од елемената обележја који је истакнут у складу са (а) до (h) и у складу са 6.5.2.2 мора да буде јасно одвојен у циљу лакше идентификације, нпр. косом цртом или празним местом. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2.1.2 | Примери за обележавање разних врста IBC у складу са 6.5.2.1.1 (а) до (h): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11A/Y/0299 NL/Mulder 007/5500/1500 | IBC од челика за транспорт чврстих материја које се празне путем гравитације / за амбалажне групе II и III / произведен у фебруару 1999. / дозвола издата у Холандији / произведен од стране фирме Мулдер према типу конструкције за коју је надлежни орган доделио серијски број 007 / примењено оптерећење у испитивању на притисак при слагању у kg / максимално дозвољена укупна маса у kg. |  |  |  |
|  |  |  | 13H3/Z/0301 F/Meunier 1713/0/1500 | Флексибилни IBC за транспорт чврстих материја које се празне нпр. путем гравитације, произведен од пластичних влакана са унутрашњом пресвлаком, није пројектован за слагање. |  |  |  |
|  |  |  | 31H1/Y/0499 GB/9099/10800/1200 | IBC од тврде пластике за транспорт течних материја, произведен од пластике са конструкционом опремом која може да издржи оптерећење при слагању. |  |  |  |
|  |  |  | 31HA1/Y/0501 D/Müller/1683/10800/1200 | Комбиновани IBC за транспорт течних материја са тврдом унутрашњом посудом од пластике и спољном облогом од челика. |  |  |  |
|  |  |  | 11C/X/0102 S/Aurigny/9876/3000/910 | IBC од природног дрвета за транспорт чврстих материја са унутрашњом пресвлаком /дозвољен за чврсте материје амбалажне групе I, II и III. |  |  |  |
| 6.5.2.2 | Додатно обележје |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2.2.1 | Поред обележја које се захтева у 6.5.2.1, на сваком IBC морају бити наведени следећи подаци који смеју да буду истакнути на таблици од материјала отпорног на корозију, која је трајно причвршћена на лако доступном месту за контролу: |  |  |  |  |  |  |
| додатно обележје; Тип IBC. метал; тврда пластика; комбинација; картон; дрво. запремина у литрима а) на 20º C; х; х; х. Сопствена маса у kga); х; х; х; х; х. Испитни притисак (надпритисак) у kPa или у баримаа), по потреби; х; х. највиши дозвољени притисак при пуњењу /пражњењу у kPa или у баримаа), по потреби; х; х; х. Материјал коришћен за тело средства за паковање и минимална дебљина у mm; х. Датум последњег испитивања заптивености (месец и година), по потреби; х; х; х. Датум последњег контролисања (месец и година); х; х; х. серијски број произвођача; х. |  |
| a) Навести коришћене јединице мере. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2.2.2 | Поред ознака које се захтевају у 6.5.2.1, на флексибилним IBC сме бити истакнут пиктограм на коме су наведене препоручене методе подизања. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2.2.3 | Унутрашња посуда комбинованих IBC мора бити обележена најмање са следећим подацима: - име или симбол произвођача и свако друго обележје IBC утврђено од стране надлежног органа у складу са 6.5.2.1.1 (f); - датум производње у складу са 6.5.2.1.1 (d); - ознака државе у којој је издато одобрење за доделу обележја, у складу са 6.5.2.1.1 (е). |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2.2.4 | Ако је комбиновани IBC пројектован тако да је могућа демонтажа спољњег омотача за транспорт у празном стању (нпр. за враћање IBC првобитном пошиљаоцу ради поновне употребе), сви одвојиви делови у демонтираном стању морају бити обележени месецом и годином производње и именом или симболом произвођача или сваким другим обележјем IBC утврђеним од стране надлежног органа [види 6.5.2.1.1 (f)]. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2.3 | Саобразност са типом конструкције Обележје показује да IBC одговарају успешно испитаном типу конструкције и да су испуњени услови наведени у уверењу о одобрењу за тип конструкције. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Захтеви за израду |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3.1 | Општи захтеви |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3.1.1 | IBC морају бити отпорни на оштећења условљена околином или адекватно заштићени. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3.1.2 | IBC морају бити тако израђени и затворени да садржај у нормалним условима транспорта, нарочито услед дејства вибрација или температурних промена, влаге или притиска, не може доспети у околину. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3.1.3 | IBC и њихови затварачи морају бити произведени од материјала који су компатибилни са теретом за пуњење или изнутра тако заштићени да ови материјали - не подлежу агресивном дејству терета за пуњење на тај начин да употреба IBC представља опасност; - не проузрокују никакву реакцију или разлагање терета за пуњење или услед деловања терета за пуњење на ове материјале не стварају једињења која су штетна по здравље или опасна. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3.1.4 | Ако се користе заптивке, исте морају бити произведене од материјала који нису подложни агресивном дејству терета за пуњење. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3.1.5 | Сва опрема за опслуживање мора бити тако постављена или заштићена да је опасност од истицања терета за пуњење у случају оштећења током руковања или транспорта ограничена на најмању могућу меру. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3.1.6 | IBC, њихови додатни уређаји, као и њихова опрема за опслуживање и конструкциона опрема морају бити пројектовани тако да могу да издрже унутрашњи притисак терета за пуњење без губитка терета за пуњење, као и напрезања у нормалним условима руковања и транспорта. IBC који су намењени за слагање морају бити пројектовани у ту сврху. Сви уређаји за подизање и причвршћивање IBC морају имати одговарајућу чврстоћу, како би издржали нормалне услове руковања и транспорта без значајних деформација или оштећења и бити тако постављени да не долази до прекомерних напрезања било ког дела IBC. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3.1.7 | Ако се IBC састоји из тела средства за паковање у оквиру, исти мора бити пројектован тако: - да се тело средства за паковање не таре о оквир и на тај начин не оштећује, - да тело средства за паковање увек остаје унутар оквира; - да су делови опреме причвршћени на тај начин да не могу да буду оштећени, ако спојеви између тела средства за паковање и оквира дозвољавају релативно истезање или померање. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3.1.8 | Ако је IBC опремљен вентилом за испуштање на дну, исти мора имати могућност осигурања у затвореном положају, а целокупан систем пражњења мора бити ефикасно заштићен од оштећења. Вентили са затварачима у виду полуге морају имати могућност осигурања од ненамерног отварања, а отворени или затворени положај мора бити лако препознатљив. Код IBC за течне материје отвор за истицање мора бити опремљен додатним уређајем за затварање, нпр. слепом прирубницом или неким еквивалентним уређајем. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 | Испитивање, одобрење за тип конструкције и контролисање |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.1 | Обезбеђење квалитета: како би се обезбедило да сваки произведени IBC испуњава захтеве овог поглавља, IBC морају бити произведени и испитани у складу са програмом обезбеђења квалитета који је признат од стране надлежног органа. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.2 | Испитивања: IBC морају бити подвргнути типским испитивањима конструкције и евентуално првим и периодичним контролисањима и испитивањима у складу са 6.5.4.4. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.3 | Одобрење за тип конструкције: за сваки тип конструкције IBC издаје се потврда о одобрењу за тип конструкције и обележје (у складу са захтевима из 6.5.2), чиме се потврђује да тип конструкције, укључујући његову опрему, одговара захтевима о испитивању. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.4 | Контролисање и испитивање Напомена: У вези са испитивањима и контролисањима поправљених IBC види и 6.5.4.5. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.4.1 | Сви метални IBC, сви тврди пластични IBC и сви комбиновани IBC морају бити подвргнути контролисању које задовољава захтеве надлежног органа: - пре пуштања у експлоатацију (укључујући после прераде), а затим у интервалима не дужим од пет година, у погледу: - усклађености са типом конструкције, укључујући обележје; - унутрашњег и спољашњег стања; - беспрекорног функционисања опреме за опслуживање. Евентуално постојећу термичку изолацију потребно је одстранити само ако је то неопходно за беспрекорно испитивање тела средства за паковање IBC. - у временским интервалима од највише две и по године, у погледу: - спољашњег стања; - беспрекорног функционисања опреме за опслуживање. Евентуално постојећу термичку изолацију потребно је одстранити само ако је то неопходно за беспрекорно испитивање тела средства за паковање IBC. Сваки IBC мора у сваком погледу да одговара свом типу конструкције. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.4.2 | Сви метални IBC, сви тврди пластични IBC и сви комбиновани IBC за течне материје или за чврсте материје које се пуне или празне под притиском морају бити подвргнути одговарајућем испитивању заптивености и бити у стању да достигну ниво испитивања наведен у 6.5.6.7.3: - пре прве употребе за транспорт; - у интервалима од највише две и по године. За ово испитивање IBC не мора бити опремљен својим затварачима. Унутрашња посуда комбинованог IBC сме бити испитана без спољне облоге, под условом да то не утиче на резултате испитивања. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.4.3 | Власник IBC је дужан да чува извештај о сваком контролисању и сваком испитивању најмање до следећег контролисања или испитивања. Извештај мора да садржи резултате контролисања и испитивања, уз навођење тела које је извршило контролисање и испитивање (види и захтеве о обележавању из 6.5.2.2.1). |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.5 | Поправљени IBC |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.5.1 | Ако је IBC оштећен услед удара (нпр. приликом ванредног догађаја) или из других разлога, он мора бити поправљен или на неки други начин оспособљен (види дефиницију појма „редовно одржавање IBC“ у 1.2.1), како би одговарао типу конструкције. Оштећена тела средства за паковање код тврдог пластичног IBC и оштећене унутрашње посуде комбинованог IBC морају бити замењени. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.5.2 | Додатно уз остала испитивања и контролисања у складу са ADR, IBC после поправке мора да буде подвргнут комплетним испитивањима и контролисањима предвиђеним у 6.5.4.4; о томе се израђују захтевани извештаји о испитивању. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.5.3 | Институција које спроводи испитивања и контролисања после поправке мора да обележи IBC следећим трајним подацима у близини обележја произвођача за тип конструкције UN: - држава у којој су извршена испитивања и контролисања; - назив или дозвољена ознака тела које је извршило испитивања и контролисања и - датум (месец, година) испитивања и контролисања. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.5.4 | За извршена испитивања и контролисања у складу са 6.5.4.5.2 може се претпоставити да одговарају захтевима о периодичним испитивањима и контролисањима који се спроводе у интервалима од две и по године и пет година. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4.5.5 | Надлежни орган може у свако доба захтевати да се испитивањима у складу са овим поглављем поднесе доказ о томе да IBC испуњавају захтеве о испитивању типа конструкције. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5 | Посебни захтеви за IBC |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.1 | Посебни захтеви за металне IBC |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.1.1 | Ови захтеви важе за металне IBC за транспорт чврстих или течних материја. Постоје три врсте металних IBC: - IBC за чврсте материје који се пуне или празне путем гравитације (11А, 11B, 11N); - IBC за чврсте материје који се пуне или празне надпритиском већим од 10 кPа (0,1 bar) (21А, 21 B, 21Н) и - IBC за течне материје (31A, 31B, 31N). |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.1.2 | Тела средстава за паковање морају бити произведена од одговарајућег деформабилног метала за који је поуздано утврђено да је заварљив. Заварени спојеви морају бити стручно изведени и пружати потпуну сигурност. По потреби мора се узети у обзир понашање материјала на ниским температурама. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.1.3 | Потребно је водити рачуна о томе да се избегну оштећења услед галванских дејстава која настају на основу додира различитих метала. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.1.4 | IBC од алуминијума за транспорт запаљивих течних материја не смеју имати покретне делове као што су поклопци, затварачи, итд. од незаштићеног рђајућег челика који би могли да изазову опасну реакцију са алуминијумом у случају контакта услед трења или удара. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.1.5 | Метални IBC морају бити произведени од метала који испуњава следеће захтеве: - код челика истезање при кидању у процентима не сме да износи мање од 10000 са апсолутним Rm минимумом од 20%, при чему је Rm = гарантована минимална затезна чврстоћа коришћеног челика у N/mm2; - код алуминијума и његових легура истезање при кидању у процентима не сме да износи мање од 10000 6 Rm са апсолутним минимумом од 8%. Испитни узорци који се користе за одређивање истезања при кидању морају се узимати попречно у односу на смер ваљања и бити тако причвршћени да је Lо = 5d или Lо = 5,65√А, при чему је: Lо = мерна дужина испитног узорка пре испитивања d = пречник A = површина попречног пресека испитног узорка |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.1.6 | Минимална дебљина зидова: - код референтног челика са производом Rm х А0 =10000 дебљина зидова не сме да износи мање од: |  |  |  |  |  |  |

| Запремина (C) у литрима; дебљина зида (e) у mm. врсте: 11А, 11B, 11N; врсте: 21А, 21B, 21N, 31А, 31B, 31N. незаштићен; заштићен; незаштићен; заштићен. C ≤ 1000 1000 < C ≤ 2000 2000 < C ≤ 3000; 2,0 e = C/2000 + 1,5 e = C/2000 + 1,5; 1,5 e = C/2000 + 1,0 e = C/2000 + 1,0; 2,5 e = C/2000 + 2,0 e = C/2000 + 1,0; 2,0 e = C/2000 + 1,5 e = C/2000 + 1,5. |  |
| --- | --- |
|  |  | при чему је: Ао = минимално истезање (у процентима) коришћеног референтног челика при лому под затезним оптерећењем (види 6.5.5.1.5); - код других метала осим референтног челика наведеног под (а) минимална дебљина зида израчунава се по следећој формули: е1 = 21,4 х ео 3√ Rm1 х А1 при чему је:е1 = потребна еквивалентна дебљина зида коришћеног метала (у mm) ео = потребна минимална дебљина зида за референтни челик (у mm) Rm1 = гарантована минимална затезна чврстоћа коришћеног метала (у N/mm2) [види (c)] А1 = минимално истезање (у процентима) коришћеног метала при лому под затезним оптерећењем (види 6.5.5.1.5). Дебљина зида, међутим, ни у ком случају не сме да износи мање од 1,5 mm. - У сврху прорачуна према (b), гарантована минимална затезна чврстоћа коришћеног метала (Rm1) је минимална вредност утврђена националним или међународним стандардима за материјал. За аустенитни челик се минимална вредност Rm1 која је дефинисана стандардима за материјал сме, међутим, повећати до 15%, ако је у сертификату о испитивању материјала потврђена већа вредност. Ако не постоје стандарди за предметни материјал, вредност Rm одговара потврђеној вредности у сертификату о испитивању материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.1.7 |  | Захтеви о растерећењу од притиска: IBC за течне материје морају бити у могућности да испуштају довољну количину паре, како би се избегло да под утицајем ватре дође до пуцања тела средства за паковање. То се може постићи уобичајеним уређајима за растерећење од притиска или другим конструкционим средствима. Притисак при активирању ових уређаја не сме износити више од 65 kPa (0,65 bar) ни мање од утврђеног укупног надпритиска у IBC [тј. притисак паре терета за пуњење плус парцијални притисак ваздуха или других инертних гасова, умањен за 100 kPa (1 bar)] на 55º C, утврђеног на основу максималног степена пуњења у складу са 4.1.1.4. Потребни уређаји за растерећење од притиска морају бити постављени у гасној фази. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2 |  | Посебни захтеви за флексибилне IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2.1 |  | Ови захтеви важе за флексибилне IBC следећих врста: 13H1 пластична влакна без облоге или унутрашње пресвлаке 13H2 пластична влакна, обложен 13H3 пластична влакна са унутрашњом пресвлаком 13H4 пластична влакна, обложен и са унутрашњом пресвлаком 13H5 пластична фолија 13L1 текстилна влакна без облоге или унутрашње пресвлаке 13L2 текстилна влакна, обложен 13L3 текстилна влакна са унутрашњом пресвлаком 13L4 текстилна влакна, обложен и са унутрашњом пресвлаком 13M1 папир, вишеслојни 13M2 папир, вишеслојни, водоотпорни Флексибилни IBC су намењени искључиво за транспорт чврстих материја. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2.2 |  | Тела средстава за паковање морају бити израђена од одговарајућих материјала. Чврстоћа материјала и изведба флексибилног IBC морају бити прилагођени његовој запремини и предвиђеној употреби. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2.3 |  | Сви материјали који се користе за производњу флексибилних IBC врста 13М1 и 13М2 после најмање 24-часовног потпуног потапања у воду морају поседовати још најмање 85% затезне чврстоће која је првобитно измерена после кондиционирања материјала до уравнотежења на релативној влажности од највише 67%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2.4 |  | Спојеви морају бити изведени шивењем, врућим печаћењем, лепљењем или другим еквивалентним поступцима. Сви шивени спојеви морају бити осигурани. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2.5 |  | Флексибилни IBC морају поседовати адекватну отпорност према старењу и смањењу чврстоће услед ултраљубичастог зрачења, климатских услова или терета за пуњење, како би били погодни за предвиђену употребу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2.6 |  | Код флексибилних IBC за које је потребна заштита од ултраљубичастог зрачења иста се мора обезбедити додавањем чађи или других одговарајућих пигмената или инхибитора. Ови додаци морају бити компатибилни са теретом за пуњење и задржати своје дејство током укупног периода употребе тела средства за паковање. Код коришћења чађи, пигмената или инхибитора који се разликују од оних који су коришћени за производњу испитаног типа конструкције може се одустати од поновних испитивања, ако измењени садржај чађи, пигмената или инхибитора нема негативан утицај на физичка својства материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2.7 |  | Материјалу за израду тела средства за паковање смеју се додавати адитиви за побољшање отпорности према старењу или у друге сврхе, под условом да они не утичу негативно на физичка или хемијска својства материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2.8 |  | За производњу тела средстава за паковање IBC не сме се користити материјал из већ употребљаваних посуда. Остаци од производње или отпаци из истог процеса производње могу се, међутим, користити. Делови као што су прибор и подножја палета могу се, међутим, поново користити, ако у претходној употреби нису били ни на који начин оштећени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2.9 |  | Када је посуда напуњена, однос висине према ширини не сме да износи више од 2:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.2.10 |  | Унутрашња пресвлака се мора састојати од одговарајућег материјала. Чврстоћа коришћеног материјала и изведба унутрашње пресвлаке морају бити прилагођени запремини IBC и његовој предвиђеној употреби. Спојеви и затварачи морају бити непропусни за прашину и у стању да издрже притиске и ударе који могу да настану у нормалним условима руковања и транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.3 |  | Посебни захтеви за тврде пластичне IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.3.1 |  | Ови захтеви важе за тврде пластичне IBC за транспорт чврстих или течних материја. Постоје следеће врсте крутих пластичних IBC: 11H1 за чврсте материје које се пуне или празне путем гравитације, са конструкционом опремом која је пројектована тако да може да издржи укупно оптерећење приликом слагања IBC; 11H2 за чврсте материје које се пуне или празне путем гравитације, самоносећи; 21H1 за чврсте материје које се пуне или празне под притиском, са конструкционом опремом која је пројектована тако да може да издржи укупно оптерећење приликом слагања IBC; 21H2 за чврсте материје које се пуне или празне под притиском, самоносећи; 31H1 за течне материје, са конструкционом опремом која је пројектована тако да може да издржи укупно оптерећење приликом слагања IBC; 31H2 за течне материје, самоносећи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.3.2 |  | Тело средства за паковање мора бити произведено од одговарајуће пластике познатог састава и спецификације и његова чврстоћа мора бити прилагођена његовој запремини и предвиђеној употреби. Материјал мора на адекватан начин да буде отпоран према старењу и смањењу чврстоће које је проузроковано теретом за пуњење или евентуално ултраљубичастим зрачењем. По потреби мора се узети у обзир понашање на ниским температурама. Пермеација терета за пуњење у нормалним условима транспорта не сме да представља опасност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.3.3 |  | Ако је потребна заштита од ултраљубичастог зрачења, иста се мора обезбедити додавањем чађи или других одговарајућих пигмената или инхибитора. Ови додаци морају бити компатибилни са садржајем и задржати своје дејство током укупног периода употребе тела средства за паковање. Код коришћења чађи, пигмената или инхибитора који се разликују од оних који су коришћени за производњу испитаног типа конструкције сме се одустати од поновних испитивања, ако измењени садржај чађи, пигмената или инхибитора нема негативан утицај на физичка својства материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.3.4 |  | Материјалу за израду тела средства за паковање могу се додавати адитиви за побољшање отпорности према старењу или у друге сврхе, под условом да они не утичу негативно на физичка или хемијска својства материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.3.5 |  | За производњу тврдих пластичних IBC се осим прерађених отпадака, остатака или материјала из истог процеса производње не сме користити никакав други употребљавани материјал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4 |  | Посебни захтеви за комбиноване IBC са унутрашњом посудом од пластике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.1 |  | Ови захтеви важе за комбиноване IBC за транспорт чврстих или течних материја следећих врста: 11HZ1 комбиновани IBC са унутрашњом посудом од тврде пластике за чврсте материје које се пуне или празне путем гравитације; 11HZ2 комбиновани IBC са флексибилном унутрашњом посудом од пластике за чврсте материје које се пуне или празне путем гравитације; 21HZ1 комбиновани IBC са унутрашњом посудом од тврде пластике за чврсте материје које се пуне или празне под притиском; 21HZ2 комбиновани IBC са флексибилном унутрашњом посудом од пластике за чврсте материје које се пуне или празне под притиском; 31HZ1 комбиновани IBC са унутрашњом посудом од тврде пластике за течне материје; 31HZ2 комбиновани IBC са унутрашњом посудом од тврде пластике за течне материје. Овај кôд мора бити допуњен тако што се слово Z замењује великим словом у складу са 6.5.1.4.1 (b) којим се означава материјал коришћен за спољни омотач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.2 |  | Унутрашња посуда без свог спољног омотача није предвиђена да функционише као амбалажа. „Тврда“ унутрашња посуда је посуда која у празном стању задржава свој уобичајени облик, а да се затварачи не налазе на правом месту и да га не подупире спољни омотач. Унутрашње посуде које нису „тврде“ сматрају се „флексибилним“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.3 |  | Спољни омотач састоји се, по правилу, од тврдог материјала који је тако обликован да штити унутрашњу посуду од физичких оштећења приликом руковања и транспорта, али није пројектован за функцију паковања. Он по потреби обухвата основу палете. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.4 |  | Комбиновани IBC чији спољни омотач у потпуности обухвата унутрашњу посуду пројектује се тако да се после испитивања заптивености и хидрауличног испитивања унутрашњег притиска лако може оценити неоштећеност унутрашње посуде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.5 |  | Запремина IBC врсте 31HZ2 мора бити ограничена на 1250 литара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.6 |  | Унутрашња посуда мора бити произведена од одговарајуће пластике познатог састава и спецификације и њена чврстоћа мора бити прилагођена његовој запремини и предвиђеној употреби. Материјал мора на адекватан начин да буде отпоран према старењу и смањењу чврстоће које је проузроковано теретом за пуњење или евентуално ултраљубичастим зрачењем. Мора се по потреби узети у обзир његово понашање на ниским температурама. Пермеација терета за пуњење у нормалним условима транспорта не сме да представља опасност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.7 |  | Ако је потребна заштита од ултраљубичастог зрачења, иста се мора обезбедити додавањем чађи или других одговарајућих пигмената или инхибитора. Ови додаци морају бити компатибилни са садржајем и задржати своје дејство током укупног периода употребе унутрашње посуде. Код коришћења чађи, пигмената или инхибитора који се разликују од оних који су коришћени за производњу испитаног типа конструкције може се одустати од поновних испитивања, ако измењени садржај чађи, пигмената или инхибитора нема негативан утицај на физичка својства материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.8 |  | Материјалу за израду унутрашње посуде смеју се додавати адитиви за побољшање отпорности према старењу или у друге сврхе, под условом да они не утичу негативно на физичка или хемијска својства материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.9 |  | За производњу унутрашњих посуда се осим прерађених отпадака, остатака или материјала из истог процеса производње не сме користити никакав други употребљавани материјал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.10 |  | Унутрашње посуде IBC врсте 31HZ2 морају се састојати од најмање три слоја фолије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.11. |  | Чврстоћа материјала и конструкција спољнег омотача морају бити прилагођени запремини комбинованог IBC и предвиђеној употреби. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.12 |  | Спољни омотач не сме имати никакве истурене делове који могу да оштете унутрашњу посуду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.13 |  | Спољни омотачи од метала производе се од одговарајућег метала довољне дебљине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.14 |  | Спољни омотачи од природног дрвета морају бити од добро одлежаног, трговачки сувог дрвета без недостатака, како би се спречило значајно смањење чврстоће сваког појединачног дела омотача. Горњи и доњи делови могу се састојати од водоотпорних материјала од дрвних влакана, као што су плоче од дрвних влакана, иверице или других погодних врста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.15 |  | Спољни омотачи од шпер плоче морају бити произведени од добро одлежаног љуштеног фурнира, сеченог фурнира или од струганог фурнира, трговачки сувог и без недостатака, како би се спречило значајно смањење чврстоће омотача. Поједини слојеви морају бити међусобно залепљени водоотпорним лепком. За израду омотача смеју се користити и други погодни материјали заједно са шпер плочом. Плоче омотача на угаоним лајснама или чеоним страницама морају бити чврсто заковане ексерима или спојницама или спојене неким другим исто тако погодним средствима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.16 |  | Зидови спољног омотача од материјала од дрвних влакана морају се састојати од водоотпорних материјала од дрвних влакана, као што су плоче од иверице, плоче од дрвних влакана или других погодних материјала. Остали делови омотача смеју бити израђени од других погодних материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.17 |  | За спољне омотаче од картона мора се користити чврст пуни картон или чврст двострани таласасти картон (са једним или више таласа) доброг квалитета, који је прилагођен запремини облоге и предвиђеној употреби. Водоотпорност спољне површине мора бити таква да повећање масе током испитивања на упијање воде према методи „Cobb“ у трајању од 30 минута не износи више од 155 g/m2 (види стандард ISO 535:1991). Картон мора имати одговарајућу чврстоћу на савијање. Картон мора бити тако скројен, без пукотина савијен и прорезан да се приликом састављања не ломи, да његова површина не пуца или да се превише се надима. Таласи таласастог картона морају бити чврсто залепљени за спољне слојеве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.18 |  | Крајеви спољних омотача од картона могу имати дрвени оквир или се у потпуности састојати од дрвета. За ојачање могу се користити дрвене лајсне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.19 |  | Спојеви спољних омотача од картона морају бити залепљени лепљивом траком, преклопљени и залепљени или преклопљени и учвршћени металним спојницама. Код преклопљених спојева преклоп мора бити одговарајуће величине. Ако се затварање врши лепљењем или лепљивом траком, лепак мора бити водоотпоран. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.20 |  | Ако се спољни омотач састоји од пластике, важе одговарајући захтеви из 6.5.5.4.6 до 6.5.5.4.9, при чему се у овом случају за спољни омотач комбинованих IBC примењују меродавни захтеви за унутрашње посуде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.21 |  | Спољни омотач IBC врсте 31HZ2 мора обухватати све стране унутрашње посуде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.22 |  | Подножје палете које представља фиксни саставни део IBC или одвојива палета морају бити погодни за механичко руковање напуњеним IBC са максимално дозвољеном укупном масом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.23 |  | Одвојива палета или подножје палете морају бити пројектовани тако да се спрече деформације на дну IBC које могу да проузрокују оштећења приликом руковања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.24 |  | Код одвојиве палете спољни омотач мора бити чврсто спојена са палетом, како би се обезбедила стабилност приликом руковања и транспорта. Осим тога, површина одвојиве палете не сме имати неравнине које могу да оштете IBC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.25 |  | Да би се побољшала могућност слагања, дозвољено је коришћење уређаја за ојачање, као што су дрвени подупирачи који се, међутим, морају налазити изван унутрашње посуде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.4.26 |  | Ако су IBC предвиђени за слагање, носећа површина мора бити тако изведена да се терет распоређује на сигуран начин. Ови IBC морају бити тако пројектовани да унутрашња посуда не носи терет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5 |  | Посебни захтеви за IBC од картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.1 |  | Ови захтеви важе за IBC од картона за транспорт чврстих материја које се пуне или празне путем гравитације. Врста IBC од картона је 11G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.2 |  | IBC од картона не смеју бити опремљени уређајима за подизање одозго. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.3 |  | Тело средства за паковање мора бити израђено од чврстог пуног картона или чврстог двостраног таласастог картона (са једним или више слојева) доброг квалитета, који је прилагођен запремини IBC и предвиђеној употреби. Водоотпорност спољне површине мора бити таква да повећање масе током испитивања на упијање воде према методи „Cobb“ у трајању од 30 минута не износи више од 155 g/m2 (види стандард ISO 535:1991). Картон мора имати одговарајућу чврстоћу на савијање. Картон мора бити тако скројен, без пукотина савијен и прорезан да се приликом састављања не ломи, да његова површина не пуца или да се превише се надима. Таласи таласастог картона морају бити чврсто залепљени за спољне слојеве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.4 |  | Зидови, укључујући поклопац и данце, морају имати отпорност на пробијање од најмање15 Ј, мерено према стандарду ISO 3036:1975. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.5 |  | Спојеви тела средства за паковање IBC морају имати довољан преклоп и бити изведени лепљивом траком, лепљењем, металним спојницама или другим системима за причвршћивање који су најмање једанако ефикасни. Ако се спајање врши лепљењем или лепљивом траком, потребно је користити водоотпорни лепак. Металне спојнице морају бити провучене кроз све делове који се причвршћују и тако обликоване или заштићене да не може да дође до трења нити пробијања унутрашње облоге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.6 |  | Унутрашња пресвлака мора бити израђена од одговарајућег материјала. Чврстоћа коришћеног материјала и изведба пресвлаке морају бити прилагођени запремини IBC и предвиђеној употреби. Спојеви и затварачи морају бити непропусни за прашину и издржати напрезања услед притиска и удара који настају у нормалним условима руковања и транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.7 |  | Подножје палете које представља фиксни саставни део IBC или одвојива палета морају бити погодни за механичко руковање напуњеним IBC са максимално дозвољеном укупном масом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.8 |  | Одвојива палета или подножје палете морају бити пројектовани тако да се спрече деформације на дну IBC које могу да проузрокују оштећења приликом руковања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.9 |  | Код одвојиве палете тело средства за паковање мора бити чврсто спојено са палетом, како би се обезбедила стабилност приликом руковања и транспорта. Осим тога, површина одвојиве палете не сме имати неравнине које могу да оштете IBC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.10 |  | Да би се повећала способност слагања, дозвољено је коришћење уређаја за ојачање, као што су дрвени подупирачи који се, међутим, морају налазити изван унутрашње пресвлаке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.5.11 |  | Ако су IBC предвиђени за слагање, носећа површина мора бити тако изведена да се терет распоређује на сигуран начин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6 |  | Посебни захтеви за IBC од дрвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.1 |  | Ови захтеви важе за IBC од дрвета за транспорт чврстих материја које се пуне или празне путем гравитације. Постоје следеће врсте IBC од дрвета: 11C природно дрво са унутрашњом пресвлаком 11D шпер плоча са унутрашњом пресвлаком 11F материјал од дрвних влакана са унутрашњом пресвлаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.2 |  | IBC од дрвета не смеју бити опремљени уређајима за подизање одозго. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.3 |  | Чврстоћа коришћених материјала и начин израде тела средства за паковање морају бити прилагођени запремини и предвиђеној употреби IBC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.4 |  | Ако се тела средстава за паковање састоје од природног дрвета, оно мора бити добро одлежано, трговачки суво и без недостатака, како би се спречило значајно смањење чврстоће сваког појединачног дела IBC. Сваки део IBC се мора састојати из једног комада или бити еквивалентан са истим. Делови се сматрају еквивалентним са једним комадом, ако је примењен одговарајући лепљени спој, као нпр. спој „Линдерман“ (спој у виду ластиног репа), спој помоћу жлебова и пера, преклопни спој, сучеони спој са најмање два таласаста метална елемента за причвршћивање на сваком споју или други једнако ефикасан поступак. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.5 |  | Ако се тела средстава за паковање састоје од шпер плоче, оно се мора састојати из најмање три слоја и бити произведено од добро одлежаног љуштеног фурнира, сеченог фурнира или струганог фурнира, трговачки сувог и без недостатака који могу значајно да смање чврстоћу тела средства за паковање. Поједини слојеви морају бити међусобно залепљени водоотпорним лепком. За израду тела средстава за паковање смеју се користити и други погодни материјали заједно са шпер плочом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.6 |  | Ако се тела средстава за паковање састоје од материјала од дрвних влакана, он мора бити водоотпоран, као што су плоче од иверице, плоче од дрвних влакана или други одговарајући материјали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.7 |  | Плоче IBC на угаоним лајснама или чеоним страницама морају бити чврсто заковане ексерима или спојницама или спојене неким другим исто тако погодним средствима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.8 |  | Унутрашња пресвлака мора бити израђена од одговарајућег материјала. Чврстоћа коришћеног материјала и изведба пресвлаке морају бити прилагођени запремини IBC и предвиђеној употреби. Спојеви и затварачи морају бити непропусни за прашину и издржати напрезања услед притиска и удара који настају у нормалним условима руковања и транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.9 |  | Подножје палете које представља фиксни саставни део IBC или одвојива палета морају бити погодни за механичко руковање IBC након пуњења са максимално дозвољеном масом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.10 |  | Одвојива палета или подножје палете морају бити пројектовани тако да се спрече деформације на дну IBC које могу да проузрокују оштећења приликом руковања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.11 |  | Код одвојиве палете тело средства за паковање мора бити чврсто спојено са палетом, како би се обезбедила стабилност приликом руковања и транспорта. Осим тога, површина одвојиве палете не сме имати неравнине које могу да оштете IBC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.12 |  | Да би се повећала способност слагања, дозвољено је коришћење уређаја за ојачање, као што су дрвени подупирачи који се, међутим, морају налазити изван унутрашње пресвлаке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5.6.13 |  | Ако су IBC предвиђени за слагање, носећа површина мора бити тако изведена да се терет распоређује на сигуран начин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6 |  | Захтеви за испитивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.1 |  | Спровођење и учесталост испитивања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.1.1 |  | Пре употребе IBC тип конструкције сваког IBC мора бити испитан према поступцима утврђеним од стране надлежног органа и дозвољен од стране истог. Тип конструкције IBC одређује се према изведби, величини, коришћеном материјалу и његовој дебљини, начину производње и уређајима за пуњење и пражњење; у то могу бити укључене и разне обраде површине. Такође су укључени IBC који се само по мањим спољним димензијама разликују од испитиваног типа конструкције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.1.2 |  | Испитивања се морају спроводити на IBC спремним за отпрему. IBC морају бити напуњени у складу са подацима у одговарајућим одељцима. Материје које су предвиђене за транспорт у IBC могу бити замењене другим материјама, уколико то не утиче на тачност резултата испитивања. Ако се чврсте материје замењују другим материјама, оне морају имати иста физичка својства (маса, величина зрна, итд.) као материја која је предвиђена за транспорт. Дозвољено је коришћење додатака као што су вреће са оловном сачмом, како би се добила потребна укупна маса комада за отпрему, уколико се распореде тако да не утичу на тачност резултата испитивања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.2 |  | Испитивања типа конструкције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.2.1 |  | За сваки тип конструкције, величину, дебљину зидова и начин израде, један једини IBC подвргава се испитивању у складу са 6.5.6.5 до 6.5.6.12, према редоследу наведеном у 6.5.6.3.7. Ова испитивања типа конструкције морају бити спроведена у складу са поступцима утврђеним од стране надлежног органа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.2.2 |  | У циљу доказивања довољне хемијске компатибилности са садржаним теретима или стандардним течностима у складу са 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.5 за тврде пластичне IBC врсте 31Н2 и за комбиноване IBC врсте 31НН1 и 31НН2, сме се користити и други IBC, уколико су ови IBC пројектовани за слагање. У том случају, оба IBC морају да буду подвргнута претходном складиштењу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.2.3 |  | Надлежни орган може да дозволи селективно испитивање IBC који се само незнатно разликују од испитане врсте, нпр. у случају незнатних смањења спољних димензија. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.2.4 |  | Ако се за испитивања користе одвојиве палете, извештај о испитивању израђен у складу са 6.5.6.13 мора да садржи технички опис коришћених палета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.3 |  | Припрема за испитивања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.3.1 |  | IBC од папира, IBC од картона и комбиновани IBC са спољним омотачем од картона морају да буду кондиционирани најмање 24 сата у климатским условима регулисане температуре и релативне влажности ваздуха. Постоје три могућности, од којих треба одабрати једну. Најповољнија клима је 23º C ± 2º C и 50% ± 2% релативне влажности ваздуха. Остале две могућности су 20º C ± 2º C и 65% ± 2% релативне влажности ваздуха, или 27º C ± 2º C и 65% ± 2% релативне влажности ваздуха. Напомена: Просечне вредности морају се кретати унутар ових граничних вредности. Краткотрајна колебања и ограничења мерења могу да доведу до одступања вредности мерења од ± 5% за релативну влажност ваздуха, а да то нема значајан утицај на могућност поновног извођења испитивања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.3.2 |  | Неопходно је предузети додатне мере, како би се обезбедило да пластика која се користи за производњу крутих пластичних IBC (врсте 31Н1 и 31Н2) као и комбинованих IBC (врсте 31HZ1 и 31HZ2) одговара захтевима из 6.5.5.3.2 до 6.5.5.3.4 односно 6.5.5.4.6 до 6.5.5.4.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.3.3 |  | У циљу доказивања довољне хемијске компатибилности са теретом за пуњење, узорци IBC се подвргавају шестомесечном претходном складиштењу, при чему се узорци пуне предвиђеним теретом за пуњење или материјама за које је познато да имају најмање исте утицаје на предметне пластичне материје који проузрокују пукотине услед напрезања, надимање или молекуларно разграђивање, а затим подвргавају испитивањима наведеним у табели из 6.5.6.3.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.3.4 |  | Ако је задовољавајуће понашање пластичних материја доказано неким другим поступком, није потребно горе наведено испитивање компатибилности. Ови поступци морају бити најмање еквивалентни са горе наведеним испитивањем компатибилности и признати од стране надлежног органа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.3.5 |  | За круте пластичне IBC од полиетилена (врсте 31Н1 и 31Н2) у складу са 6.5.5.3 и за комбиноване IBC са пластичном унутрашњом посудом од полиетилена (врсте 31HZ1 и 31HZ2) у складу са 6.5.5.4 хемијска компатибилност са течним теретом за пуњење које се изједначавају у складу са 4.1.1.19 може бити доказана помоћу стандардних течности (види 6.1.6), како следи. Стандардне течности су репрезенти за механизме који оштећују полиетилен, а то су: омекшавање услед надимања, појава пукотина услед напрезања, молекуларно разграђујуће реакције и комбинације истих. Довољна хемијска компатибилност IBC може се доказати тронедељним складиштењем захтеваних типова конструкције са односном стандардном течношћу (стандардним течностима) на 40º C; ако је стандардна течност вода, складиштење по овом поступку није потребно. Код стандардних течности „раствор средства за квашење“ и „сирћетна киселина“ није потребно складиштење испитних узорака који се користе за испитивање на притисак при слагању. После овог складиштења испитни узорци морају бити подвргнути испитивањима предвиђеним у 6.5.6.4 до 6.5.6.9. За терт-бутилхидропероксид са садржајем пероксида преко 40%, као и за перокси-сирћетне киселине Класе 5.2 испитивање компатибилности не сме да се спроводи са стандардним течностима. За ове материје се довољна хемијска компатибилност испитних узорака мора доказати током шестомесечног складиштења на собној температури са материјама за чији су транспорт предвиђени. Резултати поступка према овом ставу са IBC од полиетилена могу бити признати за исти тип конструкције чија је унутрашња површина флуорисана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.3.6 |  | За типове конструкција IBC од полиетилена у складу са 6.5.6.3.5 који су задовољили испитивање у складу са 6.5.6.3.5 хемијска компатибилност са теретом за пуњење сме бити доказана и на основу лабораторијских опита којима треба да буде доказано да је утицај овог терета за пуњење на пробна тела мањи од утицаја стандардне (стандардних) течности, при чему се морају узети у обзир релевантни механизми оштећења. За релативне густине и притиске паре при том важе исти предуслови као што је утврђено у 4.1.1.19.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.3.7 |  | Редослед спровођења испитивања типа конструкције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста IBC | Дизање одоздо |  |  | Дизање одозго(a) | Притисак при слагању(b) | Заптиве-ност | Унутра-шњи притисак, хидраули-чни | Пад | Цепање | Преврта-ње | Успра-вљање(c) |  |
| метал: 11A, 11B, 11N | 1. (a) |  |  | 2. | 3. | - | - | 4. (e) | - | - | - |  |
| 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N | 1. (a) |  |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. (e) | - | - | - |  |
| Флекси-билни(d) | - |  |  | x (c) | x | - | - | x | x | x | x |  |
| тврда пла-стика: 11H1, 11H2 | 1. (a) |  |  | 2. | 3. | - | - | 4 | - | - | - |  |
| 21H1, 21H2, 31H1, 31H2 | 1. (a) |  |  | 2. | 3. (f) | 4. | 5. | 6. | - | - | - |  |
| комбино-вани: 11HZ1, 11HZ2 | 1. (a) |  |  | 2. | 3. | - | - | 4. (e) | - | - | - |  |
| 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2 | 1.(a) |  |  | 2. | 3.(f) | 4. | 5. | 6(e) | - | - | - |  |
| картон | 1. |  |  | - | 2. | - | - | 3. | - | - | - |  |
| дрво | 1. |  |  | - | 2. | - | - | 3. | - | - | - |  |
| - Уколико су IBC пројектовани за овај начин руковања. - Уколико су IBC пројектовани за слагање. - Уколико су IBC пројектовани за подизање одозго или са стране. - Испитивања које треба спровести обележена су знаком „х“; IBC који је био подвргнут испитивању сме да се користи за друга испитивања према произвољном редоследу. - За испитивање на пад сме да се користи други IBC истог типа конструкције. - Други IBC у складу са 6.5.6.2.2 сме да се користи мимо редоследа, непосредно након претходног складиштења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.4 |  |  | Испитивање подизањем одоздо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.4.1 |  |  | Област примене За све IBC од картона и од дрвета, као и за све врсте IBC који су опремљени уређајем за подизање одоздо, као испитивање типа конструкције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.4.2 |  |  | Припрема IBC за испитивање IBC треба да се напуни. Терет се ставља и равномерно распоређује. Маса напуњеног IBC и стављеног терета мора да одговара 1,25-струкој максимално дозвољеној укупној маси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.4.3 |  |  | Поступак испитивања IBC мора два пута да буде подигнут и спуштен виљушкаром, при чему виљушка мора бити централно постављена и имати размак од ¾ димензије странице увођења (изузев ако су тачке увођења утврђене). Виљушка мора бити уведена до ¾ у смеру увођења. Испитивање се мора поновити у сваком могућем смеру увођења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.4.4 |  |  | Критеријуми за успешност испитивања Без трајне деформације IBC, укључујући евентуално постојеће подножје палете, која би угрозила безбедност транспорта и без губитка терета за пуњење. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.5 |  |  | Испитивање подизањем одозго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.5.1 |  |  | Област примене За све врсте IBC који су пројектовани за подизање одозго или код флексибилних IBC за подизање одозго или са стране, као испитивање типа конструкције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.5.2 |  |  | Припрема IBC за испитивање Метални IBC, тврди пластични IBC и комбиновани IBC треба да се напуне. Ставља се терет и равномерно се распоређује. Маса напуњеног IBC и стављеног терета мора да одговара двострукој максимално дозвољеној укупној маси. Флексибилни IBC се пуне репрезентативном материјом и затим товаре до шестоструке максимално дозвољене укупне масе, при чему се терет равномерно распоређује. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.5.3 |  |  | Поступак испитивања Метални и флексибилни IBC морају бити подигнути на начин за који су пројектовани, све док се не буду налазили слободно изнад тла и током пет минута задржани у том положају. Крути пластични IBC и комбиновани IBC се подижу - у трајању од пет минута на сваком пару дијагонално постављених уређаја за подизање, тако да силе подизања делују вертикално, и - у трајању од пет минута на сваком пару дијагонално постављених уређаја за подизање, тако да силе подизања делују на средину IBC под углом од 45º у односу на вертикалу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.5.4 |  |  | За флексибилне IBC смеју се применити и други, најмање једнако ефективни поступци за испитивање подизањем одозго и припрему за испитивање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.5.5 |  |  | Критеријуми за успешност испитивања - Метални IBC, тврди пластични IBC, комбиновани IBC: без трајне деформације IBC, укључујући евентуално постојеће подножје палете, која би угрозила безбедност транспорта и без губитка терета за пуњење. - Флексибилни IBC: без оштећења IBC или његових уређаја за подизање услед којих IBC постаје неподобан за транспорт или руковање и без губитка терета за пуњење. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.6 |  |  | Испитивање на притисак при слагању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.6.1 |  |  | Област примене За све врсте IBC који су пројектовани за слагање, као испитивање типа конструкције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.6.2 |  |  | Припрема IBC за испитивање IBC се пуни до своје максимално дозвољене укупне масе. Ако густина производа који се користи за испитивање то не дозвољава, ставља се додатни терет, како би IBC могао да буде испитан са својом максимално дозвољеном укупном масом, при чему се терет равномерно распоређује. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.6.3 |  |  | Поступак испитивања - IBC мора бити постављен тако да његово дно належе на хоризонталну тврду подлогу и изложен равномерно распоређеном наслаганом испитном терету (види 6.5.6.6.4). За тврде пластичне IBC врсте 31Н2 и за комбиноване IBC врста 31НН1 и 31НН2 испитивање на притисак при слагању мора бити спроведено са оригиналним теретом за пуњење или неком стандардном течношћу (види 6.1.6) у складу са 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.5, при чему се други IBC у складу са 6.5.6.2.2 користи након претходног складиштења. IBC се излажу испитном оптерећењу најмање: - пет минута код металних IBC; - 28 дана на 40º C код тврдих пластичних IBC врста 11Н2, 21Н2 и 31Н2, код комбинованих IBC са спољном пластичним омотачем који подносе терет при слагању (тј. врста 11НН1, 11НН2, 21НН1, 21НН2, 31НН1 и 31НН2); - 24 сата код свих других врста IBC. - Испитно оптерећење мора да се постигне једном од следећих метода: - један или више IBC исте конструкције, који су напуњени до максимално дозвољене укупне масе, слажу се на IBC који се испитује; - одговарајући тегови стављају се на равну плочу или на модел дна IBC који се затим постављају на IBC који се испитује. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.6.4 |  |  | Прорачунавање наслаганог испитног терета Терет који се ставља на IBC мора да одговара 1,8-струком збиру максимално дозвољене укупне масе оног броја истоврсних IBC који сме да буде наслаган на IBC у току транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.6.5 |  |  | Критеријуми за успешност испитивања - Све врсте IBC, изузев флексибилних IBC: без трајне деформације IBC, укључујући евентуално постојеће подножје палете, која би угрозила безбедност транспорта и без губитка терета за пуњење. - Флексибилни IBC: без оштећења тела средства за паковање које утиче на безбедност транспорта и без губитка терета за пуњење. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.7 |  |  | Испитивање заптивености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.7.1 |  |  | Област примене За све врсте IBC за транспорт течних материја или чврстих материја које се пуне или празне под притиском, као испитивање типа конструкције или периодично испитивање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.7.2 |  |  | Припрема IBC за испитивање Испитивање мора бити спроведено пре стављања евентуално постојеће термичке изолације. Затварачи са вентилацијом морају бити замењени затварачима исте врсте без вентилације, или издувни отвор мора бити херметички затворен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.7.3 |  |  | Поступак испитивања и испитни притисак Испитивање се мора спроводити најмање 10 минута са ваздухом надпритиска од најмање 20 kPa (0,2 bar). Херметичност IBC мора да буде одређена одговарајућом методом, као нпр. испитивањем диференцијалног ваздушног притиска или потапањем IBC у воду или код металних IBC премазивањем шавова и спојева раствором сапуна. У случају потапања мора се применити корективни фактор за хидростатички притисак. Дозвољена је примена других, најмање једнако ефикасних метода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.7.4 |  |  | Критеријум за успешност испитивања Нема пропуштања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.8 |  |  | Хидраулично испитивање унутрашњег притиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.8.1 |  |  | Област примене За све врсте IBC за транспорт течних материја и чврстих материја које се пуне или празне под притиском, као испитивање типа конструкције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.8.2 |  |  | Припрема IBC за испитивање Испитивање мора бити спроведено пре стављања евентуално постојеће термичке изолације. Уређаји за растерећење од притиска морају бити стављени ван функције или одстрањени, а настали отвори затворени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.8.3 |  |  | Поступак испитивања Испитивање се мора спроводити најмање 10 минута са хидрауличним притиском који не сме бити мањи од притиска наведеног у 6.5.6.8.4. IBC се током испитивања не сме механички подупирати. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.8.4 |  |  | Испитни притисак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.8.4.1 |  |  | Метални IBC: - за IBC врста 21А, 21B и 21N за транспорт чврстих материја амбалажне групе I: испитни притисак (надпритисак) од 250 kPa (2,5 bar); - за IBC врста 21А, 21B, 21N, 31А, 31B и 31N за транспорт материја амбалажне групе II или III: испитни притисак (надпритисак) од 200 kPa (2 bar); - c) осим тога, за IBC врста 31А, 31B и 31N: испитни притисак (надпритисак) од 65 kPa (0,65 bar). Ово испитивање се мора спровести пре испитивања са 200 kPa (2 bar). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.8.4.2 |  |  | Тврди пластични IBC и комбиновани IBC: - за IBC врста 21H1, 21H2, 21HZ1 и 21HZ2: испитни притисак (надпритисак) од 75 kPa (0,75 bar); - за IBC врста 31H1, 31H2, 31HZ1 и 31HZ2 већа од двеју вредности, од којих се прва одређује једном од следећих метода: - измерени укупни надпритисак у IBC (тј. притисак паре материје предвиђене за транспорт и парцијални притисак ваздуха или других инертних гасова минус 100 kPa) на 55º C, помножен са сигурносним фактором од 1,5; овај укупни надпритисак одређује се на основу максималног степена пуњења у складу са 4.1.1.4 и температуре пуњења од 15º C; - 1,75-струка вредност притиска паре материје предвиђене за транспорт на 50º C минус 100 kPa, но најмање 100 kPa; - 1,5-струка вредност притиска паре материје предвиђене за транспорт на 55º C минус 100 kPa, но најмање 100 kPa; а друга се одређује следећом методом: - двоструки статички притисак материје предвиђене за транспорт, но најмање двострука вредност статичког притиска воде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.8.5 |  |  | Критеријуми за успешност испитивања - За IBC врста 21А, 21B, 21N, 31А, 31B и 31N који се подвргавају испитном притиску наведеном у 6.5.6.8.4.1 (а) или (b): не сме доћи до пропуштања; - за IBC врста 31А, 31B и 31N који се подвргавају испитном притиску наведеном у 6.5.6.8.4.1 (c): не сме доћи ни до трајне деформације услед које IBC постаје неподобан за транспорт, нити до пропуштања; - тврди пластични IBC и комбиновани IBC: не сме доћи ни до трајне деформације услед које IBC постаје неподобан за транспорт, нити до пропуштања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.9 |  |  | Испитивање на пад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.9.1 |  |  | Област примене За све врсте IBC као испитивање типа конструкције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.9.2 |  |  | Припрема IBC за испитивање - метални IBC: IBC за чврсте материје се мора напунити најмање до 95%, а за течне материје најмање до 98% своје максималне запремине. Уређаји за растерећење од притиска морају бити стављени ван функције или одстрањени, а настали отвори затворени; - флексибилни IBC: IBC се мора напунити до своје максимално дозвољене укупне масе, при чему се садржај равномерно распоређује; - тврди пластични IBC и комбиновани IBC: IBC за чврсте материје мора бити напуњен најмање до 95%, а за течне материје најмање до 98% своје максималне запремине. Уређаји за растерећење од притиска смеју бити стављени ван функције или одстрањени, а настали отвори затворени. Испитивање IBC се спроводи након што је температура испитног узорка и његовог садржаја смањена на -18º C или ниже. Уколико се испитни узорци комбинованих IBC припремају према овом поступку, може се одустати од кондиционирања наведеног у 6.5.6.3.1. Течне материје које се користе за испитивање одржавају се у течном стању, евентуално додавањем средстава против замрзавања. Од кондиционирања се може одустати, ако материјали поседују довољну деформабилност и затезну чврстоћу на ниским температурама; - IBC од картона или од дрвета: IBC мора бити напуњен најмање до 95% своје максималне запремине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.9.3 |  |  | Поступак испитивања IBC се мора пустити да падне на тврду, нееластичну, глатку, равну и хоризонталну подлогу, тако да IBC удари на најслабије место своје основне површине. IBC са запремином од највише 0,45 m3 се такође мора пустити да падне: - метални IBC: на најслабије место, изузев места на основној површини које је испитано приликом првог испитивања на пад; - флексибилни IBC: на најслабије место; - тврди пластични IBC и комбиновани IBC, као и IBC од картона и од дрвета: равно на једну страну, равно на горњи део и на један угао. За свако испитивање на пад смеју се користити исти или различити IBC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.9.4 |  |  | Висина пада За чврсте материје и течне материје, ако се испитивање спроводи са чврстом или течном материјом предвиђеном за транспорт, или са неком другом материјом која углавном поседује иста физичка својства: Амбалажна група I; Амбалажна група II; Амбалажна група III. 1,8 m; 1,2 m; 0,8 m. За течне материје, ако се испитивање спроводи са водом: - ако материја предвиђена за транспорт поседује релативну густину од максимално 1,2: Амбалажна група II; Амбалажна група III. 1,2 m; 0,8 m. - ако материја предвиђена за транспорт поседује релативну густину већу од 1,2, висина пада се прорачунава на основу релативне густине (d) материје предвиђене за транспорт, заокружене на прву децималу, како следи: Амбалажна група II; Амбалажна група III. d х 1,0 m; d х 0,67 m. |  |
| 6.5.6.9.5 |  |  | Критеријуми за успешност испитивања - метални IBC: без губитка терета за пуњење; - флексибилни IBC: без губитка терета за пуњење. Незнатно цурење из затварача или шавова приликом удара не сматра се неисправношћу IBC, под условом да не долази до даљег пропуштања након што је IBC подигнут са тла; - тврди пластични IBC, комбиновани IBC, као и IBC од картона и од дрвета: без губитка терета за пуњење. Незнатно цурење из затварача приликом удара не сматра се неисправношћу IBC, под условом да не долази до даљег пропуштања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.10 |  |  | Испитивање на цепање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.10.1 |  |  | Област примене За све врсте флексибилних IBC као испитивање типа конструкције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.10.2 |  |  | Припрема IBC за испитивање IBC се мора напунити најмање до 95% своје запремине и до своје максимално дозвољене укупне масе, при чему се садржај равномерно распоређује. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.10.3 |  |  | Поступак испитивања Када се IBC налази на тлу, ножем треба потпуно расећи попречну страну у дужини од 100 mm под углом од 45º у односу на главну осу IBC на пола висине између дна IBC и горњег нивоа терета за пуњење. IBC се затим излаже равномерно распоређеном оптерећењу које одговара двострукој максимално дозвољеној укупној маси. Оптерећење мора да делује најмање пет минута. IBC који су пројектовани за подизање одозго или са стране се након уклањања оптерећења подижу, све док не буду изнад тла и остављају у том положају пет минута. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.10.4 |  |  | Критеријум за успешност испитивања Рез се не сме повећати за више од 25% своје првобитне дужине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.11 |  |  | Испитивање на превртање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.11.1 |  |  | Област примене За све врсте флексибилних IBC као испитивање типа конструкције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.11.2 |  |  | Припрема IBC за испитивање IBC се мора напунити најмање до 95% своје запремине и до своје максимално дозвољене укупне масе, при чему се садржај равномерно распоређује. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.11.3 |  |  | Поступак испитивања IBC се мора преврнути тако да било које место његовог горњег дела падне на тврду, нееластичну, глатку, равну и хоризонталну површину. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.11.4 |  |  | Висина превртања . Амбалажна група I; Амбалажна група II; Амбалажна група III. 1,8 m; 1,2 m; 0,8 m. |  |
| 6.5.6.11.5 |  |  | Критеријуми за успешност испитивања Без губитка терета за пуњење. Незнатно цурење из затварача или шавова приликом удара не сматра се неисправношћу IBC, под условом да не долази до даљег пропуштања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.12 |  |  | Испитивање усправљањем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.12.1 |  |  | Област примене За све флексибилне IBC који су пројектовани за подизање одозго или са стране, као испитивање типа конструкције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.12.2 |  |  | Припрема IBC за испитивање IBC се мора напунити најмање до 95% своје запремине и до своје максимално дозвољене укупне масе, при чему се садржај равномерно распоређује. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.12.3 |  |  | Поступак испитивања IBC који лежи на бочној страни мора да се подиже на једном уређају за подизање или на два уређаја за подизање, ако их има четири, брзином од најмање 0,1 m/s, све док не буде висио слободно изнад тла у усправном положају. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.12.4 |  |  | Критеријум за успешност испитивања Без оштећења IBC или његових уређаја за подизање услед којег IBC постаје неподобан за транспорт или руковање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.13 |  |  | Извештај о испитивању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.13.1 |  |  | О испитивању се саставља извештај, који садржи најмање следеће податке и који мора да буде стављен на располагање кориснику IBC: - назив и адреса испитне установе; - име и адреса подносиоца захтева (уколико је потребно); - јединствени идентификациони број извештаја о испитивању; - датум извештаја о испитивању; - произвођач IBC; - опис типа конструкције IBC (нпр. димензије, материјали, затварачи, дебљина зидова, итд.), укључујући поступак производње (нпр. поступак дувања), евентуално са цртежом (цртежима) и фотографијом (фотографијама); - максимална запремина; - карактеристичне особине испитног садржаја, нпр. вискозитет и релативна густина за течне материје и величина честица за чврсте материје; - опис и резултат испитивања; - извештај о испитивању мора бити потписан именом и називом функције потписника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6.13.2 |  |  | Извештај о испитивању мора да садржи изјаву да је IBC спреман за транспорт испитан у складу са одговарајућим захтевима овог поглавља и да овај извештај о испитивању може да постане неважећи у случају примене других метода паковања или употребе других саставних делова амбалаже. Један примерак извештаја о испитивању ставља се на располагање надлежном органу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Поглавље 6.6 |
| --- | --- |
|  | Захтеви за израду и испитивање велике амбалаже |
| 6.6.1 | Општи захтеви |
| 6.6.1.1 | Захтеви овог поглавља не примењују се за: - амбалажу за Класу 2, изузев велике амбалаже за предмете укључујући паковања гаса под притиском; - амбалажу за Класу 6.2, изузев велике амбалаже за UN број 3291 – клинички отпаци; - комаде за отпрему Класе 7 који садрже радиоактивне материје. |
| 6.6.1.2 | Велика амбалажа мора бити произведена и испитана према програму обезбеђења квалитета који надлежни орган сматра задовољавајућим, како би се обезбедило да свака произведена амбалажа одговара захтевима овог поглавља. |
| 6.6.1.3 | Посебни захтеви за велику амбалажу из 6.6.4 базирају се на великој амбалажи која је тренутно у употреби. Имајући у виду научни и технички напредак, дозвољено је коришћење велике амбалаже чије спецификације одступају од наведених у 6.6.4, под условом да је једнако ефикасна, призната од стране надлежног органа и да је успешно подвргнута испитивањима описаним у 6.6.5. Друга испитивања осим описаних у ADR су дозвољена, под условом да су еквивалентна и призната од стране надлежног органа. |
| 6.6.1.4 | Произвођачи и наредни дистрибутери амбалаже морају да доставе информације о поступцима којих се треба придржавати, као и опис врста и димензија затварача (укључујући потребне заптивке) и свих других саставних делова који су неопходни, како би се обезбедило да комади за отпрему који су спремни за отпрему могу да задовоље испитивања перформанси која се примењују у складу са овим поглављем. |
| 6.6.2 | Кôд за означавање типа конструкције велике амбалаже |
| 6.6.2.1 | Кôд који се користи за велику амбалажу састоји се од: - две арапске цифре, и то: 50 за круту велику амбалажу, 51 за флексибилну велику амбалажу и - једног великог латиничног слова за врсту материјала: дрво, челик, итд, у складу са списком из 6.1.2.6. |
| 6.6.2.2 | Кôд велике амбалаже може бити допуњен словом „W“. Слово „W“ значи да велика амбалажа припада типу који је означен кôдом, али да је израђенa према спецификацији која одступа од 6.6.4 и да се сматра еквивалентнoм у складу са захтевима из 6.6.1.3. |
| 6.6.3 | Обележавање |
| 6.6.3.1 | Основно обележје: Свака велика амбалажа која је израђена и намењена за употребу у складу са одредбама ADR -а мора бити обележена трајним и читљивим обележјем које обухвата следеће елементе: - симбол Уједињених нација за амбалажу: (un). за велику амбалажу од метала на коју се обележје наноси жигом или утискивањем уместо симбола могу да се користе слова „UN“; - број „50“ за круту велику амбалажу или „51“ за флексибилну велику амбалажу, иза којег следи слово за материјал, у складу са списком из 6.5.1.4.1 b); - велико слово које означава амбалажну(е) групу(е) за коју(које) је конструкција дозвољена: X за амбалажне групе I, II и III; Y за амбалажне групе II и III; Z само за амбалажну групу III; - месец и година производње (последње две цифре); - ознака државе у којој је издата дозвола за доделу обележја, наведена у виду ознаке за моторна возила у међународном саобраћају; - назив или ознака произвођача или било која друга идентификација велике амбалаже утврђена од стране надлежног органа; - испитно оптерећење за испитивање на притисак при слагању у kg. За велику амбалажу која није пројектована за слагање наводи се „0“; - максимално дозвољена укупна маса у kg. Елементи основног обележја морају бити истакнути према редоследу из претходних подставова. Сваки елемент обележја који је истакнут у складу са а) до h) мора да буде јасно одвојен у циљу лакше идентификације, нпр. косом цртом или празним местом. |
| 6.6.3.2 | Примери за обележавање (un) 50A/X/0501/N/PQRS велика амбалажа од челика која сме да се слаже; 2500/1000 оптерећење при слагању: 2500 kg; максимално дозвољена укупна маса: 1000 kg (un) 50H/Y/0402/D/ABCD 987 велика амбалажа од пластике које не сме да се слаже; 0/800 максимално дозвољена укупна маса: 800 kg (un) 51H/Z/0601/S/1999 флексибилна велика амбалажа која не сме да се слаже; 0/500 максимално дозвољена укупна маса: 500 kg |
| 6.6.4 | Посебни захтеви за велику амбалажу |
| 6.6.4.1 | Посебни захтеви за велику амбалажу од метала 50А од челика 50B од алуминијума 50N од метала (изузев челика или алуминијума) |
| 6.6.4.1.1 | Велика амбалажа мора бити произведена од одговарајућег деформабилног метала чија је заварљивост поуздано утврђена. Заварени спојеви морају бити стручно изведени и пружати потпуну сигурност. Евентуално се мора узети у обзир издржљивост материјала на ниским температурама. |
| 6.6.4.1.2 | Потребно је водити рачуна о томе да се избегну оштећења услед галванских дејстава која настају на основу додира различитих метала. |
| 6.6.4.2 | Посебни захтеви за велику амбалажу од флексибилних материјала 51H од флексибилне пластике 51M од папира |
| 6.6.4.2.1 | Велика амбалажа мора бити произведена од одговарајућих материјала. Чврстоћа материјала и изведба флексибилне велике амбалаже морају бити прилагођени запремини и предвиђеној употреби. |
| 6.6.4.2.2 | Сви материјали који се користе за производњу флексибилне велике амбалаже типа 51М после најмање 24-часовног потпуног потапања у воду морају поседовати још најмање 85% отпорности на кидање која је првобитно измерена после кондиционирања материјала до уравнотежења на релативној влажности од највише 67%. |
| 6.6.4.2.3 | Спојеви морају бити изведени шивењем, врућим печаћењем, лепљењем или другим еквивалентним поступцима. Сви шивени спојеви морају бити осигурани. |
| 6.6.4.2.4 | Флексибилна велика амбалажа мора поседовати адекватну отпорност према старењу и смањењу чврстоће услед ултраљубичастог зрачења, климатских услова или терета за пуњење, како би била погоднa за предвиђену употребу. |
| 6.6.4.2.5 | Код флексибилне велике амбалаже од пластике за коју је потребна заштита од ултраљубичастог зрачења иста се мора обезбедити додавањем чађи или других одговарајућих пигмената или инхибитора. Ови додаци морају бити компатибилни са теретом за пуњење и задржати своје дејство током укупног периода употребе велике амбалаже. Код коришћења чађи, пигмената или инхибитора који се разликују од оних који су коришћени за производњу испитаног типа конструкције може се одустати од поновних испитивања, ако измењени садржај чађи, пигмената или инхибитора нема негативан утицај на физичка својства материјала. |
| 6.6.4.2.6 | Материјалу за израду велике амбалаже могу се додавати адитиви за побољшање отпорности према старењу или у друге сврхе, под условом да они не утичу негативно на физичка или хемијска својства. |
| 6.6.4.2.7 | Када је велика амбалажа напуњена, однос висине према ширини не сме да износи више од 2:1. |
| 6.6.4.3 | Посебни захтеви за велику амбалажу од круте пластике 50Н од круте пластике |
| 6.6.4.3.1 | Велика амбалажа мора бити произведена од одговарајуће пластике познате спецификације, а њена чврстоћа мора бити прилагођена њеној запремини и предвиђеној употреби. Материјал мора на адекватан начин да буде отпоран према старењу и смањењу чврстоће које је проузроковано теретом за пуњење или евентуално ултраљубичастим зрачењем. Издржљивост на ниским температурама мора се евентуално узети у обзир. Пермеација терета за пуњење у нормалним условима транспорта не сме да представља опасност. |
| 6.6.4.3.2 | Ако је потребна заштита од ултраљубичастог зрачења, иста се мора обезбедити додавањем чађи или других одговарајућих пигмената или инхибитора. Ови додаци морају бити подношљиви са садржајем и задржати своје дејство током укупног периода употребе спољне амбалаже. Код коришћења чађи, пигмената или инхибитора који се разликују од оних који су коришћени за производњу испитаног типа конструкције може се одустати од поновних испитивања, ако измењени садржај чађи, пигмената или инхибитора нема негативан утицај на физичка својства материјала. |
| 6.6.4.3.3 | Материјалу за израду велике амбалаже могу се додавати адитиви за побољшање отпорности према старењу или у друге сврхе, под условом да они не утичу негативно на физичка или хемијска својства материјала. |
| 6.6.4.4 | Посебни захтеви за велику амбалажу од картона 50G од крутог картона |
| 6.6.4.4.1 | Велика амбалажа мора бити произведена од чврстог пуног картона или чврстог двостраног таласастог картона (са једним или више слојева) доброг квалитета, који је прилагођен запремини и предвиђеној употреби. Водоотпорност спољне површине мора бити таква да повећање масе током испитивања на упијање воде према методи „Cobb“ у трајању од 30 минута не износи више од 155 g/m2 (види стандард ISO 535:1991). Картон мора имати одговарајућу чврстоћу на савијање. Картон мора бити тако сечен, без пукотина савијен и прорезан да се приликом састављања не ломи, да његова површина не пуца или да се превише се надима. Таласи таласастог картона морају бити чврсто залепљени за спољне слојеве. |
| 6.6.4.4.2 | Зидови, укључујући поклопац и дно, морају имати отпорност на пробијање од најмање15 Ј, мерено према стандарду ISO 3036:1975. |
| 6.6.4.4.3 | Спојеви спољне амбалаже велике амбалаже морају имати довољан преклоп и бити изведени лепљивом траком, лепљењем, металним спојницама или другим системима за причвршћивање који су најмање једнако ефикасни. Ако се спајање врши лепљењем или лепљивом траком, потребно је користити водоотпорни лепак. Металне спојнице морају бити провучене кроз све делове који се причвршћују и тако обликоване или заштићене да не може да дође до трења нити пробијања унутрашње облоге. |
| 6.6.4.4.4 | Подножје палете које представља фиксни саставни део велике амбалаже или одвојива палета морају бити погодни за механичко руковање напуњеном великом амбалажом са максимално дозвољеном укупном масом. |
| 6.6.4.4.5 | Одвојива палета или подножје палете морају бити пројектовани тако да се спрече деформације на дну велике амбалаже које могу да проузрокују оштећења приликом руковања. |
| 6.6.4.4.6 | Код одвојиве палете тело средства за паковање мора бити чврсто спојено са палетом, како би се обезбедила стабилност приликом руковања и транспорта. Осим тога, површина одвојиве палете не сме имати неравнине које могу да оштете велику амбалажу. |
| 6.6.4.4.7 | Да би се побољшала могућност слагања, дозвољено је коришћење уређаја за ојачање, као што су дрвени подупирачи који се, међутим, морају налазити изван унутрашње облоге. |
| 6.6.4.4.8 | Ако је велика амбалажа предвиђена за слагање, носећа површина мора бити тако конструисана да се оптерећење распоређује на сигуран начин. |
| 6.6.4.5 | Посебни захтеви за велику амбалажу од дрвета 50C од природног дрвета 50D од шпер плоче 50F од материјала од дрвних влакана |
| 6.6.4.5.1 | Чврстоћа коришћених материјала и начин израде морају бити прилагођени запремини и предвиђеној употреби велике амбалаже. |
| 6.6.4.5.2 | Ако се велика амбалажа састоји од природног дрвета, оно мора бити добро одлежано, суво према уобичајеним комерцијалним мерилима и без недостатака, како би се спречило значајно смањење чврстоће сваког појединачног дела велике амбалаже. Сваки део велике амбалаже мора бити из једног комада или еквивалентан са истим. Делови се сматрају еквивалентним са једним комадом, ако је примењен одговарајући лепљени спој, као нпр. спој „Линдерман“ (спој у виду ластавичијег репа), спој помоћу жлебова и опруга, преклопни спој, сучеони спој са најмање два таласаста метална елемента за причвршћивање на сваком споју, или други једнако ефикасан поступак. |
| 6.6.4.5.3 | Ако се велика амбалажа састоји од шпер плоче, она мора бити састављена из најмање три слоја и произведена од добро одлежаног љуштеног фурнира, сеченог фурнира или струганог фурнира, сувог према уобичајеним комерцијалним мерилима и без недостатака који могу значајно да утичу на чврстоћу велике амбалаже. Поједини слојеви морају бити међусобно залепљени водоотпорним лепком. За израду велике амбалаже могу се користити и други погодни материјали заједно са шпер плочом. |
| 6.6.4.5.4 | Ако се велика амбалажа састоји од материјала од дрвних влакана, он мора бити водоотпоран, као што су плоче од иверице, плоче од дрвних влакана или други одговарајући материјали. |
| 6.6.4.5.5 | Плоче велике амбалаже на угаоним лајснама или чеоним страницама морају бити чврсто заковане ексерима или спојницама, или спојене неким другим исто тако погодним средствима. |
| 6.6.4.5.6 | Подножје палете које представља фиксни саставни део велике амбалаже или одвојива палета морају бити погодни за механичко руковање великом амбалажом након пуњења максимално дозвољеном укупном масом. |
| 6.6.4.5.7 | Одвојива палета или подножје палете морају бити пројектовани тако да се спрече деформације на дну велике амбалаже које могу да проузрокују оштећења приликом руковања. |
| 6.6.4.5.8 | Код одвојиве палете тело средства за паковање мора бити чврсто спојено са палетом, како би се обезбедила стабилност приликом руковања и транспорта. Осим тога, површина одвојиве палете не сме имати неравнине које могу да оштете велику амбалажу. |
| 6.6.4.5.9 | Да би се побољшала могућност слагања, дозвољено је коришћење уређаја за ојачање, као што су дрвени подупирачи који се, међутим, морају налазити изван унутрашње облоге. |
| 6.6.4.5.10 | Ако је велика амбалажа предвиђена за слагање, носећа површина мора бити тако конструисана да се оптерећење распоређује на сигуран начин. |
| 6.6.5 | Захтеви за испитивање |
| 6.6.5.1 | Спровођење и учесталост испитивања |
| 6.6.5.1.1 | Конструкција сваке велике амбалаже мора бити подвргнута испитивањима предвиђеним у 6.6.5.3, према поступцима утврђеним од стране надлежног органа, и одобрена од стране истог органа. |
| 6.6.5.1.2 | Пре употребе велике амбалаже конструкција ове велике амбалаже мора успешно да задовољи испитивања. Конструкција велике амбалаже одређује се према концепцији, величини, коришћеном материјалу и његовој дебљини, начину израде и састављања, али може укључивати и разне обраде површине. У то спада и велика амбалажа која се од конструкције разликује само по мањој висини. |
| 6.6.5.1.3 | Испитивања се морају спроводити са узорцима из производње, у интервалима које утврђује надлежни орган. Ако се таква испитивања спроводе на великој амбалажи од папира или картона, припрема у условима околине сматра се еквивалентном са одредбама наведеним у 6.6.5.2.4. |
| 6.6.5.1.4 | Испитивања се морају поновити после сваке измене концепције, материјала или начина израде велике амбалаже. |
| 6.6.5.1.5 | Надлежни орган може да дозволи селективно испитивање велике амбалаже која се само незнатно разликује од већ испитане конструкције, нпр. велика амбалажа која садржи унутрашњу амбалажу мање величине или мање нето масе, или велика амбалажа, као што су бурад, вреће и сандуци, код које је незнатно смањена једна спољна или више спољних димензија. |
| 6.6.5.1.6 | (остаје отворено) Напомена: У вези са захтевима који се односе на распоред разне унутрашње амбалаже у једној великој амбалажи и дозвољеним варијацијама унутрашње амбалаже види 4.1.1.5.1. |
| 6.6.5.1.7 | Надлежни орган може у свако доба захтевати да се испитивањима у складу са овим одељком докаже да велика амбалажа из серијске производње испуњава захтеве о испитивању конструкције. |
| 6.6.5.1.8 | Под условом да то не утиче на важност резултата испитивања и уз сагласност надлежног органа, дозвољено је да се са једним истим узорком спроведе више испитивања. |
| 6.6.5.2 | Припрема за испитивања |
| 6.6.5.2.1 | Испитивања се спроводе на великој амбалажи спремној за отпрему, укључујући унутрашњу амбалажу или предмете који се транспортују. Код течних материја унутрашња амбалажа мора бити напуњена до најмање 98% своје максималне запремине, а код чврстих материја до најмање 95% своје максималне запремине. Код велике амбалаже чија је унутрашња амбалажа предвиђена за транспорт течних или чврстих материја потребна су посебна испитивања за течни и за чврсти садржај. Материје које су садржане у унутрашњој амбалажи или предмети за транспорт који су садржани у великој амбалажи могу бити замењени другим материјама или предметима, уколико то не утиче на тачност резултата испитивања. Ако се користи друга унутрашња амбалажа или други предмети, они морају имати иста физичка својства (маса, величина зрна, итд.) као унутрашња амбалажа или предмети предвиђени за транспорт. Дозвољено је коришћење додатака, као што су вреће са оловном сачмом, да би се достигла потребна укупна маса комада за отпрему, уколико се уносе тако да не утичу на резултате испитивања. |
| 6.6.5.2.2 | Ако се код испитивања на пад за течне материје користи нека друга материја, иста мора имати упоредиву релативну густину и вискозитет као материја предвиђена за транспорт. Вода се такође може користити за испитивање на пад са течним материјама, под следећим условима: - ако материје предвиђене за транспорт имају релативну густину не већу од 1,2, примењују се висине пада наведене у табели из 6.6.5.3.4.4; - ако материје предвиђене за транспорт имају релативну густину већу од 1,2, висина пада се прорачунава на основу релативне густине (d) материје предвиђене за транспорт – заокружено на прву децималу – како следи Амбалажна група I; Амбалажна група II; Амбалажна група III. d х 1,5 m; d х 1,0 m; d х 0,67 m. |
| 6.6.5.2.3 | Велика амбалажа од пластике и велика амбалажа која садржи унутрашњу амбалажу од пластике – изузев врећа које су предвиђене за садржавање чврстих материја или предмета – подвргавају се испитивању на пад, након што је температура испитног узорка и његовог садржаја смањена на -18º C или ниже. Од кондиционирања се може одустати, ако материјали амбалаже поседују довољну деформабилност и затезну чврстоћу на ниским температурама. Ако се испитни узорци кондиционирају на овај начин, није потребно кондиционирање у складу са 6.6.5.2.4. Течне материје које се користе за испитивање одржавају се у течном стању, евентуално додавањем средстава против замрзавања. |
| 6.6.5.2.4 | Велика амбалажа од картона мора да буде кондиционирана најмање 24 сата у климатским условима регулисане температуре и релативне влажности ваздуха. Постоје три могућности, од којих треба одабрати једну. Најповољнија клима је 23º C ± 2º C и 50% ± 2% релативне влажности ваздуха. Остале две могућности су 20º C ± 2º C и 65% ± 2% релативне влажности ваздуха, или 27º C ± 2º C и 65% ± 2% релативне влажности ваздуха. Напомена: Просечне вредности морају се кретати унутар ових граничних вредности. Краткотрајна колебања и границе мерења могу имати за последицу одступања од индивидуалних мерења до ± 5% за релативну влажност ваздуха, а да то нема значајан утицај на могућност репродукције резултата испитивања. |
| 6.6.5.3 | Захтеви за испитивање |
| 6.6.5.3.1 | Испитивање подизањем од доле |
| 6.6.5.3.1.1 | Област примене За све врсте велике амбалаже која је опремљена уређајем за подизање од доле, као испитивање конструкције. |
| 6.6.5.3.1.2 | Припрема велике амбалаже за испитивање Велика амбалажа се пуни до своје 1,25-струке максимално дозвољене укупне масе, при чему се терет равномерно распоређује. |
| 6.6.5.3.1.3 | Поступак испитивања Велика амбалажа мора два пута да буде подигнута и спуштена виљушкаром, при чему виљушке морају бити централно постављене и имати размак од ¾ димензије странице увођења (изузев ако су тачке увођења утврђене). Виљушке морају бити уведене до ¾ у смеру увођења. Испитивање се мора поновити у сваком могућем смеру увођења. |
| 6.6.5.3.1.4 | Критеријуми за успешност испитивања Без трајне деформације велике амбалаже која утиче на безбедност транспорта и без губитка терета за пуњење. |
| 6.6.5.3.2 | Испитивање подизањем од горе |
| 6.6.5.3.2.1 | Област примене За све врсте велике амбалаже која је пројектована за подизање од горе, као испитивање конструкције. |
| 6.6.5.3.2.2 | Припрема велике амбалаже за испитивање Велика амбалажа мора бити напуњена својом двоструком максимално дозвољеном укупном масом. Флексибилна велика амбалажа мора бити напуњена својом шестоструком максимално дозвољеном укупном масом, при чему се терет равномерно распоређује. |
| 6.6.5.3.2.3 | Поступак испитивања Велика амбалажа мора бити подигнута на начин за који је пројектована, све док се не буде налазила слободно изнад тла, и у трајању од пет минута задржана у том положају. |
| 6.6.5.3.2.4 | Критеријуми за успешност испитивања - Велика амбалажа од метала, велика амбалажа од круте пластике: без трајне деформације велике амбалаже, укључујући евентуално постојеће подножје палете, која утиче на безбедност транспорта и без губитка терета за пуњење. - Флексибилна велика амбалажа: без оштећења велике амбалаже или њених уређаја за подизање услед којег велика амбалаже постаје неподобна за транспорт или руковање и без губитка терета за пуњење. |
| 6.6.5.3.3 | Испитивање на притисак при слагању |
| 6.6.5.3.3.1 | Област примене За све врсте велике амбалаже која је пројектована за слагање, као испитивање конструкције. |
| 6.6.5.3.3.2 | Припрема велике амбалаже за испитивање Велика амбалажа се пуни до своје максимално дозвољене укупне масе. |
| 6.6.5.3.3.3 | Поступак испитивања Велика амбалажа мора бити постављена тако да њено дно належе на хоризонталну тврду подлогу и изложена равномерно распоређеном суперпонираном испитном оптерећењу (види 6.6.5.3.3.4) у трајању од најмање пет минута; велика амбалажа од дрвета, картона или пластике мора бити изложена овом оптерећењу најмање 24 сата. |
| 6.6.5.3.3.4 | Прорачунавање суперпонираног испитног оптерећења Терет који се ставља на велику амбалажу мора износити најмање колико 1,8-струки збир максимално дозвољене укупне масе оног броја истоврсне велике амбалаже који може да буде наслаган на велику амбалажу у току транспорта. |
| 6.6.5.3.3.5 | Критеријуми за успешност испитивања - Све врсте велике амбалаже, изузев флексибилне велике амбалаже: без трајне деформације велике амбалаже, укључујући евентуално постојеће подножје палете, која утиче на безбедност транспорта и без губитка терета за пуњење. - Флексибилна велика амбалажа: без оштећења тела средства за паковање које утиче на безбедност транспорта и без губитка терета за пуњење. |
| 6.6.5.3.4 | Испитивање на пад |
| 6.6.5.3.4.1 | Област примене За све врсте велике амбалаже као испитивање конструкције |
| 6.6.5.3.4.2 | Припрема велике амбалаже за испитивање Велика амбалажа мора бити напуњена у складу са захтевима из 6.6.5.2.1. |
| 6.6.5.3.4.3 | Поступак испитивања Велика амбалажа се мора пустити да падне својим дном на круту, неугибајућу, глатку, равну и хоризонталну површину, тако да велика амбалажа удари на најслабије место своје основне површине |
| 6.6.5.3.4.4 | Висина пада Амбалажна група I; Амбалажна група II; Амбалажна група III. 1,8 m; 1,2 m; 0,8 m. Напомена: Велика амбалажа за материје и предмете Класе 1, за самореагујуће материје Класе 4.1 и за органске пероксиде Класе 5.2 мора бити испитана према испитним условима за амбалажну групу II. |
| 6.6.5.3.4.5 | Критеријуми за успешност испитивања |
| 6.6.5.3.4.5.1 | Велика амбалажа не сме имати никаква оштећења која могу да утичу на безбедност транспорта. Из унутрашње амбалаже или из предмета не сме излазити терет за пуњење. |
| 6.6.5.3.4.5.2 | Код велике амбалаже за предмете Класе 1 није дозвољена пукотина која би могла да омогући пропуштање експлозивних материја у расутом стању или предмета са експлозивном материјом из велике амбалаже. |
| 6.6.5.3.4.5.3 | Ако је велика амбалажа подвргнута испитивању на пад, испитни узорак је задовољио испитивање, ако у потпуности задржава садржај, чак и у случају да затварач више није непропусан за прашину. |
| 6.6.5.4 | Уверење о одобрењу и извештај о испитивању |
| 6.6.5.4.1 | За сваку конструкцију велике амбалаже издаје се уверење и додељује обележје (у складу са 6.6.3) којима се потврђује да конструкција, укључујући њену опрему, одговара захтевима о испитивању. |
| 6.6.5.4.2 | О испитивању се саставља извештај, који садржи најмање следеће податке и који мора да буде стављен на располагање кориснику велике амбалаже: - назив и адреса испитне установе; - име и адреса подносиоца захтева (уколико је потребно); - јединствени идентификациони број извештаја о испитивању; - датум извештаја о испитивању; - произвођач велике амбалаже; - опис конструкције велике амбалаже (нпр. димензије, материјали, затварачи, дебљина зидова, итд.) и/или фотографија (фотографије); - максимална запремина / максимално дозвољена укупна маса; - карактеристичне особине испитног садржаја, нпр. врсте и опис коришћене унутрашње амбалаже или предмета; - опис и резултат испитивања; - извештај о испитивању мора бити потписан именом и називом функције потписника. |
| 6.6.5.4.3 | Извештај о испитивању мора да садржи изјаву да је велика амбалажа припремљена за транспорт испитана у складу са одговарајућим захтевима овог поглавља и да овај извештај о испитивању може да постане неважећи у случају примене других метода паковања или употребе других саставних делова амбалаже. Једна копија извештаја о испитивању ставља се на располагање надлежном органу. |

|  | Поглавље 6.7 |
| --- | --- |
|  | Захтеви за пројектовање, израду, контролисање и испитивање преносивих цистерни и UN-гасних контејнера са више елемената (MEGC) Haпомeна: За фиксиране цистерне (возила цистерне), преносиве цистерне, контејнер цистерне и замењиве цистерне, са телом израђеним од металних материјала, као и за батеријска возила и гасне контејнере са више елемената (MEGC), изузев UN-MEGC, види поглавље 6.8; за цистерне од ојачаних пластичних влакана види поглавље 6.9; за вакуум цистерне за отпатке види поглавље 6.10. |
| 6.7.1 | Област примене и општи захтеви |
| 6.7.1.1 | Захтеви овог поглавља примењују се за преносиве цистерне за транспорт материја Класа 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8 и 9, као и за MEGC за транспорт неохлађених гасова Класе 2, и то у свим видовима саобраћаја. Уколико није наведено другачије, све мултимодалне преносиве цистерне или MEGC, који одговарају дефиницији "контејнера" у смислу Међународне конвенције о безбедности контејнера (CSC) из 1972. године, морају, осим захтева из овог поглавља, задовољавати и одговарајуће захтеве важећег издања наведене Конвенције. За преносиве “offshore” цистерне или “offshore” MEGC који се користе на отвореном мору могу важити и додатни захтеви. |
| 6.7.1.2 | С обзиром на напредак у науци и техници, технички захтеви овог поглавља смеју се заменити другим захтевима ("алтернативним споразумима"), који, у поређењу са захтевима овог поглавља, пружају најмање једнак ниво безбедности у погледу компатибилности са транспортованим материјама и способности преносивих цистерни или MEGC да издрже напрезања изазвана ударима, оптерећењем и ватром. У међународном транспорту преносиве цистерне или MEGC израђене у складу са тим алтернативним споразумима морају имати одобрење надлежних органа. |
| 6.7.1.3 | За транспорт материје за коју у 3.2, табела А, рубрика 10, није наведено никакво упутство у вези са преносивим цистернама (Т 1 до Т 23, Т 50 или Т 75), надлежни орган земље порекла може издати привремено одобрење. То одобрење мора чинити саставни део отпремне документације и садржавати најмање исте оне податке који се у принципу наводе у упутствима за преносиве цистерне, као и услове за транспорт предметне материје. |
| 6.7.2 | Захтеви за пројектовање, израду, контролисање и испитивање преносивих цистерни за транспорт материја Класе 1 и Класа 3 до 9 |
| 6.7.2.1 | Дефиниције појмова За сврхе овог одељка важе следеће дефиниције помова: Алтернативни споразум: одобрење које издаје надлежни орган за преносиву цистерну или за MEGC, пројектоване, израђене и испитане у складу са техничким захтевима и испитним поступцима који одступају од захтева и поступака наведених у овом поглављу. Преносива цистерна: мултимодална цистерна за транспорт материја Класе 1 и Класа 3 до 9. Преносива цистерна обухвата тело цистерне, заједно са опремом за руковање и структурном опремом, неопходном за транспорт опасних материја. Пуњење и пражњење преносиве цистерне мора бити изводљиво без уклањања њене структурне опреме. Она мора имати елементе за стабилизацију монтиране на спољашњој страни тела цистерне и мора постојати могућност њеног подизања у напуњеном стању. Она првенствено мора бити пројектована за утовар на транспортно возило или на брод и опремљена подупирачима, елементима за ношење или прибором ради олакшавања механичког руковања. Возила цистерне, вагон цистерне, цистерне које нису израђене од метала и IBC амбалажа не сматрају се преносивим цистернама. Тело цистерне: део преносиве цистерне који садржи материју која се транспортује (цистерна у ужем смислу), укључујући и отворе и њихове затвараче, али без опреме за руковање и без спољне структурне опреме. Oпрема за руковање: мерни инструменти, као и уређаји за пуњење, пражњење, проветравање, безбедност, грејање, хлађење, и изолацију. Структурна опрема: елементи за ојачање, причвршћивање, заштиту и стабилизацију, монтирани на спољној страни тела цистерне. Највиши дозвољени радни притисак (MAWP): притисак који не сме бити нижи од највећег међу следећим притисцима измереним на врху тела цистерне у радном стању: - највиши дозвољени ефективни надпритисак у телу цистерне за време пуњења или пражњења или - највиши ефективни надпритисак за који је тело цистерне конструисано, а који не сме бити нижи од збира - апсолутног притиска паре материје (у bar) на 65 оС, умањеног за 1 bar и - парцијалног притиска (у bar) ваздуха или других гасова у неиспуњеном простору, који се утврђује на основу највише температуре у неиспуњеном простору од 65 оС и ширења течности услед повећања средње температуре садржине од tr – tf (tf = температура пуњења, по правилу 15 оС; tr = највиша средња температура садржине, 50 оС). Прорачунски притисак: притисак који се користи за прорачуне према признатом правилнику за судове под притиском. Прорачунски притисак не сме бити нижи од највишег међу следећим притисцима: - највиши дозвољени ефективни надпритисак у телу цистерне за време пуњења или пражњења; - збир - апсолутног притиска паре материје (у bar) на 65 оС, умањеног за 1 bar; - парцијалног притиска (у bar) ваздуха или других гасова у неиспуњеном простору, који се утврђује на основу највише температуре у неиспуњеном простору од 65 оС и ширења течности услед повећања средње температуре садржине од tr – tf (tf = температура пуњења, по правилу 15 оС; tr = највиша средња температура садржине, 50 оС) и - притиска течности одређеног на основу статичких сила наведених у 6.7.2.2.12, али не мањег од 0,35 bar, или (с) две трећине најмањег испитног притиска наведеног у важећем упутству за преносиве цистерне у 4.2.5.2.6. Испитни притисак: највиши надпритисак при врху тела цистерне за време хидрауличког испитивања, с тим да не сме бити мањи од вредности једног и по прорачунског притиска. У одговарајућем упутству за преносиве цистерне у 4.2.5.2.6 наведен је најмањи испитни притисак за преносиве цистерне за сваку поједину материју која се транспортује. Испитивање заптивености: испитивање при којем се, употребом неког гаса, тело цистерне и опрема за руковање излажу унутрашњем ефективном притиску од најмање 25 % MAWP-a. Највећа дозвољена укупна маса (MPGM): збир масе празне преносиве цистерне и масе најтежег товара дозвољеног за транспорт. Референтни челик: челик са затезном чврстоћом од 370 N/mm2 и издужењем при кидању од 27 %. Конструкциони челик: челик са најмањом гарантованом затезном чврстоћом између 360 N/mm2 и 440 N/mm2 и најмањим гарантованим издужењем при кидању према 6.7.2.3.3.3. Прорачунски температурни опсег тела цистерне за материје које се транспортују у условима спољне средине мора бити између –40 оC и 50 оC. За друге материје, које се транспортују у условима повишених температура, прорачунска температура не сме бити нижа од највише температуре коју материја има при пуњењу, пражњењу или транспорту. За преносиве цистерне изложене тежим климатским условима морају се узети у обзир одговарајуће строжије прорачунске температуре. Ситнозрнасти челик: челик који према одредбама ASTM E 112-96 или према дефиницији у EN 10028-3, део 3, има феритну величину зрна од највише 6. Топљиви осигурач: уређај за растерећење притиска са термичком побудом, који се не може поново затворити. Преносива “оffshore” цистерна: преносива цистерна пројектована нарочито за честу употребу за транспорт ка “оffshore” постројењима, од тих постројења, као и између њих. Преносива “оffshore” цистерна пројектује се и израђује према смерницама за дозволу “оffshore” контејнера за коришћење на отвореном мору, а које је утврдила Међународна организација за поморски саобраћај (IMO) у свом документу MSC/Circ.860. |
| 6.7.2.2 | Општи захтеви за пројектовање и израду |
| 6.7.2.2.1 | Тела цистерни пројектују се и израђују у складу са захтевима правилника за судове под притиском, који је признао надлежни орган. Тела цистерни се морају производити од металних материјала погодних за обраду. Ти материјали у принципу морају одговарати националним или међународним стандардима материјала. За заварена тела цистерни може се корисити само онај материјал чија је заварљивост у потпуности доказана. Шавови морају бити стручно изведени и пружати потпуну сигурност. Уколико је то неопходно због поступка производње или употребљених материјала, тела цистерни се морају подвргнути термичкој обради да би се могла гарантовати довољна жилавост варова и зона изложених утицају топлоте. При избору материјала мора се имати у виду прорачунски температурни опсег с обзиром на ризике у вези са кртим ломом, појавом напрслина услед напонске корозије и отпорношћу материјала на удар. Ако се користи ситнозрнасти челик, гарантована вредност границе еластичности не сме бити већа од 460 N/mm2, а гарантована вредност горње границе затезне чврстоће не сме бити већа од 725 N/mm2. Алуминијум се може користити као материјал за израду преносиве цистерне само уколико је то наведено у посебној одредби везаној за преносиве цистерне за одређену материју у 3.2, табела А, рубрика 11, или уколико је то одобрио належни орган. Уколико је алуминијум дозвољен, он мора бити изолован тако да се спречи значајнији губитак физичких својстава при термичком оптерећењу од 110 kW/m2 у периоду од најмање 30 минута. Изолација мора остати делотворна на свим температурама испод 649 оС и мора бити обложена материјалом чија је тачка топљења најмање 700 оС. Материјали преносивих цистерни морају бити погодни за услове спољне средине који могу наступити током транспорта. |
| 6.7.2.2.2 | Тела цистерни, делови опреме и цеви преносивих цистерни морају бити израђени од материјала који су - у високој мери отпорни на материју(е) која(е) се транспортује(у), или - хемијском реакцијом делотворно пасивизирани или неутралисани, или - обложени материјалом отпорним на корозију, који је налепљен непосредно на тело цистерне или је причвршћен неким еквивалентним поступком. |
| 6.7.2.2.3 | Заптивке морају бити израђене од материјала на које не може(гу) деловати материја(е) која(е) се транспортује(у). |
| 6.7.2.2.4 | Уколико тело цистерне има облогу са унутрашње стране, она мора бити изузетно отпорна на материју(е) која(е) се транспортује(у), хомогена, непорозна, без перфорација, довољно еластична и компатибилна са особинама ширења тела цистерне на топлоти. Облога тела цистерне, делова опреме и цевовода не сме имати прекиде и мора обухватати и чеону површину прирубнице. Уколико су спољни делови опреме заварени на цистерни, облога се без прекида мора простирати и преко дела опреме и преко чеоне површине спољне прирубнице. |
| 6.7.2.2.5 | Спојеви и шавови облоге морају бити израђени међусобним стапањем материјала или на други подједнако ефикасан начин. |
| 6.7.2.2.6 | Мора се избегавати додир различитих метала који би могао изазвати оштећења услед контактне корозије. |
| 6.7.2.2.7 | Материјали од којих су израђена тела цистерни, укључујући и све уређаје, заптивке, облоге и делове опреме, не смеју угрожавати материју(е) за чији транспорт су преносиве цистерне предвиђене. |
| 6.7.2.2.8 | Преносиве цистерне морају бити пројектоване и израђене са лежиштем који ће обезбеђивати сигуран ослонац током транспорта, као и са одговарајућим везама за подизање и причвршћивање. |
| 6.7.2.2.9 | Преносиве цистерне морају се пројектовати тако да буду у стању да без губитка садржаја издрже најмање унутрашњи притисак свог садржаја, као и статичка, динамичка и термичка оптерећења која се јављају у условима нормалног руковања и транспорта. Из њиховог пројекта мора се јасно видети да су узети у обзир утицаји замора услед понављаног дејства тих оптерећења током предвиђеног века трајања преносивих цистерни. |
| 6.7.2.2.10 | Тело цистерне које се опрема вакуумским вентилом мора се пројектовати тако да буде у стању да без трајних деформација издржи спољни надпритисак виши за најмање 0,21 bar од унутрашњег притиска. Вакуумски вентил мора бити подешен тако да се отвори при подпритиску не вишем од –0,21 bar, изузев у случају када је тело цистерне пројектовано за виши спољни надпритисак; у том случају притисак под којим ће се вакуумски вентил отворити не сме да буде већи од подпритиска за који је цистерна пројектована. Тела цистерни која се користе само за транспорт чврстих (прашкастих или зрнастих) материја амбалажне групе II или III, које током транспорта не прелазе у течно стање, смеју, уз одобрење надлежног органа, бити пројектована за нижи спољни надпритисак. У том случају вакуумски вентил мора бити подешен тако да се отвори при том нижем притиску. Тело цистерне које није опремљено вакуумским вентилом мора бити пројектовано тако да може без трајних деформација да издржи спољни надпритисак који је за најмање 0,4 bar виши од унутрашњег притиска. |
| 6.7.2.2.11 | Вакуумски вентили предвиђени за преносиве цистерне за транспорт материја које према својој тачки паљења одговарају критеријумима Класе 3, укључујући и загрејане материје које се транспортују на њиховој тачки паљења или изнад те тачке, морају спречавати директан продор пламена у тело цистерне, или пак тело преносиве цистерне мора бити у стању да без губитка заптивености издржи експлозију до које дође услед директног продора пламена у тело цистерне. |
| 6.7.2.2.12 | Преносиве цистерне и њихови уређаји за причвршћивање морају бити у стању да под највећим дозвољеним оптерећењем издрже независно дејство следећих статичких сила: а) у смеру кретања: двоструку највећу дозвољену укупну масу (MPGM), помножену са убрзањем земљине теже (g); b) хоризонтално, под правим углом у односу на смер кретања: највећу дозвољену укупну масу (MPGM) (тј. двоструку највећу дозвољену укупну масу (MPGM), уколико смер кретања није недвосмислено одређен), помножену са убрзањем земљине теже (g)1; c) вертикално навише: највећу дозвољену укупну масу (MPGM), помножену са убрзањем земљине теже (g)1; d) вертикално наниже: двоструку највећу дозвољену укупну масу (MPGM) (укупан товар, укључујући и дејство земљине теже), помножену са убрзањем земљине теже (g)1. |
| 6.7.2.2.13 | Под дејством сваке од сила наведених у 6.7.2.2.12 морају се узети у обзир следећи коефицијенти сигурности: - за металне материјале са јасно израженом границом еластичности коефицијент сигурности од 1,5 у односу на гарантовану границу еластичности, или - за металне материјале без јасно изражене границе еластичности коефицијент сигурности од 1,5 у односу на гарантовану 0,2 %-ну границу издужења, а за аустенитне челике на гарантовану 1 %-ну границу издужења. |
| 6.7.2.2.14 | За границу еластичности или границу издужења важе оне вредности које су утврђене националним или међународним стандардима материјала. У случају аустенитних челика, најмање вредности за границу еластичности или границу издужења утврђене стандардима материјала могу бити повећане за највише 15 %, уколико су те веће вредности потврђене у сертификату о пријему материјала. Уколико за предметни метал не постоји стандард материјала, вредност коју треба употребити за границу еластичности или границу издужења одобрава надлежни орган. |
| 6.7.2.2.15 | За преносиве цистерне предвиђене за транспорт материја које по својој тачки паљења одговарају критеријумима Класе 3, укључујући ту и загрејане материје које се транспортују на њиховој тачки паљења или изнад те тачке, мора постојати могућност електричног уземљења. Морају се предузети мере за спречавање опасних електростатичких пражњења. |
| 6.7.2.2.16 | Уколико је се за одређене материје захтева упутством за преносиве цистерне наведеним у 3.2, табела А, рубрика 10, и описаним у 4.2.5.2.6, или посебном одредбом за преносиве цистерне наведеном у 3.2, табела А, рубрика 11, и описаном у 4.2.5.3, за преносиве цистерне се мора обезбедити додатна заштита, која се може састојати било у повећаној дебљини зида тела цистерне, било у вишем испитном притиску, при чему се већа дебљина зида или виши испитни притисак морају одредити са становишта опасности својствених материји која се транспортује. |
| 6.7.2.3 | Критеријуми за пројектовање |
| 6.7.2.3.1 | Тела цистерни морају се пројектовати тако да се напрезања могу анализирати математичким или експерименталним путем помоћу мерних трака или другим поступцима које је одобрио надлежни орган. |
| 6.7.2.3.2 | Тела цистерни морају се пројектовати и израдити тако да при хидрауличком испитивању издрже притисак од најмање 1,5 прорачунског притиска. За одређене материје предвиђени су посебни захтеви у упутству за преносиве цистерне наведеном у 3.2, табела А, рубрика 10, и описаном у 4.2.5.2.6, или у посебном упутству за преносиве цистерне наведеном у 3.2, табела А, рубрика 11, и описаном у 4.2.5.3. Скреће се пажња на захтеве о најмањој дебљини зида тела цистерни, наведене у 6.7.2.4.1 до 6.7.2.4.10. |
| 6.7.2.3.3 | У случају метала са јасно израженом границом еластичности, или који се одликују гарантованом границом издужења (у принципу 0,2 %-ном границом издужења, а за аустенитне челике 1 %-ном границом издужења), примарни напон σ мембране тела цистерне под дејством испитног притиска не сме да буде већи од мање од вредности 0,75 Re или 0,5 Rm, при чему је Re = граница еластичности у N/mm2 или 0,2 %-на граница издужења, одн. за аустенитне челике 1 %-на граница издужења Rm = најмања затезна чврстоћа у N/mm2. |
| 6.7.2.3.3.1 | Вредности употребљене за Re и Rm су најмање вредности утврђене националним или међународним стандардима материјала. За аустенитне челике најмање вредности за Re и Rm утврђене стандардима материјала могу бити повећане за највише 15 %, уколико су те веће вредности потврђене у сертификату о пријему материјала. Уколико за предметни метал не постоји стандард материјала, вредности које треба употребити за Re и Rm одобрава надлежни орган или његова овлашћена институција. |
| 6.7.2.3.3.2 | Они челици код којих је однос Re/Rm већи од 0,85 не смеју се користити за израду заварених тела цистерни. Вредности за Re и Rm које се користе за израчунавање тог односа јесу вредности утврђене у сертификату о пријему материјала. |
| 6.7.2.3.3.3 | Челици који се користе за израду тела цистерни морају имати издужење при кидању у % најмање 10000/Rm, с апсолутним минимумом од 16 % за ситнозрнасти челик и 20 % за друге челике. Алуминијум и легуре алуминијума који се користе за израду тела цистерни морају имати издужење при кидању у % најмање 10000/6Rm, с апсолутним минимумом од 12 %. |
| 6.7.2.3.3.4 | При одређивању стварних карактеристика материјала, код ваљаног лима је потребно водити рачуна о томе да оса узорка за испитивање напрезања на истезање буде под правим углом (попречно) у односу на правац ваљања. Трајно издужење при кидању мора се мерити на узорцима са правоуглим попречним пресеком према стандарду ISO 6892:1998 уз коришћење мерне дужине од 50 mm. |
| 6.7.2.4 | Најмања дебљина зида тела цистерне |
| 6.7.2.4.1 | Најмања дебљина зида тела цистерне мора одговарати највећој од следећих вредности: - најмања дебљина зида одређена према захтевима у 6.7.2.4.2 до 6.7.2.4.10; - најмања дебљина зида одређена према одобреном правилнику за судове под притиском, с обзиром на захтеве у 6.7.2.3; - најмања дебљина зида одређена упутством за преносиве цистерне наведеним у 3.2, табела А, рубрика 10, и описаним у 4.2.5.2.6, или посебном одредбом за преносиве цистерне наведеном у 3.2, табела А, рубрика 11, и описаним у 4.2.5.3. |
| 6.7.2.4.2 | Омотач, дна и поклопци ревизионог отвора тела цистерни пречника не више од 1,80 m, уколико су израђени од референтног челика, морају имати дебљину зида не мању од 5 mm или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала. Тела цистерни пречника већег од 1,80 m морају имати дебљину зида не мању од 6 mm ако су израђена од референтног челика, или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала; међутим, ако су тела цистерни намењених за чврсте прашкасте и зрнасте материје, амбалажне групе II или III, израђена од референтног челика, најмања потребна дебљина зида може се смањити на 5 mm, или на томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала. |
| 6.7.2.4.3 | Ако тело цистерне има додатну заштиту од оштећења, најмања дебљина зида преносивих цистерни чији је испитни притисак мањи од 2,65 bar може, уз одобрење надлежног органа, бити смањена сразмерно изведеној заштити. Међутим, тела цистерни пречника не више од 1,80 m, уколико су израђена од референтног челика, морају имати дебљину зида не мању од 3 mm, или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала. Тела цистерни пречника већег од 1,80 m, уколико су израђена од референтног челика, морају имати дебљину зида не мању од 4 mm, или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала. |
| 6.7.2.4.4 | Дебљина зида омотача, дна и поклопаца ревизионог отвора тела цистерне, независно од материјала од кога су израђени, не сме бити мања од 3 mm. |
| 6.7.2.4.5 | Додатна заштита наведена у 6.7.2.4.3 може бити осигурана потпуном спољном заштитом конструкције, изведеном као одговарајућа "сендвич"-конструкција чији је спољни плашт причвршћен на тело цистерне, или конструкцијом са двоструким зидом, или конструкцијом у којој је тело цистерне у потпуности обухваћено оквиром са подужним и попречним носачима. |
| 6.7.2.4.6 | Еквивалентна дебљина зида неког метала, изузев дебљине референтног челика прописане у 6.7.2.4.2, одређује се уз помоћ следеће формуле: e1=21,4e03Rm1A1 где је е1 = тражена еквивалентна дебљина зида (у mm) коришћеног метала; е0 = најмања дебљина зида (у mm) за референтни челик, утврђена упутством за преносиве цистерне наведеним у 3.2, табела А, рубрика 10, и описаним у 4.2.5.2.6, или посебним упутством за преносиве цистерне наведеним у 3.2, табела А, рубрика 11. и описаним у 4.2.5.3; Rm1 = гарантована најмања затезна чврстоћа (у N/mm2) коришћеног метала (види 6.7.2.3.3); А1 = гарантовано најмање издужење при кидању (у %) коришћеног метала према националним или међународним стандардима. |
| 6.7.2.4.7 | Ако одговарајуће упутство за преносиве цистерне у 4.2.5.2.6 утврђује најмању дебљину зида од 8 mm или 10 mm, треба водити рачуна о томе да су те дебљине израчунате на основу својстава референтног челика и пречника тела цистерне од 1,80 m. Уколико се уместо конструкционог челика користи неки други метал (види 6.7.2.1), или ако је пречник тела цистерне већи од 1,80 m, дебљина зида се одређује уз помоћ следеће формуле: e1=21,4e0d11,83Rm1A1 где је: е1 = тражена еквивалентна дебљина зида (у mm) коришћеног метала; е0 = најмања дебљина зида (у mm) за референтни челик, утврђена упутством за преносиве цистерне наведеним у 3.2, табела А, рубрика 10, и описаним у 4.2.5.2.6, или посебним упутством за преносиве цистерне наведеним у 3.2, табела А, рубрика 11, и описаним у 4.2.5.3; d1 = пречник тела цистерне (у m), али најмање 1,80 m; Rm1 = гарантована најмања затезна чврстоћа (у N/mm2) коришћеног метала (види 6.7.2.3.3); А1 = гарантовано најмање издужење при кидању (у %) коришћеног метала према националним или међународним стандардима. |
| 6.7.2.4.8 | Дебљина зида тела цистерне ни у ком случају не сме бити мања од вредности описаних у 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 и 6.7.2.4.4. Сви делови тела цистерне морају имати најмању дебљину зида утврђену у 6.7.2.4.2 и 6.7.2.4.4. У ову дебљину не сме да улази евентуални додатак за корозију. |
| 6.7.2.4.9 | У случају употребе конструкционог челика (види 6.7.2.1), није потребан прорачун према формули наведеној у 6.7.2.4.6. |
| 6.7.2.4.10 | На споју дна цистерне са омотачем цистерне не сме постојати нагла промена у дебљини лима. |
| 6.7.2.5 | Опрема за руковање |
| 6.7.2.5.1 | Опрема за руковање мора бити постављена тако да је за време руковања и транспорта заштићена од откидања и оштећења. Уколико спој између оквира и тела цистерне допушта релативно кретање између конструкционих група, опрема мора бити причвршћена тако да услед таквог кретања не постоји опасност од оштећења делова. Спољни уређаји за пражњење (цевни прикључци, уређаји за затварање), унутрашњи зауставни вентил и његово лежиште морају бити заштићени од опасности откидања изазваног спољним напрезањима (на пример коришћењем зоне пресека). Уређаји за пуњење и пражњење (укључујући и прирубнице или навојне затвараче) и сви заштитни поклопци морају имати могућност обезбеђења против случајног отварања. |
| 6.7.2.5.2 | Сви отвори на телу цистерне предвиђени за пуњење или пражњење преносиве цистерне морају бити опремљени ручним зауставним вентилом смештеним што је могуће ближе телу цистерне. Остали отвори, изузев отвора повезаних са уређајима за проветравање и растерећење притиска, морају бити опремљени било зауставним вентилом, било неким другим погодним уређајем за затварање, који се налази што је могуће ближе телу цистерне. |
| 6.7.2.5.3 | Све преносиве цистерне морају бити опремљене ревизионим отворима или другим контролним отворима довољне величине да омогуће преглед и погодан приступ унутрашњости ради одржавања и оправки. Вишекоморне преносиве цистерне морају за сваку комору имати ревизиони отвор или друге контролне отворе. |
| 6.7.2.5.4 | Спољни конструкциони делови треба буду што је могуће више груписани. Код изолованих преносивих цистерни горњи конструкциони делови треба да буду обухваћени преливним уређајем опремљеним одговарајућим одводима. |
| 6.7.2.5.5 | Сваки прикључак преносиве цистерне мора носити јасну ознаку своје функције. |
| 6.7.2.5.6 | Сваки зауставни вентили или други уређај за затварање мора бити пројектован и израђен на основу номиналног притиска који није мањи од највећег дозвољеног радног притиска тела цистерне, при чему се морају узети у обзир предвиђене температуре у току транспорта. Сви зауставни вентили са навојима морају се затварати обртањем у смеру кретања казаљки на сату. Остали зауставни вентили морају имати јасно обележен положај (отворено и затворено) и смер у ком треба да се окрећу ради затварања. Сви зауставни вентили морају бити конструисани тако да буде онемогућено њихово случајно отварање. |
| 6.7.2.5.7 | Ниједан покретни део, као што су поклопци, делови уређаја за затварање итд., који би услед трења или удара могао да дође у додир са преносивом цистерном од алуминијума предвиђеном за транспорт материја које по својој тачки паљења одговарају критеријумима Класе 3, укључујући и загрејане материје које се транспортују на својој тачки паљења или изнад те тачке, не сме бити израђен од незаштићеног челика осетљивог на корозију. |
| 6.7.2.5.8 | Цевоводи се морају конструисати, израдити и монтирати тако да се избегне опасност оштећења услед термичког ширења и скупљања, механичких потреса и вибрација. Све цеви морају бити израђене од одговарајућег металног материјала. У мери у којој је то изводљиво, цевни спојеви морају бити заварени. |
| 6.7.2.5.9 | Спојеви бакарних цеви морају бити тврдо лемљени или изведени у виду металног споја једнаке чврстоће. Тачка топљења тврдог лема не сме бити нижа од 525 оС. Спојеви не смеју умањити чврстоћу цевовода, као што то може бити случај са спојевима изведеним помоћу завртња. |
| 6.7.2.5.10 | Притисак пуцања свих цеви и конструкционих делова цевовода не сме бити нижи од: четвороструког највећег дозвољеног радног притиска тела цистерне или четвороструког притиска до којег може доћи у раду услед дејства пумпе или неког другог уређаја (изузев уређаја за растерећење притиска). |
| 6.7.2.5.11 | За израду уређаја за затварање, вентила и делова прибора морају се користити еласто-пластични метали. |
| 6.7.2.6 | Отвори на дну |
| 6.7.2.6.1 | Одређене материје не смеју се транспортовати преносивим цистернама које имају отворе на дну. Уколико упутство за преносиве цистерне наведено у 3.2, табела А, рубрика 10, и описано у 4.2.5.2.6, забрањује коришћење отвора на дну, испод горњег нивоа течности не смеју се налазити никакви отвори када је цистерна напуњена до крајње дозвољене границе пуњења. Уколико се постојећи отвор затвара, то се мора извести наваривањем плоче са унутрашње и са спољне стране тела цистерне. |
| 6.7.2.6.2 | Oтвори за пражњење на дну преносивих цистерни којима се транспортују одређене чврсте, кристалишуће или врло густе течне материје, морају бити опремљени са намање два међусобно независна затварача који се налазе један иза другог. Концепција ове опреме мора да задовољи захтеве надлежног органа, или његове овлашћене институције и да обухвати следеће: - спољни зауставни вентил, смештен што је могуће ближе телу цистерне и - уређај за затварање непропусан за течност, смештен на крају цеви за истакање, а који може бити слепа прирубница или навојна капа. |
| 6.7.2.6.3 | Сваки отвор за пражњење на дну, изузев оног који је предвиђен у 6.7.2.6.2, мора бити опремљен са три међусобно независна затварача који се налазе један иза другог. Концепција ове опреме мора да задовољи захтеве надлежног органа, или његове овлашћене институције, и да обухвати следеће: - један унутрашњи зауставни вентил са аутоматским затварањем, тј. зауставни вентил смештен унутар тела цистерне, или са унутрашње стране наварене прирубнице или њене контраприрубнице, и то на тај начин - да уређаји за контролу функционисања зауставног вентила буду конципирани тако да се спречи ненамерно отварање услед удара или непажње; - да се зауставним вентилом може руковати одозго или одоздо; - да се положај у ком се налази зауставни вентил (отворено или затворено), уколико је то изводљиво, може проверити са земље; - да се зауставни вентил може затворити са приступачног места на преносивој цистерни, удаљеног од самог зауставног вентила, изузев код преносивих цистерни капацитета највише до 1000 литара и - да зауставни вентил остане у функцији и при оштећењу спољног уређаја за контролу функционисања зауставног вентила; - један спољни зауставни вентил, смештен што је могуће ближе телу цистерне и - један уређај за затварање непропусан за течност, на крају цеви за истакање, а који може бити слепа прирубница или навојна капа. |
| 6.7.2.6.4 | Уколико тело цистерне има облогу, унутрашњи зауставни вентил који се захтева у 6.7.2.6.3 а) може бити замењен додатним спољним зауставним вентилом. Произвођач мора да задовољи захтеве недлежног органа или његове овлашћене институције. |
| 6.7.2.7 | Сигурносни уређаји |
| 6.7.2.7.1 | Све преносиве цистерне морају бити опремљене најмање једним уређајем за растерећење притиска. Сви уређаји за растерећење притиска морају бити пројектовани, израђени и обележени тако да задовољавају захтеве надлежног органа или његове овлашћене институције. |
| 6.7.2.8 | Уређаји за растерећење притиска |
| 6.7.2.8.1 | Свака преносива цистерна капацитета од најмање 1900 литара и свака независна комора преносиве цистерне упоредивог капацитета мора бити опремљена најмање једним опружним уређајем за растерећење притиска и сме, поред тог(тих) опружног(их) уређаја, додатно да има и распрскавајући диск или топљиви осигурач, изузев ако то није забрањено у упутству за преносиве цистерне у 4.2.5.2.6 позивањем на 6.7.2.8.3. Уређаји за растерећење притиска морају бити довољне пропусне моћи да спрече пуцање тела цистерне услед надпритиска или подпритиска до кога долази при пуњењу, пражњењу или загревању садржаја. |
| 6.7.2.8.2 | Уређаји за растерећење притиска морају бити пројектовани тако да не може да дође до продора спољних материја, истицања течних материја, нити стварања опасног надпритиска. |
| 6.7.2.8.3 | Уколико се за одређене материје захтева применљивим упутствима за преносиве цистерне наведеним у 3.2, табела А, рубрика 10, и описаним у 4.2.5.2.6, преносиве цистерне морају бити опремљене уређајем за растерећење притиска који је одобрио надлежни орган. Уређај за растерећење се мора састојати од распрскавајућег диска смештеног испред опружног уређаја за растерећење притиска, изузев у случају да је преносива цистерна предвиђена за транспорт само једне материје и да је опремљена одобреним уређајем за растерећење притиска израђеним од материјала компатибилног са материјом која се транспортује. Уколико се распрскавајући диск поставља у ред са захтеваним уређајем за растерећење притиска, између распрскавајућег диска и уређаја за растерећење притиска мора се поставити уређај за мерење притиска или други одговарајући уређај са показивачем ради утврђивања ломова, перфорација или незаптивености диска, што би могло да доведе до поремећаја функционисања система за растерећење притиска. Распрскавајући диск мора да пукне при номиналном притиску који је за 10 % виши од притиска реаговања уређаја за растерећење притиска. |
| 6.7.2.8.4 | Преносиве цистерне капацитета мањег од 1900 литара морају бити опремљене уређајем за растерећење притиска који може чинити распрскавајући диск, уколико он одговара захтевима из 6.7.2.11.1. Уколико се не користи опружни уређај за растерећење притиска, распрскавајући диск мора да пукне при номиналном притиску који је једнак испитном притиску. |
| 6.7.2.8.5 | Ако је тело цистерне опремљено за пражњење под притиском, доводни вод мора бити снабдевен одговарајућим уређајем за растерећење притиска који ће реаговати на притисак који није виши од највишег дозвољеног радног притиска тела цистерне, а уређај за затварање мора се налазити што је могуће ближе телу цистерне. |
| 6.7.2.9 | Подешавање уређаја за растерећење притиска |
| 6.7.2.9.1 | Треба водити рачуна о томе да уређаји за растерећење притиска реагују само у случају прекомерног повећања температуре, с обзиром да у телу цистерне под нормалним условима транспорта не сме да дође ни до каквог прекомерног колебања притиска (види 6.7.2.12.2). |
| 6.7.2.9.2 | Код тела цистерне чији испитни притисак не прелази 4,5 bar захтевани уређај за растерећење притиска мора се подесити тако да реагује при номиналном притиску од пет шестина испитног притиска, а код тела цистерне чији испитни притисак прелази 4,5 bar тако да реагује при номиналном притиску од 110 % од две трећине испитног притиска. После снижења притиска, уређај се мора затворити под притиском који је мањи за највише 10 % од притиска реаговања. При свим нижим притисцима овај уређај мора остати затворен. Овим захтевом не искључује се могућност употребе вакуумских вентила или комбинације сигурносног и вакуумског вентила. |
| 6.7.2.10 | Топљиви осигурачи |
| 6.7.2.10.1 | Топљиви осигурачи морају реаговати на температури између 110 оС и 149 оС под претпоставком да на температури топљења притисак у телу цистерне није већи од испитног притиска. Ови топљиви осигурачи морају се поставити при врху тела цистерне, а њихови улази се морају налазити у парној фази; они ничим не смеју бити заштићени од спољне топлоте. Топљиви осигурачи не смеју се користити у преносивим цистернама чији испитни притисак прелази 2,65 bar. Топљиви осигурачи који се користе у преносивим цистернама за транспорт загрејаних материја морају се пројектовати тако да реагују на температуру која је виша од највише температуре која се јавља током транспорта и морају задовољавати захтеве надлежног органа или од њега одређеног тела. |
| 6.7.2.11 | Распрскавајући дискови |
| 6.7.2.11.1 | Уколико се у 6.7.2.8.3 другачије не захтева, распрскавајући дискови морају бити подешени тако да у прорачунском температурном опсегу пуцају при номиналном притиску који је једнак испитном притиску. При употреби распрскавајућих дискова нарочито треба узети у обзир захтеве у 6.7.2.5.1 и 6.7.2.8.3 |
| 6.7.2.11.2 | Распрскавајући дискови морају бити одговарајући за подпритиске који се јављају у преносивим цистернама. |
| 6.7.2.12 | Пропусна моћ уређаја за растерећење притиска |
| 6.7.2.12.1 | Опружни уређај за растерећење притиска који се захтева у 6.7.2.8.1 мора имати минимални попречни пресек струјања који је еквивалентан отвору пречника 31,75 mm. Ако се користе вакуумски вентили, њихов попречни пресек струјања мора износити најмање 284 mm2. |
| 6.7.2.12.2 | Укупна пропусна моћ система за растерећење притиска (узимајући у обзир опадање струјања ако је преносива цистерна опремљена распрскавајућим дисковима смештеним испред опружних уређаја за растерећење притиска или ако су опружни уређаји за растерећење притиска опремљени осигурачем против избијања пламена) у условима потпуног деловања ватре на преносиву цистерну мора бити довољна да притисак у телу цистерне буде ограничен на највише 20 % изнад притиска реаговања уређаја за растерећење притиска. За постизање захтеване пропусне моћи могу се употребити и уређаји за растерећење притиска за случај нужде. Ти уређаји могу бити топљиви осигурачи, опружни уређаји, распрскавајући дискови, или комбинација опружног уређаја и распрскавајућег диска. Укупна потребна пропусна моћ уређаја за растерећење притиска може се одредити помоћу формуле наведене у 6.7.2.12.2.1 или табеле наведене у 6.7.2.12.2.3. |
| 6.7.2.12.2.1 | За одређивање укупне потребне пропусне моћи уређаја за растерећење као збира појединачних пропусних моћи свих уређаја који доприносе смањењу притиска користи се следећа формула: Q=12,4FA0,82LCZTM где је Q = најмања потребна пропусна моћ у кубним метрима ваздуха у секунди (m3/s) у нормалним условима од 1 bar и 0 оС (273 K); F = коефицијент који има следеће вредности: за неизолована тела цистерни F = 1; за изолована тела цистерни F = U (649 – t)/13,6, али ни у ком случају мање од 0,25, при чему: U = топлотна проводљивост изолације на 38 оС у kW · m–2 · K–1 t = стварна температура материје при пуњењу (у оС); ако та температура није позната, онда t = 15 оС Горе наведена вредност F за изолована тела цистерни сме се употребити под претпоставком да изолација одговара захтевима из 6.7.2.12.2.4; A = укупна спољна површина тела цистерне у m2; Z = фактор стишљивости гаса у условима акумулације (условима испуштања) (ако овај фактор није познат, онда Z = 1,0); Т = апсолутна температура у келвинима (оС + 273) изнад уређаја за растерећење притиска у условима акумулације (условима испуштања); L = латентна топлота испаравања течне материје у kJ/kg у условима акумулације (условима испуштања); M = молекуларна маса испуштеног гаса; C = константа која се изводи из једне од следећих формула и која зависи од односа k специфичних топлота: k=cpcv где је cp специфична топлота при константном притиску и cv специфична топлота при константној запремини; ако је k > 1: C=k2k+1k+1k−1 ако је k = 1 или ако је k непознато: C=1e=0,607 где је е математичка константа 2,7183. C се такође може узети из следеће табеле: |

| k C | k C | k C |
| --- | --- | --- |
| 1,00 0,607 1,02 0,611 1,04 0,615 1,06 0,620 1,08 0,624 1,10 0,628 1,12 0,633 1,14 0,637 1,16 0,641 1,18 0,645 1,20 0,649 1,22 0,652 1,24 0,656 | 1,26 0,660 1,28 0,664 1,30 0,667 1,32 0,671 1,34 0,674 1,36 0,678 1,38 0,681 1,40 0,685 1,42 0,688 1,44 0,691 1,46 0,695 1,48 0,698 1,50 0,701 | 1,52 0,704 1,54 0,707 1,56 0,710 1,58 0,713 1,60 0,716 1,62 0,719 1,64 0,722 1,66 0,725 1,68 0,728 1,70 0,731 2,00 0,770 2,20 0,793 |

| 6.7.2.12.2.2 | Уместо горе наведене формуле, за димензионисање уређаја за растерећење притиска тела цистерни предвиђених за транспорт течних материја може се применити и табела из 6.7.2.12.2.3. Ова табела полази од фактора изолације F = 1 и на одговарајући начин треба да се прилагоди за изолована тела цистерни. Вредности осталих параметара употребљених за прорачуне ове табеле износе: M = 86,7 T = 394 K L = 334,94 kJ/kg C = 0,607 Z = 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7.2.12.2.3 | Најмања пропусна моћ Q у кубним метрима ваздуха у секунди при 1 bar и 0 оC (273 K) |  |  |  |
| A изложена површина (квадратних метара) |  | Q (кубних метара ваздуха у секунди) | A изложена површина (квадратних метара) | Q (кубних метара ваздуха у секунди) |
| 2 |  | 0,230 | 37,5 | 2,539 |
| 3 |  | 0,320 | 40 | 2,677 |
| 4 |  | 0,405 | 42,5 | 2,814 |
| 5 |  | 0,487 | 45 | 2,949 |
| 6 |  | 0,565 | 47,5 | 3,082 |
| 7 |  | 0,641 | 50 | 3,215 |
| 8 |  | 0,715 | 52,5 | 3,346 |
| 9 |  | 0,788 | 55 | 3,476 |
| 10 |  | 0,859 | 57,5 | 3,605 |
| 12 |  | 0,998 | 60 | 3,733 |
| 14 |  | 1,132 | 62,5 | 3,860 |
| 16 |  | 1,263 | 65 | 3,987 |
| 18 |  | 1,391 | 67,5 | 4,112 |
| 20 |  | 1,517 | 70 | 4,236 |
| 22,5 |  | 1,670 | 75 | 4,483 |
| 25 |  | 1,821 | 80 | 4,726 |
| 27,5 |  | 1,969 | 85 | 4,967 |
| 30 |  | 2,115 | 90 | 5,206 |
| 32,5 |  | 2,258 | 95 | 5,442 |
| 35 |  | 2,400 | 100 | 5,676 |

| 6.7.2.12.2.4 | Изолационе системе који се употребљавају за смањење пропусне моћи мора одобрити надлежни орган или његова овлашћена институција. У сваком случају, изолациони системи одобрени за ту сврху морају - остати делотворни на свим температурама до 649 оC - бити обложени материјалом чија је тачка топљења најмање 700 оC. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.7.2.13 | Обележавање уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.2.13.1 | Сваки уређај за растерећење притиска мора носити јасно и трајно обележје са следећим подацима: - притисак реаговања (у bar или kPa) или температура реаговања (у оC); - дозвољена толеранција за притисак растерећења опружних уређаја; - референтна температура која одговара номиналном притиску пуцања распрскавајућих дискова; - дозвољена температурна толеранција за топљиве осигураче и - номинална пропусна моћ опружних уређаја за растерећење притиска, распрскавајућих дискова или топљивих осигурача у кубним метрима ваздуха у секунди (m3/s) под нормалним условима; по могућности, треба навести и следећи податак: - назив произвођача и одговарајући каталошки број уређаја за растерећење притиска. |  |  |
| 6.7.2.13.2 | Номинална пропусна моћ наведена на опружним уређајима за растерећење притиска одређује се према ISO 4126-1:1991. |  |  |
| 6.7.2.14 | Прикључци за уређаје за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.2.14.1 | Прикључци за уређаје за растерећење притиска морају бити довољних димензија да би потребна пропусна количина могла несметано да допре до сигурносног уређаја. Између тела цистерне и уређаја за растерећење притиска не смеју се налазити никакви зауставни вентили, изузев ако постоје двоструки уређаји за одржавање или за друге потребе и ако су зауставни вентили за сваки поједини коришћени уређај за растерећење притиска забрављени у отвореном положају, или ако су зауставни вентили међусобно повезани тако да је код двоструких уређаја увек барем један у функцији. У отвору који води ка уређају за проветравање или ка уређају за растерећење притиска не смеју постојати никакве препреке које би могле да ограниче или да спрече струјање од тела цистерне ка тим уређајима. Уређаји за проветравање или излазне цеви уређаја за растерећење притиска морају приликом коришћења одводити пару и течности у атмосферу на тај начин да на уређаје за растерећење притиска дејствује само минималан противпритисак. |  |  |
| 6.7.2.15 | Распоред уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.2.15.1 | Сви улазни отвори уређаја за растерећење притиска морају се налазити на врху тела цистерне што је могуће ближе тачки пресека подужне и попречне осе тела цистерне. У стању потпуне напуњености сви улазни отвори уређаја за растерећење притиска морају се налазити у парној фази тела цистерне; уређаји треба да су постављени тако да пара може несметано да излази. Код запаљивих материја пара која излази из тела цистерне мора бити одвођена тако да не долази у додир са телом цистерне. Заштитни уређаји за спровођење токова паре дозвољени су под условом да тиме не буде умањена потребна пропусна количина. |  |  |
| 6.7.2.15.2 | Морају се предузети мере да неовлашћеним лицима буде спречен приступ уређајима за растерећење притиска, као и да уређаји за растерећење притиска буду заштићени од оштећења у случају превртања преносиве цистерне. |  |  |
| 6.7.2.16 | Уређаји за показивање степена напуњености |  |  |
| 6.7.2.16.1 | Показивачи степена напуњености од стакла и од других ломљивих материјала, који стоје у директној вези са садржајем тела цистерне, не смеју се употребљавати. |  |  |
| 6.7.2.17 | Лежишта, оквири, уређаји за подизање и уређаји за причвршћивање преносивих цистерни |  |  |
| 6.7.2.17.1 | Преносиве цистерне морају бити пројектоване и израђене са лежиштем које ће обезбеђивати сигуран ослонац током транспорта. Притом морају бити узете у обзир силе наведене у 6.7.2.2.12 и фактор сигурности наведен у 6.7.2.2.13. Дозвољени су подупирачи, оквири, колевке и друге сличне конструкције. |  |  |
| 6.7.2.17.2 | Комбинована напрезања која проузрокују дограђени елементи на преносивим цистернама (на пр. колевка, оквир итд.), као и уређаји за подизање и причвршћивање, не смеју ни у једном делу тела цистерне да доведу до прекомерних напрезања. Све преносиве цистерне морају трајно бити опремљене уређајима за подизање и причвршчивање. Њих првенствено треба монтирати на лежишта преносивих цистерни, али могу бити монтирани и на плоче за ојачање, причвршћене у тачкама ослонца тела цистерне. |  |  |
| 6.7.2.17.3 | При пројектовању лежишта и оквира морају се узети у обзир и дејства корозије из спољне средине. |  |  |
| 6.7.2.17.4 | Отвори за виљушке морају имати могућност затварања. Уређаји за затварање отвора за виљушке морају бити трајни саставни део оквира или трајно причвршћени за оквир. Једнокоморне преносиве цистерне дужине мање од 3,65 m не морају бити опремљене отворима за виљушке са могућношћу затварања под условом: - да је тело цистерне, укључујући и све делове прибора, добро заштићено од удара виљушки виљушкара и - да растојање од средине једног до средине другог отвора за виљушке износи најмање половину највеће дужине преносиве цистерне. |  |  |
| 6.7.2.17.5 | Уколико преносиве цистерне током транспорта нису заштићене у складу са 4.2.1.2, тела цистерни и опрема за руковање морају бити заштићени од оштећења услед подужних или попречних удара или превртања. Спољни делови опреме морају бити заштићени тако да је искључено да услед удара или превртања преносиве цистерне дође до испуштања садржаја тела цистерне на делове његове опреме. Примери мера заштите: - заштита од бочних удара, која може да се састоји од подужних носача који штите тело цистерне са обе стране у висини средишње линије; - заштита преносиве цистерне од превртања, која може да се састоји од прстенова за ојачање или полуга прчвршћених попречно на оквир; - заштита од удара отпозади, која се може састојати од одбојника или оквира; - заштита тела цистерне од оштећења изазваних ударима или превртањем, употребом ISO оквира према ISO 1496-3:1995. |  |  |
| 6.7.2.18 | Одобрење типа |  |  |
| 6.7.2.18.1 | За сваки нови тип преносиве цистерне надлежни орган или његова овлашћена институција издаје уверење о одобрењу типа. Тим уверењем мора се потврдити да је надлежни орган прегледао преносиву цистерну и оценио да је она погодна за намеравану употребу и да задовољава захтеве овог поглавља и, по потреби, одредбе у вези са материјама наведене у 4.2 и у 3.2, табела А. Уколико се преносиве цистерне производе серијски без концепцијских измена, уверење важи за целокупну серију. У том уверењу морају се навести извештај о испитивању прототипа, материје или групе материја чији је транспорт дозвољен, материјали од којих је израђено тело цистерне и (евентуално) облога, као и број одобрења. Број одобрења мора се састојати из ознаке или симбола државе у којој је одобрење издато, одн. из ознаке за моторна возила у међународном саобраћају, предвиђене према Бечкој конвенцији о друмском саобраћају (1968), и регистарског броја. У уверењу се морају навести и евентуални алтернативни споразуми према 6.7.1. 2. Одобрење типа може се користити и за одобрење мањих преносивих цистерни произведених од материјала исте врсте и дебљине, уз примену исте производне технике, са идентичним лежиштима и еквивалентним затварачима и другим деловима прибора. |  |  |
| 6.7.2.18.2 | Извештај о испитивању прототипа, потребан за одобрење типа, мора да садржи најмање следеће податке: - резултате одговарајућег испитивања оквира, које је наведено у ISO 1496-3:1995; - резултате првог контролисања ииспитивања према 6.7.2.19.3 и - по потреби, резултате испитивања на удар према 6.7.2.19.1. |  |  |
| 6.7.2.19 | Контролисање и испитивање |  |  |
| 6.7.2.19.1 | Преносиве цистерне које одговарају дефиницији контејнера у смислу важећег издања Међународне конвенције о безбедности контејнера (CSC) из 1972. године не смеју се користити, уколико нису успешно прошле испитивање тако што је по један репрезентативан узорак за сваки тип цистерне био подвргнут динамичком испитивању на удар, описаном у приручнику Испитивања и критеријуми, део IV, одељак 41. |  |  |
| 6.7.2.19.2 | Тело и делови опреме сваке преносиве цистерне морају се преконтролисати и испитати пре првог пуштања у експлоатацију (прво контролисање и испитивање), а затим се морају редовно контролисати и испитивати у интервалима од највише пет година (периодично петогодишње контролисање и испитивање), са редовном међуконтролом и међуиспитивањем између два периодична петогодишња контролисања и испитивања (периодично двоипогодишње контролисање и испитивање). Двоипогодишње контролисање и испитивање може се обавити у року од 3 месеца пре и после наведеног датума. Независно од последњег обављеног редовног контролисања и испитивања мора се извршити и ванредно контролисање и испитивање ако се то покаже као неопходно према 6.7.2.19.7. |  |  |
| 6.7.2.19.3 | Прво контролисање и испитивање преносиве цистерне мора да обухвати проверу конструкционих карактеристика, преглед унутрашњости и спољашњости преносиве цистерне и делова њене опреме с обзиром на материје које треба транспортовати, као и испитивање притиском. Пре пуштања у експлоатацију преносиве цистерне мора се испитати заптивеност и функционисање целокупне опреме за руковање. Ако се испитивање притиском тела цистерне и делова његове опреме изврши одвојено, по њиховом склапању они се заједно морају подвргнути испитивању заптивености. |  |  |
| 6.7.2.19.4 | Периодично петогодишње контролисање и испитивање мора да обухвати преглед унутрашњости и спољашњости преносиве цистерне и, по правилу, хидрауличко испитивање. Заштитни плаштови, топлотна изолација и тсл. морају се уклонити само у оној мери у којој је то неопходно за поуздану процену стања преносиве цистерне. Ако се испитивање притиском тела цистерне и делова његове опреме изврши одвојено, по њиховом склапању они се заједно морају подвргнути испитивању заптивености. |  |  |
| 6.7.2.19.5 | Периодично двоипогодишње контролисање и испитивање мора да обухвати најмање преглед унутрашњости и спољашњости преносиве цистерне и делова њене опреме с обзиром на материје које треба транспортовати, испитивање заптивености и проверу функционисања целокупне опреме за руковање. Заштитни плаштови, топлотна изолација и тсл. морају се уклонити само у оној мери у којој је то неопходно за поуздану процену стања преносиве цистерне. Уколико је преносива цистерна предвиђена за транспорт само једне материје, редовни двоипогодишњи преглед унутрашњости може да се изостави или замени неким другим испитним поступком који утврди надлежни орган или његова овлашћена институција. |  |  |
| 6.7.2.19.6 | По истеку рока који се захтева у 6.7.2.19.2 за периодично петогодишње или двоипогодишње контролисање и испитивање преносиве цистерне се не смеју пунити нити предавати на транспорт. Међутим, преносиве цистерне које су напуњене пре истека рока за периодично контролисање и испитивање смеју се транспортовати у периоду од највише три месеца по истеку тог рока. Осим тога, оне се по истеку тог рока смеју транспортовати - после пражњења, али пре чишћења, како би се пре поновног пуњења подвргле наредном захтеваном контролисању или испитивању, и - уколико надлежни орган није предвидео другачије, у периоду од највише шест месеци по истеку тог рока, како би се омогућио повратни транспорт опасних материја ради њиховог уредног уклањања или уредне рециклаже. У транспортном документу се мора указати на овај изузетак. |  |  |
| 6.7.2.19.7 | Ванредно контролисање и испитивање је потребно, уколико се на преносивој цистерни појаве знаци оштећења, корозије, незаптивености, или друге неправилности које указују на неки недостатак који би могао угрозити целовитост преносиве цистерне. Обим ванредног контролисања и испитивања зависи од степена оштећења или погоршања стања преносиве цистерне. Оно мора да обухвати у најмању руку двоипогодишње контролисање и испитивање у складу са 6.7.2.19.5. |  |  |
| 6.7.2.19.8 | У оквиру прегледа унутрашњости и спољашњости преносиве цистерне мора бити утврђено следеће: - да је тело цистерне прегледано на постојање рупа, корозије, хабања, избочина, деформација, грешака у завареним шавовима или других стања, укључујући и незаптивеност, услед којих би преносива цистерна могла постати небезбедна током транспорта; - да су цевоводи, вентили, систем за грејање/хлађење и заптивке прегледани на постојање корозије, кварова или других стања, укључујући и незаптивеност, услед којих би преносива цистерна могла постати небезбедна при пуњењу, пражњењу или транспорту; - да уређаји за причвршћивање поклопаца ревизионих отвора уредно функционишу, као и да на тим поклопцима и њиховим заптивкама нема појава незаптивености; - да су недостајући или олабављени завртњи или матице на спојевима са прирубницама или на слепим прирубницама замењени или дотегнути; - да на сигурносним уређајима и вентилима нема корозије, деформација, оштећења или кварова који би могли да спрече њихово нормално функционисање. Уређаји за затварање са даљинским руковањем и са аутоматским затварањем морају се активирати да би се доказало њихово уредно функционисање; - да су облоге, уколико постоје, испитане према критеријумима наведеним од стране произвођача облоге; - да су ознаке које се захтевају на преносивој цистерни читљиве и да одговарају релевантним захтевима и - да су оквир, лежиште и уређаји за подизање преносиве цистерне у задовољавајућем стању. |  |  |
| 6.7.2.19.9 | Контролисања и испитивања наведени у 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 и 6.7.2.19.7 треба да изврши или потврди стручно лице које је овластио надлежни орган или његова овлашћена институција. Уколико саставни део контролисање и испитивања чини и испитивање притиском, оно се мора извршити оним притиском који је наведен на идентификационој плочици преносиве цистерне. На преносивој цистерни под притиском мора се испитати заптивеност тела цистерне, цевовода или опреме. |  |  |
| 6.7.2.19.10 | У свим случајевима када се на телу цистерне изведу радови сечења, загревања или заваривања, те радове треба да одобри надлежни орган или његова овлашћена институција с обзиром на правилник за судове под притиском који је примењен при изради тела цистерне. По завршетку радова мора се извршити испитивање притиском првобитним испитним притиском. |  |  |
| 6.7.2.19.11 | Уколико се утврди да преносива цистерна има неки недостатак који угрожава безбедност, она се не сме поново пуштати у експлоатацију све док се недостатак не отклони и цистерна успешно не прође поновљено испитивање. |  |  |
| 6.7.2.20 | Обележавање |  |  |
| 6.7.2.20.1 | Свака преносива цистерна мора бити опремљена нерђајућом металном плочицом трајно причвршћеном на видном и за потребе контроле лако доступном месту. Ако плочица не може трајно да се причврсти на тело цистерне због размештаја уређаја преносиве цистерне, тело цистерне мора у најмању руку бити обележено подацима који се захтевају у правилнику за судове под притиском. На тој плочици морају бити утиснути или на сличан начин унесени најмање следећи подаци: Земља производње U земља број за алтернативне споразуме (види 6.7.1.2) N одобрења одобрења "АА" Назив или ознака произвођача Серијски број произвођача Овлашћена институција одређена за издавање одобрења типа Регистарски број власника Година производње Правилник за судове под притиском, према којем је пројектовано тело цистерне Испитни притисак ______ bar/kPa (надпритисак) Највиши дозвољени радни притисак ______ bar/kPa (надпритисак)2 Спољни прорачунски притисак ______ bar/kPa (надпритисак)2 Прорачунски температурни опсег ______ оC до ______ оC Садржај воде на 20 оC ______ литара Садржај воде појединих комора на 20 оC ______ литара Датум првог испитивања притиска и ознака стручног лица Највиши дозвољени радни притисак система за грејање/хлађење ______ bar/kPa (надпритисак)2) Материјал(и) тела цистерне и позив на стандард(е) материјала Еквивалентна дебљина зида референтног челика ______ mm Материјал облоге (уколико постоји) Датум и врста последњег(их) извршеног(их) периодичног(их) прегледа Месец ______ година ______ испитни притисак ______ bar/kPa (надпритисак)2) Жиг стручног лица које је извршило или оверило последњи преглед |  |  |
| 6.7.2.20.2 | На самој преносивој цистерни или на металној плочици причвршћеној на преносивој цистерни морају бити наведени следећи подаци: Назив корисника Назив транспортоване(их) материје(а) и највиша средња температура товара, уколико је виша од 50 оC Највећа дозвољена укупна маса ______ kg Маса у празном стању (тара) ______ kg Напомена: у вези са навођењем транспортованих материја види и 5. |  |  |
| 6.7.2.20.3 | Ако је преносива цистерна пројектована и одобрена за коришћење на отвореном мору, идентификациона плочица мора да носи ознаку "OFFSHORE PORTABLE TANK". |  |  |
| 6.7.3 | Захтеви за пројектовање, израду, контролисање и испитивање преносивих цистерни за транспорт неохлађених течних гасова |  |  |
| 6.7.3.1 | Дефиниције појмова За сврхе овог одељка важе следеће дефиниције појмова: Алтернативни споразум: одобрење које издаје надлежни орган за преносиву цистерну или за MEGC, пројектоване, израђене и испитане у складу са техничким захтевима и испитним поступцима који одступају од захтева и поступака наведених у овом поглављу. Преносива цистерна: мултимодална цистерна запремине веће од 450 литара за транспорт неохлађених течних гасова. Преносива цистерна обухвата тело цистерне, заједно са опремом за руковање и структурном опремом неопходном за транспорт гасова. Пуњење и пражњење преносиве цистерне мора бити изводљиво без уклањања њене структурне опреме. Она мора имати елементе за стабилизацију монтиране на спољашњој страни тела цистерне и мора постојати могућност њеног подизања у напуњеном стању. Она првенствено мора бити пројектована за утовар на транспортно возило или на брод и опремљена подупирачима, елементима за ношење или прибором ради олакшавања механичког руковања. Возила цистерне, вагон цистерне, цистерне које нису израђене од метала, IBC амбалажа, боце за гас и велике посуде не сматрају се преносивим цистернама. Тело цистерне: део преносиве цистерне који садржи неохлађен течни гас који се транспортује (цистерна у ужем смислу), укључујући и отворе и њихове затвараче, али без опреме за руковање и без спољне структурне опреме. Опрема за руковање: мерни инструменти и уређаји за пуњење, пражњење, проветравање, безбедност и изолацију. Структурна опрема: елементи за ојачање, причвршћивање, заштиту и стабилизацију монтирани на спољној страни тела цистерне. Највиши дозвољени радни притисак (MAWP): притисак који не сме бити нижи од највишег међу следећим притисцима измереним на врху тела цистерне у радном стању, а који мора износити најмање 7 bar: - највиши дозвољени ефективни надпритисак у телу цистерне за време пуњења или пражњења или - највиши ефективни надпритисак за који је тело цистерне конструисано, а који - за неохлађен течни гас наведен у упутству за преносиве цистерне Т 50 у 4.2.5.2.6 мора да буде највиши дозвољени радни притисак (у bar) који је наведен за тај гас у упутству за преносиве цистерне Т 50; - за остале неохлађене течне гасове не сме бити мањи од збира: - апсолутног притиска паре (у bar) неохлађеног течног гаса на прорачунској референтној температури, умањеног за 1 bar, и - парцијалног притиска (у bar) ваздуха или других гасова у неиспуњеном простору, који се одређује на основу прорачунске референтне температуре и ширења у течној фази услед повећања средње температуре садржаја од tr – tf (tf = температура пуњења, по правилу 15 оC; tr = највиша средња температура садржаја, 50 оC). Прорачунски притисак: притисак који се користи за прорачуне према признатом правилнику за судове под притиском. Прорачунски притисак не сме бити нижи од највишег међу следећим притисцима: - највиши дозвољени ефективни надпритисак у телу цистерне за време пуњења или пражњења; - збир - највишег дозвољеног ефективног надпритиска за који је цистерна пројектована према ставу b) дефиниције за највиши дозвољени радни притисак (види тамо) и - притиска течности одређеног на основу статичких сила наведених у 6.7.3.2.9, али не мањег од 0,35 bar. Испитни притисак: највиши надпритисак при врху тела цистерне за време испитивања притиска. Испитивање заптивености: испитивање при којем се, употребом неког гаса, тело цистерне и опрема за руковање излажу унутрашњем ефективном притиску од најмање 25 % највећег дозвољеног радног притиска. Највећа дозвољена укупна маса (МPGM): збир масе празне преносиве цистерне и масе најтежег товара дозвољеног за транспорт. Референтни челик: челик са затезном чврстоћом од 370 N/mm2 и издужењем при кидању од 27 %. Конструкциони челик: челик са гарантованом најмањом затезном чврстоћом између 360 N/mm2 и 440 N/mm2 и гарантованим најмањим издужењем при кидању у складу са 6.7.3.3.3.3. Прорачунски температурни опсег тела цистерне за неохлађене течне гасове који се транспортују у условима спољне средине мора бити између –40 оC и 50 оC. За преносиве цистерне изложене тежим климатским условима морају се узети у обзир одговарајуће строжије прорачунске температуре. Прорачунска референтна температура: температура на којој се одређује притисак пара садржаја у сврху израчунавања највишег дозвољеног радног притиска. Да би се обезбедило да гас остане стално у течном стању, прорачунска референтна температура мора бити нижа од критичне температуре неохлађеног течног гаса који се транспортује. За поједине типове преносивих цистерни та вредност износи: - тела цистерни пречника од највише 1,5 метара: 65 оC; - тела цистерни пречника већег од 1,5 метара: - без изолације или заштите од сунца: 60 оC; - са заштитом од сунца (види 6.7.3.2.12): 55 оC; - са изолацијом (види 6.7.3.2.12): 50 оC. Густина пуњења: просечна маса неохлађеног течног гаса по литри запремине тела цистерне (kg/l). Густина пуњења је наведена у упутству за преносиве цистерне Т 50 у 4.2.5.2.6. |  |  |
| 6.7.3.2 | Општи захтеви за пројектовање и израду |  |  |
| 6.7.3.2.1 | Тела цистерни пројектују се и израђују у складу са захтевима правилника за судове под притиском, који је признао надлежни орган. Тела цистерни се морају производити од челика погодног за обраду. Материјали у принципу морају одговарати националним или међународним стандардима материјала. За заварена тела цистерни може се корисити само онај материјал чија је заварљивост у потпуности доказана. Шавови морају бити стручно изведени и пружати потпуну сигурност. Уколико је то неопходно због поступка производње или употребљених материјала, тела цистерни се морају подвргнути термичкој обради да би се могла гарантовати довољна жилавост варова и зона изложених утицају топлоте. При избору материјала мора се имати у виду прорачунски температурни опсег с обзиром на ризике у вези са кртим ломом, појавом напрслина услед напонске корозије и отпорношћу материјала на удар. Ако се користи ситнозрнасти челик, према спецификацијама материјала гарантована вредност границе еластичности не сме бити већа од 460 N/mm2, а гарантована вредност горње границе затезне чврстоће не сме бити већа од 725 N/mm2. Материјали преносиве цистерне морају бити погодни за услове спољне средине који се могу појавити током транспорта. |  |  |
| 6.7.3.2.2 | Тела цистерни, делови опреме и цеви преносивих цистерни морају бити израђени од материјала који су - у високој мери отпорни на неохлађен(е) течан(не) гас(ове) који се транспортује(у), или - хемијском реакцијом делотворно пасивизирани или неутралисани. |  |  |
| 6.7.3.2.3 | Заптивке морају бити израђене од материјала на које не може(гу) деловати неохлађен(и) течан(ни) гас(ови) који се транспортује(у). |  |  |
| 6.7.3.2.4 | Мора се избегавати додир различитих метала који би могао довести до оштећења услед контактне корозије. |  |  |
| 6.7.3.2.5 | Материјали од којих је израђено тело цистерне, укључујући и све уређаје, заптивке и делове прибора, не смеју угрожавати неохлађен(е) течни(не) гас(ове) за чији је транспорт преносива цистерна предвиђена. |  |  |
| 6.7.3.2.6 | Преносиве цистерне морају бити пројектоване и израђене са лежиштем који ће обезбеђивати сигуран ослонац током транспорта, као и са одговарајућим могућностима за подизање и причвршћивање. |  |  |
| 6.7.3.2.7 | Преносиве цистерне морају се пројектовати тако да буду у стању да без губитка садржаја издрже најмање унутрашњи притисак свог садржаја, као и статичка, динамичка и термичка оптерећења која се јављају у условима нормалног руковања и транспорта. Из њиховог пројекта мора се јасно видети да су узети у обзир утицаји замора услед понављаног дејства тих оптерећења током предвиђеног века трајања преносивих цистерни. |  |  |
| 6.7.3.2.8 | Тело цистерне мора бити пројектовано тако да без трајних деформација издржи спољни притисак (надпритисак) од најмање 0,4 bar изнад унутрашњег притиска. Ако се тело цистерне пре пуњења или током пражњења излаже значајнијем вакууму, оно мора бити пројектовано тако да може да издржи спољни притисак од најмање 0,9 bar (надпритисак) изнад унутрашњег притиска и на том притиску мора бити испитана његова издржљивост. |  |  |
| 6.7.3.2.9 | Преносиве цистерне и њихови уређаји за причвршћивање морају бити у стању да под највећим дозвољеним оптерећењем издрже независно дејство следећих статичких сила: а) у смеру кретања: двоструку највећу дозвољену укупну масу (МPGM), помножену са убрзањем земљине теже (g); b) хоризонтално, под правим углом у односу на смер кретања: највећу дозвољену укупну масу (МPGM) (тј. двоструку највећу дозвољену укупну масу (МPGM), уколико смер кретања није недвосмислено одређен), помножену са убрзањем земљине теже (g)4; c) вертикално навише: највећу дозвољену укупну масу (МPGM), помножену са убрзањем земљине теже (g)4 и d) вертикално наниже: двоструку највећу дозвољену укупну масу (МPGM) (укупан товар, укључујући и дејство земљине теже), помножену са убрзањем земљине теже (g)4. |  |  |
| 6.7.3.2.10 | Под дејством сваке од сила наведених у 6.7.3.2.9 морају се узети у обзир следећи коефицијенти сигурности: - за челике са јасно израженом границом еластичности коефицијент сигурности од 1,5 у односу на гарантовану границу еластичности, или - за челике без јасно изражене границе еластичности коефицијент сигурности од 1,5 у односу на гарантовану 0,2 %-ну границу издужења, а за аустенитне челике на гарантовану 1 %-ну границу издужења. |  |  |
| 6.7.3.2.11 | Као вредности за границу еластичности или границу издужења важе вредности утврђене националним или међународним стандардима материјала. У случају аустенитних челика, најмање вредности за границу еластичности или границу издужења утврђене стандардима материјала могу бити повећане за највише 15 %, уколико су те веће вредности потврђене у сертификату о пријему материјала. Уколико за предметни челик не постоји стандард материјала, вредност коју треба употребити за границу еластичности или границу издужења мора да одобри надлежни орган. |  |  |
| 6.7.3.2.12 | Ако је тело цистерне за транспорт неохлађених течних гасова опремљено термичком изолацијом, она мора да одговара следећим захтевима: - њу мора да чини заштитни кров који покрива најмање горњу трећину, али највише горњу половину површине тела цистерне, од које је одвојен слојем ваздуха дебљине приближно 40 mm; - њу мора да чини потпуна облога довољне дебљине, од изолационих материјала заштићених тако да је спречено продирање влаге и оштећење под нормалним условима транспорта и да се постиже топлотна проводљивост од највише 0,67 (W · m–2 · K–1); - ако је заштитни омотач затворен тако да је непропусан за гас, мора се предвидети уређај који ће спречити појаву опасног притиска у изолационом слоју, до којег може да дође услед недовољне заптивености на гас тела цистерне или делова његове опреме и - термичка изолација не сме да спречава приступ деловима прибора и уређајима за пражњење. |  |  |
| 6.7.3.2.13 | За преносиве цистерне предвиђене за транспорт неохлађених течних запаљивих гасова мора постојати могућност електричног уземљења. |  |  |
| 6.7.3.3 | Критеријуми за пројектовање |  |  |
| 6.7.3.3.1 | Попречни пресек тела цистерни мора имати облик круга. |  |  |
| 6.7.3.3.2 | Тело цистерне мора се пројектовати и израдити тако да може да издржи испитни притисак од најмање 1,3 прорачунског притиска. При пројектовању тела цистерне морају се узети у обзир најмање вредности највишег дозвољеног радног притиска, које су за сваки неохлађени течни гас који треба транспортовати наведене у упутству за преносиве цистерне Т 50 у 4.2.5.2.6. Скреће се пажња на захтеве о најмањој дебљини зиду тела цистерне, наведене у 6.7.3.4. |  |  |
| 6.7.3.3.3 | Код челика са јасно израженом границом еластичности, или који се одликују гарантованом границом издужења (у принципу 0,2 %-ном границом издужења, а за аустенитне челике 1 %-ном границом издужења), примарни напон σ мембране тела цистерне под дејством испитног притиска не сме бити већи од мање од вредности 0,75 Re или 0,5 Rm, при чему је Re = граница еластичности у N/mm2 или 0,2 %-на граница истезања, одн. за аустенитне челике 1 %-на граница издужења Rm = најмања затезна чврстоћа у N/mm2. |  |  |
| 6.7.3.3.3.1 | Вредности употребљене за Re и Rm су најмање вредности утврђене националним или међународним стандардима материјала. За аустенитне челике најмање вредности за Re и Rm утврђене стандардима материјала могу бити повећане за највише 15 %, уколико су те веће вредности потврђене у сертификату о пријему материјала. Уколико за предметни челик не постоји стандард материјала, вредности које треба употребити за Re и Rm одобрава надлежни орган или његова овлашћена институција. |  |  |
| 6.7.3.3.3.2 | Они челици код којих је однос Re/Rm већи од 0,85 не смеју се користити за израду заварених тела цистерни. Вредности за Re и Rm које се користе за израчунавање тог односа јесу вредности утврђене у сертификату о пријему материјала. |  |  |
| 6.7.3.3.3.3 | Челици који се користе за израду тела цистерни морају имати издужење при кидању у % најмање 10000/Rm, с апсолутним минимумом од 16 % за ситнозрнасти челик и 20 % за друге челике. |  |  |
| 6.7.3.3.3.4 | При одређивању стварних карактеристика материјала, код ваљаног лима је потребно водити рачуна о томе да оса узорка за испитивање напрезања на истезање буде под правим углом (попречно) у односу на правац ваљања. Трајно издужење при кидању мора се мерити на узорцима са правоуглим попречним пресеком према стандарду ISO 6892:1998 уз коришћење мерне дужине од 50 mm. |  |  |
| 6.7.3.4 | Најмања дебљина зида тела цистерне |  |  |
| 6.7.3.4.1 | Најмања дебљина зида тела цистерне мора одговарати већој од следеће две вредности: - најмања дебљина зида одређена према захтевима у 6.7.3.4; - најмања дебљина зида одређена према одобреном правилнику за судове под притиском с обзиром на захтеве у 6.7.3.3. |  |  |
| 6.7.3.4.2 | Омотач, дна и поклопци ревизионог отвора тела цистерни пречника не више од 1,80 m, уколико су израђени од референтног челика, морају имати дебљину зида не мању од 5 mm или томе еквивалентну дебљину ако су од другог челика. Тела цистерни пречника већег од 1,80 m морају имати дебљину зида не мању од 6 mm ако су израђена од референтног челика, или томе еквивалентну дебљину ако су од другог челика. |  |  |
| 6.7.3.4.3 | Дебљина зида омотача, дна и поклопаца ревизионог отвора тела цистерне, независно од материјала од кога су израђени, не сме бити мања од 4 mm. |  |  |
| 6.7.3.4.4 | Еквивалентна дебљина зида неког челика, изузев дебљине референтног челика прописане у 6.7.3.4.2, одређује се уз помоћ следеће формуле: e1=21,4e03Rm1A1 где је е1 = тражена еквивалентна дебљина зида (у mm) коришћеног челика; е0 = најмања дебљина зида (у mm) за референтни челик, утврђена у 6.7.3.4.2; Rm1 = гарантована најмања затезна чврстоћа (у N/mm2) коришћеног челика (види 6.7.3.3.3); А1 = гарантовано најмање истезање при кидању (у %) коришћеног челика према националним или међународним стандардима. |  |  |
| 6.7.3.4.5 | Дебљина зида тела цистерне ни у ком случају не сме бити мања од вредности описаних у 6.7.3.4.1 до 6.7.3.4.3. Сви делови тела цистерне морају имати најмању дебљину зида утврђену у 6.7.3.4.1 до 6.7.3.4.3. У ову дебљину не сме да улази евентуални додатак за корозију. |  |  |
| 6.7.3.4.6 | У случају употребе конструкционог челика (види 6.7.3.1), није потребан прорачун према формули у 6.7.3.4.4. |  |  |
| 6.7.3.4.7 | На споју дна цистерне са омотачем цистерне не сме постојати нагла промена у дебљини лима. |  |  |
| 6.7.3.5 | Опрема за руковање |  |  |
| 6.7.3.5.1 | Опрема за руковање мора бити постављена тако да је за време руковања и транспорта заштићена од откидања и оштећења. Уколико спој између оквира и тела цистерне допушта релативно кретање између конструкционих група, опрема мора бити причвршћена тако да услед таквог кретања не постоји опасност од оштећења делова. Спољни уређаји за пражњење (цевни прикључци, уређаји за затварање), унутрашњи зауставни вентил и његово лежиште морају бити заштићени од опасности откидања изазваног спољним напрезањима (на пример коришћењем зона пресека). Уређаји за пуњење и пражњење (укључујући и прирубнице или навојне затвараче) и сви заштитни поклопци морају имати могућност обезбеђења против случајног отварања. |  |  |
| 6.7.3.5.2 | Са изузетком отвора за уређаје за растерећење притиска, контролних отвора и затворених отвора за проветравање, сви отвори пречника већег од 1,5 мм на телу преносивих цистерни морају бити опремљени са најмање три међусобно незвисна затварача смештена један иза другог, од којих је један унутрашњи зауставни вентил, вентил за ограничење протока, или неки други еквивалентан уређај, други је спољни зауставни вентили, а трећи је слепа прирубница или неки други еквивалентан уређај. |  |  |
| 6.7.3.5.2.1 | Ако је преносива цистерна опремљена вентилом за ограничење протока, он мора бити уграђен тако да се његово седиште налази унутар тела цистерне или унутар заварене прирубнице; ако је вентил за ограничење протока монтиран изван тела цистерне, држачи морају бити пројектовани тако да удари не умањују његову ефикасност. Вентили за ограничење протока морају се одабрати и монтирати тако да се аутоматски затварају по достизању количине протока коју је утврдио произвођач. Спојеви или делови прибора који воде ка неком таквом вентилу, или одводе од њега, морају имати већу пропусну моћ него што износи пропусна моћ вентила за ограничење протока. |  |  |
| 6.7.3.5.3 | Код отвора за пуњење и пражњење први затварач мора бити унутрашњи зауставни вентил, а други мора бити зауставни вентил који је постављен на неком приступачном месту сваког система цеви за пражњење или пуњење. |  |  |
| 6.7.3.5.4 | Код отвора на дну за пуњење и пражњење преносивих цистерни намењених за транспорт неохлађених течних запаљивих и/или отровних гасова унутрашњи зауставни вентили мора бити брзозатварајући сигурносни уређај, који се аутоматски затвара при случајном померању преносиве цистерне за време пуњења или пражњења или при појави ватре. Изузев код преносивих цистерни запремине до највише 1000 литара, мора постојати могућност даљинског затварања овог уређаја. |  |  |
| 6.7.3.5.5 | Поред отвора за пуњење, пражњење и изједначавање притиска гаса, тела цистерни могу бити опремљена и отворима за постављање показивача нивоа течности, термометара и манометара. Прикључци ових инструмената морају се састојати из одговарајућих заварених наглавака или џепова, а не смеју бити изведени као прикључци са завртњевима који пролазе кроз тело цистерне. |  |  |
| 6.7.3.5.6 | Све преносиве цистерне морају бити опремљене ревизионим отворима или другим контролним отворима довољне величине да омогуће преглед и погодан приступ унутрашњости ради одржавања и оправки. |  |  |
| 6.7.3.5.7 | Спољни конструкциони делови треба буду што је могуће више груписани. |  |  |
| 6.7.3.5.8 | Сваки прикључак преносиве цистерне мора носити јасну ознаку своје функције. |  |  |
| 6.7.3.5.9 | Сваки зауставни вентил или други уређај за затварање мора бити пројектован и израђен на основу номиналног притиска који није мањи од највишег дозвољеног радног притиска тела цистерне, при чему се морају узети у обзир предвиђене температуре у току транспорта. Сви зауставни вентили са навојима морају се затварати обртањем у смеру кретања казаљки на сату. Остали зауставни вентили морају имати јасно обележен положај (отворено и затворено) и смер у ком треба да се окрећу ради затварања. Сви зауставни вентили морају бити конструисани тако да буде онемогућено њихово случајно отварање. |  |  |
| 6.7.3.5.10 | Цевоводи се морају конструисати, израдити и монтирати тако да се избегне опасност оштећења услед термичког ширења и скупљања, механичких потреса и вибрација. Све цеви морају бити израђене од одговарајућег металног материјала. У мери у којој је то изводљиво, цевни спојеви морају бити заварени. |  |  |
| 6.7.3.5.11 | Спојеви бакарних цеви морају бити тврдо лемљени или изведени у виду металног споја једнаке чврстоће. Тачка топљења тврдог лема не сме бити нижа од 525 оС. Спојеви не смеју смањити чврстоћу цевовода, као што то може бити случај са спојевима изведеним помоћу завртња. |  |  |
| 6.7.3.5.12 | Притисак пуцања свих цеви и конструкционих делова цевовода не сме бити нижи: четвороструког највишег дозвољеног радног притиска тела цистерне или четвороструког притиска до којег може доћи у раду услед дејства пумпе или неког другог уређаја (изузев уређаја за растерећење притиска). |  |  |
| 6.7.3.5.13 | За израду уређаја за затварање, вентила и делова прибора морају се користити еласто-пластични метали. |  |  |
| 6.7.3.6 | Отвори на дну |  |  |
| 6.7.3.6.1 | Одређени неохлађени течни гасови не смеју се транспортовати преносивим цистернама које имају отворе на дну ако је у упутству за преносиве цистерне Т 50 у 4.2.5.2.6 наведено да отвори на дну нису дозвољени. На телу цистерне се не смеју налазити никакви отвори испод нивоа течности када је цистерна напуњена до крајње дозвољене границе пуњења. |  |  |
| 6.7.3.7 | Уређаји за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.3.7.1 | Преносиве цистерне за неохлађене течне гасове морају бити опремљене са једним или више опружних уређаја за растерећење притиска. Ти уређаји за растерећење притиска морају се аутоматски отварати под притиском који не сме бити нижи од највишег дозвољеног радног притиска, а под притиском од 110 % од највишег дозвољеног радног притиска морају бити потпуно отворени. По растерећењу, ти уређаји се морају поново затворити под притиском који је највише за 10 % нижи од притиска реаговања, а при свим нижим притисцима морају остати затворени. Уређаји за растерећење притиска морају бити оног типа који може да издржи динамичке силе, укључујући и таласање течности. Употреба распрскавајућих дискова који нису редно укључени са опружним уређајем за растерећење притиска није дозвољена. |  |  |
| 6.7.3.7.2 | Уређаји за растерећење притиска морају бити пројектовани тако да не може да дође до продора спољних материја, истицања гасова, нити стварања опасног надпритиска. |  |  |
| 6.7.3.7.3 | Преносиве цистерне предвиђене за транспорт одређених неохлађених течних гасова наведених у упутству за преносиве цистерне Т 50 у 4.2.5.2.6 морају бити опремљене уређајем за растерећење притиска који је одобрио надлежни орган. Уређај за растерећење се мора састојати од распрскавајућег диска смештеног испред опружног уређаја за растерећење притиска, изузев у случају да је преносива цистерна предвиђена за транспорт само једне материје и да је опремљена одобреним уређајем за растерећење притиска израђеним од материјала компатибилног са материјом која се транспортује. Између распрскавајућег диска и уређаја за растерећење притиска мора се поставити уређај за мерење притиска или други одговарајући уређај са показивачем ради утврђивања ломова, перфорација или незаптивености плоче, што би могло да доведе до поремећаја функционисања система за растерећење притиска. Распрскавајући диск мора да пукне при номиналном притиску који је за 10 % виши од притиска реаговања уређаја за растерећење притиска. |  |  |
| 6.7.3.7.4 | Уређаји за растерећење притиска преносивих цистерни предвиђених за транспорт различитих гасова морају се отварати под притиском који је у 6.7.3.7.1, међу гасовима одобреним за транспорт преносивом цистерном, наведен за гас са највишим дозвољеним радним притиском. |  |  |
| 6.7.3.8 | Пропусна моћ уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.3.8.1 | Укупна пропусна моћ уређаја за растерећење притиска у условима потпуног деловања ватре на преносиву цистерну мора бити довољна да притисак (укључујући и пораст притиска) у телу цистерне износи највише 120 % од највишег дозвољеног радног притиска. За постизање прописане пропусне количине морају се употребити опружни уређаји за растерећење притиска. Ако је преносива цистерна предвиђена за транспорт различитих гасова, укупна пропусна моћ уређаја за растерећење притиска мора се израчунати за онај гас који од свих гасова дозвољених за транспорт преносивом цистерном захтева највећу пропусну моћ. |  |  |
| 6.7.3.8.1.1 | За одређивање укупне потребне пропусне моћи уређаја за растерећење као збира појединачних пропусних моћи различитих уређаја, користи се следећа формула: Q=12,4FA0,82LCZTM где је: Q = најмања потребна пропусна моћ у кубним метрима ваздуха у секунди (m3/s) у нормалним условима од 1 bar и 0 оC (273 K); F = коефицијент који има следеће вредности: за неизолована тела цистерни F = 1; за изолована тела цистерни F = U (649 – t)/13,6, али ни у ком случају мање од 0,25, при чему је : U = топлотна проводљивост изолације на 38 оC у kW · m–2 · K–1 t = стварна температура неохлађеног течног гаса при пуњењу (у оC); ако та температура није позната, онда t = 15 оC A = укупна спољна површина тела цистерне у m2; Z = фактор стишљивости гаса у условима акумулације (условима испуштања) (ако тај фактор није познат, Z = 1,0); T = апсолутна температура у келвинима (оC + 273) изнад уређаја за растерећење притиска у условима акумулације (условима испуштања); L = латентна топлота испаравања течне материје у kJ/kg у условима акумулације (условима испуштања); M = молекуларна маса испуштеног гаса; C = константа која се изводи из једне од следећих формула као функција односа k специфичних топлота: k=cpcv где је cp специфична топлота при константном притиску и cv специфична топлота при константној запремини; ако k > 1: C=k2k+1k+1k−1 ако k = 1 или ако је k непознато: C=1e=0,607 где је e математичка константа 2,7183. C се такође може узети из следеће табеле: |  |  |
| k C |  | k C | k C |
| 1,00 0,607 1,02 0,611 1,04 0,615 1,06 0,620 1,08 0,624 1,10 0,628 1,12 0,633 1,14 0,637 1,16 0,641 1,18 0,645 1,20 0,649 1,22 0,652 1,24 0,656 |  | 1,26 0,660 1,28 0,664 1,30 0,667 1,32 0,671 1,34 0,674 1,36 0,678 1,38 0,681 1,40 0,685 1,42 0,688 1,44 0,691 1,46 0,695 1,48 0,698 1,50 0,701 | 1,52 0,704 1,54 0,707 1,56 0,710 1,58 0,713 1,60 0,716 1,62 0,719 1,64 0,722 1,66 0,725 1,68 0,728 1,70 0,731 2,00 0,770 2,20 0,793 |
| 6.7.3.8.1.2 | Изолационе системе који се употребљавају за смањење пропусне моћи мора одобрити надлежни орган или његова овлашћена институција. У сваком случају, изолациони системи одобрени за ту сврху морају - остати делотворни на свим температурама до 649 оC и - бити обложени материјалом чија је тачка топљења најмање 700 оC. |  |  |
| 6.7.3.9 | Обележавање уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.3.9.1 | Сваки уређај за растерећење притиска мора носити јасно и трајно обележје са следећим подацима: - притисак реаговања (у bar или kPa); - дозвољена толеранција за притисак растерећења опружних уређаја; - референтна температура која одговара номиналном притиску пуцања распрскавајућих дискова и - номинална пропусна моћ уређаја у стандардним кубним метрима ваздуха у секунди (m3/s); по могућности, треба навести и следећи податак: - назив произвођача и одговарајући каталошки број уређаја за растерећење притиска. |  |  |
| 6.7.3.9.2 | Номинална пропусна моћ наведена на уређајима за растерећење притиска одређује се према ISO 4126-1:1991. |  |  |
| 6.7.3.10 | Прикључци за уређаје за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.3.10.1 | Прикључци за уређаје за растерећење притиска морају бити довољних димензија да би потребна пропусна количина могла несметано да допре до сигурносног уређаја. Између тела цистерне и уређаја за растерећење притиска не смеју се налазити никакви зауставни вентили, изузев ако постоје двоструки уређаји за одржавање или за друге потребе и ако су зауставни вентили за сваки поједини коришћени уређај за растерећење притиска забрављени у отвореном положају, или ако су зауставни вентили међусобно тако повезани да је код двоструких уређаја увек барем један у функцији и у стању је да испуни захтеве наведене у 6.7.3.8. У отвору који води ка уређају за проветравање или ка уређају за растерећење притиска не смеју постојати никакве препреке које би могле да ограниче или да спрече струјање од тела цистерне ка тим уређајима. Када се користе, излазни водови уређаја за растерећење притиска морају одводити пару или течности у атмосферу на тај начин да на уређаје за растерећење притиска дејствује само минималан противпритисак. |  |  |
| 6.7.3.11 | Распоред уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.3.11.1 | Сви улазни отвори уређаја за растерећење притиска морају се налазити на врху тела цистерне што је могуће ближе тачки пресека подужне и попречне осе тела цистерне. У стању потпуне напуњености сви улазни отвори уређаја за растерећење притиска морају се налазити у парној фази тела цистерне; уређаји морају бити постављени тако да пара може несметано да излази. Код неохлађених течних запаљивих гасова пара која излази из тела цистерне мора бити одвођена тако да не долази у додир са телом цистерне. Заштитни уређаји за спровођење токова паре дозвољени су под условом да тиме не буде умањена потребна пропусна количина. |  |  |
| 6.7.3.11.2 | Морају се предузети мере да неовлашћеним лицима буде спречен приступ уређајима за растерећење притиска, као и да уређаји за растерећење притиска буду заштићени од оштећења у случају превртања преносиве цистерне. |  |  |
| 6.7.3.12 | Уређаји за показивање степена напуњености |  |  |
| 6.7.3.12.1 | Уколико није предвиђена за пуњење по маси, преносива цистерна мора бити опремљена једним или са више уређаја за показивање степена напуњености. Показивачи степена напуњености од стакла и од других ломљивих материјала, који стоје у директној вези са садржајем тела цистерне, не смеју се употребљавати. |  |  |
| 6.7.3.13 | Лежишта, оквири, уређаји за подизање и уређаји за причвршћивање преносивих цистерни |  |  |
| 6.7.3.13.1 | Преносиве цистерне морају бити пројектоване и израђене са лежиштем које ће обезбеђивати сигуран ослонац током транспорта. Притом морају бити узете у обзир силе наведене у 6.7.3.2.9 и фактор сигурности наведен у 6.7.3.2.10. Дозвољени су подупирачи, оквири, колевке и друге сличне конструкције. |  |  |
| 6.7.3.13.2 | Комбинована напрезања која проузрокују дограђени елементи на преносивим цистернама (на пр. колевка, оквир итд.), као и уређаји за подизање и причвршћивање, не смеју ни у једном делу тела цистерне да доведу до прекомерних напрезања. Све преносиве цистерне морају трајно бити опремљене уређајима за подизање и причвршчивање. Њих првенствено треба монтирати на лежишта преносивих цистерни, али могу бити монтирани и на плоче за ојачање, причвршћене у тачкама ослонца тела цистерне. |  |  |
| 6.7.3.13.3 | При пројектовању лежишта и оквира морају се узети у обзир и дејства корозије из спољне средине. |  |  |
| 6.7.3.13.4 | Отвори за виљушке морају имати могућност затварања. Уређаји за затварање отвора за виљушке морају бити трајни саставни део оквира или трајно причвршћени за оквир. Једнокоморне преносиве цистерне дужине мање од 3,65 m не морају бити опремљене отворима за виљушке са могућношћу затварања под условом: - да је тело цистерне, укључујући и све делове прибора, добро заштићено од удара виљушки виљушкара и - да растојање од средине једног до средине другог отвора за виљушке износи најмање половину највеће дужине преносиве цистерне. |  |  |
| 6.7.3.13.5 | Уколико преносиве цистерне током транспорта нису заштићене у складу са 4.2.2.3, тела цистерни и опрема за руковање морају бити заштићени од оштећења услед подужних или попречних удара или превртања. Спољни делови опреме морају бити заштићени тако да је искључено да услед удара или превртања преносиве цистерне дође до испуштања садржаја тела цистерне на делове његове опреме. Примери мера заштите: - заштита од бочних удара, која може да се састоји од подужних носача који штите тело цистерне са обе стране у висини средишње линије; - заштита преносиве цистерне од превртања, која може да се састоји од прстенова за ојачање или полуга причвршћених попречно на оквир; - заштита од удара отпозади, која се може састојати од одбојника или оквира; - заштита тела цистерне од оштећења изазваних ударима или превртањем, употребом оквира ISO према ISO 1496-3:1995. |  |  |
| 6.7.3.14 | Одобрење типа |  |  |
| 6.7.3.14.1 | За сваки нови тип преносиве цистерне надлежни орган или његова овлашћена институција издаје уверење о одобрењу типа. Тим уверењем мора се потврдити да је надлежни орган прегледао преносиву цистерну и оценио да је она погодна за намеравану употребу и да задовољава захтеве овог поглавља и, по потреби, одредбе у вези са гасовима предвиђене у 4.2.5.2.6 упутства за преносиве цистерне Т 50. Уколико се преносиве цистерне производе серијски без концепцијских измена, уверење важи за целокупну серију. У том уверењу мора се навести извештај о испитивању прототипа, гасови чији је транспорт дозвољен, материјали од којих је израђено тело цистерне и број одобрења. Број одобрења мора се састојати из ознаке или симбола државе у којој је одобрење издато, одн. из ознаке за моторна возила у међународном саобраћају, предвиђене према Бечкој конвенцији о друмском саобраћају (1968), и регистарског броја. У уверењу се морају навести и евентуални алтернативни споразуми према 6.7.1. 2. Одобрење типа може се користити и за одобрење мањих преносивих цистерни произведених од материјала исте врсте и дебљине, уз примену исте производне технике, са идентичним лежиштима и еквивалентним затварачима и другим деловима прибора. |  |  |
| 6.7.3.14.2 | Извештај о испитивању прототипа, потребан за одобрење типа, мора да садржи најмање следеће податке: - резултате одговарајућег испитивања оквира, које је наведено у ISO 1496-3:1995; - резултате првог контролисања и испитивања према 6.7.3.15.3 и - по потреби, резултате испитивања на удар према 6.7.3.15.1. |  |  |
| 6.7.3.15 | Контролисање и испитивање |  |  |
| 6.7.3.15.1 | Преносиве цистерне које одговарају дефиницији контејнера у смислу важећег издања Међународне конвенције о безбедности контејнера (CSC) из 1972. године не смеју се користити, уколико нису успешно прошле испитивање тако што је по један репрезентативан узорак за сваки тип конструкције цистерне био подвргнут динамичком испитивању на удар, описаном у приручнику Испитивања и критеријуми, део IV, одељак 41. |  |  |
| 6.7.3.15.2 | Тело и делови опреме сваке преносиве цистерне морају се преконтролисати и испитати пре првог пуштања у експлоатацију (прво контролисање и испитивање), а затим се морају редовно контролисати и испитивати у интервалима од највише пет година (периодично петогодишње контролисање и испитивање), са редовним међуконтролисањем и међуиспитивањем између два периодична петогодишња контролисања и испитивања (периодично двоипогодишње контролисање и испитивање). Двоипогодишње контролисање и испитивање може се обавити у року од 3 месеца пре и после наведеног датума. Независно од последњег обављеног редовног контролисање и испитивања мора се извршити и ванредно контролисање и испитивање ако се то покаже као неопходно према 6.7.3.15.7. |  |  |
| 6.7.3.15.3 | Прво контролисање и испитивање преносиве цистерне мора да обухвати проверу конструкционих карактеристика, преглед унутрашњости и спољашњости преносиве цистерне и делова њене опреме с обзиром на неохлађене течне гасове које треба транспортовати, као и испитивање притиском применом испитних притисака наведених у 6.7.3.3.2. Испитивање притиском може се извршити као хидрауличко испитивање, или употребом неке друге течности или неког другог гаса уз сагласност надлежног органа или од њега одређеног тела. Пре пуштања у експлоатацију преносиве цистерне мора се испитати заптивеност и функционисање целокупне опреме за руковање. Ако се испитивање притиском тела цистерне и делова његове опреме изврши одвојено, по њиховом склапању они се заједно морају подвргнути испитивању заптивености. Сви шавови који су изложени пуним напрезањина у телу цистерне морају у првом испитивању бити испитани зрачењем, ултразвуком или неким другим поступком без разарања. То не важи за плашт. |  |  |
| 6.7.3.15.4 | Периодично петогодишње контролисање и испитивање мора да обухвати преглед унутрашњости и спољашњости преносиве цистерне и, по правилу, хидрауличко испитивање. Заштитни плаштови, топлотна изолација и тсл. морају се уклонити само у оној мери у којој је то неопходно за поуздану процену стања преносиве цистерне. Ако се испитивање притиском тела цистерне и делова његове опреме изврши одвојено, по њиховом склапању они се заједно морају подвргнути испитивању заптивености. |  |  |
| 6.7.3.15.5 | Периодично двоипогодишње контролисање и испитивање мора да обухвати најмање преглед унутрашњости и спољашњости преносиве цистерне и делова њене опреме с обзиром на неохлађене течне гасове које треба транспортовати, испитивање заптивености и проверу функционисања целокупне опреме за руковање. Заштитни плаштови, топлотна изолација и тсл. морају се уклонити само у оној мери у којој је то неопходно за поуздану процену стања преносиве цистерне. Уколико је преносива цистерна предвиђена за транспорт само једног нехлађеног течног гаса, редован двоипогодишњи преглед унутрашњости може да се изостави или замени неким другим испитним поступком који утврди надлежни орган или од њега одређено тело. |  |  |
| 6.7.3.15.6 | По истеку рока који се захтева у 6.7.3.15.2 за периодично петогодишње или двоипогодишње контролисање и испитивање преносиве цистерне се не смеју пунити нити предавати на транспорт. Међутим, преносиве цистерне које су напуњене пре истека рока за периодично контролисање и испитивање смеју се транспортовати у периоду од највише три месеца по истеку тог рока. Осим тога, оне се по истеку тог рока смеју транспортовати - после пражњења, али пре чишћења, како би се пре поновног пуњења подвргле наредном захтеваном контролисању и испитивању, и - уколико надлежни орган није предвидео другачије, у периоду од највише шест месеци по истеку тог рока, како би се омогућио повратни транспорт опасних материја ради њиховог уредног уклањања или уредне рециклаже. У транспортном документу се мора указати на овај изузетак. |  |  |
| 6.7.3.15.7 | Ванредно контролисање и испитивање је неопходно, уколико се на преносивој цистерни појаве знаци оштећења, корозије, незаптивености, или друге неправилности које указују на неки недостатак који би могао угрозити целовитост преносиве цистерне. Обим ванредног контролисања и испитивања зависи од степена оштећења или погоршања стања преносиве цистерне. Оно мора да обухвати у најмању руку двоипогодишње контролисање и испитивање у складу са 6.7.3.15.5. |  |  |
| 6.7.3.15.8 | У оквиру прегледа унутрашњости и спољашњости преносиве цистерне мора бити утврђено следеће: - да је тело цистерне прегледано на постојање рупа, корозије, хабања, избочина, деформација, грешака у завареним шавовима или других стања, укључујући и незаптивеност, услед којих би преносива цистерна могла постати небезбедна током транспорта; - да су цевоводи, вентили и заптивке прегледани на постојање корозије, кварова или других стања, укључујући и незаптивеност, услед којих би преносива цистерна могла постати небезбедна при пуњењу, пражњењу или транспорту; - да уређаји за причвршћивање поклопаца ревизионих отвора уредно функционишу, као и да на тим поклопцима и њиховим заптивкама нема појава незаптивености; - да су недостајући или олабављени завртњи или матице на спојевима са прирубницама или на слепим прирубницама замењени или дотегнути; - да на сигурносним уређајима и вентилима нема корозије, деформација, оштећења или кварова који би могли да спрече њихово нормално функционисање. Уређаји за затварање са даљинским руковањем и са аутоматским затварањем морају се активирати да би се доказало њихово уредно функционисање; - да су ознаке које се захтевају на преносивој цистерни читљиве и да одговарају релевантним захтевима и - да су оквир, лежиште и уређаји за подизање преносиве цистерне у задовољавајућем стању. |  |  |
| 6.7.3.15.9 | Кконтролисања и испитивања наведена у 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 и 6.7.3.15.7 треба да изврши или потврди стручно лице које је овластио надлежни орган или његова овлашћена институција. Уколико саставни део испитивања чини и испитивање притиском, оно се мора извршити оним притиском који је наведен на идентификационој плочици преносиве цистерне. На преносивој цистерни под притиском мора се испитати заптивеност тела цистерне, цевовода или опреме. |  |  |
| 6.7.3.15.10 | У свим случајевима када се на телу цистерне изведу радови сечења, загревања или заваривања, те радове треба да одобри надлежни орган или његова овлашћена институција с обзиром на правилник за судове под притиском који је примењен при изради тела цистерне. По завршетку радова мора се извршити испитивање на притисак првобитним испитним притиском. |  |  |
| 6.7.3.15.11 | Уколико се утврди да преносива цистерна има неки недостатак који угрожава безбедност, она се не сме поново пуштати у експлоатацију све док се недостатак не отклони и цистерна успешно не прође поновљено испитивање притиском. |  |  |
| 6.7.3.16 | Обележавање |  |  |
| 6.7.3.16.1 | Свака преносива цистерна мора бити опремљена нерђајућом металном плочицом трајно причвршћеном на видном и за потребе контроле лако доступном месту. Ако плочица не може трајно да се причврсти на тело цистерне због размештаја уређаја преносиве цистерне, тело цистерне мора у најмању руку бити обележено подацима који се захтевају у правилнику за судове под притиском. На тој плочици морају бити утиснути или на сличан начин унесени најмање следећи подаци: Земља производње U земља број за алтернативне споразуме (види 6.7.1.2) N одобрења одобрења "АА" Назив или ознака произвођача Серијски број произвођача Овлашћене институција одређена за издавање одобрења типа Регистарски број власника Година производње Правилник за судове под притиском, према којем је пројектовано тело цистерне Испитни притисак ______ bar/kPa (надпритисак) Највиши дозвољени радни притисак ______ bar/kPa (надпритисак)6 Спољни прорачунски притисак ______ bar/kPa (надпритисак)6 Прорачунски температурни опсег ______ оC до ______ оC Прорачунска референтна температура ______ оC Садржај воде на 20 оC ______ литара Датум првог испитивања притиска и ознака стручног лица Материјал(и) тела цистерне и позив на стандард(е) материјала Еквивалентна дебљина зида референтног челика ______ mm Датум и врста последњег(их) извршеног(их) периодичног(их) испитивања Месец ______ година ______ испитни притисак ______ bar/kPa (надпритисак)6 Жиг стручног лица које је извршило или оверило последње испитивање |  |  |
| 6.7.3.16.2 | На самој преносивој цистерни или на металној плочици причвршћеној на преносивој цистерни морају бити наведени следећи подаци: Назив корисника Назив транспортованог(их) неохлађеног(их) течног(их) гас(ов)а Највећа дозвољена маса пуњења за сваки нехлађени течни гас одобрен за транспорт ______ kg Највећа дозвољена укупна маса ______ kg Маса у празном стању (тара) ______ kg Напомена: у вези са навођењем транспортованих нехлађених течних гасова види и 5. |  |  |
| 6.7.3.16.3 | Ако је преносива цистерна пројектована и одобрена за коришћење на отвореном мору, идентификациона плочица мора да носи ознаку "OFFSHORE PORTABLE TANK". |  |  |
| 6.7.4 | Захтеви за пројектовање, израду, контролисање и и испитивање преносивих цистерни за транспорт дубоко охлађених течних гасова |  |  |
| 6.7.4.1 | Дефиниције појмова За сврхе овог одељка важе следеће дефиниције појмова: Алтернативни споразум: одобрење које издаје надлежни орган за преносиву цистерну или за MEGC, пројектоване, израђене и испитане у складу са техничким захтевима и испитним поступцима који одступају од захтева и поступака наведених у овом поглављу. Преносива цистерна: топлотно изолована мултимодална цистерна запремине веће од 450 литара, опремљена опремом за руковање и структурном опремом, неопходном за транспорт дубоко охлађених течних гасова. Пуњење и пражњење преносиве цистерне мора бити изводљиво без уклањања њене структурне опреме. Она мора имати елементе за стабилизацију монтиране на спољашњој страни тела цистерне и мора постојати могућност њеног подизања у напуњеном стању. Она првенствено мора бити пројектована за утовар на транспортно возило или на брод и опремљена подупирачима, елементима за ношење или прибором ради олакшавања механичког руковања. Возила цистерне, вагон цистерне, цистерне које нису израђене од метала и IBC амбалажа, боце за гас и велике посуде не сматрају се преносивим цистернама. Цистерна: конструкција која се по правилу састоји a) или из једног плашта и једног или више унутрашњих тела цистерне, при чему у простору између тела цистерне и плашта нема ваздуха (вакуумска изолација), а може постојати систем топлотне изолације, или b) из једног плашта и једног унутрашњег тела цистерне са међуслојем од чврстог изолационог материјала (на пр. чврста пена). Тело цистерне: део преносиве цистерне који садржи дубоко охлађен течни гас који се транспортује (цистерна у ужем смислу), укључујући и отворе и њихове затвараче, али без опреме за руковање и без спољне структурне опреме. Плашт: спољни покривач или облога изолације, која може чинити део изолационог система. Oпрема за руковање: мерни инструменти и уређаји за пуњење, пражњење, проветравање, безбедност, генерисање притиска, хлађење, и топлотну изолацију. Структурна опрема: елементи за ојачање, причвршћивање, заштиту и стабилизацију, монтирани на спољној страни тела цистерне. Највиши дозвољени радни притисак (MAWP): највиши дозвољени ефективни надпритисак при врху тела напуњене преносиве цистерне у радном стању, укључујући и највиши ефективни притисак за време пуњења или пражњења. Испитни притисак: највиши надпритисак у горњем делу тела цистерне за време испитивања на притисак. Испитивање заптивености: испитивање при којем се, употребом неког гаса, тело цистерне и опрема за руковање излажу унутрашњем ефективном притиску од најмање 90 % највећег дозвољеног радног притиска. Највећа дозвољена укупна маса (MPGM): збир масе празне преносиве цистерне и масе најтежег товара дозвољеног за транспорт. Време одрживости: временски период између успостављања почетног стања пуњења и тренутка у ком је притисак, услед довођења топлоте, порастао до најнижег притиска реаговања уређаја за ограничавање притиска. Референтни челик: челик са затезном чврстоћом од 370 N/mm2 и издужењем при кидању од 27 %. Најнижа прорачунска температура: температура која се користи при пројектовању и изради тела цистерне и која није виша од најниже (најхладније) температуре (радне температуре) садржаја под нормалним условима пуњења, пражњења и транспорта. |  |  |
| 6.7.4.2 | Општи захтеви за пројектовање и израду |  |  |
| 6.7.4.2.1 | Тела цистерни пројектују се и израђују у складу са захтевима правилника за судове под притиском, који је признао надлежни орган. Тела цистерни и плашт морају се производити од металних материјала погодних за обраду. Плашт мора бити произведен од челика. Неметални материјали смеју се употребити за уређаје за причвршћење и држаче између тела цистерне и плашта, уколико је доказано да ти материјали имају задовољавајућа својства на најмањој прорачунској температури. Материјали у принципу морају одговарати националним или међународним стандардима материјала. За заварена тела цистерни и плашт могу се корисити само они материјали чија је заварљивост у потпуности доказана. Шавови морају бити стручно изведени и пружати потпуну сигурност. Уколико је то неопходно због поступка производње или употребљених материјала, тела цистерни се морају подвргнути термичкој обради да би се могла гарантовати довољна жилавост варова и зона изложених утицају топлоте. При избору материјала мора се имати у виду најмања прорачунска температура с обзиром на ризике у вези са кртим ломом, кртошћу услед дејства водоника, појавом прслина услед напонске корозије и отпорношћу материјала на удар. Ако се користи ситнозрнасти челик, гарантована вредност граничне еластичности у складу са спецификацијама материјала не сме бити већа од 460 N/mm2, а гарантована вредност горње границе затезне чврстоће не сме бити већа од 725 N/mm2. Материјали преносивих цистерни морају бити погодни за услове спољне средине који се могу појавити током транспорта. |  |  |
| 6.7.4.2.2 | Сви делови преносиве цистерне, укључујући и делове опреме, заптивке и цевоводе, за које се нормално може претпоставити да долазе у додир са транспортованим дубоко охлађеним течним гасом, морају бити компатибилни са тим гасом. |  |  |
| 6.7.4.2.3 | Мора се избегавати додир различитих метала који би могао довести до оштећења услед контактне корозије. |  |  |
| 6.7.4.2.4 | Систем топлотне изолације мора да обухвати потпуно облагање тела цистерне ефикасним изолационим материјалима. Спољна изолација мора бити заштићена плаштом који ће спречити упијање влаге и оштећења до којих може доћи у нормалним условима транспорта. |  |  |
| 6.7.4.2.5 | Уколико је плашт затворен тако да је непропусан за гас, мора се предвидети уређај којим ће се спречити стварање опасног притиска до којег може доћи у изолационом слоју. |  |  |
| 6.7.4.2.6 | Преносиве цистерне предвиђене за транспорт дубоко охлађених течних гасова чија је тачка кључања испод –182 оC при атмосферском притиску, не смеју садржати материјале који могу да ступе у опасну реакцију са кисеоником или са средином обогаћеном кисеоником ако се ти материјали налазе у топлотној изолацији и ако постоји опасност да дођу у додир са кисеоником или са течношћу обогаћеном кисеоником. |  |  |
| 6.7.4.2.7 | Током рада не сме доћи до прекомерног погоршавања квалитета изолационих материјала. |  |  |
| 6.7.4.2.8 | За сваки дубоко охлађен течни гас предвиђен за транспорт у преносивим цистернама мора бити одређено референтно време одрживости. |  |  |
| 6.7.4.2.8.1 | Референтно време одрживости одређује се поступком који је признао надлежни орган, а на основу следећих фактора: - ефикасност система изолације, одређена према 6.7.4.2.8.2; - најнижи притисак реаговања уређаја за ограничавање притиска; - почетни услови пуњења; - претпостављена температура спољне средине од 30 оC; - физичка својства појединих дубоко охлађених течних гасова предвиђених за транспорт. |  |  |
| 6.7.4.2.8.2 | Ефикасност система изолације (довод топлоте у ватима) утврђује се типским испитивањем преносиве цистерне по поступку који признаје надлежни орган. То испитивање мора да обухвати: - или испитивање са константним притиском (на пример под атмосферским притиском), у коме се мери губитак дубоко охлађеног течног гаса у одређеном временском периоду, - или испитивање у затвореном систему, у коме се мери пораст притиска у телу цистерне у одређеном временском периоду. При извођењу испитивања са константним притиском морају се узети у обзир промене атмосферског притиска. У оба испитивања треба унети корекције за евентуална одступања температуре спољне средине од претпостављене референтне вредности за температуру средине од 30 оC. Напомена: за одређење стварног времена одрживости пре сваког транспорта види 4.2.3.7. |  |  |
| 6.7.4.2.9 | Плашт вакуумски изоловане цистерне са двоструким зидом мора да има или спољни прорачунски притисак од најмање 100 kPa (1 bar) (надпритисак), или прорачунски критични притисак лома од најмање 200 kPa (2 bar) (надпритисак), израчунат према признатом техничком правилнику. При израчунавању отпорности плашта на спољни притисак могу се узети у обзир и спољна и унутрашња ојачања. |  |  |
| 6.7.4.2.10 | Преносиве цистерне морају бити пројектоване и израђене са лежиштем који ће обезбеђивати сигуран ослонац током транспорта, као и са одговарајућим могућностима за подизање и причвршћивање. |  |  |
| 6.7.4.2.11 | Преносиве цистерне морају се пројектовати тако да буду у стању да без губитка садржаја издрже најмање унутрашњи притисак свог садржаја, као и статичка, динамичка и термичка оптерећења која се јављају у условима нормалног руковања и транспорта. Из њиховог пројекта мора се јасно видети да су узети у обзир утицаји замора услед понављаног дејства тих оптерећења током предвиђеног века трајања преносивих цистерни. |  |  |
| 6.7.4.2.12 | Преносиве цистерне и њихови уређаји за причвршћивање морају бити у стању да под највећим дозвољеним оптерећењем издрже независно дејство следећих статичких сила: а) у смеру кретања: двоструку највећу дозвољену укупну масу, помножену са убрзањем земљине теже (g); b) хоризонтално, под правим углом у односу на смер кретања: највећу дозвољену укупну масу (тј. двоструку највећу дозвољену укупну масу, уколико смер кретања није недвосмислено одређен), помножену са убрзањем земљине теже (g)8; c) вертикално навише: највећу дозвољену укупну масу, помножену са убрзањем земљине теже (g)8 и d) вертикално наниже: највећу максимално дозвољену укупну масу (укупан товар, укључујући и дејство земљине теже), помножену са убрзањем земљине теже (g)8. |  |  |
| 6.7.4.2.13 | Под дејством сваке од сила наведених у 6.7.4.2.12 морају се узети у обзир следећи коефицијенти сигурности: - за материјале са јасно израженом границом еластичности коефицијент сигурности од 1,5 у односу на гарантовану границу еластичности, или - за материјале без јасно изражене границе еластичности коефицијент сигурности од 1,5 у односу на гарантовану 0,2 %-ну границу издужења, а за аустенитне челике на гарантовану 1 %-ну границу издужења. |  |  |
| 6.7.4.2.14 | Као вредности за границу еластичности или границу издужења важе вредности утврђене националним или међународним стандардима материјала. У случају аустенитних челика, најмање вредности за границу еластичности или границу издужења утврђене стандардима материјала могу бити повећане за највише 15 %, уколико су те веће вредности потврђене у сертификату о пријему материјала. Уколико за предметни метал не постоји стандард материјала, или се користе неметални материјали, вредност коју треба употребити за границу еластичности или границу издужења мора да одобри надлежни орган. |  |  |
| 6.7.4.2.15 | За преносиве цистерне предвиђене за транспорт дубоко охлађених течних запаљивих гасова мора постојати могућност електричног уземљења. |  |  |
| 6.7.4.3 | Критеријуми за пројектовање |  |  |
| 6.7.4.3.1 | Попречни пресек тела цистерни мора имати облик круга. |  |  |
| 6.7.4.3.2 | Тело цистерне мора се пројектовати и израдити тако да може да издржи испитни притисак од најмање 1,3 највишег дозвољеног радног притиска. За вакуумски изоловане цистерне испитни притисак не сме бити мањи од збира највишег дозвољеног радног притиска и 100 kPa (1 bar), помноженог са 1,3. Испитни притисак ни у ком случају не сме бити мањи од 300 kPa (3 bar) (надпритисак). Скреће се пажња на захтеве о најмањој дебљини зида тела цистерне, наведене у 6.7.4.4.2 до 6.7.4.4.7. |  |  |
| 6.7.4.3.3 | У случају метала са јасно израженом границом еластичности, или који се одликују гарантованом границом издужења (у принципу 0,2 %-ном границом издужења, а за аустенитне челике 1 %-ном границом издужења), примарни напон σ мембране тела цистерне под дејством испитног притиска не сме бити већи од мање од вредности 0,75 Re или 0,5 Rm, при чему је Re = граница еластичности у N/mm2 или 0,2 %-на граница издужења, одн. за аустенитне челике 1 %-на граница издужења Rm = најмања затезна чврстоћа у N/mm2. |  |  |
| 6.7.4.3.3.1 | Вредности употребљене за Re и Rm су најмање вредности утврђене националним или међународним стандардима материјала. За аустенитне челике најмање вредности за Re и Rm утврђене стандардима материјала могу бити повећане за највише 15 %, уколико су те веће вредности потврђене у сертификату о пријему материјала. Уколико за предметни метал не постоји стандард материјала, вредности које треба употребити за Re и Rm одобрава надлежни орган или од њега овлашћено тело. |  |  |
| 6.7.4.3.3.2 | Они челици код којих је однос Re/Rm већи од 0,85 не смеју се користити за израду заварених тела цистерни. Вредности за Re и Rm које се користе за израчунавање тог односа јесу вредности утврђене у сертификату о пријему материјала. |  |  |
| 6.7.4.3.3.3 | Челици који се користе за израду тела цистерни морају имати издужења при кидању у % најмање 10000/Rm, с апсолутним минимумом од 16 % за ситнозрнасти челик и 20 % за друге челике. Алуминијум и легуре алуминијума који се користе за израду тела цистерни морају имати издужења при кидању у % најмање 10000/6Rm, с апсолутним минимумом од 12 %. |  |  |
| 6.7.4.3.3.4 | При одређивању стварних карактеристика материјала, код ваљаног лима је потребно водити рачуна о томе да оса узорка за испитивање напрезања на истезање буде под правим углом (попречно) у односу на правац ваљања. Трајно издужења при кидању мора се мерити на узорцима са правоуглим попречним пресеком према стандарду ISO 6892:1998 уз коришћење мерне дужине од 50 mm. |  |  |
| 6.7.4.4 | Најмања дебљина зида тела цистерне |  |  |
| 6.7.4.4.1 | Најмања дебљина зида тела цистерне мора одговарати већој од следеће две вредности: - најмања дебљина зида одређена према захтевима у 6.7.4.4.2 до 6.7.4.4.7; - најмања дебљина зида одређена према одобреном правилнику за судове под притиском с обзиром на захтеве у 6.7.4.3. |  |  |
| 6.7.4.4.2 | Tела цистерни пречника не више од 1,80 m, уколико су израђенa од референтног челика, морају имати дебљину зида не мању од 5 mm или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала. Тела цистерни пречника већег од 1,80 m морају имати дебљину зида не мању од 6 mm ако су израђена од референтног челика, или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала. |  |  |
| 6.7.4.4.3 | Тела вакуумски изолованих цистерни пречника не више од 1,80 m, уколико су израђена од референтног челика, морају имати дебљину зида не мању од 3 mm или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала. Тела цистерни пречника већег од 1,80 m морају имати дебљину зида не мању од 4 mm ако су израђена од референтног челика, или томе еквивалентну дебљину ако су од другог метала. |  |  |
| 6.7.4.4.4 | Укупна дебљина зида плашта и тела вакуумски изоловане цистерне мора да одговара најмањој дебљини зида прописаној у 6.7.4.4.2, при чему дебљина зида самог тела цистерне не сме бити мања од дебљине зида прописане у 6.7.4.4.3. |  |  |
| 6.7.4.4.5 | Независно од употребљеног материјала, дебљина зида тела цистерне не сме да буде мања од 3 mm. |  |  |
| 6.7.4.4.6 | Еквивалентна дебљина зида неког метала, изузев дебљине референтног челика прописане у 6.7.4.4.2 и 6.7.4.4.3, одређује се уз помоћ следеће формуле: e1=21,4e03Rm1A1 где је е1 = тражена еквивалентна дебљина зида (у mm) коришћеног метала; е0 = најмања дебљина зида (у mm) за референтни челик, утврђена у 6.7.4.4.2 и 6.7.4.4.3; Rm1 = гарантована најмања затезна чврстоћа (у N/mm2) коришћеног метала (види 6.7.4.3.3); А1 = гарантовано најмање издужење при кидању (у %) коришћеног метала према националним или међународним стандардима. |  |  |
| 6.7.4.4.7 | Дебљина зида тела цистерне ни у ком случају не сме бити мања од вредности прописаних у 6.7.4.4.1 до 6.7.4.4.5. Сви делови тела цистерне морају имати најмању дебљину зида утврђену у 6.7.4.4.1 до 6.7.4.4.6. У ову дебљину не сме да улази евентуални додатак за корозију. |  |  |
| 6.7.4.4.8 | На споју дна цистерне са омотачем цистерне не сме постојати нагла промена у дебљини лима. |  |  |
| 6.7.4.5 | Опрема за руковање |  |  |
| 6.7.4.5.1 | Опрема за руковање мора бити постављена тако да је за време руковања и транспорта заштићена од откидања и оштећења. Уколико спој између оквира и цистерне или плашта допушта релативно кретање између конструкционих група, опрема мора бити причвршћена тако да услед таквог кретања не постоји опасност од оштећења делова. Спољни уређаји за пражњење (цевни прикључци, уређаји за затварање), зауставни вентил и његово лежиште морају бити заштићени од опасности откидања изазваног спољним напрезањима (на пример коришћењем зона пресека). Уређаји за пуњење и пражњење (укључујући и прирубнице или навојне затвараче) и сви заштитни поклопци морају имати могућност обезбеђења против случајног отварања. |  |  |
| 6.7.4.5.2 | Сваки отвор за пуњење и пражњење на преносивој цистерни коришћеној за транспорт дубоко охлађених течних запаљивих гасова мора бити опремљен са најмање три међусобно незвисна затварача смештена један иза другог, од којих први мора бити зауставни вентил смештен што је могуће ближе плашту, други зауставни вентил, а трећи слепа прирубница или неки други еквивалентан уређај. Затварач који је смештен најближе плашту мора бити брзозатварајући уређај који се аутоматски затвара при случајном померању преносиве цистерне за време пуњења или пражњења или при појави ватре. Мора постојати могућност даљинског затварања овог уређаја. |  |  |
| 6.7.4.5.3 | Сваки отвор за пуњење и пражњење на преносивој цистерни коришћеној за транспорт дубоко охлађених течних незапаљивих гасова мора бити опремљен са најмање два међусобно незвисна затварача смештена један иза другог, од којих први мора бити зауставни вентил смештен што је могуће ближе плашту, а други слепа прирубница или неки други еквивалентан уређај. |  |  |
| 6.7.4.5.4 | За оне делове цеви који могу да се затворе са обе стране и у којима може да остане затворена течност, мора бити предвиђен систем за аутоматско растерећење притиска ради спречавања стварања прекомерног притиска унутар цеви. |  |  |
| 6.7.4.5.5 | Цистерне са вакуумском изолацијом не морају имати контролне отворе. |  |  |
| 6.7.4.5.6 | Спољни конструкциони делови треба буду што је могуће више груписани. |  |  |
| 6.7.4.5.7 | Сваки прикључак преносиве цистерне мора носити јасну ознаку своје функције. |  |  |
| 6.7.4.5.8 | Сваки зауставни вентил или други уређај за затварање мора бити пројектован и израђен на основу номиналног притиска који није мањи од највишег дозвољеног радног притиска тела цистерне, при чему се морају узети у обзир предвиђене температуре у току транспорта. Сви зауставни вентили са навојима морају се затварати обртањем у смеру кретања казаљки на сату. Остали зауставни вентили морају имати јасно обележен положај (отворено и затворено) и смер у ком треба да се обрћу ради затварања. Сви зауставни вентили морају бити конструисани тако да буде онемогућено њихово случајно отварање. |  |  |
| 6.7.4.5.9 | Уколико се користе уређаји за генерисање притиска, прикључци за течност и пару који воде ка том уређају морају имати вентил што је могуће ближе плашту, како би се спречио губитак садржаја у случају општећења уређаја за генерисање притиска. |  |  |
| 6.7.4.5.10 | Цевоводи се морају конструисати, израдити и монтирати тако да се избегне опасност оштећења услед термичког ширења и скупљања, механичких потреса и вибрација. Све цеви морају бити израђене од одговарајућег материјала. Да би се спречила појава незаптивености услед дејства ватре, између плашта и прикључка за први затварач излазног отвора смеју се применити само челичне цеви и заварени спојеви. Поступак причвршћења затварача на овај прикључак мора да удовољи захтевима надлежног органа или од њега одређеног тела. Остали спојеви цеви морају бити заварени, уколико је то неопходно. |  |  |
| 6.7.4.5.11 | Спојеви бакарних цеви морају бити тврдо лемљени или изведени у виду металног споја једнаке чврстоће. Тачка топљења тврдог лема не сме бити нижа од 525 оС. Спојеви не смеју смањити чврстоћу цевовода, као што то може бити случај са спојевима изведеним помоћу завртња. |  |  |
| 6.7.4.5.12 | Материјали употребљени за израду вентила и делова прибора морају имати задовољавајућа својства на најнижој радној температури преносиве цистерне. |  |  |
| 6.7.4.5.13 | Притисак пуцања свих цеви и конструкционих делова цевовода не сме бити нижи од веће од следеће две вредности: четвороструки највиши дозвољени радни притисак тела цистерне или четвороструки притисак до којег може доћи у раду услед дејства пумпе или неког другог уређаја (изузев уређаја за растерећење притиска). |  |  |
| 6.7.4.6 | Уређаји за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.4.6.1 | Свако тело цистерне мора бити опремљено са најмање два међусобно независна опружна уређаја за растерећење /притиска. Ти уређаји за растерећење /притиска морају се аутоматски отварати под притиском који не сме бити нижи од највишег дозвољеног радног притиска, а под притиском од 110 % од највишег дозвољеног радног притиска морају бити потпуно отворени. По растерећењу, ти уређаји се морају поново затворити под притиском који је највише за 10 % нижи од притиска реаговања, а при свим нижим притисцима морају остати затворени. Уређаји за растерећење /притиска морају бити оног типа који може да издржи динамичке силе, укључујући и таласање течности. |  |  |
| 6.7.4.6.2 | Поред опружних уређаја, тела цистерни за дубоко охлађене течне незапаљиве гасове и водоник смеју додатно бити опремљена и распрскавајућим дисковима, као што је наведено у 6.7.4.7.2 и 6.7.4.7.3. |  |  |
| 6.7.4.6.3 | Уређаји за растерећење /притиска морају бити пројектовани тако да не може да дође до продора спољних материја, истицања гасова, нити стварања опасног надпритиска. |  |  |
| 6.7.4.6.4 | Уређаје за растерећење /притиска мора одобрити надлежни орган или његова овлашћена институција. |  |  |
| 6.7.4.7 | Пропусна моћ и подешавање уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.4.7.1 | У случају губитка вакуума у телу цистерне са вакуумском изолацијом, или у случају губитка 20 % изолације цистерне изоловане чврстим материјалима, укупна пропусна моћ свих уграђених уређаја за растерећење притиска мора бити довољна да притисак (укључујући и пораст притиска) у телу цистерне не прекорачи 120 % највећег дозвољеног радног притиска. |  |  |
| 6.7.4.7.2 | У случају дубоко охлађених незапаљивих гасова (изузев кисеоника) и у случају водоника постизање ове пропусне количине може бити обезбеђено употребом распрскавајућих дискова истовремено са захтеваним сигурносним уређајима. Распрскавајући дискови морају пући при номиналном притиску који је једнак испитном притиску тела цистерне. |  |  |
| 6.7.4.7.3 | У околностима описаним у 6.7.4.7.1 и 6.7.4.7.2, а у вези са условима потпуног деловања ватре, укупна пропусна моћ свих уграђених уређаја за растерећење притиска мора бити довољна да притисак у телу цистерне ограничи на испитни притисак. |  |  |
| 6.7.4.7.4 | Потребна пропусна моћ уређаја за растерећење израчунава се према провереном техничком правилнику који је одобрио надлежни орган. |  |  |
| 6.7.4.8 | Обележавање уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.4.8.1 | Сваки уређај за растерећење притиска мора носити јасно и трајно обележје са следећим подацима: - притисак реаговања (у bar или kPa); - дозвољена толеранција за притисак растерећења опружних уређаја; - референтна температура која одговара номиналном притиску пуцања распрскавајућих дискова и - номинална пропусна моћ уређаја у стандардним кубним метрима ваздуха у секунди (m3/s); - по могућности, треба навести и следећи податак: - назив произвођача и одговарајући каталошки број уређаја за растерећење притиска. |  |  |
| 6.7.4.8.2 | Номинална пропусна моћ наведена на уређајима за растерећење притиска одређује се према ISO 4126-1:1991. |  |  |
| 6.7.4.9 | Прикључци за уређаје за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.4.9.1 | Прикључци за уређаје за растерећење притиска морају бити довољних димензија да би потребна пропусна количина могла несметано да допре до сигурносног уређаја. Између тела цистерне и уређаја за растерећење притиска не смеју се налазити никакви зауставни вентили, изузев ако постоје двоструки уређаји за одржавање или за друге потребе и ако су зауставни вентили за сваки поједини коришћени уређај за растерећење притиска забрављени у отвореном положају, или ако су зауставни вентили међусобно тако повезани да су увек испуњени захтеви наведени у 6.7.4.7. У отвору који води ка уређају за проветравање или ка уређају за растерећење притиска не смеју постојати никакве препреке које би могле да ограниче или спрече струјање од тела цистерне ка тим уређајима. Када се користе излазне цеви за одвод паре или течности из уређаја за растерећење притиска, оне морају одводити пару или течности у атмосферу на тај начин да на уређаје за растерећење притиска дејствује само минималан противпритисак. |  |  |
| 6.7.4.10 | Распоред уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.4.10.1 | Сви улазни отвор уређаја за растерећење притиска мора се налазити на врху тела цистерне што је могуће ближе тачки пресека подужне и попречне осе тела цистерне. У стању потпуне напуњености сви улазни отвори уређаја за растерећење притиска морају се налазити у парној фази тела цистерне; уређаји треба да су постављени тако да пара може несметано да излази. Код дубоко охлађених течних гасова пара која излази из тела цистерне мора бити одвођена тако да не долази у додир са телом цистерне. Заштитни уређаји за спровођење токова паре дозвољени су под условом да тиме не буде умањена потребна пропусна количина. |  |  |
| 6.7.4.10.2 | Морају се предузети мере да неовлашћеним лицима буде спречен приступ уређајима, као и да уређаји буду заштићени од оштећења у случају превртања преносиве цистерне. |  |  |
| 6.7.4.11 | Уређаји за показивање степена напуњености |  |  |
| 6.7.4.11.1 | Уколико није предвиђена за пуњење по маси, преносива цистерна мора бити опремљена једним или са више уређаја за показивање степена напуњености. Показивачи степена напуњености од стакла и од других ломљивих материјала, који стоје у директној вези са садржајем тела цистерне, не смеју се употребљавати. |  |  |
| 6.7.4.11.2 | У плашту преносиве цистерне са вакуумском изолацијом мора се предвидети прикључак за вакуумметар. |  |  |
| 6.7.4.12 | Лежишта, оквири, уређаји за подизање и уређаји за учвршћивање преносивих цистерни |  |  |
| 6.7.4.12.1 | Преносиве цистерне морају бити пројектоване и израђене са лежиштем које ће обезбеђивати сигуран ослонац током транспорта. Притом морају бити узете у обзир силе наведене у 6.7.4.2.12 и фактор сигурности наведен у 6.7.4.2.13. Дозвољени су подупирачи, оквири, колевке и друге сличне конструкције. |  |  |
| 6.7.4.12.2 | Комбинована напрезања која проузрокују дограђени елементи на преносивим цистернама (на пр. колевка, оквир итд.), као и уређаји за подизање и причвршћивање, не смеју ни у једном делу тела цистерне да доведу до прекомерних напрезања. Све преносиве цистерне морају трајно бити опремљене уређајима за подизање и причвршчивање. Њих првенствено треба монтирати на лежишта преносивих цистерни, али могу бити монтирани и на плоче за ојачање, причвршћене у тачкама ослонца цистерне. |  |  |
| 6.7.4.12.3 | При пројектовању лежишта и оквира морају се узети у обзир и дејства корозије из спољне средине. |  |  |
| 6.7.4.12.4 | Отвори за виљушке морају имати могућност затварања. Уређаји за затварање отвора за виљушке морају бити трајни саставни део оквира или трајно причвршћени за оквир. Једнокоморне преносиве цистерне дужине мање од 3,65 m не морају бити опремљене отворима за виљушке са могућношћу затварања под условом - да је цистерна, укључујући и све делове прибора, добро заштићена од удара виљушки виљушкара и - да растојање од средине једног до средине другог отвора за виљушке износи најмање половину највеће дужине преносиве цистерне. |  |  |
| 6.7.4.12.5 | Уколико преносиве цистерне током транспорта нису заштићене у складу са 4.2.3.3, тела цистерни и опрема за руковање морају бити заштићени од оштећења услед подужних или попречних удара или превртања. Спољни делови опреме морају бити заштићени тако да је искључено да услед удара или превртања преносиве цистерне дође до испуштања садржаја тела цистерне на делове његове опреме. Примери мера заштите: - заштита од бочних удара, која може да се састоји од подужних носача који штите тело цистерне са обе стране у висини средишње линије; - заштита преносиве цистерне од превртања, која може да се састоји од прстенова за ојачање или полуга прчвршћених попречно на оквир; - заштита од удара отпозади, која се може састојати од одбојника или оквира; - заштита тела цистерне од оштећења изазваних ударима или превртањем, употребом оквира ISO према ISO 1496-3:1995; - заштита преносиве цистерне од удара или превртања плаштом са вакуумском изолацијом. |  |  |
| 6.7.4.13 | Одобрење типа |  |  |
| 6.7.4.13.1 | За сваки нови тип преносиве цистерне надлежни орган или његова овлашћена институција издаје уверење о одобрењу типа. Тим уверењем мора се потврдити да је надлежни орган прегледао преносиву цистерну и оценио да је она погодна за намеравану употребу и да задовољава захтеве овог поглавља. Уколико се преносиве цистерне производе серијски без концепцијских измена, уверење важи за целокупну серију. У том уверењу мора се навести извештај о испитивању прототипа, дубоко охлађени течни гасови чији је транспорт дозвољен, материјали од којих је израђено тело цистерне и плашт и број одобрења. Број одобрења мора се састојати из ознаке или симбола државе у којој је одобрење издато, одн. из ознаке за моторна возила у међународном саобраћају, предвиђене према Бечкој конвенцији о друмском саобраћају (1968), и регистарског броја. У уверењу се морају навести и евентуални алтернативни споразуми према 6.7.1. 2. Одобрење типа може се користити и за одобрење мањих преносивих цистерни произведених од материјала исте врсте и дебљине, уз примену исте производне технике, са идентичним лежиштима носача и еквивалентним затварачима и другим деловима прибора. |  |  |
| 6.7.4.13.2 | Извештај о испитивању прототипа, потребан за одобрење типа, мора да садржи најмање следеће податке: - резултате одговарајућег испитивања оквира, које је наведено у ISO 1496-3:1995; - резултате првог контролисања и испитивања према 6.7.4.14.3 и - по потреби, резултате испитивања на удар према 6.7.4.14.1. |  |  |
| 6.7.4.14 | Преглед и испитивање |  |  |
| 6.7.4.14.1 | Преносиве цистерне које одговарају дефиницији контејнера у смислу важећег издања Међународне конвенције о безбедности контејнера (CSC) из 1972. године не смеју се користити, уколико нису успешно прошле испитивање тако што је по један репрезентативан узорак за сваки тип конструкције цистерне био подвргнут динамичком испитивању на удар, описаном у приручнику Испитивања и критеријуми, део IV, одељак 41. |  |  |
| 6.7.4.14.2 | Тело и делови опреме сваке преносиве цистерне морају се преконтролисати и испитати пре првог пуштања у експлоатацију (прво контролисање и испитивање), а затим се морају редовно контролисати и испитивати у интервалима од највише пет година (периодично петогодишње контролисање и испитивање), са редовним међуконтролисањем и међуиспитивањем између два периодична петогодишња контролисања и испитивања (периодично двоипогодишње контролисање и испитивање). Двоипогодишње контролисање и испитивање може се обавити у року од 3 месеца пре и после наведеног датума. Независно од последњег обављеног периодичног контролисања и испитивања мора се извршити и ванредно контролисање и испитивање, ако се то покаже као неопходно према 6.7.4.14.7. |  |  |
| 6.7.4.14.3 | Прво контролисање и испитивање преносиве цистерне мора да обухвати проверу конструкционих карактеристика, преглед унутрашњости и спољашњости тела преносиве цистерне и делова његове опреме с обзиром на дубоко охлађене течне гасове које треба транспортовати, као и испитивање притиском употребом испитних притисака наведених у 6.7.4.3.2. Испитивање притисак може се извршити као хидрауличко испитивање, или употребом неке друге течности или неког другог гаса уз сагласност надлежног органа или његове овлашћене институције. Пре пуштања у експлоатацију преносиве цистерне мора се испитати заптивеност и функционисање целокупне опреме за руковање. Ако се испитивање притиском тела цистерне и делова његове опреме изврши одвојено, по њиховом склапању они се заједно морају подвргнути испитивању заптивености. Сви варови који су изложени пуним напрезањина у телу цистерне морају у првом испитивању бити испитани зрачењем, ултразвуком или неким другим поступком без разарања. То не важи за плашт. |  |  |
| 6.7.4.14.4 | Периодично двоипогодишње и петогодишње контролисање и испитивање мора да обухвати преглед спољашњости преносиве цистерне и делова њене опреме с обзиром на дубоко охлађене течне гасове који се транспортују, испитивање заптивености, проверу функционисања целокупне опреме за руковање и, по потреби, мерење вакуума. Код цистерни без вакуумске изолације њен плашт и изолација се приликом периодичног двоипогодишњег и петогодишњег контролисања и испитивања морају уклонити, али само у оној мери у којој је то неопходно за поуздану процену. |  |  |
| 6.7.4.14.5 | Додатно се при периодичном петогодишњем контролисању и испитивању цистерни без вакуумске изолације морају уклонити њен плашт и изолација, али само у оној мери у којој је то неопходно за поуздану процену. |  |  |
| 6.7.4.14.6 | По истеку рока који се захтева у 6.7.4.14.2 за периодично двоипогодишње или петогодишње контролисање и испитивање преносиве цистерне се не смеју пунити нити предавати на транспорт. Међутим, преносиве цистерне које су напуњене пре истека рока за периодично контролисање и испитивање смеју се транспортовати у периоду од највише три месеца по истеку тог рока. Осим тога, њихов транспорт по истеку тог рока је дозвољен - после пражњења, али пре чишћења, како би се пре поновног пуњења подвргле наредном захтеваном контролисању и испитивању, и - уколико надлежни орган није предвидео другачије, у периоду од највише шест месеци по истеку тог рока, како би се омогућио повратни транспорт опасних материја ради њиховог уредног уклањања или уредне рециклаже. У транспортном документу се мора указати на овај изузетак. |  |  |
| 6.7.4.14.7 | Ванредно контролисање и испитивање је неопходно, уколико се на преносивој цистерни појаве знаци оштећења, корозије, незаптивености, или друге неправилности које указују на неки недостатак који би могао угрозити целовитост преносиве цистерне. Обим ванредног контролисање и испитивања зависи од степена оштећења или погоршања стања преносиве цистерне. Оно мора да обухвати у најмању руку двоипогодишње контролисање и испитивање у складу са 6.7.4.14.4. |  |  |
| 6.7.4.14.8 | У оквиру прегледа унутрашњости приликом првог контролисања и испитивања мора се обезбедити да тело цистерне буде прегледано на постојање рупа, корозије, хабања, избочина, деформација, грешака у завареним шавовима или других стања, услед којих би преносива цистерна могла постати небезбедна током транспорта. |  |  |
| 6.7.4.14.9 | У оквиру прегледа спољашњости мора бити утврђено следеће: - да су спољни цевоводи, вентили, евентуално системи за притисак/хлађење и заптивке прегледани на постојање корозије, кварова или других стања, укључујући и незаптивеност, услед којих би преносива цистерна могла постати небезбедна при пуњењу, пражњењу или транспорту; - да на поклопцима ревизионих отвора или њиховим заптивкама нема појава незаптивености; - да су недостајући или олабављени завртњи или матице на спојевима са прирубницама или на слепим прирубницама замењени или дотегнути; - да на сигурносним уређајима и вентилима нема корозије, деформација, оштећења или кварова који би могли да спрече њихово нормално функционисање. Уређаји за затварање са даљинским руковањем и са аутоматским затварањем морају се активирати да би се доказало њихово уредно функционисање; - да су ознаке које се захтевају на преносивој цистерној читљиве и да одговарају релевантним захтевима и - да су оквир, лежиште и уређаји за подизање преносиве цистерне у задовољавајућем стању. |  |  |
| 6.7.4.14.10 | Контролисања и испитивања наведена у 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 и 6.7.4.14.7 треба да изврши или потврди стручно лице које је овластио надлежни орган или његова овлашћена институција. Уколико саставни део испитивања чини и испитивање притиском, оно се мора извршити оним притиском који је наведен на идентификационој плочици преносиве цистерне. На преносивој цистерни под притиском мора се испитати заптивеност тела цистерне, цевовода или опреме. |  |  |
| 6.7.4.14.11 | У свим случајевима када се на телу цистерне изведу радови сечења, загревања или заваривања, те радове треба да одобри надлежни орган или његова овлашћена институција с обзиром на правилник за судове под притиском који је примењен при изради тела цистерне. По завршетку радова мора се извршити испитивање притиском првобитним испитним притиском. |  |  |
| 6.7.4.14.12 | Уколико се утврди да преносива цистерна има неки недостатак који угрожава безбедност, она се не сме поново пуштати у експлоатацију све док се недостатак не отклони и цистерна успешно не прође поновљено испитивање. |  |  |
| 6.7.4.15 | Обележавање |  |  |
| 6.7.4.15.1 | Свака преносива цистерна мора бити опремљена нерђајућом металном плочицом трајно причвршћеном на видном и за потребе контроле лако доступном месту. Ако плочица не може трајно да се причврсти на тело цистерне због размештаја уређаја преносиве цистерне, тело цистерне мора у најмању руку бити обележено подацима који се захтевају у правилнику за судове под притиском. На тој плочици морају бити утиснути или на сличан начин унесени најмање следећи подаци: Земља производње U земља број за алтернативне споразуме (види 6.7.1.2) N одобрења одобрења "АА" Назив или ознака произвођача Серијски број произвођача Овлашћене институција одређена за издавање одобрења типа Регистарски број власника Година производње Правилник за судове под притиском, према којем је пројектовано тело цистерне Испитни притисак ______ bar/kPa (надпритисак) Највиши дозвољени радни притисак ______ bar/kPa (надпритисак)10 Најнижа прорачунска температура ______ оC Садржај воде на 20 оC ______ литара Датум првог испитивања притиска и ознака стручног лица Материјал(и) тела цистерне и позив на стандард(е) материјала Еквивалентна дебљина зида референтног челика ______ mm Датум и врста последњег(их) извршеног(их) периодичног(их) испитивања Месец ______ година ______ испитни притисак ______ bar/kPa (надпритисак)10 Жиг стручног лица које је извршило или оверило последње испитивање Пуни назив гас(ов)а за чији транспорт цистерна има дозволу Назнака "топлотно изоловано" или "вакуумски изоловано" Ефикасност система изолације (довод топлоте) ______ вати (W) Референтно време одрживости ______ дана (или часова) и почетни притисак ______ bar/kPa (надпритисак)10 и степен пуњења ______ у kg за сваки дубоко охлађен течни гас одобрен за транспорт |  |  |
| 6.7.4.15.2 | На самој преносивој цистерни или на металној плочици причвршћеној на преносивој цистерни морају бити наведени следећи подаци: Назив власника и корисника Назив транспортованог дубоко охлађеног течног гаса (и најнижа средња температура садржаја) Највећа дозвољена укупна маса ______ kg Маса у празном стању (тара) ______ kg Стварно време одрживости транспортованог гаса ______ дана (или часова) Напомена: у вези са означавањем транспортованих дубоко охлађених течних гасова види и 5. |  |  |
| 6.7.4.15.3 | Ако је преносива цистерна пројектована и одобрена за коришћење на отвореном мору, идентификациона плочица мора да носи ознаку "OFFSHORE PORTABLE TANK". |  |  |
| 6.7.5 | Захтеви за пројектовање, израду, контролисање и испитивање UN-гасних контејнера са више елемената (MEGC) предвиђених за транспорт неохлађених гасова |  |  |
| 6.7.5.1 | Дефиниције појмова За сврхе овог одељка важе следеће дефиниције помова: Алтернативни споразум: одобрење које издаје надлежни орган за преносиву цистерну или за MEGC, пројектоване, израђене и испитане у складу са техничким захтевима и испитним поступцима који одступају од захтева и поступака наведених у овом поглављу. Елементи су боце, велике боце или свежњеви боца. Испитивање заптивености: испитивање у којем се елементи и опрема за руковање MEGC, употребом неког гаса, излажу ефективном унутрашњем притиску од најмање 20 % од испитног притиска. Цевовод: склоп цеви и вентила којим су међусобно повезани отвори за пуњење и/или пражњење елемената. Највећа дозвољена укупна маса (MPGM): збир масе празног MEGC и најтежег товара чији је транспорт дозвољен. UN-гасни контејнер са више елемената (MEGC): скуп боца, великих боца и свежњева боца предвиђен за мултимодални транспорт, међусобно повезаних цевоводом и монтираних у оквиру. MEGC обухвата опрему за руковање и структурну опрему потребну за транспорт гасова. Oпрема за руковање: мерни инструменти, као и уређаји за пуњење, пражњење, проветравање и безбедност. Структурна опрема: елементи за ојачање, причвршћивање, заштиту и стабилизацију, монтирани споља на елементима. |  |  |
| 6.7.5.2 | Општи захтеви за пројектовање и израду |  |  |
| 6.7.5.2.1 | Пуњење и пражњење MEGC мора бити изводљиво тако да се за те потребе не мора уклањати структурна опрема. Он мора имати елементе за стабилизацију, монтиране споља на елементима, да би била обезбеђена целовитост структуре при руковању и транспорту. MEGC мора бити пројектован и израђен са лежиштем који ће обезбеђивати сигуран ослонац током транспорта, као и са одговарајућим могућностима за подизање и причвршћивање тако да се омогући подизање MEGC напуњеног до његове највеће дозвољене укупне масе. MEGC мора бити пројектован тако да је могућ његов утовар на транспортно возило или на брод и опремљен подупирачима, елементима за ношење или прибором ради олакшавања механичког руковања. |  |  |
| 6.7.5.2.2 | MEGC се морају пројектовати, израдити и опремити тако да издрже све услове који се јављају током нормалног руковања и транспорта. При пројектовању се морају узети у обзир утицаји динамичког оптерећења и замора. |  |  |
| 6.7.5.2.3 | Елементи MEGC морају бити произведени од бешавног челика и израђени и испитани у складу са 6.2.5. Сви елементи једног MEGC морају припадати истом типу. |  |  |
| 6.7.5.2.4 | Елементи MEGC, делови опреме и цеви морају бити - компатибилни са материјом(ама) предвиђеном(им) за транспорт (види ISO 11114-1:1997 и ISO 11114-2:2000), или - делотворно пасивизирани или неутралисани хемијском реакцијом. |  |  |
| 6.7.5.2.5 | Мора се избегавати додир различитих метала који би могао довести до оштећења услед контактне корозије. |  |  |
| 6.7.5.2.6 | Материјали MEGC, укључујући и све уређаје, заптивке и делови прибора, не смеју лоше утицати на гас(ове) за чији је транспорт MEGC предвиђен. |  |  |
| 6.7.5.2.7 | MEGC се морају пројектовати тако да буду у стању да без губитка садржаја издрже најмање унутрашњи притисак свог садржаја, као и статичка, динамичка и термичка оптерећења која се јављају у условима нормалног руковања и транспорта. Из њиховог пројекта мора се јасно видети да су узети у обзир утицаји замора услед понављаног дејства тих оптерећења током предвиђеног века трајања MEGC. |  |  |
| 6.7.5.2.8 | MEGC и њихови уређаји за причвршћивање морају бити у стању да под највећим дозвољеним оптерећењем издрже независно дејство следећих статичких сила: - у смеру кретања: двоструку највећу дозвољену укупну масу, помножену са убрзањем земљине теже (g); - хоризонтално, под правим углом у односу на смер кретања: највећу дозвољену укупну масу (тј. двоструку највећу дозвољену укупну масу, уколико смер кретања није недвосмислено одређен), помножену са убрзањем земљине теже (g)11; - вертикално навише: највећу дозвољену укупну масу, помножену са убрзањем земљине теже (g)11; и - вертикално наниже: двоструку највећу дозвољену укупну масу (укупан товар, укључујући и дејство земљине теже), помножену са убрзањем земљине теже (g)11. |  |  |
| 6.7.5.2.9 | Под дејством сила дефинисаних у 6.7.5.2.8 напрезање, у тачки елемената у којој је оно највеће, не сме да прекорачи вредности наведене или у одговарајућем стандарду у 6.2.5.2, или, ако елементи нису пројектовани, израђени и испитани према тим стандардима, у техничком правилнику или оном стандарду који је признат, одн. одобрен од стране надлежног органа у земљи коришћења (види 6.2.3). |  |  |
| 6.7.5.2.10 | Под дејством сваке од сила наведених у 6.7.5.2.8 морају се узети у обзир следећи коефицијенти сигурности за оквир и причвршћиваче: - за челике са јасно израженом границом еластичности коефицијент сигурности од 1,5 у односу на гарантовану границу еластичности, или - за челике без јасно изражене границе еластичности коефицијент сигурности од 1,5 у односу на гарантовану 0,2 %-ну границу издужења, а за аустенитне челике на гарантовану 1 %-ну границу издужења. |  |  |
| 6.7.5.2.11 | За MEGC предвиђене за транспорт зaпаљивих гасова мора постојати могућност електричног уземљења. |  |  |
| 6.7.5.2.12 | Елементи морају бити обезбеђени тако да су спречена нежељена кретања у односу на целокупну конструкцију, као и кретања која доводе до концентрације штетних локалних напрезања. |  |  |
| 6.7.5.3 | Опрема за руковање |  |  |
| 6.7.5.3.1 | Опрема за руковање мора бити постављена или пројектована тако да су спречена оштећења која би у нормалним условима руковања и транспорта могла довести до ослобађања садржаја из посуде под притиском. Уколико спој између оквира и елемената допушта релативно кретање између конструкционих група, опрема мора бити причвршћена тако да услед таквог кретања не дође до оштећења делова. Цевовод, уређаји за пражњење (цевни прикључци, уређаји за затварање) и зауставни вентили морају бити заштићени од опасности откидања изазваног спољним напрезањима. Цевовод која води ка зауставни вентилима мора бити довољно савитљив да заштити вентиле и цев од смицања и од ослобађања садржаја из посуде под притиском. Уређаји за пуњење и пражњење (укључујући и прирубнице или навојне затвараче) и сви заштитни поклопци морају имати могућност обезбеђења против случајног отварања. |  |  |
| 6.7.5.3.2 | Сваки елемент који је предвиђен за транспорт отровних гасова (групе гасова T, TF, TC, TO, TFC и TOC) мора бити опремљен вентилом. Цеви за течне отровне гасове (гасови класификационих кôдова 2 T, 2 TF, 2 TC, 2 TO, 2 TFC и 2 TOC) морају бити пројектоване тако да сваки елемент може да се пуни одвојено и да може да се блокира вентилом независно од осталих елемената. У случају транспорта запаљивих гасова (група гасова F) елементи морају бити раздвојени вентилом у јединице запремине највише 3000 литара. |  |  |
| 6.7.5.3.3 | Отвори за пуњење и пражњење MEGC морају имати по два вентила монтирана један иза другог на приступачном месту на свакој цеви за пражњење и за пуњење. Један од тих вентила може да буде повратни вентил. Уређаји за пуњење и пражњење могу бити скупљени у цевовод. За оне делове цеви који могу да се затворе са обе стране и у којима може да остане затворена течност, мора бити предвиђен уређај за растерећење притиска ради спречавања стварања прекомерног притиска. На главним раздвојним вентилима MEGC мора бити јасно назначен смер обртања за затварање. Сваки зауставни вентил и други уређаји за затварање морају се пројектовати и израдити тако да могу да издрже притисак који одговара најмање испитном притиску MEGC помноженом са 1,5. Сви зауставни вентили са навојима морају се затварати обртањем у смеру кретања казаљки на сату. Остали зауставни вентили морају имати јасно обележен положај (отворено и затворено) и смер у ком треба да се обрћу ради затварања. Сви зауставни вентили морају бити конструисани и постављени тако да буде онемогућено њихово случајно отварање. За израду уређаја за затварање, вентила и делова прибора морају се користити еласто-пластични метали. |  |  |
| 6.7.5.3.4 | Цевоводи се морају конструисати, израдити и монтирати тако да се избегне опасност оштећења услед термичког ширења и скупљања, механичких потреса и вибрација. Спојеви цеви морају бити тврдо лемљени или изведени у виду металног споја једнаке чврстоће. Тачка топљења тврдог лема не сме бити нижа од 525 оС. Номинални притисак опреме за руковање и спојне цеви не сме бити мањи од две трећине испитног притиска елемената. |  |  |
| 6.7.5.4 | Уређаји за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.5.4.1 | Елементи MEGC који се користе за транспорт угљен-диоксида UN бројa 1013 и азот-субоксида UN бројa 1070 морају бити раздвојени вентилом у јединице запремине највише 3000 литара. Свака јединица мора бити опремљена са једним или више уређаја за растерећење притиска. MEGC за друге гасове морају бити опремљене уређајима за растерећење притиска oнако како је то утврдио надлежни орган у земљи коришћења. |  |  |
| 6.7.5.4.2 | Ако су уређаји за растерећење притиска монтирани на MEGC, сваки издвојиви елемент или свака издвојива група елемената MEGC мора бити опремљен(а) једним или са више уређаја за растерећење притиска. Уређаји за растерећење притиска морају бити оног типа који може да издржи динамичке силе, укључујући и таласање течности, и морају бити пројектовани тако да не може да дође до продора спољних материја, цурења гасова, нити стварања опасног надпритиска. |  |  |
| 6.7.5.4.3 | MEGC предвиђени за транспорт одређених неохлађених гасова наведених у 4.2.5.2.6 упутства за преносиве цистерне Т 50 могу бити опремљени уређајем за растерећење притиска онако како то захтева надлежни орган земље коришћења. Уређај за растерећење се мора састојати од распрскавајућег диска смештеног испред опружног уређаја за растерећење притиска, изузев у случају да је MEGC намењен за транспорт само једног гаса и да је опремљен одобреним уређајем за растерећење притиска израђеним од материјала компатибилног са гасом који се транспортује. Између распрскавајућег диска и опружног уређаја може се поставити уређај за мерење притиска или други одговарајући уређај са показивачем. Тај размештај омогућује утврђивање ломова, перфорација или незаптивености плоче, што би могло да доведе до поремећаја функционисања система за растерећење притиска. Распрскавајући диск мора да пукне при номиналном притиску који је за 10 % већи од притиска реаговања уређаја за растерећење притиска. |  |  |
| 6.7.5.4.4 | Уређаји за растерећење притиска MEGC предвиђених за транспорт различитих течних гасова ниског притиска морају се отварати на притиску који је у 6.7.3.7.1, међу гасовима одобреним за транспорт MEGC, наведен за гас са највишим дозвољеним радним притиском. |  |  |
| 6.7.5.5 | Пропусна моћ уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.5.5.1 | Уколико су уређаји за растерећење притиска инсталирани, њихова укупна пропусна моћ у условима потпуног деловања ватре на MEGC мора бити довољна да притисак (укључујући и пораст притиска) у елементима износи највише 120 % од притиска реаговања уређаја за растерећење притиска. За одређивање најмањег укупног протока система уређаја за растерећење притиска користи се формула предвиђена у CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" (Стандарди за уређаје за растерећење притиска – Део 2 – Теретне и преносиве цистерне за сабијене гасове). За одређивање пропусне моћи појединих елемената може се искористити CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases" (Стандарди за уређаје за растерећење притиска – Део 1 – Боце за сабијене гасове). У случају течних гасова ниског притиска за постизање прописане пропусне количине могу се употребити опружни уређаји за растерећење притиска. Ако су MEGC предвиђени за транспорт различитих гасова, укупна пропусна моћ уређаја за растерећење притиска мора се израчунати за онај гас који од свих гасова дозвољених за транспорт MEGC захтева највећу пропусну моћ. |  |  |
| 6.7.5.5.2 | За одређивање потребне укупне пропусне моћи уређаја за растерећење притиска монтираних на елементима за транспорт течних гасова морају се узети у обзир термодинамичке особине гаса [види на пр. CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" (Стандарди за уређаје за растерећење притиска – Део 2 – Теретне и преносиве цистерне за сабијене гасове) у случају течних гасова ниског притиска, а CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases" (Стандарди за уређаје за растерећење притиска – Део 1 – Боце за сабијене гасове) у случају течних гасова високог притиска]. |  |  |
| 6.7.5.6 | Обележавање уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.5.6.1 | Уређаји за растерећење притиска морају носити јасно и трајно обележје са следећим подацима: - назив произвођача и одговарајући регистарски број уређаја за растерећење притиска; - притисак реаговања и/или температура реаговања; - датум последњег испитивања. |  |  |
| 6.7.5.6.2 | Номинална пропусна моћ наведена на опружним уређајима за растерећење притиска за течне гасове ниског притиска одређује се према ISO 4126-1:1991. |  |  |
| 6.7.5.7 | Прикључци за уређаје за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.5.7.1 | Прикључци за уређаје за растерећење притиска морају бити довољних димензија да би потребна пропусна количина могла несметано да допре до уређаја за растерећење притиска. Између елемента и уређаја за растерећење притиска не смеју се налазити никакви зауставни вентили, изузев ако постоје двоструки уређаји за одржавање или за друге потребе и ако су зауставни вентили за сваки поједини коришћени уређај за растерећење притиска забрављени у отвореном положају, или ако су зауставни вентили међусобно тако повезани да је код двоструких уређаја увек барем један у функцији и у стању је да испуни захтеве наведене у 6.7.5.5. У отвору који води ка уређају за проветравање или ка уређају за растерећење притиска не смеју постојати никакве препреке које би могле да ограниче или да спрече струјање од елемента ка тим уређајима. Пролазни отвори свих цеви и опреме морају имати најмање исти онолики пречник протока колики је пречник улаза у уређај за растерећење притиска с којим су повезани. Номинална величина излазних водова мора бити најмање једнака величини излаза из уређаја за растерећење притиска. Уколико се користе, излазни водови уређаја за растерећење притиска морају одводити пару или течности у атмосферу на тај начин да на уређаје за растерећење притиска дејствује само минималан противпритисак. |  |  |
| 6.7.5.8 | Распоред уређаја за растерећење притиска |  |  |
| 6.7.5.8.1 | У стању потпуне напуњености сваки уређај за растерећење притиска мора бити повезан са парном фазом елемената за транспорт течних гасова; уколико су инсталирани, уређаји морају бити постављени тако да пара може несметано да излази навише и да је спречено да гас или течност који(а) излази долази у додир са MEGС, његовим елементима или особљем. У случају запаљивих, пирофорних и оксидирајућих гасова, гас који излази из елемента мора бити одвођен тако да не долази у додир са осталим елементима. Заштитни уређаји отпорни на топлоту, којима се спроводе токови гаса, дозвољени су под условом да тиме не буде умањена потребна пропусна количина. |  |  |
| 6.7.5.8.2 | Морају се предузети мере да неовлашћеним лицима буде спречен приступ уређајима за растерећење притиска, као и да уређаји за растерећење притиска буду заштићени од оштећења у случају превртања MEGC. |  |  |
| 6.7.5.9 | Уређаји за показивање степена напуњености |  |  |
| 6.7.5.9.1 | Ако је MEGC предвиђен за пуњење по маси, он мора бити опремљен једним или са више уређаја за показивање степена напуњености. Показивачи степена напуњености од стакла и од других ломљивих материјала не смеју се употребљавати. |  |  |
| 6.7.5.10 | Лежишта, оквири, уређаји за подизање и уређаји за причвршћивање MEGC |  |  |
| 6.7.5.10.1 | MEGC морају бити пројектовани и израђени са лежиштем које ће обезбеђивати сигуран ослонац током транспорта. У таквом пројекту морају бити узете у обзир силе наведене у 6.7.5.2.8 и фактор сигурности наведен у 6.7.5.2.10. Дозвољени су подупирачи, оквири, колевке и друге сличне конструкције. |  |  |
| 6.7.5.10.2 | Комбинована напрезања која проузрокују делови монтирани на елементима (на пр. колевка, оквир итд.), као и уређаји за подизање и причвршћивање MEGC, не смеју ни у једном елементу да доведу до прекомерних напрезања. Сви MEGC морају трајно бити опремљени уређајима за подизање и причвршчивање. Дограђени делови или причвршћења ни у ком случају не смеју бити заварени на елементима. |  |  |
| 6.7.5.10.3 | При пројектовању лежишта и оквира морају се узети у обзир и дејства корозије из спољне средине. |  |  |
| 6.7.5.10.4 | Ако MEGC током транспорта нису заштићени у складу са 4.2.5.3, елементи и опрема за руковање морају бити заштићени од оштећења услед подужних или попречних удара или превртања. Спољни делови опреме морају бити заштићени тако да је искључено да услед удара или превртања MEGC дође до испуштања садржаја елемената на делове његове опреме. Посебна пажња се мора обратити на заштиту цевовода. Примери мера заштите: - заштита од бочних удара, која може да се састоји од подужних носача; - заштита од превртања, која може да се састоји од прстенова за ојачање или полуга прчвршћених попречно на оквир; - заштита од удара отпозади, која се може састојати од одбојника или оквира; - заштита елемената и опреме за руковање од оштећења изазваних ударима или превртањем, употребом оквира ISO према релевантним одредбама стандарда ISO 1496-3:1995. |  |  |
| 6.7.5.11 | Одобрење типа |  |  |
| 6.7.5.11.1 | За сваки нови тип MEGC надлежни орган или од њега одређена институција издаје уверење о одобрењу типа. Тим уверењем мора се потврдити да је надлежни орган прегледао MEGC и оценио да је он погодан за намеравану употребу и да задовољава захтеве овог поглавља, одредбе у вези са гасовима наведене у 4.1, као и одредбе из упутства за паковање P 200. Уколико се MEGC производе серијски без концепцијских измена, уверење важи за целокупну серију. У том уверењу мора се навести извештај о испитивању прототипа, материјали од којих је израђен цевовод, стандарди према којима су произведени елементи и број одобрења. Број одобрења мора се састојати из ознаке или симбола државе у којој је одобрење издато, одн. из ознаке за моторна возила у међународном саобраћају, предвиђене према Бечкој конвенцији о друмском саобраћају (1968), и регистарског броја. У уверењу се морају навести и евентуални алтернативни споразуми према 6.7.1. 2. Одобрење типа може се користити и за одобрење мањих MEGC, произведених од материјала исте врсте и дебљине, уз примену исте производне технике, са идентичним лежиштем и еквивалентним затварачима и другим деловима прибора. |  |  |
| 6.7.5.11.2 | Извештај о испитивању прототипа, потребан за одобрење типа, мора да садржи најмање следеће податке: - резултате одговарајућег испитивања оквира, које је наведено у ISO 1496-3:1995; - резултате првог контролисања и испитивања према 6.7.5.12.3 и - резултате испитивања на удар према 6.7.5.12.1 и - документе којима се потврђује да боце и велике боце одговарају релевантним стандардима. |  |  |
| 6.7.5.12 | Контролисање и испитивање |  |  |
| 6.7.5.12.1 | MEGC који одговарају дефиницији контејнера у смислу важећег издања Међународне конвенције о безбедности контејнера (CSC) из 1972. године не смеју се користити, уколико нису успешно прошли испитивање тако што је по један репрезентативан узорак за сваки тип конструкције MEGC био подвргнут динамичком испитивању на удар, описаном у приручнику Испитивања и критеријуми, део IV, одељак 41. |  |  |
| 6.7.5.12.2 | Елементи и делови опреме сваког MEGC морају се преконтролисати и испитати пре првог пуштања у експлоатацију (прво контролисање и испитивање), а затим се MEGC морају редовно контролисати и испитивати у интервалима од највише пет година (периодично петогодишње контролисање и испитивање). Независно од последњег обављеног периодичног контролисања и испитивања мора се извршити и ванредно контролисање и испитивање, ако се то покаже као неопходно према 6.7.5.12.5. |  |  |
| 6.7.5.12.3 | Прво контролисање и испитивање MEGC мора да обухвати проверу конструкционих карактеристика, преглед спољашњости MEGC и делова његове опреме с обзиром на гасове које треба транспортовати, као и испитивање притиском употребом испитних притисака наведених у упутству за паковање P 200 у 4.1.4.1. Испитивање притиском цевовода може се извршити као хидрауличко испитивање, или употребом неке друге течности или неког другог гаса уз сагласност надлежног органа или од њега одређеног тела. Пре пуштања у експлоатацију MEGC мора се испитати заптивеност и функционисање целокупне опреме за руковање. Ако се испитивање притиском елемената и делова њихове опреме изврши одвојено, они се по склапању морају заједно подвргнути испитивању заптивености. |  |  |
| 6.7.5.12.4 | Периодично петогодишњо контролисање и испитивање мора да обухвати спољашњи преглед структуре, елемената и опреме за руковање према 6.7.5.12.6. Елементи и цевоводи се морају испитивати у роковима утврђеним у упутству за паковање P 200 и у складу са одредбама наведеним у 6.2.1.5. Ако се испитивање на притисак елемената и опреме изврши одвојено, они се по склапању морају заједно подвргнути испитивању заптивености. |  |  |
| 6.7.5.12.5 | Ванредно контролисање и испитивање је неопходно, уколико се на MEGC појаве знаци оштећења, корозије, незаптивености, или друге неправилности које указују на неки недостатак који би могао угрозити целовитост MEGC. Обим ванредног контролисање и испитивања зависи од степена оштећења или погоршања стања MEGC. Оно најмање мора да обухвати испитивања која се захтевају у 6.7.5.12.6. |  |  |
| 6.7.5.12.6 | У оквиру прегледа мора бити утврђено следеће: - да су елементи прегледани на постојање рупа, корозије, хабања, избочина, деформација, грешака у завареним шавовима или других стања, укључујући и незаптивеност, услед којих би MEGC могао постати небезбедан током транспорта; - да су цевоводи, вентили и заптивке прегледани на постојање корозије, кварова и других стања, укључујући и незаптивеност, услед којих би MEGC могао постати небезбедан при пуњењу, пражњењу или транспорту; - да су недостајући или олабављени завртњи или матице на спојевима са прирубницама или на слепим прирубницама замењени или дотегнути; - да на сигурносним уређајима и вентилима нема корозије, деформација, оштећења или кварова који би могли да спрече њихово нормално функционисање. Уређаји за затварање са даљинским руковањем и са аутоматским затварањем морају се активирати да би се доказало њихово уредно функционисање; - да су ознаке које се захтевају на MEGC читљиве и да одговарају релевантним захтевима и - да су оквир, лежиште и уређаји за подизање MEGC у задовољавајућем стању. |  |  |
| 6.7.5.12.7 | Контролисања и испитивања наведена у 6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 и 6.7.5.12.5 треба да изврши или овери овлашћена институција надлежног органа. Уколико саставни део контролисања и испитивања чини и испитивање притиском, оно се мора извршити оним притиском који је наведен на идентификационој плочици MEGC. MEGC под притиском мора бити прегледан на незаптивеност елемената, цевовода или опреме. |  |  |
| 6.7.5.12.8 | Уколико се утврди да MEGC има неки недостатак који угрожава безбедност, он се не сме поново пуштати у експлоатацију све док се недостатак не отклони и он успешно не прође одговарајућа испитивања. |  |  |
| 6.7.5.13 | Обележавање |  |  |
| 6.7.5.13.1 | Сваки MEGC мора бити опремљен нерђајућом металном плочицом трајно причвршћеном на видном и за потребе контроле лако доступном месту. Елементи морају бити обележени у складу са 6.2. На тој плочици морају бити утиснути или на сличан начин унесени најмање следећи подаци: Земља производње U земља број за алтернативне споразуме (види 6.7.1.2) N одобрења одобрења "АА" Назив или ознака произвођача Серијски број произвођача Овлашћена институција одређена за издавање одобрења типа Година производње Испитни притисак ______ bar (надпритисак) Прорачунски температурни опсег ______ оC до ______ оC Укупан број елемената ______ Укупан садржај воде ______ литара Датум првог испитивања притиска и ознака овлашћеног тела Датум и врста последњих извршених периодичних испитивања Месец ______ година ______ Жиг овлашћеног тела које је извршило или оверило последње испитивање Напомена: на елементима не сме бити причвршћена метална плочица. |  |  |
| 6.7.5.13.2 | На металној плочици причвршћеној на MEGC морају бити наведени следећи подаци: Назив корисника Највећа дозвољена маса товара ______ kg Радни притисак на 15 оC ______ bar (надпритисак) Највећа дозвољена укупна маса ______ kg Маса у празном стању (тара) ______ kg. |  |  |

|  |  | Поглавље 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Захтеви за израду, опремање, одобрење типа, контролисање и испитивање и обележавање фиксираних цистерни (возила цистерне), демонтажних цистерни, контејнер-цистерни и замењивих цистерни, чија су тела произведена од металних материјала, као и батеријских возила и гасних контејнера са више елемената (MEGC) Haпомeна: за преносиве цистерне и UN-гасне контејнере са више елемената (MEGC) види 6.7; за цистерне од ојачаних пластичних влакана види 6.9; за вакуум цистерне за отпатке види 6.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 |  | Област примене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1.1 |  | Захтеви чији је текст исписан целом ширином странице примењују се како за фиксиране цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне и батеријска возила, тако и за контејнер-цистерне, замењиве цистерне и MEGC. Захтеви чији је текст исписан у једној колони примењују се за - фиксиране цистерне (возила-цистерне), демонтажне цистерне и батеријска кола (лева колона), - контејнер-цистерне, замењиве цистерне и MEGC (десна колона). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1.2 |  | Ови захтеви примењују се за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фиксиране цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне и батеријска возила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | контејнер-цистерне, замењиве цистерне и MEGC |  |  |  |
|  |  | који се користе за транспорт гасовитих, течних, прашкастих или зрнастих материја. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1.3 |  | У 6.8.2 наведени су захтеви који се примењују како за фиксиране цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне, контејнер-цистерне и замењиве цистерне намењене за транспорт материја свих класа, тако и за батеријска возила и MEGC намењене за транспорт гасова Класе 2. Одељци 6.8.3 до 6.8.5 садрже посебне захтеве који представљају или допуну захтева у 6.8.2, или одступања од тих захтева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1.4 |  | За одредбе у вези са употребом тих цистерни види 4.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2 |  | Захтеви који важе за све класе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1 |  | Израда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основни принципи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.1 |  | Тело цистерне, његова опрема за руковање и његова структурна опрема морају бити конструисани тако да без губитка садржаја (изузимајући оне количине гасова које изађу из евентуалних отвора за дегазацију) издрже - статичка и динамичка напрезања у нормалним условима транспорта, дефинисана у 6.8.2.1.2 и 6.8.2.1.13, - најмања напрезања прописана у 6.8.2.1.15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.2 |  | Цистерне, укључујући и њихове уређаје за причвршћивање, морају бити у стању да под највећим дозвољеним товаром издрже следеће силе: - у смеру кретања: двоструку укупну масу; - под правим углом у односу на смер кретања:укупну масу - вертикално навише: укупну масу и - вертикално наниже: двоструку укупну масу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контејнер-цистерне, укључујући и њихове уређаје за причвршћивање, морају бити у стању да под највећим дозвољеним товаром издрже следеће силе: - у смеру кретања: двоструку укупну масу; - под правим углом у односу на смер кретања: укупну масу; (уколико смер кретања није недвосмислено одређен: двоструку укупну масу за сваки смер,); - вертикално навише: укупну масу и - вертикално наниже: двоструку укупну масу. |  |  |  |
| 6.8.2.1.3 |  | Зидови тела цистерне морају, најмање, имати дебљину утврђену у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8.2.1.17 до 6.8.2.1.21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8.2.1.17 до 6.8.2.1.20. |  |  |  |
| 6.8.2.1.4 |  | Тело цистерне мора бити пројектовано и израђено према одредбама правилника који је признао надлежни орган, а у којем су при избору материјала и дебљине зидова тела цистерне узете у обзир највише и најниже температуре пуњења и радне температуре; притом се морају поштовати минимални захтеви наведени у 6.8.2.1.6 до 6.8.2.1.26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.5 |  | Цистерне предвиђене за одређене опасне материје морају бити додатно заштићене. Та заштита може бити обезбеђена повећаном дебљином зида тела цистерне, одређеном на основу врсте опасности својствене предметној материји (повећан прорачунски притисак), или је може чинити неки заштитни уређај (види посебне одредбе наведене у 6.8.4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.6 |  | Заварени спојеви морају бити изведени у складу са техничким прописима и морају бити потпуно сигурни. Заваривачки радови и њихова контрола морају се обавити у складу са захтевима наведеним у 6.8.2.1.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.7 |  | Морају се предузети мере за заштиту тела цистерне од опасности деформације изазване унутрашњим подпритиском. Тела цистерни, изузев тела цистерни према 6.8.2.2.6, пројектована за опремање вакуумским вентилима, морају бити у стању да без трајних деформација издрже спољни надпритисак од најмање 21 kPa (0,21 bar) изнад унутрашњег притиска. Тела цистерни која се користе искључиво за транспорт чврстих (прашкастих или зрнастих) материја амбалажне групе II или III, које током транспорта не прелазе у течно стање, могу бити пројектована за нижи спољни надпритисак, који није мањи од 5 kPa (0,05 bar). Вакуумски вентили морају бити подешени тако да се отварају при подпритиску који није виши од оног подпритиска за који је цистерна пројектована. Тела цистерни која нису пројектована за опремање вакуумским вентилима морају бити у стању да без трајних деформација издрже спољни надпритисак од најмање 40 kPa (0,4 bar) изнад унутрашњег притиска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјали за тела цистерни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.8 |  | Тела цистерни морају се производити од одговарајућих металних материјала који, уколико за поједине класе нису предвиђене друге температуре, морају бити отпорни на крти лом и напонску корозију на температурама између –20 оC и +50 оC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.9 |  | Материјали од којих су произведена тела цистерни или њихова заштитна оплата, који долазе у додир са садржајем цистерне, не смеју садржавати материје које ступају у опасну реакцију са садржајем (види дефиницију дату за опасну реакцију у 1.2.1), или које под дејством садржаја производе опасне материје, или битно утичу на слабљење материјала. Уколико додир транспортоване материје и материјала употребљеног за израду тела цистерне доводи до прогресивног смањења дебљине зида тела цистерне, та дебљина се у производњи мора повећати за одговарајућу вредност. Овај додатак због корозије не сме бити узет у обзир при израчунавању дебљине зида тела цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.10 |  | За заварена тела цистерни сме се употребити само онај материјал за који је утврђена изузетна заварљивост и за који се, нарочито у завареним шавовима и у зонама утицаја топлоте, може гарантовати довољна вредност ударне жилавости при температури спољне средине од –20 оC. Уколико се употребљава ситнозрнасти челик, гарантована вредност границе еластичности Re у складу са спецификацијама материјала не сме бити већа од 460 N/mm2, а гарантована вредност горње границе затезне чврстоће Rm не сме бити већа од 725 N/mm2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.11 |  | За заварена тела цистерни од челика однос Rm/Re не сме бити већи од 0,85. Re = граница еластичности за челике са јасно израженом границом еластичности или 0,2 %-на граница издужења за челике без јасно изражене границе еластичности (одн. 1 %-на граница издужења за аустенитне челике) Rm = затезна чврстоћа У израчунавању овог односа у сваком случају треба поћи од вредности наведених у сертификату о пријему материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.12 |  | Издужење при кидању челика у % мора износити најмање 10.000израчунатазатезначврстоћауNmm2, али за ситнозрнасти челик не сме бити мање од 16 %, а за остале челике не сме бити мање од 20%. За легуре алуминијума издужење при кидању не сме бити мање од 12 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Израчунавање дебљине зида тела цистерне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.13 |  | Притисак меродаван за одређивање дебљине зида тела цистерне не сме бити мањи од прорачунског притиска, с тим што притом морају бити узета у обзир и напрезања наведена у 6.8.2.1.1, као и, по потреби, следећа напрезања: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | За возила са самоносећом цистерном тело цистерне мора бити тако прорачунато да оно, поред осталих напрезања, може да издржи и тако настала напрезања. Под дејством свих ових напрезања, напон у тачки највећег напрезања тела цистерне и на његовим уређајима за причвршћивање не сме да прекорачи у 6.8.2.1.16 утврђене вредности за σ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Под дејством свих ових напрезања морају се узети у обзир и следећи коефицијенти сигурности: - за металне материјале са јасно израженом границом еластичности коефицијент сигурности од 1,5 у односу на изражену границу еластичности, или - за металне материјале без јасно изражене границе еластичности коефицијент сигурности од 1,5 у односу на гарантовану 0,2 %-ну границу издужења (за аустенитне челике на 1 %-ну границу издужења). |  |  |  |
| 6.8.2.1.14 |  | Прорачунски притисак је наведен у другом делу кода цистерне (види 4.3.4.1) у складу са 3.2, табела А, рубрика 12. Ако је наведено "G", важе следећи захтеви: - Тело цистерне које се празни под дејством силе земљине теже, а које је намењено за материје чији притисак паре на 50 оC износи највише 110 kPa (1,1 bar) (апсолутни притисак), мора се прорачунати на основу притиска који одговара двоструком статичком притиску материје која се транспортује, али најмање двоструком статичком притиску воде; - Тело цистерне са пуњењем или пражњењем под притиском, за материје чији притисак паре на 50 оC износи највише 110 kPa (1,1 bar) (апсолутни притисак), мора се прорачунати на основу притиска који одговара притиску пуњења или пражњења помноженог са 1,3. Ако је наведена бројчана вредност најнижег прорачунског притиска (надпритисак), прорачун тела цистерне треба извршити према том притиску, с тим што он не сме бити мањи од притиска пуњења или пражњења помноженог са 1,3. У том случају важе следећи минимални захтеви: - тело цистерне, без обзира на његов систем пуњења или пражњења, намењено за материје чији притисак паре на 50 оC износи више од 110 kPa (1,1 bar) и чија је тачка кључања изнад 35 оC, мора се прорачунати на основу притиска који износи најмање 150 kPa (1,5 bar) (надпритисак) или који одговара притиску пуњења или пражњења помноженом са 1,3, којигод је виши; - тело цистерне, без обзира на његов систем пуњења или пражњења, намењено за материје чија је тачка кључања највише 35 оC, мора се прорачунати на основу притиска који одговара притиску пуњења или пражњења помноженом са 1,3, али који износи најмање 0,4 MPa (4 bar) (надпритисак). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.15 |  | Под дејством испитног притиска напон σ у тачки највећег напрезања на телу цистерне мора бити мањи од доле наведених граничних вредности, утврђених у зависности од материјала, или једнак тим вредностима. Притом треба узети у обзир евентуално слабљење услед заваривања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.16 |  | За све метале и легуре напон σ под дејством испитног притиска мора бити нижи од мање вредности добијене из следећих формула: σ ≤ 0,75 Re или σ ≤ 0,5 Rm где је Re = граница еластичности за челике са јасно израженом границом еластичности или 0,2 %-на граница издужења за челике без јасно изражене границе еластичности (одн. 1 %-на граница издужења за аустенитне челике) Rm = затезна чврстоћа Вредности које треба употребити за Re и Rm морају бити најмање вредности наведене у стандардима материјала. Уколико за предметни метал или легуру не постоји стандард материјала, вредности за Re и Rm мора одобрити надлежни орган или од њега овлашћено тело. Уколико се употребљавају аустенитни челици, најмање вредности наведене у стандардима материјала могу бити прекорачене за највише 15 % под условом да су те више вредности потврђене у сертификату о пријему материјала. Међутим, те најмање вредности не смеју бити прекорачене, ако се примењује формула наведена у 6.8.2.1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Најмања дебљина зида тела цистерне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.17 |  | Дебљина зида тела цистерне не сме бити мања од веће вредности добијене из следећих формула: e=PTD2σλ e=PCD2σ где је е = најмања дебљина зида тела цистерне у mm PT = испитни притисак у MPa PC = прорачунски притисак у MPa према 6.8.2.1.14 D = унутрашњи пречник тела цистерне у mm σ = дозвољени напон у N/mm2 утврђен у 6.8.2.1.16 λ = коефицијент 1 или мањи од 1, с обзиром на квалитет шавова и у зависности од испитних поступака дефинисаних у 6.8.2.1.23. Дебљина зида тела цистерне ни у ком случају не сме бити мања од вредности утврђених према |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8.2.1.18 до 6.8.2.1.21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8.2.1.18 до 6.8.2.1.20. |  |  |  |
| 6.8.2.1.18 |  | Тела цистерни кружног попречног пресека2 са не више од 1.80 m у пречнику, са изузетком оних која су неведена у 6.8.2.1.21 морају имати дебљину зида од најмање 5 mm уколико су израђена од конструкционог челика3, одн. еквивалентну дебљину ако су произведена од другог метала. Ако је попречни пресек3 већи од 1.80 m, та дебљина, изузев цистерни за прашкасте или зрнасте материје, мора бити увећана на 6 mm уколико су тела цистерни израђена од конструкционог челика3 одн. еквивалентна дебљина уколико су произведена од неког другог метала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тела цистерни морају имати дебљину зида од најмање 5 mm уколико су израђена неког конструкционог челика3 (који одговара захтевима наведеним у 6.8.2.1.11 и 6.8.2.1.12) одн. еквивалентну дебљину уколико су произведена од неког другог метала. Ако је пречник већи од 1,80 m, та дебљина, изузев цистерни за прашкасте или зрнасте материје, мора бити увећана на 6 mm уколико су тела цистерни израђена од конструкционог челика3, одн. еквивалентна дебљина уколико су произведена од неког другог метала. Без обзира на употребљени метал, најмања дебљина зида тела цистерне ни у ком случају не сме бити мања од 3 mm. |  |  |  |
|  |  | Под еквивалентном дебљином подразумева се дебљина одређена следећом формулом: e1=464e03(Rm1A1)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.19 |  | Aко су цистерне заштићене од оштећења услед бочног судара или превртања у складу са 6.8.2.1.20, надлежни орган може да дозволи да се вредности најмање дебљине зидова умање сразмерно тој заштити; тела цистерни чији пречник2 није већи од 1,80 m не смеју, међутим, имати дебљину зида мању од 3 mm ако се користи конструкциони челик3 одн. томе еквивалентну дебљину ако се користе други метали. За тела цистерни чији је пропречни пресек2 већи од 1,80 m та дебљина се мора повећати на 4 mm ако се користи конструкциони челик3, одн. на томе еквивалентну дебљину ако се користи неки други метал. Под еквивалентном дебљином подразумева се дебљина одређена помоћу формуле наведене у 6.8.2.1.18. Са изузетком случајева утврђених у 6.8.2.1.21, дебљина зида тела цистерне са заштитом од оштећења у складу са 6.8.2.1.20 (а) и (b) не сме бити мања од вредности које су наведене у следећој табели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aко су цистерне заштићене од оштећења у складу са 6.8.2.1.20, надлежни орган може да дозволи да се вредности најмање дебљине зидова умање сразмерно тој заштити; тела цистерни чији пречник2 није већи од 1,80 m не смеју, међутим, имати дебљину зида мању од 3 mm ако се користи конструкциони челик3, одн. томе еквивалентну дебљину ако се користе други метали. За тела цистерни чији је пречник2 већи од 1,80 m та дебљина се мора повећати на 4 mm ако се користи конструкциони челик3, одн. на томе еквивалентну дебљину ако се користи неки други метал. Под еквивалентном дебљином подразумева се дебљина одређена помоћу формуле наведене у 6.8.2.1.18. Дебљина зида тела цистерне са заштитом од оштећења у складу са 6.8.2.1.20 не сме бити мања од вредности које су наведене у следећој табели: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пречник тела цистерне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 1,80 m | > 1,80 m |  |
|  |  | Најмања дебљина зида тела цистерне |  |  |  | нерђајући аустенитни челици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 mm | 3 mm |  |
|  |  |  |  |  |  | остали челици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 mm | 4 mm |  |
|  |  |  |  |  |  | легуре алуминијума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 mm | 5 mm |  |
|  |  |  |  |  |  | алуминијум чистоће 99,80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 mm | 8 mm |  |
| 6.8.2.1.20 |  | За цистерне које су израђене након 1. јануара 1990. године заштита је у смислу 6.8.2.1.19 уколико су спроведене следеће или еквивалентне мере: - За цистерне за транспорт прашкастих или зрнастих материја, заштита од оштећења мора да испуни захтеве надлежног органа. - За цистерне за транспорт других материја заштита од оштећења мора бити: - За тела цистерни са кружним или елипсастим попречним пресеком са радијусом закривљености од највише 2 m, ако је тело цистерне опремљено деловима ојачања, који се састоје од преградних и заштитних зидова или спољних или унутрашњих прстенова за ојачање, који су тако постављени да испуњавају бар један од следећих услова: - размак између два суседна елемента за ојачање највише 1,75 m; - зампремина између два преградна зида или две антиталасне преграде највишe 7500 l. Вертикални попречни пресек прстена са припадајућом спојницом мора да има отпорни момент (модул пресека) од најмање 10 cm3. Спољни прстенови не смеју имати истурене ивице са радијусом мањим од 2,5 mm. Преградни и антиталасни зидови морају одговарати захтевима из 6.8.2.1.21. Дебљина преградних и антиталасних зидова не сме ни у ком случају бити мања него што је тело цистерне. - За цистерне које су израђене са двоструким зидовима са вакуумском изолацијом, ако збир дебљине металног спољњег зида и дебљина зида тела цистерне одговара дебљини зида, која је утврђена у 6.8.2.1.18, а сама дебљина зида тела цистерне није мања од најмање дебљине зида прописане у 6.8.2.1.19. - За цистерне које су израђане са двоструким зидом са међуслојем од чврстог материјала од најмање 50 mm дебљине, ако спољни зид има најмању дебљину од 0,5 mm од конструкционог челика2 или најмање 2 mm од пластике ојачане стакленим влакнима. За међуслој од чврстог материјала се сме користити чврста пена (са апсорпционом моћи удара као на пример пена од полиуретана). - За цистерне са другим обликом него што је наведено под 1., посебно цистерне са телом у облику сандука, ако су опремљене заштитом, свуда око средње тачке њихове висине преко најмање 30% своје висине, која је пројектована на начин, да има средњи специфични деформациони рад најмање исти као тело израђено од конструкционог челика3 дебљине од 5 mm (за пречник тела цистерне највише 1,80 m) или 6 mm (за пречник тела цистерне преко 1,80 m). Споља на телу цистерне, заштита мора бити трајно постављена. Овај захтев се може сматрати да је испуњен без даљег испитивања специфичног деформационог рада, ако је заштита дела који треба ојачати изведена заваривањем плоче истог материјала као што је тело цистерне, тако да је најмања дебљина тела цистерне у складу са 6.8.2.1.18. Ова заштита зависи од могућих напрезања (оптерећења) у случају удеса на телу цистерни од конструктивног челика3, чија дна и зидови имају дебљину најмање 5 mm за пречник од највише 1,80 m, или дебљину од најмање 6 mm за пречник изнад 1,80 m. Ако се користи други метал дебљина исте вредности се добија у складу са формулом у 6.8.2.1.18. За демонтажне цистерне се ова заштита не захтева, ако су оне са свих страна заштићене бочним страницама транспортног возила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заштита предвиђена у 6.8.2.1.19 може се састојати из - комплетне спољне структуралне заштите, у виду подесне "сендвич-конструкције" у којој је спољна заштита причвршћена за тело цистерне, или - конструкције оквира са подужним и попречним носачима, која у потпуности обухвата цистерну, или - цистерне са двоструким зидом. Ако су цистерне израђене као цистерне двоструког зида са вакуумском изолацијом, збир дебљине спољног металног зида и зида тела цистерне мора одговарати најмањој дебљини зида утврђеној према 6.8.2.1.18, при чему дебљина зида самог тела цистерне не сме бити мања од најмање дебљине зида утврђене у 6.8.2.1.19. Ако су цистерне израђене као цистерне двоструког зида са међуслојем од чврстог материјала дебљине од најмање 50 mm, спољни зид мора имати дебљину од најмање 0,5 mm ако је израђен од конструкционог челика, а најмање 2 mm ако је израђен од пластике ојачане стакленим влакнима. За међуслој од чврстог материјала може се употребити тврда пена чија је моћ апсорпције удара равна, на пример, полиуретанској пени |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.21 |  | Дебљина зида тела цистерни пројектована према 6.8.2.1.14 (а), чије запремине не износе више од 5000 литара или су подељене у заптивене коморе са запремином не већом од 5000 литара, може се смањити на вредност која не сме бити мања од вредности наведене у табели у наставаку, под условом да у 6.8.3 или 6.8.4 није ништа друго прописано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Највећи радијус закривљености тела цистерне |  | Запремина тела цистерне или коморе цистерне (m3) |  |  |  | Најмања дебљина зида (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | конструкц-иони челик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤ 2 |  | ≤ 5,0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 -3 |  | ≤ 3,5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | > 3,5, али ≤ 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уколико се користи метал другачији од конструкционог челика3 дебљина зида се мора одредити према формули о еквивалентности предвиђеној у 6.8.2.1.18; дебљина зида не сме да буде мања од вредности које су наведене у следећој табели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | највећи радијус закривљености тела цистерне (m) |  |  |  | ≤ 2 |  | 2-3 |  | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запремина тела цистерне или коморе цистерне (m3) |  |  |  | ≤ 5,0 |  | ≤ 3,5 |  | >3,5 али ≤ 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| најмања дебљина тела цистерне | нерђајући аустенитни челик |  |  |  | 2,5 mm |  | 2,5 mm |  | 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | остали челици |  |  |  | 3 mm |  | 3 mm |  | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | легуре алуминијума |  |  |  | 4 mm |  | 4 mm |  | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | алуминијум чистоће 99,80 % |  |  |  | 6 mm |  | 6 mm |  | 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дебљина преградних и антиталасних зидова не сме бити ни у ком случају мања од дебљине тела цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.22 |  | Антиталасни и преградни зидови морају до дубине од најмање 10 cm бити наборани или профолисани или на неки други начин ојачани, да би могли имати еквивалентну чврстоћу. Површина антиталасног зида мора да износи најмање 70 % поречног пресека површине тела цистерне у којој се налази антиталасни зид. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Извођење и контрола радова заваривања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.23 |  | Оспособљеност произвођача за извођење радова заваривања мора бити призната од стране надлежног органа. Радове заваривања морају изводити квалификовани заваривачи поступком заваривања чији је квалитет (укључујући и евентуално потребну термичку обраду) доказан испитивањем. Испитивање без разарања треба извршити ултразвуком или рентгенографски и она морају потврдити да квалитет заварених спојева одговара напрезањима. У зависности од вредности за коефицијент λ, употребљене за одређивање дебљине зида тела цистерне према 6.8.2.1.17, морају се извршити следећа испитивања: λ = 0,8: визуелна контрола шавова са обе стране, колико је год то изводљиво, као и подвргавање шавова испитивању без разарања методом случајног узорка, уз нарочито обраћање пажње на заварене спојеве; λ = 0,9: испитивање без разарања свих подужних шавова у целокупној дужини, кружних шавова у 25 % обима, као и шавова већих делова опреме, при чему се морају обухватити сва места спојева. Визуелна контрола шавова са обе стране, колико је год то изводљиво; λ = 1: испитивање без разарања свих шавова и њихова визуелна контрола са обе стране, колико је год то изводљиво. Треба узети узорак завареног шава. Ако надлежни орган сумња у квалитет варова, он може наложити додатна испитивања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Остали захтеви за израду тела цистерни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.24 |  | Заштитна оплата мора бити пројектована тако да остаје заптивена без обзира на то какве се деформације могу појавити у нормалним условима транспорта (6.8.2.1.2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.25 |  | Топлотна изолација мора бити пројектована тако да не спречава приступ ни уређајима за пуњење и пражњење ни сигурносним вентилима, нити угрожава њихово функционисање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.26 |  | Ако тела цистерни за транспорт течних материја са тачком паљења до највише 60 оС имају неметалне заштитне оплате (унутрашње слојеве), онда тела цистерни и заштитне оплате морају бити изведени тако да не може да дође до опасности од пожара услед електростатичког пражњења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.27 |  | Цистерне намењене за транспорт течних материја са тачком паљења до највише 60ºC, запаљивих гасова као и UN броја 1361 угља и или UN броја 1361 чађи амбалажне групе II, морају имати добру електричну везу са шасијом возила. Сваки контакт са металом који може да проузрокује електрохемијску корозију, мора бити избегнут. Цистерне морају бити опремљене бар једним прикључком за уземљење јасно обележеним са симоболом за уземљење « » и који је могуће електрично повезати. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сви делови контејнер-цистерни за транспорт течних материја са тачком паљења до највише 60ºC, запаљивих гасова, као и UN броја 1361 угља или UN броја 1361 чађи амбалажне групе II, морају имати могућност електричног уземљења. Сваки метални контакт који би могао довести до електрохемијске корозије мора бити избегнут. |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1.28 |  | Заштита арматуре на горњем делу цистерне Aрматура и опрема на горњем делу цистерне мора бити заштићена од оштећења проузрокованих евентуалим превртањем. Ова заштита може да се састоји од прстенова за ојачање, заштитних поклопаца или попречно или уздужно постављених конструкционих елемената, да би пружили делотворну заштиту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2 |  | Опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.1 |  | За производњу опреме за руковање и структурне опреме морају се користити и подесни неметални материјали. Делови опреме треба да буду постављени тако да су током транспорта и руковања обезбеђени од откидања и оштећења. Они морају гарантовати сигурност у истој мери као и тела цистерни и морају - бити компатибилни са транспортованим теретом; - одговарати захтевима наведеним у 6.8.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Да би на телу цистерне био што мањи број отвора, неопходно је поставити што више арматуре. Опрема за опслуживање укључујући поклопац (затварач) отвора за контролу мора остати заптивена и при превртању цистерне упркос снази која се појављује при судару посебно услед убрзања и динамичког притиска. Ипак дозвољено је истицање сарджаја у мањој количини на основу максималног притиска који се појављује у току судара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заптивеност опреме за руковање мора бити обезбеђена и у случају превртања контејнер-цистерни. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заптивке морају бити израђене од материјала који је компатибилан са материјом која се транспортује и морају се заменити чим почне да долази до смањења њихове ефективности, на пример услед старења материјала. Заптивке које обезбеђују заптивеност опреме за руковање током нормалне употребе цистерне морају бити тако пројектоване и постављене да не могу бити оштећене током коришћења опреме за руковање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.2 |  | Сваки подни отвор за пуњење или пражњење цистерни намењених за транспорт одређених материја које су у 3.2, табела А, рубрика 12, обележене кôдом цистерне који у трећем делу садржи слово "А" (види 4.3.4.1.1) мора бити опремљен са најмање два међусобно независна затварача који се налазе један иза другог и који се састоје из - једног спољног зауставног вентила са цевним прикључком од еласто-пластичног металног материјала и - једног уређаја за затварање на крају сваког цевног прикључка, у виду навојног поклопца, слепе прирубнице или неког сличног уређаја. Тај уређај за затварање се мора затварати тако да не долази ни до каквог губитка садржаја. Морају се предузети мере да се, пре потпуног уклањања уређаја за затварање, цевни прикључак на безопасан начин растерети од притиска. Сваки подни отвор за пуњење или пражњење цистерни намењених за транспорт одређених материја које су у 3.2, табела А, рубрика 12, обележене кôдом цистерне који у трећем делу садржи слово "В" (види 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1) мора бити опремљен са најмање три међусобно независна затварача који се налазе један иза другог и који се састоје из - једног унутрашњег зауставног вентила, тј. зауставног вентила унутар тела цистерне или унутар заварене прирубнице или њене контраприрубнице, - једног спољног зауставног вентила или њему сличног уређаја, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смештеног на крају сваког цевног прикључка, и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | смештеног што је могуће ближе телу цистерне, и |  |  |  |
|  |  | - једног уређаја за затварање на крају сваког цевног прикључка, у виду навојног поклопца, слепе прирубнице или неког сличног уређаја. Тај уређај за затварање се мора затварати тако да не долази ни до каквог губитка садржаја. Морају се предузети мере да се, пре потпуног уклањања уређаја за затварање, цевни прикључак на безопасан начин растерети од притиска. Meђутим, у случају цистерни за транспорт одређених кристалишућих или врло вискозних материја, као и у случају тела цистерни обложених ебонитом или неким термопластичним материјалом, унутрашњи зауставни вентил може бити замењен спољним зауставним вентилом, који ће обезбеђивати додатну заштиту. Унутрашњи зауставни вентил мора имати могућност руковања одозго или одоздо. У оба случаја мора постојати могућност да се контролише положај унутрашњег зауставног вентила - отворено или затворено - и то, по могућности, са земље. Елементи за руковање унутрашњим зауставним вентилом морају бити конструисани тако да је искључено свако њихово нежељено отварање до којег би могло доћи услед удара или неке ненамерне радње. У случају оштећења спољног елемента за руковање, унутрашњи зауставни вентил мора остати делотворан. Да би се избегао било какав губитак садржаја у случају оштећења спољних уређаја (цевних прикључака, бочних уређаја за затварање), унутрашњи зауставни вентил и његово седиште морају бити конструисани или заштићени тако да под утицајем спољних напрезања не може да дође до њиховог откидања. Уређаји за пуњење и пражњење (укључујући и прирубнице и навојне затвараче), као и евентуални заштитни поклопци, морају бити обезбеђени против случајног отварања. Положај и/или смер затварања вентила мора бити јасно видљив. Сви отвори на цистернама за транспорт одређених материја, означеним у 3.2, табела А, рубрика 12, кôдом цистерне који у трећем делу садржи слово "C" или "D" (види 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1), морају се налазити изнад површине течности. У тим цистернама се испод површине течности не смеју налазити ни цеви ни цевни прикључци. Међутим, за цистерне означене кодом цистерне који у трећем делу садржи слово "С" дозвољени су отвори за чишћење ("отвори за руке"). Мора постојати могућност да се такав отвор херметички затвори прирубницом чији тип мора да одобри надлежни орган или од њега овлашћено тело. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.3 |  | Цистерне које нису херметички затворене могу, ради избегавања недозвољеног унутрашњег подпритиска, бити опремљене вакуумским вентилима; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ти вакуумски вентили морају бити подешени тако да се отварају при подпритиску који није већи од оног подпритиска за који је цистерна пројектована (види 6.8.2.1.7). Херметички затворене цистерне не смеју бити опремљене вакуумским вентилима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Међутим, цистерне означене кôдом SGAH, S4AН или L4BH, а које су опремљене вакуумским вентилима, који се отварају при подпритиску не мањем од 21 kPa (0,21 bar), сматрају се херметички затвореним. За цистерне предвиђене само за транспорт чврстих (прашкастих или зрнастих) материја амбалажне групе II или III, које током транспорта на прелазе у течно стање, подпритисак се може смањити до вредности не ниже од 5 kPa (0,05 bar). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вакуумски вентили који се користе на цистернама предвиђеним за транспорт материја које према својој тачки паљења испуњавају критеријуме Класе 3, морају спречити директан продор пламена у цистерну, или тело цистерне мора бити у стању да издржи, без цурења, експлозију изазвану продором пламена у цистерну. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.4 |  | Тело цистерне или свака од његових комора морају бити опремљене отвором довољне величине да омогући преглед унутрашњости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.5 |  | (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.6 |  | Цистерне за транспорт течних материја чији притисак паре на 50 оС износи највише 110 kPa (1,1 bar) (апсолутни притисак) морају или имати уређај за проветравање и сигурносни уређај који спречава истицање садржаја цистерне у случају превртања, или пак одговарати ставу 6.8.2.2.7 или 6.8.2.2.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.7 |  | Цистерне за транспорт течних материја чији притисак паре на 50 оС износи више од 110 kPa (1,1 bar), а тачка кључања је изнад 35 оС, морају или имати сигурносни вентил који је подешен на најмање 150 kPa (1,5 bar) (надпритисак) и који се потпуно отвара под притиском који није већи од испитног притиска, или пак одговарати ставу 6.8.2.2.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.8 |  | Цистерне за транспорт течних материја чија је тачка кључања највише 35 оС морају имати сигурносни вентил који је подешен на најмање 300 kPa (3 bar) (надпритисак) и потпуно се отвара под притиском који није већи од испитног притиска, или пак бити херметички затворене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.9 |  | Покретни делови, нпр. поклопци, делови затварача итд., који могу доћи у додир, било трењем било ударом, са телом цистерне од алуминијума намењене за транспорт запаљивих течних материја са тачком паљења од највише 60 оС и запаљивих гасова, не смеју бити израђени од незаштићеног, рђајућег челика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.10 |  | Ако су цистерне које се сматрају херметички затвореним опремљене сигурносним вентилима, испред њих мора бити уграђен распрскавајући диск, при чему морају бити испуњени следећи услови: Распоред распрскавајућег диска и сигурносног вентила мора одговарати захтевима надлежног органа. Између распрскавајућег диска и сигурносног вентила мора се предвидети манометар или неки други одговарајући уређај са показивачем, како би се омогућило утврђивање ломова, перфорација, или незаптивености диска, што би могло да доведе до поремећаја функционисања сигурносног система. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.3 |  | Одобрење типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.3.1 |  | За сваки нови тип возила цистерни, демонтажних цистерни, контејнер-цистерни, замењивих цистерни, батеријских кола или MEGC надлежни орган или његова овлашћена институција мора да изда уверење о томе да је испитани тип, укључујући и уређаје за причвршћивање, подесан за намеравану употребу и да одговара захтевима за израду према 6.8.2.1, захтевима о опреми према 6.8.2.2 и посебним одредбама за материје које се транспортују. У том уверењу се морају навести: - резултати испитивања, - број одобрења типа, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број одобрења се састоји из ознаке државе у којој је одобрење издато и из регистарског броја. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - кôд цистерне према 4.3.3.1.1 или 4.3.4.1.1, - алфанумерички кодови посебних одредби о изради (ТС), опреми (ТЕ) и одобрењу типa (ТА), споменутих у 6.8.4, наведени у 3.2, табела А, рубрика 13, за оне материје за чији транспорт цистерна има одобрење, - уколико је потребно, материје и/или групе материја за чији транспорт цистерна има одобрење.За њих морају бити наведене њихове хемијске ознаке или одговарајући заједнички назив (види 2.1.1.2), као и класа, класификациони кôд и амбалажна група.Са изузетком материја Класе 2 и материја наведених у 4.3.4.1.3, навођење дозвољених материја у уверењу није обавезно. У том случају су за транспорт одобрене оне групе материја које су одобрене на основу кôда цистерне наведеног у рационализованом приступу у 4.3.4.1.2, узимајући у обзир релевантне посебне одредбе. Материје наведене у уверењу, одн. групе материја одобрене према рационализованом приступу, морају у начелу бити компатибилне са особинама цистерне. Уколико то није могло бити до краја испитано за потребе одобрења типа, у уверење треба унети ограду у том смислу. Копија овог уверења мора бити приложена досијеу сваке произведене цистерне, батеријског возила или MEGC (види 4.3.2.1.7). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.3.2 |  | Уколико се цистерне, батеријска возила или MEGC производе у серији без измена, ово одобрење важи и за серијски произведене или на основу тог прототипа израђене цистерне, батеријска возила или MEGC. Одобрење типа може се, међутим, искористити и као одобрење за цистерне са ограниченим одступањима у концепцији, која или умањују оптерећења и напрезања цистерни (нпр. смањен притисак, смањена маса, смањена запремина), или повећавају сигурност структуре (нпр. повећана дебљина зида тела цистерне, више заштитних лимова, смањен пречник отвора). Ова ограничена одступања морају бити јасно описана у уверењу о одобрењу типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.4 |  | Контролисања и испитивања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.4.1 |  | Тела цистерни и делови њихове опреме, било заједно или одвојено, први пут се испитују пре пуштања у експлоатацију. То испитивање обухвата: - контролу саобразности са одобреним типом, - контролу конструкционих карактеристика, - испитивање унутрашњег и спољног стања, - испитивање хидрауличким притиском помоћу испитног притиска наведеног на идентификационој плочици цистерне прописаној у 6.8.2.5.1 и - испитивање заптивености и проверу функционисања делова опреме. Са изузетком Класе 2, испитни притисак за хидрауличко испитивање зависи од прорачунског притиска и, најмање, мора да буде једнак доле наведеном притиску: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прорачунски притисак (bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Испитни притисак (bar) |  |  |  |
|  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G10 |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 (4) |  |  |  |
|  |  | Најмањи испитни притисци за Класу 2 наведени су у табели гасова и гасних мешавина у 4.3.3.2.5. Хидрауличком испитивању мора бити подвргнуто тело цистерне у целини и свака комора вишекоморне цистерне засебно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испитивање се мора спровести за сваку комору, притиском који износи најмање 1,3 пута највећег радног притиска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хидрауличко испитивање мора се извршити пре постављања евентуално потребне топлотне изолације. Уколико се испитивање тела цистерне и делова његове опреме изврши одвојено, по њиховом склапању они се заједно морају подвргнути испитивању заптивености према 6.8.2.4.3. Испитивање заптивености мора се извршити засебно за сваку комору вишекоморне цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.4.2 |  | Тела цистерни и делови њихове опреме морају се подвргавати периодичним испитивањима у предвиђеним роковима. Периодична испитивања обухватају проверу стања унутрашњости и спољашњости цистерне, а у принципу и хидрауличко испитивање 9) (у вези са испитним притиском за тело цистерне и, по потреби, одељке види 6.8.2.4.1). Омотачи за топлотну изолацију или друге врсте изолације морају се уклонити само у оној мери у којој је то неопходно за поуздану процену својстава тела цистерне. У случају цистерни за транспорт прашкастих или зрнастих материја, а уз сагласност званично признатог стручног лица, периодична хидрауличка испитивања могу бити изостављена и замењена испитивањем заптивености према 6.8.2.4.3 помоћу ефективног унутрашњег притиска који не сме бити нижи од највишег радног притиска. Периодична испитивања се могу изводити у роковима не дужим од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шест година. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пет година. |  |  |  |
| 6.8.2.4.3 |  | Најкасније сваке три године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Најкасније сваке две и по године |  |  |  |
|  |  | мора се извршити додатно испитивање заптивености тела цистерне са опремом, као и провера функционисања свих делова опреме. Том приликом цистерна се мора подвргнути ефективном унутрашњем притиску који не сме бити нижи од највишег радног притиска. Испитивање заптивености цистерни за транспорт течних материја или чврстих зрнастих или прашкастих материја, уколико се обавља помоћу гаса, мора се извршити притиском који износи најмање 25 % највишег радног притиска. Притисак ни у ком случају не сме бити нижи од 20 kPa (0,2 bar) (надпритисак). За цистерне са уређајима за проветравање и сигурносним уређајем против истицања садржаја у случају превртања, притисак при испитивању заптивености једнак је статичком притиску терета за пуњење. Испитивање заптивености мора се извршити засебно за сваку комору вишекоморне цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.4.4 |  | Ако је сигурност цистерне или њене опреме могла бити угрожена услед оправке, модификције или незгоде, мора се извршити ванредно испитивање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.4.5 |  | Испитивања наведена у 6.8.2.4.1 до 6.8.2.4.4 мора извршити стручно лице. признато од стране надлежног органа. О извршеним испитивањима се морају издати уверења. У тим уверењима мора се указати на списак материја чији је транспорт одобрен предметном цистерном, или на кôд цистерне према 6.8.2.3. Копија овог уверења мора бити приложена досијеу сваке испитане цистерне, батеријског возила или MEGC (види 4.3.2.1.7). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.5 |  | Обележавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.5.1 |  | За потребе контроле на свакој цистерни на приступачном месту мора бити причвршћена плочица од нерђајућег метала. На тој плочици морају бити утиснути или на сличан начин унесени најмање доле наведени подаци. Ти подаци могу бити наведени и непосредно на зиду тела цистерне уколико је он тако ојачан да отпорност тела цистерне тиме не буде угрожена: - број одобрења; - назив или ознака произвођача; - серијски број произвођача; - година производње; - испитни притисак (надпритисак); - спољни прорачунски притисак (види 6.8.2.1.7)12; - запремина, за вишекоморне цистерне запремина сваке коморе12; - прорачунска температура (потребно само за температуре изнад +50 оС или испод –20 оС12; - датум и врста последњег извршеног испитивања: "месец, година", праћено словом "Р" уколико је то испитивање прво испитивање или пак периодично испитивање према 6.8.2.4.1 и 6.8.2.4.2, односно "месец, година", праћено словом "L" уколико је то испитивање неко међуиспитивање заптивености према 6.8.2.4.3; Напомена: уколико периодично испитивање обухвата и испитивање заптивености, на плочици треба навести само слово "Р". - жиг стручног лица које је извршило испитивање; - материјал тела цистерне и позив на стандарде материјала, уколико постоје, и, евентуално, материјал заштитне облоге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Испитни притисак за цело тело цистерне и испитни притисак по коморама у MPa или бар (надпритисак) ако је притисак по комори мањи од притиска који делује на тело цистерне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На цистернама које се пуне или празне под притиском треба, осим тога, навести и највиши дозвољени радни притисак12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.5.2 |  | На самом возилу цистерни или на плочици морају бити наведени следећи подаци: - назив власника или корисника; - маса у празног возила12; - највећа дозвољена укупна маса12; Ови подаци нису потребни за возило који носи демонтажне цистерне. Кôд цистерне према 4.3.4.1.1. мора бити наведен на самој демонтажној цистерни или на плочици. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На самој контејнер-цистерни или на плочици морају бити наведени следећи подаци: - назив власника или корисника; - запремина тела цистерне12); - сопствена маса12); - највећа дозвољена укупна маса12); - за материје према 4.3.4.1.3 званичан назив материје(а) дозвољене(их) за транспорт; - кôд цистерне према 4.3.4.1.1; - за материје мимо оних наведених у 4.3.4.1.3 алфанумерички кôдови свих свих посебних одредби ТС и ТЕ, које су наведене у 3.2, табела А, рубрика 13, за материје које се транспортују цистерном. |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.6 |  | Захтеви које морају да испуне цистерне пројектоване, израђене и испитане према стандардима Напомена: лица или тела која су у стандардима наведена као одговорна према ADR морају се придржавати захтева ADR. Захтеви наведени у 6.8 сматрају се испуњеним ако су примењени следећи стандарди: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пододељци/ставови |  |  | референца |  |  |  |  |  |  | назив документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за све цистерне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1 |  |  | EN 14025:2003 |  |  |  |  |  |  | Цистерне за транспорт опасних материја – Металне цистерне под притиском – Пројектовање и израда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за испитивање и инспекција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.4 6.8.3.4 |  |  | EN 12972:2001 (са изузетком прилога D и Е) |  |  |  |  |  |  | Цистерне за транспорт опасних материја – Испитивање, контролисање и обележавање металних цистерни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за цистерне са највишим радним притиском од највише 50 kPa за транспорт материја за које је у 3.2, табела А, колона 12, наведен кôд цистерне са словом "G" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1 |  |  | EN 13094:2004 |  |  |  |  |  |  | Цистерне за транспорт опасних материја – Металне цистерне са радним притиском од највише 0,5 bar – Пројектовање и израда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за цистерне за гасове Класе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1 (са изузетком 6.8.2.1.17), 6.8.2.4.1 ( са изузетком испитивања заптивености), 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 и 6.8.3.5.1 |  |  | EN 12493:2001 (изузев Прилог Ц) |  |  |  |  |  |  | Заваривани резервоари под притиском од челика за течни гас (LPG) – друмска возила цистерне – конструкција и производња Нап. Под “друмским возилом цистерном“ се подразумевају “фиксиране цистерне“ и “демонтажне цистерне“ у смислу ADR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2 (са изузетком 6.8.3.2.3) |  |  | EN 12252:2000 |  |  |  |  |  |  | Опрема друмских возила цистерни за течни гас (LPG) Нап. Под “друмским возилом цистерном“ се подразумевају “фиксиране цистерне“ и “ демонтажне цистерне“ у смислу ADR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1 (са изузетком 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 и 6.8.3.4 |  |  | EN 13530-2:2002 + А1:2004 |  |  |  |  |  |  | Криогени резервоари – велики покретни вакуумски изоловани резервоари – део 2: пројектовање, производња контролисање и испитивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за цистерне за транспорт течних нафтних производа, других опасних материја Класе 3 са притиском паре на 50ºC највише од 110 kPa и бензин, који нема отровне или нагризавајуће споредне опсаности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2. и 6.8.2.4.1 |  |  | EN 13082:2001 |  |  |  |  |  |  | Цистерне за транспорт опасног терета – опрема за опслуживање цистерне – вентил за трансфер паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13308:2002 |  |  |  |  |  |  | Цистерне за транспорт опасног терета – опрема за опслуживање цистерне – вентил на дну који није уравнотежен притиском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13314:2002 |  |  |  |  |  |  | Цистерне за транспорт опасног терета – опрема за опслуживање цистерне – поклопац за отвор за пуњење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13316:2002 |  |  |  |  |  |  | Цистерне за транспорт опасног терета – опрема за опслуживање цистерне – вентил на дну који је уравнотежен притиском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13317:2002 (изузев за цртеж и табелу Б.2 у Прилогу Б) (Материјал мора да одговара прописима стандарда EN 13094:2004, број 5.2) |  |  |  |  |  |  | Цистерне за транспорт опасног терета – опрема за опслуживање цистерне – склоп поклопца отвора за посматрање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 14595:2005 |  |  |  |  |  |  | Цистерне за транспорт опасног терета – опрема за опслуживање цистерне – одушни вентил за надпритисак и подпритисак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.7 |  | Захтеви које морају да испуне цистерне које нису пројектоване, израђене и испитане према стандардима Цистерне које нису пројектоване, израђене и испитане према стандардима наведеним у 6.8.2.6 морају бити пројектоване, израђене и испитане у складу са одредбама техничког правилника који гарантује исти ниво сигурности и који је признао надлежни орган. У сваком случају морају бити испуњени минимални захтеви наведени у 6.8.2. Уколико се у 6.8.2.6 указује на неки одговарајући стандард, надлежни орган мора у року од две године да повуче своје одобрење за употребу техничких правилника у ту исту сврху. Овим није укинуто право надлежног органа на признавање техничких правилника којима ће се поштовати напредак науке и технике, или у оним случајевима у којима не постоје стандарди, или пак у случајевима када у обзир треба узети посебне аспекте који нису предвиђени стандардом. Надлежни орган мора да преда секретаријату UNECE попис техничких правилника које је признао. Тај попис мора да садржи следеће податке: назив и датум правилника, предмет правилника и наводе у вези с тим где се он може обезбедити. Секретаријат мора да објави ове информације на својој интернет страници. У сврху испитивања и обележавања може се користити и одговарајући стандард на који је указано у 6.8.2.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3 |  | Посебни захтеви за Класу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.1 |  | Израда тела цистерни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.1.1 |  | Тела цистерни за сабијене, течне или растворене гасове морају бити произведена од челика. Као изузетак од 6.8.2.1.12, у случају бешавних тела цистерни најмање издужење при кидању може да износи 14 %, а напон σ не сме прелазити следеће границе у односу на материјал: - ако је однос Re/Rm (гарантоване најмање вредности после термичке обраде) већи од 0,66, а највише 0,85: σ ≤ 0,75 Rm; - ако је однос Re/Rm (гарантоване најмање вредности после термичке обраде) већи од 0,85: σ ≤ 0,5 Rm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.1.2 |  | Захтеви наведени у 6.8.5 примењују се за материјале и израду заварених тела цистерни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.1.3 |  | (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда батеријских возила и MEGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.1.4 |  | Боце, велике боце, судови под притиском и свежњеви боца, који чине елементе батеријских возила или MEGC, морају бити израђени у складу са 6.2. Напомена: 1. Свежњеви боца који нису елементи батеријских возила или MEGC подлежу захтевима наведеним у 6.2. 2. Цистерне које су елементи батеријских возила или MEGC морају бити израђене према 6.8.2.1 и 6.8.3.1. 3. Демонтажне цистерне се не сматрају елементима батеријских возила или MEGC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.1.5 |  | Елементи и њихови уређаји за прчвршћивање морају бити у стању да у условима највеће дозвољене масе пуњења издрже силе дефинисане у 6.8.2.1.2. Под дејством сваке од ових сила напрезање у најоптерећенијој тачки елемента и његове опреме за причвршћивање не сме да прекорачи вредност дефинисану у 6.2.3.1 за боце, велике боце, судове под притиском и свежњеве боца, одн. вредност σ за цистерне дефинисану у 6.8.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2 |  | Опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.1 |  | Одводни цевни прикључци цистерни морају имати могућност затварања слепим прирубницама или другим подједнако поузданим уређајима. За цистерне за дубоко охлађене течне гасове те слепе прирубнице или други подједнако поуздани уређаји могу бити опремљени отворима за растерећење пречника од највише 1,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.2 |  | Тела цистерни за течне гасове могу, осим отвора према 6.8.2.2.2 и 6.8.2.2.4, бити евентуално опремљена и отворима за показиваче нивоа течности, термометре, манометре, као и отворима за проветравање, неопходним за њихов рад и безбедност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.3 |  | Отвори за пуњење и пражњење цистерни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | запремине преко 1 m3 |  |  |  |
|  |  | за течне запаљиве и/или отровне гасове морају бити опремљени унутрашњим брзозатварајућим сигурносним уређајем, који се аутоматски затвара у случају ненамерног померања цистерне или у случају пожара. Овај уређај мора имати и могућност затварања и са сигурног одстојања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.4 |  | Изузев отвора за сигурносне вентиле и затворених отвора за проветравање, сви остали отвори цистерни за течне запаљиве и/или отровне гасове, номиналног пречника већег од 1,5 mm, морају бити опремљени унутрашњим зауставним уређајем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.5 |  | Изузетно од захтева наведених у 6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 и 6.8.3.2.4, цистерне за дубоко охлађене течне гасове могу бити опремљене спољним уместо унутрашњим уређајима уколико је обезбеђена њихова заштита од спољних оштећења, која им пружа најмање исту сигурност као и зид тела цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.6 |  | Ако су цистерне опремљене показивачима нивоа течности који долазе у директан додир са транспортованом материјом, ти показивачи нивоа течности се не смеју састојати из провидних материјала. Ако постоје термометри, они не смеју бити уроњени кроз тело цистерне директно у гас или течност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.7 |  | Отвори за пуњење и пражњење цистерне смештени у њеном горњем делу морају, осим према одредбама наведеним у 6.8.3.2.3, додатно бити опремљени и још једним спољним зауставним уређајем. Он мора имати могућност затварања помоћу слепе прирубнице или помоћу неког другог подједнако поузданог уређаја. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.8 |  | Сигурносни вентили морају одговарати захтевима наведеним у 6.8.3.2.9 до 6.8.3.2.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.9 |  | Цистерне за сабијене, течне или растворене гасове могу бити снабдевене опружним сигурносним вентилима. Ти вентили морају бити у стању да се отворе аутоматски под притиском који је једнак испитном притиску цистерне на којој се налазе, помноженим са 0,9 до 1,0. Ови вентили морају бити оног типа који може да издржи динамичке силе, укључујући и померање течности. Забрањена је употреба вентила који функционишу са противтегом или под утицајем силе земљине теже. Потребна пропусна моћ сигурносних вентила израчунава се према формули наведеној у 6.7.3.8.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.10 |  | Захтевима наведеним у 6.8.3.2.9 није забрањена монтажа сигурносних вентила на цистерне које су намењене за поморски транспорт и које одговарају правилнику IMDG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.11 |  | Цистерне за дубоко охлађене течне гасове морају бити опремљене са два или више међусобно независних сигурносних вентила који су у стању да се отворе под највишим радним притиском наведеним на цистерни. Међу тим сигурносним вентилима морају постојати два која су тако димензионисана, да је омогућено одвођење гасова, насталих испаравањем у нормалној употреби, тако да притисак никада не прекорачи радни притисак наведен на цистерни за више од 10 %. Један од сигурносних вентила може бити опремљен распрскавајућим диском који мора да пукне под испитним притиском. У случају губитка вакуума на цистернама са двоструким омотачем, или при оштећењу 20 % изолације на цистернама са једним зидом, комбинацијом уређаја за растерећење притиска мора бити остварен такав излазни пресек, да притисак у цистерни не прекорачи вредност испитног притиска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.12 |  | Ови уређаји за растерећење притиска на цистернама за дубоко охлађене течне гасове морају бити конструисани тако да беспрекорно раде и на њиховој најнижој радној температури. Сигуран начин рада на тој температури мора се утврдити и доказати испитивањем сваког појединог уређаја, или испитивањем по једног узорка за сваки тип конструкције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.13 |  | Вентили демонтажних цистерни који се могу котрљати морају бити опремљени заштитним поклопцима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Топлотна изолација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.14 |  | Ако су цистерне за течне гасове опремљене топлотном изолацијом, она се мора састојати - или из заштите од сунца, која покрива најмање горњу трећину, али највише горњу половину површине цистерне, од које мора бити одвојена слојем ваздуха дебљине најмање 4 cm, - или из потпуне облоге од изолационих материјала довољне дебљине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.15 |  | Цистерне за дубоко охлађене течне гасове морају бити топлотно изоловане. Та топлотна изолација мора бити обезбеђена потпуном облогом. Ако је простор између тела цистерне и облоге без ваздуха (вакуумска изолација), мора се рачунски доказати да заштитна облога може без деформација да издржи спољни притисак од најмање 100 kPa (1 bar) (надпритисак). Изузетно од дефиниције појма прорачунског притиска у 1.2.1, при овом израчунавању смеју бити узета у обзир спољна и унутрашња ојачања. Уколико је облога непропусна за гасове, једним уређајем се мора спречити појава опасног притиска у изолационом слоју у случају незаптивености тела цистерне или делова његове опреме. Тај уређај мора да спречи продор влаге у изолациони слој. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.16 |  | У случају цистерни за течне гасове са температуром кључања испод –182 оС при атмосферском притиску, ни топлотна изолација ни уређаји за причвршћивање контејнер-цистерни, одн. елементи за причвршћење цистерне, не смеју садржавати запаљиве материје. Уз сагласност надлежног органа, елементи за причвршћење цистерни са вакуумском изолацијом смеју садржавати пластичне материјале између тела цистерне и облоге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.17 |  | Изузетно од 6.8.2.2.4, тела цистерни за транспорт дубоко охлађених течних гасова не смеју бити опремљена отвором за контролу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрема батеријских возила и MEGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.18 |  | Опрема за руковање и структурна опрема морају бити распоређене или пројектоване тако да су спречена оштећења која би у нормалним условима руковања и транспорта могла довести до ослобађања садржаја из посуде под притиском. Уколико спој између батеријских возила или MEGC и елемената допушта релативно кретање између конструкционих група, опрема мора бити причвршћена тако да услед таквог кретања не долази до оштећења делова. Цевовод која води ка зауставним вентилима мора да буде довољно флексибилан да би заштитио вентиле и цеви од смицања и од ослобађања садржаја посуде под притиском. Уређаји за пуњење и пражњење (укључујући и прирубнице или навојне затвараче) и сви заштитни поклопци морају имати могућност обезбеђења против случајног отварања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.19 |  | Да би се избегло ослобађање садржаја у случају оштећења, цевоводи, уређаји за пражњење (цевни прикључци, уређаји за затварање) и зауставни вентили морају бити заштићени или распоређени тако да је спречено њихово откидање услед спољних напрезања, или пак пројектовани тако да могу да их издрже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.20 |  | Цевовод мора бити пројектован за рад у температурном подручју од –20 оС до +50 оС. Цевовод мора бити пројектован, израђен и монтиран тако да се избегне опасност од оштећења услед термичког ширења и скупљања, механичких потреса и вибрација. Све цеви морају бити од одговарајућег металног материјала. У мери у којој је то изводљиво, спојеви цеви морају бити заварени. Спојеви бакарних цеви морају бити тврдо лемљени или изведени у виду металног споја једнаке чврстоће. Тачка топљења тврдо лемљеног споја не сме бити нижа од 525 оС. Спојеви не смеју умањити чврстоћу цевовода, као што то може бити случај са спојевима изведеним помоћу завртња. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.21 |  | Са изузетком UN броја 1001 ацетилена, раствореног, дозвољени напон σ цевовода не сме прекорачити 75 % гарантоване границе еластичности материјала при испитном притиску посуда. Потребна дебљина зида цевовода за UN број 1001 ацетилен, растворен, израчунава се у складу са признатим техничким правилима. Примедба: за границу еластичности види 6.8.2.1.11. Основне одредбе овог става сматрају се испуњеним ако се примењују следећи стандарди: (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.22 |  | Изузетно од захтева наведених у 6.8.3.2.3, 6.8.3.2.4 и 6.8.3.2.7, у случају боца, великих боца, судова под притиском и свежњева боца, који сачињавају батеријска возила или MEGC, потребни зауставни вентили могу бити монтирани и изван цевовода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.23 |  | Ако је неки елемент опремљен сигурносним вентилом, а између елемената се налазе зауставни вентили, онда сваки елемент мора бити опремљен таквим вентилом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.24 |  | Уређаји за пуњење и пражњење могу бити монтирани у једном цевоводу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.25 |  | Сви елементи, укључујући и све појединачне боце из свежња боца, предвиђени за транспорт отровних гасова морају имати могућност међусобног раздвајања помоћу зауставног вентила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.26 |  | Батеријска возила или MEGC, предвиђени за транспорт отровних гасова, не смеју бити опремљени сигурносним вентилима, изузев ако испред њих није постављен распрскавајући диск. У том случају распоред распрскавајућег диска и сигурносног вентила мора одговарати захтевима надлежног органа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.27 |  | Захтевима наведеним у 6.8.3.2.26 није забрањено постављање сигурносних вентила на батеријска возила или MEGC који су намењени за поморски транспорт и одговарају коду IMDG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.2.28 |  | Посуде које чине елементе батеријских возила или MEGC за транспорт запаљивих гасова морају бити састављене у групе од по највише 5000 литара, које се међусобно могу раздвојити зауставним вентилом. Уколико се састоје из цистерни у складу са овим поглављем, елементи батеријских возила или MEGC за транспорт запаљивих гасова морају имати могућност међусобног раздвајања помоћу зауставног вентила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.3 |  | Одобрење типа Нема посебних захтева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4 |  | Контролисања и испитивања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.1 |  | Материјали сваког завареног тела цистерне, са изузетком боца, великих боца, судова под притиском и боца као делова свежњева боца које чине елементе батеријских возила или MEGC, морају бити испитани према испитном поступку наведеном у 6.8.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.2 |  | Основни захтеви у вези са испитним притиском наведени су у 4.3.3.2.1 до 4.3.3.2.4, а најмањи испитни притисци у попису гасова и мешавина гасова у 4.3.3.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.3 |  | Прво хидрауличко испитивање мора се извршити пре постављања топлотне изолације. Ако су тело цистерне, његов прибор, цевоводи и опрема испитани одвојено, по њиховом склапању цистерна се мора подвргнути испитивању заптивености. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.4 |  | Запремина сваког тела цистерне намењеног за транспорт сабијених гасова, које се пуни по маси, као и оних тела цистерни које су намењене за транспорт течних или растворених гасова, мора бити одређена мерењем тежине или мерењем запремине воде којом је цистерна напуњена, под надзором стручног лица које је признао надлежни орган; тачност мерења запремине тела цистерне мора износити најмање 1 %. Рачунско одређивање на основу димензија тела цистерне није дозвољено. Највећу дозвољену масу пуњења утврђује званично признато стручно лице према упутству за паковање Р 200 или Р 203 у 4.1.4.1, као и према 4.3.3.2.2 и 4.3.3.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.5 |  | Заварени шавови тела цистерни испитују се у складу са фактором λ = 1 према 6.8.2.1.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.6 |  | Изузетно од захтева у 6.8.2.4, периодична контролисања, укључујући и хидрауличко испитивање, врше се: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - сваке три године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сваке две и по године |  |  |  |
|  |  | на цистернама за UN број 1008 ботрифлуорид, UN број 1017 хлор, UN број 1048 бром-водоник, UN број 1050 хлороводоник, дехидриран, UN број 1053 сумпор-водоник, дехидриран, UN број 1067 азот-диоксид, UN број 1076 фозген или UN број 1079 сумпор-диоксид; - шест година по пуштању у експлоатацију, а затим сваких 12 година на цистернама за дубоко охлађене течне гасове. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шест година након сваке периодичне контроле званично признато стручно лице мора извршити испитивање заптивености. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Између два периодична испитивања надлежни орган може да захтева да се изврши испитивање заптивености. |  |  |  |
|  |  | Ако су тело цистерне, његов прибор, цевоводи и делови опреме испитани одвојено, по њиховом склапању цистерна се мора подвргнути испитивању заптивености. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.7 |  | У случају цистерни са вакуумском изолацијом, хидрауличко испитивање и провера стања унутрашњости може бити, уз сагласност званично признатог стручног лица, замењено испитивањем заптивености и мерењем вакуума. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.8 |  | Ако се за потребе периодичне контроле просецају отвори у телу цистерне за дубоко охлађене течне гасове, пре поновног пуштања цистерне у експлоатацију званично признато стручно лице мора да одобри метод њеног херметичког затварања који ће гарантовати беспрекорне особине тела цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.9 |  | Испитивања заптивености на цистернама за гасове изводе се под притиском који - за сабијене, течне и растворене гасове износи најмање 20 % испитног притиска; - за дубоко охлађене течне гасове износи најмање 90 % највишег радног притиска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроле и испитивања батеријских возила и МЕGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.10 |  | Елементи и делови опреме свих батеријских возила или MEGC морају се преконтролисати и испитати, било заједно, било одвојено, пре првог пуштања у рад (прво контролисање и испитивање). Батеријска возила или MEGC чије елементе чине посуде контролишу се потом најкасније сваких пет година. Батеријска возила или MEGC чије елементе чине цистерне контролишу се потом у интервалима према 6.8.3.4.6. Независно од последњег извршеног периодичног контролисања и испитивања мора се извршити и ванредно контролисање и испитивање уколико се оно покаже као неопходно у складу са 6.8.3.4.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.11 |  | Прво контролисање обухвата: - контролу саобразности са одобреним типом, - контролу конструкционих карактеристика, - испитивање стања унутрашњости и спољашњости, - хидрауличко испитивање помоћу испитног притиска који је наведен на идентификационој плочици прописаној у 6.8.3.5.10, - испитивање заптивености под највишим радним притиском, - проверу функционисања делова опреме. Ако се испитивање притиском елемената и опреме изврши одвојено, по њиховом склапању они се заједно морају подвргнути испитивању заптивености. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.12 |  | Боце, велике боце и бурад под притиском, као и боце које чине делове свежњева боца, морају се испитати према упутству за паковање Р 200 или Р 203, наведеном у 4.1.4.1. Испитни притисак за цевовод батеријских возила или MEGC мора бити исти као и за елементе батеријских возила или MEGC. Испитивање притиском цевовода може се извести као хидрауличко испитивање или, уз сагласност надлежног органа или његове овлашћене институције, употребом неке друге течности или неког гаса. Изузетно од овог захтева, испитни притисак за цевовод батеријских возила или MEGC за UN број 1001 ацетилен, растворен, мора бити најмање 300 bar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.13 |  | Периодично контролисање обухвата испитивање заптивености под највишим радним притиском и спољни преглед структуре, елемената и опреме за руковање без демонтаже елемената. Елементи и цевоводи морају се контролисати у роковима утврђеним у упутству за паковање Р 200 наведеном у 4.1.4.1 и у сагласности са захтевима наведеним у 6.2.1.6. Ако се испитивање на притисак елемената и опреме изврши одвојено, по њиховом склапању они се заједно морају подвргнути испитивању заптивености. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.14 |  | Ванредно контролисање и испитивање је потребно уколико се на батеријским возилима или MEGC појаве знаци оштећења, корозије, незаптивености или друга стања која указују на неки недостатак који би могао угрозити целовитост батеријских возила или MEGC. Обим ванредног контролисања и испитивања и демонтажа елемената, ако се она сматра нужном, зависи од обима оштећења или погоршања стања батеријских возила или MEGC. Оно мора обухватити најмање она испитивања која се захтевају у 6.8.3.4.15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.15 |  | У оквиру испитивања мора бити утврђено следеће: - да су елементи проверени споља на постојање рупа, корозије, хабања, избочина, деформација, грешака у завареним шавовима или других стања, укључујући и незаптивеност, услед којих би батеријска возила или MEGC могли постати небезбедни током транспорта; - да су цевоводи, вентили и заптивке проверени на постојање корозије, кварова и других стања, укључујући и незаптивеност, услед којих би батеријска возила или MEGC могли постати небезбедни при пуњењу, пражњењу или транспорту; - да су недостајући или олабављени завртњи или матице на спојевима са прирубницама или на слепим прирубницама замењени или дотегнути; - да на сигурносним уређајима и вентилима нема корозије, деформација, оштећења или кварова који би могли да спрече њихово нормално функционисање. Уређаји за затварање са даљинским руковањем и са аутоматским затварањем морају се активирати да би се доказало њихово уредно функционисање; - да су ознаке које се захтевају на батеријским возилима или на MEGC читљиве и да одговарају релевантним захтевима и - да су оквир, лежиште и уређаји за подизање батеријских возила или MEGC у задовољавајућем стању. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.4.16 |  | Контролисања и испитивања наведена у 6.8.3.4.10 до 6.8.3.4.15 мора извршити стручно лице одређено од стране надлежног органа. О извршеним испитивањима морају се издати уверења. У тим уверењима мора се указати на списак материја чији је транспорт одобрен предметним батеријским возилом или MEGC према 6.8.2.3.1. Копија овог уверења мора бити приложена досијеу сваке испитане цистерне, батеријских возила или MEGC (види 4.3.2.1.7). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5 |  | Обележавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.1 |  | На плочици цистерне прописаној у 6.8.2.5.1, или непосредно на зиду тела цистерне уколико је он тако ојачан да отпорност тела цистерне тиме не буде угрожена, морају бити утиснути или на сличан начин унесени најмање следећи подаци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.2 |  | На цистернама предвиђеним за само једну материју: - званичан назив гаса за транспорт, а у случају гасова сврстаних у рубрику н.д.м.н. додатно и технички назив15. Ови подаци морају бити допуњени - највишим дозвољеним притиском пуњења на 15 оС - за цистерне за сабијене гасове које се пуне према притиску и - највећом дозвољеном масом пуњења у kg и температуром пуњења ако је она нижа од –20 оС - за цистерне за сабијене гасове које се пуне по маси, као и за цистерне за течне, дубоко охлађене течне или растворене гасове. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.3 |  | На цистернама за вишенаменску употребу: - званичан назив гаса за транспорт, а у случају гасова сврстаних у рубрику н.д.м.н. додатно и технички назив15 гасова за које цистерна има дозволу. Овај податак треба да буде допуњен највећом дозвољеном масом пуњења за сваки гас у kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.4 |  | На цистернама за дубоко охлађене течне гасове: - највиши дозвољени радни притисак. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.5 |  | На цистернама са топлотном изолацијом: - наводи "топлотно изоловано" или "вакуумски изоловано". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.6 |  | Додатно уз наводе прописане у 6.8.2.5.2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на самој цистерни или на таблици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на самој контејнер-цистерни или на таблици |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мора бити наведено: - - кôд цистерне, према уверењу о одобрењу (види 6.8.2.3.1), са ефективним испитним притиском цистерне; - податак "најнижа дозвољена температура пуњења: ..." - на цистернама за само једну материју: - званичан назив гаса, а у случају гасова сврстаних у рубрику н.д.м.н. додатно и технички назив15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за сабијене гасове који се пуне по маси, као и за течне, дубоко охлађене течне или растворене гасове - највећа дозвољена маса пуњења у kg; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - за сабијене гасове који се пуне по маси, као и за течне, дубоко охлађене течне или растворене гасове - највећа дозвољена маса пуњења у kg; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на цистернама за вишенаменску употребу: - званичан назив гаса, а у случају гасова сврстаних у рубрику н.д.м.н. додатно и технички назив15 гасова за које цистерна има одобрење; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уз навођење највеће дозвољене масе пуњења за сваки гас у kg; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уз навођење највеће дозвољене масе пуњења за сваки гас у kg; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на цистернама са топлотном изолацијом: - навод "топлотно изоловано" или "вакуумски изоловано" на службеном језику земље регистрације, а уколико тај језик није француски, немачки, италијански или енглески, онда и на француском, немачком, италијанском или енглеском уколико споразумима између земаља кроз које се обавља транспорт није прописано другачије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.7 |  | (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.8 |  | Ови подаци се не захтевају у случају возила која транспортују преносиве цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.9 |  | (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обележавање батеријских возила и MEGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.10 |  | Свако батеријско коло и MEGC мора бити опремљен нерђајућом металном плочицом трајно причвршћеном на видном и за потребе контроле лако доступном месту. На тој плочици морају бити утиснути или на сличан начин унесени најмање следећи подаци: - број одобрења; - назив и ознака произвођача; - серијски број произвођача; - година производње; - испитни притисак (надпритисак); - прорачунска температура (потребна само уколико темепратуре изнад +50 оС или испод –20 оС)16; - датум (месец, година) првог и последњег извршеног периодичног испитивања према 6.8.3.4.10 и 6.8.3.4.13; - жиг стручног лица које је извршило испитивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.11 |  | На самом батеријском возилу или на таблици морају бити наведени следећи подаци16: - назив власника и корисника; - број елемената; - укупна запремина елемената; а код батеријских возила, која се пуне по маси: - маса у празном стању; - највећа дозвољена укупна маса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На самом MEGC или на таблици морају бити наведени следећи подаци: - назив власника и корисника; - број елемената; - укупна запремина елемената16; - највећа дозвољена укупна маса16; - кôд цистерне према уверењу о одобрењу (види 6.8.2.3.1) са ефективним испитним притиском MEGC; - званичан назив гаса, а у случају гасова сврстаних у рубрику н.д.м.н. додатно и технички назив15 гасова за чији се транспорт MEGC користи; а за MEGC који се пуне по маси; - сопствена маса16. |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.12 |  | На таблици постављеној на оквиру батеријских возила и MEGC у близини места пуњења мора бити наведено следеће: - највиши дозвољени притисак пуњења16 на 15 оС за елементе за сабијене гасове, - званичан назив гаса према 3.2, а у случају гасова сврстаних у рубрику н.д.м.н. додатно и технички назив15, а за течне гасове још и - највећа дозвољена маса пуњења сваког елемента16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.5.13 |  | Боце, велике боце и судови под притиском, као и боце које чине свежњева боца, морају бити снабдевени натписима у складу са 6.2.1.7. Ове посуде не морају бити појединачно обележене листицама опасности према 5.2. Батеријска возила и MEGC морају бити обележени и плакатирани у складу са 5.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.6 |  | Захтеви које морају да испуне батеријска возила и MEGC, пројектовани, израђени и испитани према стандардима Напомена: Особе и органи, који су идентификовани у стандардима као одговорни према ADR, морају испунити захтеве ADR. Захтеви поглавља 6.8 се сматрају да су испуњени ако су примењени следећи стандарди: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| примењиви пододељци / ставови |  |  |  |  | референце |  |  |  |  | Називи докумената |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.14 и 6.8.3.1.5, 6.8.3.2.18 до 6.8.3.2.26, 6.8.3.4.10 до 6.8.3.4.12 и 6.8.3.5.10 до 6.8.3.5.13 |  |  |  |  | EN 13807:2003 |  |  |  |  | Преносиве боце за гас – батеријска возила – конструкција, производња, обележавање и испитивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.3.7 |  | Захтеви које морају да испуне батеријска возила и MEGC који нису пројектовани, израђени и испитани према стандардима Батеријска возила и MEGC који нису пројектовани, израђени и испитани у складу са стандардима наведеним у 6.8.3.6 морају бити пројектовани, израђени и испитани у складу са захтевима техничког правилника који је признао надлежни орган. У сваком случају морају бити испуњени минимални захтеви наведени у 6.8.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.4 |  | Посебне одредбе Напомена: 1. За течне материје са тачком паљења до највише 60 оС и за запаљиве гасове види и 6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 и 6.8.2.2.9. 2. У вези са захтевима за цистерне које се морају подвргнути испитивању на притисак од најмање 1 MPa (10 bar), или за цистерне за транспорт дубоко охлађених течних гасова, види 6.8.5. Ако су наведени у некој рубрици у 3.2, табела А, колона 13, онда се примењују следеће посебне одредбе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Израда (ТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС 1 |  | За материјале и израду ових тела цистерни примењују се захтеви наведени у 6.8.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС 2 |  | Тела цистерни и делови њихове опреме морају бити произведени од алуминијума чији је степен чистоће најмање 99,5 % или неког одговарајућег челика који не изазива распадање водоник-пероксида. Ако су тела цистерни произведена од чистог алуминијума са степеном чистоће од најмање 99,5 %, дебљина зида не мора бити већа од 15 mm ни у случају да из прорачуна према 6.8.2.1.17 произилази виша вредност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС 3 |  | Тела цистерни морају бити произведена од аустенитних челика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС 4 |  | Тела цистерни морају бити опремљена облогом од емајла или неком еквивалентном заштитном облогом уколико на материјал тела цистерне дејствује UN број 3250 хлор-сирћетна киселина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС 5 |  | Тела цистерни морају бити опремљена оловном облогом дебљине најмање 5 mm или неком еквивалентном облогом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС 6 |  | Уколико је за цистерне неопходно коришћење алуминијума, те цистерне морају бити произведене од алуминијума чији је степен чистоће најмање 99,5 %; и у случају да из прорачуна према 6.8.2.1.17 произилази већа вредност, дебљина зидова не мора бити већа од 15 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС 7 |  | Ефективна најмања дебљина зида тела цистерне не сме да буде мања од 3 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Опрема (ТЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 1 |  | (Обрисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 2 |  | (Обрисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 3 |  | Цистерне морају додатно задовољавати следеће захтеве: Уређај за грејање не сме се водити у унутрашњости цистерне, већ мора бити монтиран на спољној страни тела цистерне. Међутим, цев која служи за пражњење фосфора може бити опремљена грејним омотачем. Уређај за грејање тог омотача мора бити подешен тако да температура фосфора не може да прекорачи температуру товара тела цистерне. Остале цеви морају се водити у горњи део тела цистерне; отвори се морају налазити изнад највишег дозвољеног нивоа фосфора и имати могућност потпуног затварања поклопцима који се забрављују. Цистерна мора бити опремљена мерним инструментом за проверу нивоа фосфора, а ако се као заштитно средство користи вода, онда и фиксираном ознаком за највиши дозвољени ниво воде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 4 |  | Тела цистерни морају бити опремљена топлотном изолацијом од тешко запаљивих материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 5 |  | Ако су тела цистерни опремљена топлотном изолацијом, она се мора састојати од тешко запаљивих материјала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 6 |  | Цистерне могу бити опремљене уређајем конструисаним тако да не може бити зачепљен материјом која се транспортује и да спречава испуштање и стварање прекомерног надпритиска или подпритиска у унутрашњости тела цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 7 |  | Уређаји за пражњење цистерни морају бити опремљени са два међусобно независна затварача који се налазе један иза другог, од којих се први састоји од унутрашњег брзозатварајућег зауставног вентила одобреног типа, а други од спољног зауставног вентила на крају сваког излазног прикључка. На излазу сваког спољног зауставног вентила мора бити монтирана слепа прирубница или неки други еквивалентан уређај. Ако дође до откидања цевних прикључака, унутрашњи зауставни вентил мора остати повезан са телом цистерне и затворен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 8 |  | Цревни прикључци цистерне морају бити произведени од материјала који не изазивају разлагање водоник-пероксида. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TE 9 |  | Цистерне морају бити у горњем делу опремљене уређајем за затварање конструисаним тако да у унутрашњости тела цистерне не може доћи до стварања надпритиска услед разлагања транспортованих материја нити до истицања течности или продора страних супстанци у унутрашњост тела цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 10 |  | Уређаји за затварање цистерни морају бити произведени тако да током транспорта не може да дође до зачепљења уређаја материјом која је прешла у чврсто стање.Уколико су цистерне обложене материјалом за топлотну изолацију, он се мора састојати из неорганског материјала и не сме садржавати запаљиве материје. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 11 |  | Тела цистерни и њихова опрема за руковање морају бити конструисани тако да је спречено продирање страних супстанци у унутрашњост тела цистерне, истицање течности и стварање опасног надпритиска у унутрашњости тела цистерне услед разлагања транспортованих материја. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 12 |  | Цистерне морају бити опремљене топлотном изолацијом у складу са 6.8.3.2.14. Ако SADT органског пероксида у цистерни износи највише 55ºC или је цистерна произведена од алуминијума, тело цистерне мора бити потпуно изоловано. Заштита од сунца и сваки део цистерне који њоме није покривен или спољна облога потпуне изолације морају бити премазани белом бојом или израђени од сјајног метала. Боја мора бити очишћена пре сваког транспорта, а у случају да је пожутела или је оштећена мора се обновити. Топлотна изолација не сме садржавати запаљиве материје.Цистерне морају бити опремљене уређајима за мерење температуре. Цистерне морају бити опремљене сигурносним вентилима и уређајима за растерећење притиска у случају опасности. Вакуумски вентили се такође могу користити. Уређаји за растерећење притиска у случају опасности морају реаговати на притиске који су утврђени у зависности од својстава органског пероксида и од типа цистерне. Употреба топљивих осигурача на телу цистерне не сме бити дозвољена. Цистерне морају бити опремљене опружним сигурносним вентилима да би се избегло значајније стварање притиска у телу цистерне услед производа разлагања и пара које се могу створити на температури од 50 оС. Пропусна моћ и притисак реаговања сигурносног(их) вентила утврђује се на основу резултата испитивања према посебној одредби ТА2. Међутим, притисак реаговања ни у ком случају не сме бити изабран тако да течне материје могу да истекну из вентила при превртању цистерне. Уређаји за растерећење притиска у случају опасности на цистернама могу бити изведени као опружни вентили или као распрскавајући дискови, конструисани тако да испуштају све производе разлагања и паре, који настају у случају самоубрзавајућег разлагања или у случају потпуног дејства ватре у временском периоду од најмање једног часа под условима дефинисаним следећим формулама: q = 70961 · F · A0,82 где је q= апсорбована топлота [W] A = навлажена површина [m2] F = фактор изолације [-] F = 1 за неизоловане цистерне или F = U(923−TPO)47032 за изловане цистерне где је K = топлотна проводљивост изолационог слоја [W · m–1 · K–1] L = дебљина изолационог слоја [m] U = K/L = коефицијент топлотне проводљивости изолације [W · m–2 · K–1] TPO = температура пероксида у условима растерећења [K]. Притисак реаговања уређаја за растерећење притиска у случају опасности мора бити виши од горе наведеног притиска утврђеног на основу испитних резултата према посебној одредби ТА2. Уређаји за растерећење притиска у случају опасности морају бити димензионирани тако да највиши притисак у цистерни никада не прелази испитни притисак цистерне. Напомена: у приручнику Испитивања и критеријуми, у прилогу 5, наведен је пример једног испитног поступка за димензионисање уређаја за растерећење притиска у случају опасности. У случају потпуно изолованих цистерни, за израчунавање капацитета и подешавања уређаја за растерећење притиска у случају опасности полази се од претпоставке губитка изолације од 1 % површине. Вакуумски вентили и опружни сигурносни вентили цистерни морају бити опремљени заштитом од продора пламена, изузев у случају да материје које се транспортују и производи њиховог разлагања нису запаљиви. Мора се водити рачуна о смањењу пропусне моћи вентила услед те заштите од продора пламена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 13 |  | Цистерне морају бити опремљене топлотном изолацијом, као и опремом за грејање монтираном споља. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 14 |  | Цистерне морају бити опремљене топлотном изолацијом. Топлотна изолација у директном додиру са телом цистерне мора имати температуру паљења која је за најмање 50 оС виша од највише температуре за коју је цистерна пројектована. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 15 |  | (Обрисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 16 |  | (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 17 |  | (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 18 |  | Цистерне за материје које се пуне на температури изнад 190ºC морају бити опремљене дефлекторима који су постављени вертикално на горњи отвор за пуњење, да би се спречило изненадно локализовано загревање зида приликом пуњења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 19 |  | Арматуре и опрема на горњем делу цистерне морају бити: - или уграђени у удубљено кућиште (омотач); или - опремљени унутрашњим сигурносним вентилом - или заштићени заштитним поклопцем или попречно и/или уздужно постављеним констуктивним елементима или другим уређајима исте делотворности, који морају бити тако постваљени, да приликом превртања возила не може доћи до оштећења делова опреме и арматуре. Арматуре и опрема на доњем делу цистерне: Цевни наставци и бочни уређаји за затварање као и сви уређаји за пражњење морају бити постављени удубљено на најмање 200 mm од крајње спољне ивице цистерне или да су заштићени заштиним профилом са коефицијентом инерције од најмање 20 cm3 попречно према правцу кретања; висина изнад површине тла код напуњене цистерне мора износити најмање 300 mm. Арматуре и опрема на задњој страни цистерне морају бити заштићени браником према 9.7.6. Ови уређаји морају бити поставњени тако високо изнад тла, да су у довољној мери заштићени браником. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 20 |  | Без обзира на друге кôдове цистерне, дозвољене у хијерархији цистерни у рационализованом приступу у 4.3.4.1.2, цистерне увек морају бити опремљене сигурносним вентилом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 21 |  | Затварачи цистерни морају бити заштићени поклопцем са закључавањем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 22 |  | (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 23 |  | Цистерне морају бити опремљене уређајем конструисаним тако да не може бити зачепљен материјом која се транспортује и да спречава испуштање и стварање прекомерног надпритиска или подпритиска у унутрашњости тела цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 24 |  | Ако су цистерне предвиђене за транспорт и прераду битумена, на крају излазног прикључка опремљене шипком за распрскавање, уређај за затварање који се захтева према 6.8.2.2.2 може се заменити вентилом за затварање, који се налази на излазном прикључку испред шипке за распрскавање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕ 25 |  | (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Одобрење типа (ТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТА 1 |  | Транспорт органских материја цистернама не може бити одобрен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТА 2 |  | Транспорт ове материје може да се врши фиксираним цистернама, преносивим цистернама или контејнер-цистернама искључиво под условима које је утврдио надлежни орган земље порекла, уколико је надлежни орган на основу доле наведених испитивања установио да се такав транспорт може обавити на безбедан начин. Ако земља порекла није Уговорнa Странa ADR, онда те услове мора да призна надлежни орган прве Уговорнe Странe ADR кроз коју пролази пошиљка. За одобрење типа морају се извршити испитивања ради - доказивања компатибилности са свим материјалима који нормално долазе у додир са материјом током транспорта; - добијања података за конструкцију уређаја за растерећење притиска у случају опасности, као и сигурносних вентила, с обзиром на конструкционе карактеристике цистерне и - утврђивања свих посебних захтева који су неопходни за безбедан транспорт материје. Резултати испитивања морају бити наведени у решењу о одобрењу типа цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТА 3 |  | Транспорт ове материје може да се врши искључиво цистернама са кôдом LGAV или SGAV; хијерархија наведена у 4.3.4.1.2 не важи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Испитивања (ТТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ 1 |  | При хидрауличком испитивању, цистерне од чистог алумијума морају се подвргнути и првом и периодичном хидрауличком испитивању само под притиском од 250 kPa (2,5 bar) (надпритисак). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT 2 |  | Стање облоге тела цистерне сваке године мора да испита стручно лице одређено од стране надлежног органа прегледом унутрашњости тела цистерне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ 3 |  | Изузетно од захтева наведених у 6.8.2.4.2, најмање сваких осам година се морају спроводити периодичне контроле чији део мора чинити и контрола дебљине зидова помоћу одговарајућих инструмената. Испитивање заптивености и функционисања ових цистерни у складу са 6.8.2.4.3 врши се најмање сваке четири године. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ 4 |  | (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ 5 |  | Хидрауличко испитивање мора се извршити сваке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | три године. |  |  |  |  |  |  |  |  | две и по године. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ 6 |  | Периодична испитивања цистерни, укључујући и испитивање притиском воде, мора се вршити најмање сваке три године. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ 7 |  | Изузетно од захтева наведених у 6.8.2.4.2, периодична контрола унутрашњости може бити замењено програмом који је одобрио надлежни орган. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ 8 |  | На цистернама које имају одобрење за транспорт UN броја 1006 АМОНИЈАКА, ДЕХИДРИРАНОГ, и које су произведене од ситнозрнастих челика са границом еластичности према стандарду материјала преко 400 N/mm2, у оквиру сваког периодичног испитивања у складу са 6.8.2.4.2 морају се извршити и испитивања магнетним прахом ради утврђивања површинских прслина. У доњем делу сваког тела цистерне мора се испитати најмање 20 % дужине кружних и подужних шавова, заварени спојеви свих прикључака, као и сва оправљена и брушена места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Обележавање (ТМ) Напомена: ознаке морају бити сачињене на службеном језику земље у којој је издато одобрење, а уколико тај језик није немачки, енглески или француски, онда и на немачком, енглеском, или француском, уколико споразумима између земаља кроз које се обавља транспорт није прописано другачије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ 1 |  | Осим података према 6.8.2.5.2, цистерне додатно морају носити напомену "НЕ ОТВАРАТИ ТОКОМ ТРАНСПОРТА. САМОЗАПАЉИВО" (види и горе наведену напомену). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ 2 |  | Осим података према 6.8.2.5.2, цистерне додатно морају носити напомену "НЕ ОТВАРАТИ ТОКОМ ТРАНСПОРТА. У ДОДИРУ С ВОДОМ СТВАРАЈУ СЕ ЗАПАЉИВИ ГАСОВИ" (види и горе наведену напомену). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ 3 |  | На идентификационој плочи цистерне прописаној у 6.8.2.5.1 додатно мора бити наведен и званичан назив материја одобрених за транспорт, а за сваку материју и највећа дозвољена маса пуњења цистерне у kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ 4 |  | На цистернама, било на идентификационој прочици прописаној у 6.8.2.5.2 или на самом телу цистерне уколико је оно тако ојачано да тиме није угрожена отпорност цистерне, морају бити утиснути или на сличан начин наведени следећи додатни подаци: хемијски назив и дозвољена концентрација односне материје. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ 5 |  | Осим података предвиђених у 6.8.2.5.1, на цистернама мора бити наведен и датум (месец, година) последње контроле стања унутрашњости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ 6 |  | (Резервисано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ 7 |  | На цистернама, било на идентификационој прочици прописаној у 6.8.2.5.1 или на самом телу цистерне уколико је оно тако ојачано да тиме није угрожена отпорност цистерне, мора бити утиснут или на сличан начин стављен симбол зрачења приказан у 5.2.1.7.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5 |  | Захтеви за материјале и израду фиксираних заварених цистерни, преносивих заварених цистерни и заварених тела контејнер-цистерни за које се захтева испитни притисак од најмање 1 MPa (10 bar), као и фиксираних заварених цистерни, преносивих заварених цистерни и заварених тела контејнер-цистерни за транспорт дубоко охлађених течних гасова Класе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.1 |  | Материјали и тела цистерни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.1.1 |  | - Тела цистерни за транспорт - сабијених, течних или растворених гасова Класе 2, - материја UN бројева 1380, 2845, 2870, 3194 и 3391 до 3394 Класе 4.2 и - UN броја 1052 флуор-водоника, дехидрираног, и UN броја 1790 флуорводоничне киселине са преко 85 % флуор-водоника Класе 8 морају бити произведена од челика. - Тела цистерни од ситнозрнастог челика за транспорт - нагризајућих гасова и UN броја 2073 раствора амонијака Класе 2 и - UN броја 1052 флуор-водоника, дехидрираног, и UN броја 1790 флуор-водоничне киселине са преко 85 % флуор-водоника Класе 8 морају бити термички обрађена ради избегавања термичких напрезања. - Тела цистерни за транспорт дубоко охлађених течних гасова Класе 2 морају бити произведена од челика, алуминијума, легура алуминијума, бакра или легура бакра, као нпр. од месинга. Међутим, тела цистерни од бакра или легура бакра дозвољена су само за гасове који не садрже ацетилен; притом етилен ипак може да садржи највише 0,005 % ацетилена. - Могу се употребити само материјали погодни за најнижу и највишу радну температуру тела цистерне и делова његове опреме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.1.2 |  | За производњу тела цистерни дозвољени су следећи материјали: - челици код којих не долази до кртог лома при најнижој радној температури (види 6.8.5.2.1): - конструкциони челици (не за дубоко охлађене течне гасове Класе 2); - ситнозрнасти челици до температуре од –60 оС; - никловани челици (са садржајем никла од 0,5 % до 9 %) до температуре од –196 оС, у зависности од садржаја никла; - аустенитни челици од хром-никла до температуре од –270 оС; - алуминијум са садржајем алуминијума од најмање 99,5 % или легуре алуминијума (види 6.8.5.2.2); - дезоксидирани бакар са садржајем бакра од најмање 99,9 % и легуре бакра са садржајем бакра преко 56 % (види 6.8.5.2.3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.1.3 |  | - Тела цистерни од челика, алуминијума или легура алуминијума морају бити искључиво бешавна или заварена. - Тела цистерни од аустенитног челика, бакра или легура бакра могу бити и тврдо лемљена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.1.4 |  | Делови прибора могу бити спојени са телом цистерне завртњима или на следећи начин: - ако су тела цистерни од челика, алуминијума или легура алуминијума - заваривањем; - ако су тела цистерни од аустенитног челика, бакра или легура бакра - заваривањем или тврдим лемљењем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.1.5 |  | Тела цистерни морају бити израђена и причвршћена на возило, шасију или на рам контејнера тако да се са сигурношћу избегне хлађење носећих делова, које би могло довести до лома. Сами делови за причвршћивање тела цистерне морају бити конструисани тако да задржавају потребне механичке квалитете и на температури коју достижу при најнижој радној температури која је дозвољена за цистерну. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.2 |  | Захтеви за испитивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.2.1 |  | Тела цистерни од челика Материјали који се користе за израду тела цистерни и заварени спојеви морају на својој најнижој радној температури, али најмање на температури од –20 оС, испуњавати следеће услове у вези са ударном жилавошћу: - испитивања морају бити изведена помоћу узорака са V-шавом; - ударна жилавост (види 6.8.5.3.1 до 6.8.5.3.3) узорака са подужном осом управном на правац ваљања и са V-шавом (према ISO R 148) управним на површину плоче мора износити најмање 34 Ј/cm2 за конструкциони челик (ова испитивања могу бити изведена на основу постојећих ISO-стандарда, помоћу узорака чија је подужна оса у правцу ваљања), ситнозрнасти челик, легирани феритни челик са Ni < 5 %, легирани феритни челик са 5 % ≤ Ni ≤ 9 %, или аустенитни Cr-Ni-челик; - у случају аустенитних челика, испитивању ударне жилавости се мора подвргнути само заварени спој; - за радне температуре ниже од –196 оС испитивање ударне жилавости се не изводи на најнижој радној температури, већ на температури од –196 оС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.2.2 |  | Тела цистерни од алуминијума или легура алуминијума Шавови на телима цистерни морају испуњавати услове које је утврдио надлежни орган. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.2.3 |  | Тела цистерни од бакра или легура бакра Испитивања у сврху доказивања довољне ударне жилавости нису потребна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.3 |  | Одређивање ударне жилавости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.3.1 |  | У случају лимова дебљине мање од 10 mm, али не мање од 5 mm, морају се користити узорци попречног пресека од 10 mm x e mm, при чему е представља дебљину лима. Дозвољена је обрада на 7,5 mm или 5 mm, уколико је то потребно. У сваком случају треба се придржавати најмање вредности од 34 J/cm2. Напомена: у случају лимова тањих од 5 mm и њихових заварених спојева, не врши се испитивање ударне жилавости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.5.3.2 |  | - При испитивању лимова, ударна жилавост се одређује на три узорка. Узорци се морају узети попречно у односу на правац ваљања; у случају конструкционог челика, међутим, они се могу узети и у правцу ваљања. - За испитивање заварених шавова узорци се узимају на следећи начин: ако је е ≤ 10 mm: три узорка из средине завареног споја; три узорка са шавом на средини зоне утицаја топлоте (V-шав сече границу спајања по средини узорка); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средина завареног споја	Зона утицаја топлоте

ако је 10 mm < е ≤ 20 mm:

три узорка из средине завареног споја;

три узорка из зоне утицаја топлоте (V-шав сече границу спајања по средини узорка);

Средина завареног споја

Зона утицаја топлоте

ако је е > 20 mm:

два сета од по три узорка (један сет са горње површине, други сет са доње површине) узета на местима као што је приказано доле (V-шав сече границу спајања по средини узорка узетог из зоне утицаја топлоте).

Средина завареног споја

Зона утицаја топлоте

| 6.8.5.3.3 | - Што се тиче лимова, средња вредност трију узорака мора да постигне минималну вредност од 34 J/cm2 наведену у 6.8.5.2.1; само једна појединачна вредност може бити мања од минималне вредности, али не мања од 24 J/cm2. - Што се тиче шавова, средња вредност која произилази од три узорка узета из средине завареног споја не сме бити мања од минималне вредности од 34 J/cm2; само једна појединачна вредност може бити мања од минималне вредности, али не мања од 24 J/cm2. - Што се тиче зоне утицаја топлоте (V-шав сече границу спајања по средини узорка), вредност само једног од три узорка сме бити мања од минималне вредности од 34 J/cm2, али не мања од 24 J/cm2. |
| --- | --- |
| 6.8.5.3.4 | Ако захтеви наведени у 6.8.5.3.3 нису испуњени, поновљено испитивање је дозвољено само у случају - да је средња вредност прва три узорка испод минималне вредности од 34 J/cm2 или - да је више од једне појединачне вредности испод минималне вредности од 34 J/cm2, али не испод 24 J/cm2. |
| 6.8.5.3.5 | У поновљеном испитивању ударне жилавости лимова или заварених спојева ниједна појединачна вредност не сме бити мања од 34 J/cm2. Средња вредност свих резултата добијених у првом и у поновљеном испитивању мора бити једнака минималној вредности од 34 J/cm2 или већа од ње. У поновљеном испитивању ударне жилавости зоне утицаја топлоте ниједна појединачна вредност не сме бити мања од 34 J/cm2. |
| 6.8.5.4 | Позив на стандарде Захтеви наведени у 6.8.5.2 и 6.8.5.3 сматрају се задовољеним уколико су примењени следећи стандарди: EN 1252-1:1998 Криогени резервоари - Материјали - Део 1: Захтеви у вези са жилавошћу на температурама испод –80 оС EN 1252-2:2001 Криогени резервоари - Материјали - Део 2: Захтеви у вези са жилавошћу на температурама између –80 оС и –20 оС. |

|  | Поглавље 6.9 |
| --- | --- |
|  | Захтеви за пројектовање, израду, опремање, одобрење типа, испитивање и обележавање фиксираних цистерни (возила цистерни), демонтажних цистерни, контејнер цистерни и замењивих цистерни, од ојачаних пластичних влакана (ОПВ) Haпомeна: За преносиве цистерне и UN гасне контејнере са више елемената (MEGC) види поглавље 6.7; за фиксиране цистерне (возила цистерне, демонтажне цистерне, контејнер цистерне и замењиве цистерне са телом цистерне израђеним од металних материјала, као и за батеријска возила и гасне контејнере са више елемената (MEGC), изузев UN-MEGC, види поглавље 6.8; за вакуум цистерне за отпатке види поглавље 6.10. |
| 6.9.1 | Општи захтеви |
| 6.9.1.1 | Цистерне од ОПВ, морају бити пројектоване, произведене и испитане према програму обезбеђења квалитета који је признат од стране надлежног органа; нарочито радове ламинације и заваривања термопластичних облога може обављати само особље које је квалификовано у складу са правилима признатим од стране надлежног органа. |
| 6.9.1.2 | За пројектовање и испитивање цистерни од ОПВ-а, такође се примењују одредбе из 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 а) и b), 6.8.2.1.25, 6.8.2.1.27 и 6.8.2.2.3. |
| 6.9.1.3 | Грејни уређаји нису дозвољени у цистернама од ОПВ. |
| 6.9.1.4 | За стабилност возила цистерни се морају применити захтеви из 9.7.5.1. |
| 6.9.2 | Конструкција |
| 6.9.2.1 | Тела цистерни се морају производити од одговарајућих материјала који су компатибилни са материјама које се транспортују, у радном температурном опсегу од -40º C до +50º C, уколико надлежни орган државе у којој се врши транспорт због посебних климатских услова није утврдио другачији температурни опсег. |
| 6.9.2.2 | Тела цистерни састоје се из следећа три елемента: - унутрашња облога, - носећи слој, - спољни слој. |
| 6.9.2.2.1 | Унутрашња облога је унутрашњи део тела цистерне који је пројектован као прва препрека у циљу обезбеђења дугорочне отпорности према материјама које се транспортују, као и спречавања опасних реакција са садржајем или стварања опасних једињења, као и значајног слабљења носећег слоја, при чему се узима у обзир дифузија материја кроз унутрашњу облогу. Унутрашња облога може бити облога од ОПВ-а или термопластична облога. |
| 6.9.2.2.2 | Облога од ОПВ-а састоји се из следећег: - површинског слоја („gel-coat“): површински слој са одговарајућим садржајем смоле, ојачан облогом која је компатибилна са смолом и садржајем. Удео влакана у маси овог слоја не сме да прелази 30%, а дебљина мора да износи 0,25 до 0,60 mm. - слој(еви) за ојачање: један или више слој(ева) минималне дебљине од 2 mm, који садржи (садрже) стаклену облогу или убризгана влакна од најмање 900 g/m2, са масеним садржајем стакла од најмање 30 %, осим ако је доказано да постоји упоредива сигурност са мањим садржајима стакла. |
| 6.9.2.2.3 | Термопластичне облоге су плоче од термопластичне масе у складу са 6.9.2.3.4, које се заварују тако да се добије потребан облик и на које се налепљују носећи слојеви. Трајност споја између облоге и носећег слоја обезбеђује се употребом одговарајућег лепила. Напомена: При транспорту запаљивих течних материја може се, у складу са 6.9.2.14, указати потреба за предузимањем додатних мера на унутрашњој облози ради спречавања електростатичког оптерећења. |
| 6.9.2.2.4 | Носећи слој тела цистерне је онај део који у складу са 6.9.2.4 до 6.9.2.6 мора бити посебно пројектован, како би издржао механичка оптерећења. Овај део се обично састоји из неколико слојева ојачаних влакана у дефинисаном смеру. |
| 6.9.2.2.5 | Спољни слој је део тела цистерне који је у директном контакту са околином. Он се састоји из слоја са богатим садржајем смоле дебљине од најмање 0,2 mm. Код дебљина већих од 0,5 mm мора се користити облога. Овај слој мора имати масени садржај стакла мањи од 30% и бити таквог састава да може да издржи утицаје околине, нарочито повремене контакте са материјом која се транспортује. Ради заштите носећег слоја од оштећења услед ултраљубичастог зрачења смола мора садржати пуниоце или додатке. |
| 6.9.2.3 | Основни материјали |
| 6.9.2.3.1 | Сви материјали који се користе за израду цистерни од ОПВ-а, морају бити познатог порекла и састава. |
| 6.9.2.3.2 | Смоле Мешавина смоле мора бити прерађена тачно према препорукама испоручиоца. То се углавном односи на употребу средстава за отврдњавање, катализатора и убрзивача. Ове смоле могу бити: - незасићене полиестер смоле, - винилестер смоле, - епокси смоле, - фенолне смоле. Температура постојаности облика смоле на топлоти (HDT), утврђена у складу са стандардом ISO 75-1:1993, мора бити најмање 20º C изнад максималне радне температуре цистерне, али ни у ком случају не сме бити мања од 70º C. |
| 6.9.2.3.3 | Влакна за ојачање Материјали за ојачање носећих слојева морају се састојати од одговарајуће врсте влакана, као што су стаклена влакна типа E или ECR у складу са стандардом ISO 2078:1993. За унутрашњу облогу могу се користити стаклена влакна типа C у складу са стандардом ISO 2078:1993. Термопластични прекривачи могу се користити за унутрашњу облогу само ако је доказана њихова компатибилност са предвиђеним садржајем. |
| 6.9.2.3.4 | Материјали за термопластичне облоге Као материјал за облагање могу се користити термопластичне облоге, као што су поливинилхлорид без омекшивача (PVC-U), полипропилен (PP), поливинилиденфлуорид (PVDF), политетрафлуоретилен (PTFE), итд. |
| 6.9.2.3.5 | Додаци Додаци који су потребни за обраду смоле, као што су катализатори, убрзивачи, средства за отврдњавање и тиксотропичне материје, као и материјали који се користе за побољшање цистерне, као нпр. пуниоци, боје, пигменти, итд, не смеју да доводе до слабљења материјала, имајући у виду пројектовани век трајања и прорачунску температуру. |
| 6.9.2.4 | Тела цистерни, њихови елементи за причвршћивање, као и њихова опрема за руковање и конструкциона опрема морају бити пројектовани тако да у току пројектованог века трајања, без губитка садржаја (изузев количине гасова која се испушта из евентуално постојећих уређаја за испуштање ваздуха), издрже: - статичка и динамичка оптерећења у нормалним условима транспорта; - минимална оптерећења описана у 6.9.2.5 до 6.9.2.10. |
| 6.9.2.5 | Код притисака наведених у 6.8.2.1.14 а) и b) и статичког оптерећења сопственом тежином, изазваног садржајем максимално дозвољене густине за врсту конструкције и максималним степеном пуњења, прорачунско напрезање σ у подужном и обимном смеру сваког слоја тела цистерне не сме да прелази следећу вредност: σ ≤ Rm K при чему је: Rm = бројчана вредност затезне чврстоће, добијена из средње вредности резултата испитивања умањене за двоструко стандардно одступање од резултата испитивања. Испитивање се врши на најмање шест узорака који су репрезентативни за врсту и метод конструкције, према стандарду EN 61:1977. K = S ۬• K0 • K1 • K2 • K3 при чему: K мора имати минималну вредност од 4, и S = коефицијент сигурности. За потребе општег пројектовања вредност S износи најмање 1,5, ако је у поглављу 3.2 табела А рубрика 12 за цистерне наведен код цистерне који у другом делу садржи слово „G“ (види 4.3.4.1.1). За цистерне које су пројектоване за транспорт материја које захтевају виши ниво сигурности, тј. ако је у поглављу 3.2 табела А рубрика 12 за цистерне наведен код цистерне који у другом делу садржи број „4“ (види 4.3.4.1.1), ова вредност мора бити удвостручена, уколико тело цистерне није опремљено додатном заштитом у виду металног оквира са подужним и попречним носачима који у потпуности обухватају тело цистерне. K0 = фактор који је повезан са погоршањем својстава материјала услед пузања и старења под хемијским утицајем материја које се транспортују. Он се одређује применом формуле K0 = 1 α • β при чему је „α“ фактор пузања, а „β“ фактор старења, утврђен према стандарду EN 978:1997 након испитивања у складу са стандардом EN 977:1997. Алтернативно се може применити конзервативна вредност K0 = 2. Приликом одређивања α и β почетно савијање мора одговарати 2 σ. K1 = фактор који је повезан са радном температуром и термичким својствима смоле и који се утврђује применом следеће једначине са минималном вредношћу 1: K1 = 1,25 – 0,0125 (HDT – 70) при чему је HDT температура постојаности облика смоле на топлоти [у º C]. K2 = фактор који је повезан са замором материјала; уколико надлежни орган није одобрио неку другу вредност, примењује се вредност K2 = 1,75. За пројектовање у односу на динамичка оптерећења према 6.9.2.6 примењује се вредност K2 = 1,1. K3 = фактор који је повезан са техником отврдњавања и који има следеће вредности: 1,1, ако се отврдњавање врши према документованом и дозвољеном поступку; 1,5 у осталим случајевима. |
| 6.9.2.6 | Код динамичких оптерећења наведених у 6.8.2.1.2 прорачунско напрезање не сме да прелази захтевану вредност према 6.9.2.5, подељену са фактором α. |
| 6.9.2.7 | Код сваког напрезања дефинисаног у 6.9.2.5 и 6.9.2.6 издужење у сваком смеру не сме да прелази вредност од 0,2% или 1/10 издужења смоле при кидању. |
| 6.9.2.8 | Код утврђеног испитног притиска, који не сме бити мањи од одговарајућег прорачунског притиска утврђеног у 6.8.2.1.14 а) и b), максимално издужење у телу цистерне не сме да прелази границу настајања напрслина за смолу. |
| 6.9.2.9 | Тело цистерне мора бити у стању да издржи испитивање на пад кугле наведено у 6.9.4.3.3 без видљивих унутрашњих или спољних оштећења. |
| 6.9.2.10 | Горњи ламинати који се користе за спојеве, укључујући спојеве дна, звучних преграда и комора цистерне са телом цистерне, морају бити у стању да амортизују горе наведена статичка и динамичка оптерећења. Да би се избегле концентрације напрезања у горњем ламинату, примењују се нагиби са односом успона од ≤ 1:6. Отпорност на смицање између горњег ламината и са њим повезаних делова цистерне не сме бити мања од ז = Q ≤ זR I K при чему је: זR отпорност на смицање при савијању према стандарду EN 14125:1998 („метод три тачке“), са вредношћу од најмање זR = 10 N/mm2, ако нема расположивих измерених вредности; Q оптерећење по јединици дужине које спој треба да амортизује под горе наведеним статичким и динамичким оптерећењима; K фактор прорачунат у складу са 6.9.2.5 за статичка и динамичка напрезања, и I дужина горњег ламината. |
| 6.9.2.11 | Отвори на телу цистерне морају бити ојачани, како би се обезбедио најмање исти фактор сигурности од статичких и динамичких оптерећења наведених у 6.9.2.5 и 6.9.2.6 као код самог тела цистерне. Њихов број мора бити најмањи могући. Код овалних отвора однос између две осе не сме бити већи од 2. |
| 6.9.2.12 | При пројектовању прирубница и цевовода који су повезани са телом цистерне додатно се узимају у обзир силе које настају услед руковања и причвршћивања завртања. |
| 6.9.2.13 | Цистерна се пројектује тако да без значајнијег цурења издржи дејство тридесетоминутног оптерећења ватром са свих страна, као што је дефинисано захтевима о испитивању из 6.9.4.3.4. Уколико постоје подаци о испитивањима са упоредивим конструкцијама цистерни, може се, уз сагласност надлежног органа, одустати од испитивања. |
| 6.9.2.14 | Посебни захтеви за транспорт материја са тачком паљења од највише 60º C Цистерне од ОПВ-а за транспорт материја са тачком паљења од највише 60º C конструишу се тако да се спречи настајање статичког електрицитета између појединих саставних делова и на тај начин избегне акумулација опасних електричних пражњења. |
| 6.9.2.14.1 | Вредност електричног отпора површине измерена на унутрашњој и спољној страни тела цистерне не сме да прелази 109 ома. То се може постићи коришћењем адитива у смоли или интерламинарним проводљивим слојевима, као што су мреже од метала или угљених влакана. |
| 6.9.2.14.2 | Измерени електрични отпор уземљења не сме да прелази 107 ома. |
| 6.9.2.14.3 | Све компоненте тела цистерне морају бити електрично повезане, међусобно и са металним деловима опреме за руковање и конструкционе опреме цистерне и возила. Електрични отпор између делова који се додирују не сме бити већи од 10 ома. |
| 6.9.2.14.4 | Прво мерење електричног отпора површине и уземљења врши се на свакој произведеној цистерни или на једном исечку тела цистерне, према поступку признатом од стране надлежног органа. |
| 6.9.2.14.5 | Отпор уземљења мери се на свакој цистерни, као део периодичних испитивања, према поступку признатом од стране надлежног органа. |
| 6.9.3 | Делови опреме |
| 6.9.3.1 | Примењују се захтеви из 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2 и 6.8.2.2.4 до 6.8.2.2.8. |
| 6.9.3.2 | Додатно се примењују и посебне одредбе из 6.8.4 b) (ТЕ), уколико су наведене у поглављу 3.2 табела А рубрика 13. |
| 6.9.4 | Испитивање и одобрење типа |
| 6.9.4.1 | За сваку врсту конструкције цистерне од ОПВ материјали и један репрезентативни прототип се подвргавају доле наведеном испитивању конструкције. |
| 6.9.4.2 | Испитивање материјала |
| 6.9.4.2.1 | За коришћене смоле утврђује се издужење при кидању у складу са стандардом EN ISO 527-5:1997 и температура постојаности облика на топлоти у складу са стандардом ISO 75-1:1993. |
| 6.9.4.2.2 | Следеће особине утврђују се на узорцима који су исечени из тела цистерне. Паралелно израђени узорци могу се користити само ако исецање узорака из тела цистерне није могуће. Пре испитивања одстрањују се евентуално постојеће облоге. Испитивања обухватају: - дебљину ламинатних слојева омотача цистерне и дна цистерне; - масени садржај и састав влакана за ојачање, као и оријентацију и структуру слојева за ојачање; - затезну чврстоћу, издужење при кидању и модул еластичности у складу са стандардом EN ISO 527-5:1997 у смеру напрезања. Поред тога, одређује се граница настајања напрслина за смолу путем мерења емисије звука; - чврстоћу при савијању и угиб у испитивању пузања савијањем према стандарду EN ISO 14125:1998 у трајању од 1000 сати, уз коришћење узорака минималне ширине 50 mm и размака између ослонаца од најмање двадесетоструке дебљине зида. У овом испитивању такође се одређују фактор пузања α и фактор старења β у складу са стандардом EN 978:1997. |
| 6.9.4.2.3 | Интерламинарна отпорност спојева на смицање мери се испитивањем репрезентативних узорака на затезање према стандарду EN ISO 14130:1997. |
| 6.9.4.2.4 | Хемијска компатибилност тела цистерне са материјама које се транспортују доказује се применом једног од доле наведених поступака, уз сагласност надлежног органа. Овај поступак мора обухватати све аспекте компатибилности материјала тела цистерне и његове опреме са материјама које се транспортују, укључујући хемијско оштећење тела цистерне, критичне реакције изазване садржајем и опасне реакције између једног и другог. - Да би се утврдило оштећење тела цистерне, репрезентативни узорци узети из тела цистерне, укључујући евентуално постојеће облоге са варовима, подвргавају се испитивању хемијске компатибилности према стандарду EN 977:1997 у трајању од 1000 сати на 50º C. У поређењу са узорцима који нису били изложени оптерећењу, смањење чврстоће и модула еластичности измерено у испитивању савијањем у складу са стандардом EN 978:1997 не сме да буде веће од 25%. Напрслине, мехури, тачкаста оштећења, раздвајање слојева и облога као и неравнине нису дозвољени. - Потврђени и документовани подаци о позитивним искуствима у погледу компатибилности предметног терета за пуњење са материјалима тела цистерне са којима долазе у контакт, у односу на наведене температуре, временске периоде и у друге значајне услове експлоатације. - Технички подаци објављени у стручној литератури, у стандардима или другим изворима, који су прихваћени од стране надлежног органа. |
| 6.9.4.3 | Испитивање прототипа Репрезентативни прототип подвргава се доле описаним испитивањима. Уколико је потребно, опрема за руковање може у ту сврху да буде замењена другим деловима. |
| 6.9.4.3.1 | Прототип се испитује на усаглашеност са спецификацијом конструкције. То укључује визуелно контролисање унутрашњости и спољашњости и мерење основних димензија. |
| 6.9.4.3.2 | Прототип који је опремљен мерним тракама на свим местима за која је потребно упоређивање са прорачуном излаже се следећим оптерећењима; издужења која при том настају се бележе: - Пуњење водом до максимално дозвољеног степена пуњења. Резултати мерења користе се за проверу прорачуна према 6.9.2.5. - Пуњење водом до максимално дозвољеног степена пуњења и убрзање у сва три смера у оквиру испитивања вожње и кочења са прототипом причвршћеним на возило. За упоређивање са прорачуном према 6.9.2.6 забележена издужења се екстраполирају у односу на захтеване вредности убрзања према 6.8.2.1.2 и измерене вредности. - Пуњење водом и примена утврђеног испитног притиска. Цистерна не сме показивати видљива оштећења и цурење под овим оптерећењем. |
| 6.9.4.3.3 | Прототип се подвргава испитивању на пад кугле према стандарду EN 976-1:1997 бр. 6.6. При том не сме настати никакво видљиво унутрашње или спољашње оштећење. |
| 6.9.4.3.4 | Прототип напуњен водом до 80% своје максималне запремине, укључујући његову опрему за руковање и конструкциону опрему, излаже се са свих страна тридесетоминутном оптерећењу ватром у резервоару са лож-уљем или неком другом ватром истог дејства. Димензије резервоара морају бити изнад цистерне за најмање 50 cm са свих страна, а растојање између нивоа уља и цистерне мора износити између 50 и 80 cm. Део цистерне који се налази испод нивоа течности, укључујући отворе и затвараче, мора остати заптивен, не рачунајући капање. |
| 6.9.4.4 | Одобрење типа |
| 6.9.4.4.1 | Надлежни орган, или његова овлашћена институција, за сваки нови тип конструкције цистерне, издаје уверење о одобрењу којим се потврђује да је конструкција погодна за предвиђену намену и да испуњава захтеве о изради и опремању, као и посебне одредбе које се примењују за материје које се транспортују. |
| 6.9.4.4.2 | Одобрење се издаје на основу прорачуна као и извештаја о испитивању, укључујући све резултате испитивања материјала и прототипа и њихово упоређивање са прорачуном, и мора се позивати на спецификацију конструкције и програм обезбеђења квалитета. |
| 6.9.4.4.3 | Одобрење мора да обухвата материје или групе материја за које је доказана компатибилност са цистерном. При том се наводе хемијски називи или одговарајући збирни назив (види 2.1.1.2), као и класа и класификациони кôд. |
| 6.9.4.4.4 | Одобрење мора осим тога да обухвата објављене прорачунске и гарантоване вредности (као што су век трајања, опсег радне температуре, радни и испитни притисци, параметри материјала), као и мере које се примењују приликом производње, испитивања, издавања одобрења за тип конструкције, обележавања и употребе свих цистерни које се израђују према одобреној конструкцији. |
| 6.9.5 | Контролe |
| 6.9.5.1 | За сваку цистерну, укључујући замењиву цистерну, која се израђује у складу са одобреном конструкцијом спроводе се доле наведене испитивања материјала и следећe контролe: |
| 6.9.5.1.1 | Са узорцима из тела цистерне врше се испитивања материјала према 6.9.4.2.2, са изузетком испитивања затезањем и смањења времена за испитивање пузања савијањем на 100 сати. Паралелно израђени узорци могу се користити само ако исецање узорака из тела цистерне није могуће. Неопходно је придржавати се дозвољених прорачунских вредности. |
| 6.9.5.1.2 | Тела цистерни и њихова опрема контролишу се по први пут заједно или одвојено пре пуштања у експлоатацију. Ово контролисање обухвата: - контролу саобразности са одобреном конструкцијом; - контролисање карактеристика конструкције; - унутрашњи и спољашњи преглед; - испитивање хидрауличним притиском са испитним притиском који је наведен на таблици прописаној у 6.8.2.5.1; - проверу функционисања делова опреме; - испитивање заптивености, уколико су тело цистерне и његова опрема одвојено испитивани на притисак. |
| 6.9.5.2 | За периодичне контроле цистерни примењују се захтеви из 6.8.2.4.2 до 6.8.2.4.4. Осим тога, контролисање у складу са 6.8.2.4.3 мора да обухвата преглед унутрашњег стања тела цистерне. |
| 6.9.5.3 | Контролисања и испитивања у складу са 6.9.5.1 и 6.9.5.2 морају бити извршени од стране стручног лица одређеног од стране надлежног органа. О резултатима испитивања издаје се уверење. Ова уверења морају се односити на материје дозвољене за транспорт у овој цистерни у складу са 6.9.4.4. |
| 6.9.6 | Обележавање |
| 6.9.6.1 | За обележавање цистерни од ОПВ-а примењују се захтеви из 6.8.2.5 са следећим изменама: - таблица цистерне може и ламинирањем да буде нанета на тело цистерне, или да се састоји од одговарајућих пластичних маса; - прорачунски температурни опсег се увек наводи. |
| 6.9.6.2 | Додатно се примењују и посебне одредбе из 6.8.4 е) (ТМ), уколико су наведене у поглављу 3.2 табела А рубрика 13. |

|  | Поглавље 6.10 |
| --- | --- |
|  | Захтеви за израду, опремање, одобрење типа, контролисање и обележавање вакуум цистерни за отпатке Напомена: 1. За преносиве цистерне и UN гасне контејнере са више елемената (MEGC) види поглавље 6.7; за фиксиране цистерне, преносиве цистерне, контејнер цистерне и замењиве цистерне са телом цистерне израђеним од металних материјала, као и за батеријска возила и гасне контејнере са више елемената (MEGC), изузев UN-MEGC, види поглавље 6.8; за контејнер цистерне од ојачаних пластичних влакана види поглавље 6.9. 2. Ово поглавље примењује се за контејнер цистерне и замењиве цистерне |
| 6.10.1 | Општи захтеви |
| 6.10.1.1 | Дефиниције појмова Напомена: Цистерна која у потпуности одговара захтевима из 6.8 не сматра се „ вакуум цистерном за отпатке “. |
| 6.10.1.1.1 | „Заштићеним зонама“ сматрају се: - доњи део цистерне у сегменту који се простире преко угла од 60º са обе стране доње линије омотача; - горњи део цистерне у сегменту који се простире преко угла од 30º са обе стране горње линије омотача. - зона на предњем делу цистерне на моторним возилима - на задњем делу цистерне унутар заштитне зоне обликоване уређајем према 9.7.6. |
| 6.10.1.2 | Област примене |
| 6.10.1.2.1 | Посебни захтеви из 6.10.2 до 6.10.4 допуњују или мењају поглавље 6.8 и примењују се за вакуум цистерне за отпатке. Вакуум цистерне за отпатке могу да буду опремљене данцима која се отварају, ако је захтевима из 4.3 дозвољено доње пражњење транспортованих материја (обележено словима „А“ или „B“ кôда цистерне, као што је наведено у поглављу 3.2 табела А рубрика 12, у складу са 4.3.4.1.1). Вакуум цистерне за отпатке морају одговарати свим захтевима из 6.8, уколико у овом поглављу није наведена посебна одредба који одступа од истих. Захтеви из 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20 и 6.8.2.1.21 се, међутим, не примењују. |
| 6.10.2 | Израда |
| 6.10.2.1 | Цистерне морају бити димензионисане према прорачунском притиску који одговара 1,3-струком притиску пуњења или пражњења али не мањем од 400 kPa (4 бара) (надпритисак). За транспорт материја за које је у 6.8 одређен већи прорачунски притисак цистерне примењује се ова већа вредност. |
| 6.10.2.2 | Цистерне морају бити димензионисане тако да издрже негативан унутрашњи притисак од 100 kPa (1 бар). |
| 6.10.3 | Опрема |
| 6.10.3.1 | Делови опреме постављају се тако да током транспорта и руковања буду заштићени од откидања или оштећења. Овај захтев се може испунити на тај начин што ће се делови опреме распоредити у такозваној „заштићеној зони“ (види 6.10.1.1.1). |
| 6.10.3.2 | Уређај за доње пражњење цистерне може да се састоји из спољњег испусног прикључка опремљеног зауставним вентилом који је постављен што ближе телу цистерне и другог затварача у облику слепе прирубнице, или неког другог једнако ефикасног уређаја. |
| 6.10.3.3 | Положај и смер затварања зауставног вентила или зауставних вентила на телу цистерне или на свакој комори, у случају да тело цистерне има више комора, мора бити јасно видљив и подобан за контролу са тла. |
| 6.10.3.4 | Да би се спречио сваки губитак садржаја у случају оштећења спољних уређаја за пуњење и пражњење (прикључци, бочни уређаји за затварање), унутрашњи зауставни вентил или (евентуално) први спољни зауставни вентил и његово лежиште морају бити тако конструисани или заштићени да не могу бити откинути под утицајем спољних напрезања. Уређаји за пуњење и пражњење (укључујући прирубнице или навојне затвараче), као и евентуални заштитни поклопци морају бити обезбеђени против случајног отварања. |
| 6.10.3.5 | Цистерне могу да буду опремљене данцима која се отварају. Ова данца која се отварају морају одговарати следећим захтевима: - она морају бити пројектована тако да после затварања остају заптивена; - случајно отварање не сме бити могуће; - ако се механизмом за отварање рукује уз примену помоћне енергије, данце које се отвара мора остати херметички затворено и у случају прекида у напајању енергијом; - потребно је уградити сигурносни или блокирајући уређај којим се обезбеђује да данце не може да се отвори све док у цистерни још постоји преостали надпритисак. То не важи за данца која се отварају применом помоћне енергије са принудно регулисаним механизмом за отварање. У овом случају мора се радити о руковању помоћу „Totmann“ уређаја који је тако постављен да корисник може у свако доба да прати поступак, а да сам не буде угрожен током отварања или затварања; - потребно је предузети мере за заштиту данца које се отвара, a које приликом превртања контејнер цистерне или замењиве цистерне мора остати затворено. |
| 6.10.3.6 | Вакуум цистерне за отпатке које ради бољег пражњења или чишћења цистерне имају унутрашњи клип опремају се зауставним уређајем који спречава да клип у било ком радном положају не буде истиснут из цистерне, када на клип делује сила која одговара максималном радном притиску цистерне. Максимални радни притисак цистерни или одељака цистерни са пнеуматским клипом не сме да прелази 100 kPa (1 бар). Унутрашњи клип и материјал од којег је израђен морају бити таквог састава да се не стварају извори паљења услед померања клипа. Унутрашњи клип може да се користи и као преграда коморе, под условом да се блокира у свом положају. Ако се неки део уређаја помоћу којег се унутрашњи клип задржава у свом положају налази споља на цистерни, онда за то треба одабрати место на коме је искључена свака опасност од случајног оштећивања. |
| 6.10.3.7 | Цистерне могу да буду опремљене усисном конзолом, ако је: - усисна конзола опремљена унутрашњим или спољним зауставним вентилом који је причвршћен директно на телу цистерне или на цевном луку који је заварен са телом цистерне; између цевног лука и спољног зауставног вентила може се поставити обртни зупчасти венац, ако је овај обртни зупчасти венац постављен у заштићеној зони и уређај за покретање спољног зауставног вентила заштићен кућиштем или покривачем против опасности од истргнућа услед спољних оптерећења; - зауставни вентил наведен под а) постављен тако да није могућ транспорт у отвореном стању, и - усисна конзола постављена тако да цистерна остане заптивена у случају случајног удара у усисну конзолу. |
| 6.10.3.8 | Цистерне се опремају следећом додатном опремом за руковање: - постављањем отвора потисне вакуумске пумпе мора бити обезбеђено да се отровне или запаљиве паре одводе тако да не могу да проузрокују било какву опасност; - цистерне за запаљиве отпатке на усисном и излазном отвору потисне вакуумске пумпе са могућим стварањем варница морају имати уређај за спречавање непосредног пробоја пламена; - пумпе које могу да производе позитиван притисак морају бити опремљене сигурносним вентилом у потисном воду. Сигурносни вентил се подешава на притисак реаговања који није већи од максималног радног притиска цистерне; - између тела цистерне или испуста осигурача против препуњавања који се налази на телу цистерне и цевовода између тела цистерне и потисне вакуумске пумпе уграђује се запорни вентил; - цистерна се опрема одговарајућим манометром/мерачем вакуума који је постављен тако да лице које рукује потисном вакуумском пумпом може лако да га очитава. Максимални радни притисак цистерне обележава се на скали показивача; - цистерна или, код вишекоморне цистерне, свака комора цистерне опрема се показивачем нивоа течности. Стаклена окна могу се користити као показивачи нивоа течности, уколико су: - део зида цистерне и поседују отпорност на притисак која је упоредива са отпорношћу цистерне, или ако су показивачи нивоа течности постављени споља на цистерни; - горњи и доњи прикључци цистерне опремљени зауставним вентилима причвршћеним директно на тело цистерне, који су постављени тако да се спречи транспорт са отвореним вентилима; - у стању да функционишу при максималном радном притиску цистерне; - постављенa у зони у којој је искључена свака опасност од случајног оштећивања. |
| 6.10.3.9 | Тела вакуум цистерни за отпатке морају бити опремљена сигурносним вентилом са распрскавајућим диском постављеним испред. Вентил мора бити у стању да се аутоматски отвaрa на притиску који је између 0,9-струког до 1,0-струког испитног притиска цистерне на којој је постављен . Коришћење тежински оптерећених вентила (гравитациона сила или противтег) је забрањено. Распрскавајући диск сме најраније да се отвори на притисак реаговања вентила, а мора најкасније да се отвори када притисак достигне испитни притисак цистерне на којој је вентил постављен. Сигурносни уређаји морају бити тако конструисани да издрже динамичко оптерећење, укључујући удар течности. Између распрскавајућег диска и сигурносног вентила поставља се мерач притиска или неки други одговарајући уређај са визуелним очитавањем, како би се омогућило утврђивање ломова, перфорација или незаптивености плоче услед којих би сигурносни систем могао постати неспособан за функционисање. |
| 6.10.4 | Контролисања Вакуум цистерне за отпатке подвргавају у случају фиксираних цистерни или преносивих цистерни најмање на сваке три године, а у случају контејнер цистерни и замењивих цистерни најмање на сваке две и по године контролисању стања унутрашњих површина, додатно уз контролисања у складу са 6.8.2.4.3. |

|  | Поглавље 6.11 |
| --- | --- |
|  | Захтеви за пројектовање, израду, контролисање и испитивање контејнера за расути терет |
| 6.11.1 | Дефиниције појмова За сврхе овог поглавља подразумева се: Затворени контејнер за расути терет: потпуно затворен контејнер са тврдим кровом, тврдим бочним страницама, тврдим чеоним страницама и тврдим дном (укључујући дна у облику левка). Појам обухвата и контејнере за расути терет са кровом који се отвара, бочним страницама које се отварају или чеоним страницама које се отварају, који/које се у току транспорта може/могу затворити. Затворени контејнери за расути терет могу бити опремљени отворима који омогућавају размену паре и гасова са ваздухом и који у нормалним условима транспорта спречавају пропуштање чврстих материја као и продирање кишнице или воде услед прскања. Покривени контејнер за расути терет: са горње стране отворен контејнер за расути терет са крутим дном (укључујући дна у облику левка), тврдим бочним страницама и тврдим чеоним страницама, без тврдог покривача. |
| 6.11.2 | Област примене и општи захтеви |
| 6.11.2.1 | Контејнери за расути терет и њихова опрема за руковање и конструкциона опрема морају бити пројектовани и конструисани тако да издрже унутрашњи притисак терета за пуњење и оптерећења која настају при нормалном руковању и транспорту без губитка терета за пуњење. |
| 6.11.2.2 | Уколико је постављен вентил за пражњење, исти мора имати могућност обезбеђења у затвореном положају, а целокупан систем пражњења мора бити на адекватан начин заштићен од оштећења. Вентили са полужним затварачима морају имати могућност обезбеђења против случајног отварања, а затворени и отворени положај морају бити лако препознатљиви. |
| 6.11.2.3 | Кôд за означавање типова контејнера за расути терет У следећој табели наведени су кôдови који се користе за означавање типова контејнера за расути терет: Тип контејнера за расути терет; Кôд. покривени контејнер за расути терет; BK 1. затворени контејнер за расути терет; BK 2. |
| 6.11.2.4 | Имајући у виду напредак у науци и техници, надлежни орган може узети у обзир примену алтернативних споразума који пружају најмање еквивалентан ниво безбедности у односу на захтеве овог поглавља. |
| 6.11.3 | Захтеви за пројектовање, израду, контролисање и испитивање контејнера који одговарају CSC и који се користе као контејнери за расути терет |
| 6.11.3.1 | Захтеви за пројектовање и израду |
| 6.11.3.1.1 | Општи захтеви овог пододељка за пројектовање и израду сматрају се испуњеним, ако контејнер за расути терет одговара захтевима стандарда ISO 1496-4:1991 („ISO-контејнери серије 1; Захтеви и испитивања; Део 4: Контејнери за расути терет без притиска“) и ако је непропусан за прашину. |
| 6.11.3.1.2 | Контејнери који су пројектовани и испитани у складу са стандардом ISO 1496-1:1990 („ISO-контејнери серије 1; Спецификација и испитивање; Део 1: Универзални контејнери за транспорт терета“) морају бити опремљени радном опремом која је, заједно са својим спојем са контејнером, пројектована тако да се чеоне странице ојачавају, а отпор према оптерећењима у подужном правцу повећава у оној мери колико је то неопходно за испуњење одговарајућих испитних захтева стандарда ISO 1496-4:1991. |
| 6.11.3.1.3 | Контејнери за расути терет морају бити непропусни за прашину. Уколико се за успостављање непропусности за прашину користи облога, иста мора бити израђена од одговарајућег материјала. Чврстоћа коришћеног материјала и конструкција облоге морају бити одговарајући за запремину контејнера и предвиђену употребу. Спојеви и затварачи облоге морају да издрже притиске и ударе који могу да настану у нормалним условима руковања и транспорта. Код контејнера за расуте терете са вентилацијом облога не сме да омета функционисање вентилационих уређаја. |
| 6.11.3.1.4 | Радна опрема контејнера за расути терет који су пројектовани за пражњење киповањем мора бити у стању да издржи укупну масу пуњења у смеру киповања. |
| 6.11.3.1.5 | Покретни кровови или покретни сегменти бочних или чеоних страница или кровова морају бити опремљени уређајима за затварање који обухватају сигурносни уређај, а који су пројектовани тако да је за посматрача који се налази на тлу видљиво да су у затвореном стању. |
| 6.11.3.2 | Опрема за руковање |
| 6.11.3.2.1 | Уређаји за пуњење и пражњење морају бити конструисани и постављени тако да су током транспорта и руковања заштићени од откидања или оштећења. Уређаји за пуњење и пражњење морају имати могућност обезбеђења против случајног отварања. Отворени и затворени положај као и смер затварања морају бити јасно назначени. |
| 6.11.3.2.2 | Заптивке на отворима морају бити тако постављене да се избегну оштећења услед експлоатације као и пуњења и пражњења контејнера за расути терет. |
| 6.11.3.2.3 | Ако се захтева вентилација, контејнери за расути терет морају бити опремљени средствима за измену ваздуха, било путем природне конвекције (нпр. кроз отворе), било путем активних елемената конструкције (нпр. вентилатори). Вентилација мора бити тако пројектована да у контејнеру ни у једном тренутку не настане подпритисак. Конструкциони елементи вентилације код контејнера за расути терет за транспорт запаљивих материја или материја које испуштају запаљиве гасове или паре морају бити тако пројектовани да не стварају извор паљења. |
| 6.11.3.3 | Контролисање и испитивање |
| 6.11.3.3.1 | Контејнери који се према захтевима овог одељка користе, одржавају и квалификују као контејнери за расути терет морају бити испитани и одобрени у складу са CSC. |
| 6.11.3.3.2 | Контејнери који се користе и квалификују као контејнери за расути терет морају се периодично испитивати у складу са CSC. |
| 6.11.3.4. | Обележавање |
| 6.11.3.4.1 | Контејнери који се користе као контејнери за расути терет морају, у складу са CSC, бити обележени таблицом одобрења за безбедност („Safety Approval Plate“). |
| 6.11.4 | Захтеви за пројектовање, израду и одобрење за контејнере за расути терет који нису контејнери у складу са CSC Напомена: Ако се контејнери према одредбама овог одељка користе за транспорт чврстих материја у расутом стању, у транспортном документу се наводи: „КОНТЕЈНЕР ЗА РАСУТИ ТЕРЕТ BK (x) СА ОДОБРЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА .... (види 5.4.1.1.17). |
| 6.11.4.1 | Контејнери за расути терет који су обрађени у овом одељку укључују корита, “offshore”-контејнере за расути терет, силосе за терет у расутом стању, заменљиве сандуке, левкасте контејнере, “roll”-контејнере и товарне просторе возила. Напомена: Ови контејнери за расути терет укључују и контејнере према објавама UIC-a 591 и 592-2 до 592-4, наведеним у 7.1.3, који не одговарају CSC. |
| 6.11.4.2 | Ови контејнери за расути терет морају бити пројектовани и конструисани тако да буду довољно отпорни да издрже ударе и оптерећења која нормално настају у току транспорта, евентуално и приликом претовара између различитих транспортних средстава. |
| 6.11.4.3 | (Резервисано) |
| 6.11.4.4 | Ови контејнери за расути терет морају имати одобрење надлежног органа; одобрење мора да садржи кôд за означавање типа контејнера за расути терет у складу са 6.11.2.3 и, уколико је потребно, захтеве за испитивање. |
| 6.11.4.5 | Уколико је потребно да се користи облога ради задржавања опасног терета, иста мора да одговара одредбама из 6.11.3.1.3. |

Израз „релативна густина“ (d) важи као синоним за „густину“ и користи се свуда у овом тексту.

Обележје за моторна возила у међународном саобраћају предвиђено Бечком конвенцијом о друмском саобраћају (1968.)

Види стандард ISO 2248.

Види нпр. публикације CGA S-1.2-2003 „Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases“ (Стандарди за уређаје за растерећење од притиска – Део 2 – Карго цистерне и покретне цистерне за сабијене гасове) и S-1.1-2003 „Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases“ (Стандарди за уређаје за растерећење од притиска – Део 1 – Боце за сабијене гасове).

Ако земља издавања одобрења није уговорна страна ADR, надлежни орган уговорне стране ADR.

2 	Ако земља издавања одобрења није уговорна страна ADR, надлежни орган уговорне стране ADR.

? 	Директива Савета 99/36/ЕЗ о преносивим посудама под притиском која је објављена у Службеном листу Европске заједнице бр. L 138 од 1. јуна 1999. године.

Публикација WHO: „Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and related materials. Volume 2: Good manufacturing practices and inspection“ (Обезбеђење квалитета за фармацеутске производе. Преглед смерница и сличних докумената. Том 2: Добра производна пракса и инспекција).

Директива 75/324/ЕЕЗ Савета Европске заједнице од 20. маја 1975. за усклађивање правних прописа држава чланица (Европске заједнице) о паковањима аеросола, објављена у Службеном листу Европске заједнице бр. L 147 од 09.06.1975.

Директива 94/1/ЕЗ Европске Комисије од 6. јануара 1994. за прилагођавање Директиве 75/324/ЕЕЗ Савета за усклађивање правних прописа држава чланица (Европске заједнице) о паковањима аеросола са оствареним техничким напретком, објављена у Службеном листу Европске заједнице бр. L 23 од 28.01.1994

Ознака за моторна возила у међународном саобраћају предвиђена Бечком конвенцијом о друмском саобраћају (1968.)

Види Бечку конвенцију о друмском саобраћају (1968.)

Ознака за моторна возила у међународном саобраћају предвиђена Бечком конвенцијом о друмском саобраћају (1968.)

Ознака за моторна возила у међународном саобраћају предвиђена Бечком конвенцијом о друмском саобраћају (1968.)

За потребе израчунавања важи: g = 9,81 m/s2.

Навести коришћену јединицу.

Види 6.7.2.2.10.

За потребе израчунавања важи: g = 9,81 m/s2.

Ова формула важи само за неохлађене течне гасове чије су критичне температуре знатно изнад температуре у стању акумулације. За гасове чија је критична температура близу или испод температуре у стању акумулације за одређење укупне пропусне моћи уређаја за растерећење треба узети у обзир остала термодинамичка својства гаса [види, на пример, CGA S.1,2.2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" (Стандарди уређаја за растерећење притиска - Део 2 - Теретне цистерне и преносиве цистерне за сабијене гасове)].

Навести коришћену јединицу.

Види 6.7.3.2.8.

За потребе израчунавања важи: g = 9,81 m/s2.

Види, на пример, CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" (Стандарди за уређаје за растерећење притиска – Део 2 – Теретне и преносиве цистерне за компримоване гасове).

Навести коришћену јединицу.

За потребе израчунавања важи: g = 9,81 m/s2.

У случају лимова, узорак за испитивање истезањем узима се попречно у односу на правац ваљања. Издужење при кидању одређује се на узорцима кружног попречног пресека, при чему је мерна дужина l између мерних ознака једнака петоструком пречнику узорка d (l = 5 d); уколико се користе узорци правоуглог попречног пресека, мерна дужина l се одређује према формули:

l=5,65F0, где је F0 означава првобитни попречни пресек узорка.

3 У вези са дефиницијом појмова "конструкциони челик" и "референтни челик" види 1.2.1.

? За тела цистерни која немају кружни пресек, нпр. за цистерне у облику сандука или за елипсасте цистерне, наведени пречници одговарају оним пречницима који се добијају из кружних пресека једнаке површине. За те облике попречног пресека, полупречници закривљености омотача цистерне не смеју бити већи од 2000 mm за бочне стране, одн. 3000 mm за горњу и доњу страну

4 Ова формула произилази из опште формуле:

e1=e03Rm0A0Rm1A12

где је

е1 	= 	најмања дебљина зида тела цистерне у mm за изабрани метал

е0 	= 	најмања дебљина зида тела цистерне у mm за конструкциони челик према 6.8.2.1.18 и 		6.8.2.1.19

Rm0 	= 	370 (затезна чврстоћа за референтни челик, види дефиницију појма у 1.2.1, у N/mm2)

A0 	= 	27 (издужење при кидању за референтни челик, у %)

Rm1 	= 	најмања затезна чврстоћа изабраног метала, у N/mm2

A1 	= 	најмање издужење при кидању у % за изабрани метал.

У случају контејнер-цистерни запремине мање од 1 м3 тај уређај може да буде замењен слепом прирубницом.

За дефиницију појма херметички затворене цистерне види 1.2.1.

Ознака за моторна возила у међународном саобраћају предвиђена Бечком конвенцијом о друмском саобраћају (1968).

Испитивање конструкционих карактеристика у случају тела цистерни са најмањим испитним притиском од 1 MPa (10 bar) обухвата и испитивање узорака  шавова - радних узорака - у складу са 6.8.2.1.23 и са испитним поступком наведеним у 6.8.5.

посебним случајевима и уз сагласност званично признатог стручног лица, испитивање притиском воде се може заменити испитивањем помоћу неке друге течности или помоћу гаса, под условом да тај поступак није опасан.

G = најмањи прорачунски притисак према општим прописима наведеним у 6.8.2.1.14 (види 4.3.4.1).

Најмањи испитни притисак за UN број 1744 бром, или UN број 1744 раствор брома.

После бројчаних вредности треба навести јединице мере.

У вези са дефиницијом појма за демонтажне цистерне види 1.2.1.

У посебним случајевима, хидрауличко испитивање може, уз сагласност стручног лица одређеног од стране надлежног органа, бити замењено испитивањем помоћу неке друге течности или помоћу гаса, под условом да тај поступак није опасан.

Уместо званичног транспортног назива или, евентуално, званичног транспортног назива рубрике н.д.м.н., пропраћеног техничким називом, дозвољена је употреба једног од следећих назива:

- за UN број 1078 гас као расхладно средство, н.д.м.н.: смеша F 1, смеша F 2, смеша F 3;

- за UN број 1060 смешу метил-ацетилена и пропадијена, стабилизовану: смеша P 1, смеша P 2;

- за UN број 1965 смешу гасовитог угљоводоника, течну, н.д.м.н.: смеша А, смеша А 01, смеша А 02, смеша А 0, смеша А 1, смеша В 1, смеша В 2, смеша В, смеша С. Трговачки називи наведени у 2.2.2.3, класификациони кôд 2 F UN број 1965, напомена 1, смеју се користити само додатно;

- за UN број 1010 бутадијене, стабилизоване: бутадијен-1,2, стабилизован, бутадијен-1,3, стабилизован.

После бројчаних вредности треба навести јединице мере.