Прилог 3.

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈA У ОТПАДНОЈ ВОДИ ИЗ ПРОЦЕСА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ГАСОВА НАСТАЛИХ У ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ИНСИНЕРАЦИЈУ И КО-ИНСИНЕРАЦИЈУ ОТПАДА

| Број | Загађујућа материја | Граничне вредности емисије изражене као масене концентрације нефилтрираних узорака |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Укупне суспендоване чврсте честице | 95% 30 mg/l | 100% 45 mg/l |
|  | Жива и њена једињења, изражена као жива (Hg) | 0,03 mg/l |  |
|  | Кадмијум и његова једињења, изражена као кадмијум (Cd) | 0,05 mg/l |  |
|  | Талијум и његова једињења, изражена као талијум (Tl) | 0,05 mg/l |  |
|  | Арсен и његова једињења, изражена као арсен (As) | 0,15 mg/l |  |
|  | Олово и његова једињења, изражена као олово (Pb) | 0,2 mg/l |  |
|  | Хром и његова једињења, мерена као хром (Cr) | 0,5 mg/l |  |
|  | Бакар и његова једињења, изражена као бакар (Cu) | 0,5 mg/l |  |
|  | Никл и његова једињења, изражена као никл (Ni) | 0,5 mg/l |  |
|  | Цинк и његова једињења, изражена као цинк (Zn) | 1,5 mg/l |  |
|  | Диоксини и фурани, дефинисани као збир појединачних диоксина и фурана у складу са Прилогом 1. ове уредбе | 0,3 ng/l |  |

Граничне вредности за укупне суспендоване чврсте честице могу се применити на постојећа постројења за инсинерацију до 31. децембра 2015. године, под условом да се у дозволи предвиди да 80% измерених вредности неће прелазити 30 mg/l, док ниједна измерена вредност неће бити већа од 45 mg/l.

Граничне вредности за регулисане индикаторе отпадних вода из процеса пречишћавања гасова насталих сагоревањем морају бити у складу са прописима, када је то применљиво, уколико су те вредности ниже од горе наведених.

Стандардне вредности за индикаторе који се не налазе у овој табели посебним прописима утврђује надлежни орган.