Прилог 4.

ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ПРИ КО-ИНСИНЕРАЦИЈИ ОТПАДА

I. Следећа једначина (правило мешања) се примењује када нема утврђене укупне граничне вредности емисије (C) у табелама овог прилога.

Укупна гранична вредност емисије (С) за сваку загађујућу материју и за угљен моноксид у отпадном гасу из постројења за ко-инсинерацију отпада израчунава се на према једначини (правило мешања):

(Votpad x Cotpad + Vproc x Cproc)

C = ------------------------------------------------

(Votpad + Vproc)

где је:

Votpad - запремина отпадног гаса насталог инсинерацијом отпада која је одређена према отпаду са најнижом топлотном вредношћу наведеној у дозволи, а затим прерачуната према условима из ове уредбе; уколико топлота која се ослобађа инсинерацијом опасног отпада представља мање од 10% од укупне топлоте ослобођене у постројењу, тада се Votpad мора израчунати за количину отпада који би, да се спаљује, ослободио 10% укупне топлоте при константној количини произведене топлоте;

Cotpad- гранична вредност емисије утврђена за релевантну загађујућу материју и угљен моноксид за постројење за инсинерацију отпада у Прилогу 2. ове уредбе;

Vproc – запремина отпадног гаса који у процесу настаје сагоревањем горива које уобичајено сагорева у постројењу (искључујући отпад), одређена на основу удела кисеоника при коме емисије морају бити прерачунате у складу са прописима. Ако за поједину врсту постројења није прописан удео кисеоника, мора се користити стварни удео кисеоника у отпадном гасу, без разблаживања увођењем ваздуха који није неопходан за дати процес. Прерачунавање при другим условима је дефинисано овом уредбом.

Cproc - гранична вредност емисије загађујуће материје у отпадном гасу, дата у табелама овог Прилога за поједине секторе индустрије или се у случају да такви подаци не постоје, узима гранична вредност емисије за релевантну загађујућу материју и угљен моноксид у отпадном гасу постројења, која је у складу са прописима за таква постројења када она користе гориво које уобичајено сагорева (искључујући отпад). Ако не постоје прописи за таква постројења, примењују се граничне вредности емисија прописане у дозволи према посебном пропису. У случају непостојања тако прописаних вредности примењују се стварне масене концентрације загађујућих материја у отпадном гасу;

C - укупна гранична вредност емисије и удео кисеоника из табела овог прилога за поједине секторе индустрије и загађујуће материје или, у случају непостојања табеле или вредности, укупна гранична вредност емисије за угљен моноксид и одређене загађујуће материје које замењују граничне вредности емисије прописане у другим прилозима ове уредбе. Укупни удео кисеоника који замењује стандардни удео кисеоника рачуна се на основу удео кисеоника у претходно дефинисаним парцијалним запреминама.

Граничне вредности емисије загађујућих материја при ко-инсенерацији могу се применити при ко-инсинерацији отпада из овог прилога.

ДЕО I

ЦЕМЕНТНЕ ПЕЋИ ЗА КО-ИНСИНЕРАЦИЈУ ОТПАДА

Дневни просеци континуално мерених параметара, време узорковања и други услови који се односе на мерења морају бити у складу са чланом 14. ове уредбе.

Све вредности се изражавају у mg/нормални m3 (за диоксине и фуране у ng/нормални m3). Полусатни просеци су потребни само за прорачун дневних просека.

За процесе добијања цемента, укупна гранична вредност емисије (С) загађујућих материја при ко-инсинерацији отпада, прописане у односу на средње дневне вредности су:

| Загађујућа материја | С (mg/ нормални m3) |
| --- | --- |
| Укупне прашкасте материје | 30 |
| SO2 | 50 |
| TOC | 10 |
| HCl | 10 |
| HF | 1 |
| NOx за постојећа постројења | 800 |
| NOx за нова постројења | 500* |
| Cd+Tl | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ Mn+Ni+V | 0,5 |
| Диоксини и фурани | 0,1 ng/нормални m3 |

Укупне граничне вредности емисија (С) исказане су масеном концентрацијом загађујућих материја у сувом отпадном гасу при температури 273,15 K, притиску 101,3 kPa уз запремински удео кисеоника 10%.

У циљу примене граничних вредности емисије за оксиде азота, цементаре које су већ добиле дозволу у оквиру постојећих прописа и које су почеле са ко-инсинерацијом отпада после датума из члана 3. тачка 9) ове уредбе, неће се сматрати новим постројењима.

Гранична вредност за оксиде азота може се применити на постојеће цементне пећи са мокрим поступком или цементне пећи у којима се спаљују мање од 3 t/h, до 31. децембра 2015. године под условом да се у дозволи предвиди да гранична вредност укупних емисија за оксиде азота износи највише 1200 mg/нормални m3.

Гранична вредност за прашкасте материје  може се применити на цементаре које спаљују мање од 3 t/h, до 31. децембра 2015. године, под условом да се у дозволи предвиди да укупна гранична вредност емисије за прашкасте материје износи највише 50 mg/нормални m3.

Гранична вредност за укупни органски угљеник и сумпор диоксид не примењује се уколико они не потичу из инсинерације отпада.

Гранична вредност емисије за угљен моноксид може износити 500 mg/нормални m3.

ДЕО II

ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ КОЈА ВРШЕ КО-ИНСИНЕРАЦИЈУ ОТПАДА

Полусатни просеци се користе само за прорачун дневних просека.

1)	За постројења за сагоревање која користе чврста горива граничне вредности емисије загађујућих материја у отпадном гасу при ко-инсинерацији, уз запремински удео кисеоника 6%, јесу:

| Вредност Cproc за чврсто гориво (mg/нормални m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загађујућа материја | < 50 MWth | 50-100 MWth | 100-300MWth | >300 MWth |
| SO2 општи случај |  | 850 | 850-200 (линеарно смањење од 100 до 300 MWth) | 200 |
| SO2 у случају коришћења домаћих чврстих горива |  | 850 или степен одсумпоравања ≥ 90% | 850-200 (линеарно смањење од 100 до 300 MWth) или степен одсумпоравања ≥ 92% | 200 или степен одсумпоравања ≥ 95% |
| NOx |  | 400 | 300 | 200 |
| Прашкасте материје | 50 | 50 | 30 | 30 |

Граничне вредности за оксиде азота и сумпор диоксид могу се применити на постојећа постројења за ко-инсинерацију снаге од 100 до 300 MWth која користе ложишта са флуидизованим слојем и сагоревају чврста горива до 31. децембра 2015. године, под условом да се у дозволи наведе вредност Cproc од највише 350 mg/нормални m3 за оксиде азота и највише 850-400 mg/нормални m3 (уз линеарни пад са 100 на 300 MWth) за сумпор диоксид.

2)	За постројења за сагоревање која користе горивo од биомасе, граничне вредности емисије загађујућих материја у отпадном гасу при ко-инсинерацији отпада, уз запремински удео кисеоника 6%, су:

| Вредност Cproc за биомасу (mg/нормални m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загађујућа материја | < 50 MWth | 50-100 MWth | 100-300MWth | >300 MWth |
| SO2 |  | 200 | 200 | 200 |
| NOx |  | 350 | 300 | 300 |
| Прашкасте материје | 50 | 50 | 30 | 30 |

Граничне вредности за оксиде азота  могу се применити на постојећа постројења за ко-инсинерацију снаге између 100 и 300 MWth, која користе ложишта са флуидизованим слојем до 31. децембра 2015. године, под условом да се у дозволи наведе вредност Cproc од највише 350 mg/нормални m3.

3)	За постројења за сагоревање која користе течно гориво, граничне вредности емисије загађујућих материја у отпадном гасу при ко-инсинерацији отпада изражене у mg/нормални m3, уз запремински удео кисеоника 3%, су:

| Вредност Cproc за течно гориво (mg/нормални m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загађујућа материја | < 50 MWth | 50-100 MWth | 100-300MWth | >300 MWth |
| SO2 |  | 850 | 850 –200 (линеарно смањење од 100 до 300 MWth) | 200 |
| NOx |  | 400 | 300 | 200 |
| Прашкасте материје | 50 | 50 | 30 | 30 |

Укупна гранична вредност емисије (C) у отпадном гасу, прописана за средње вредности при времену узорковања од 30 min до 8 h, уз запремински удео кисеоника 6%, је:

| Загађујућа материја | C (mg/нормални m3) |
| --- | --- |
| Cd+Tl | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 0,5 |

Укупна гранична вредност емисије (C) у отпадном гасу, прописана за средње вредности при времену узорковања од 6 до 8 h, уз запремински удео кисеоника 6%, је:

| Загађујућа материја | C (ng/нормални m3) |
| --- | --- |
| Диоксини и фурани | 0,1 |

ДЕО III

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗА ДРУГЕ СЕКТОРЕ ИНДУСТРИЈЕ У КОЈИМА СЕ ВРШИ КО-ИНСИНЕРАЦИЈА ОТПАДА, А КОЈИ НИСУ УКЉУЧЕНИ У ДЕО I ИЛИ ДЕО II

За процесе у којима се врши ко-инсинерација отпада а који нису обухваћени у Делу I и Делу II ове уредбе укупна гранична вредност емисије (C) загађујућих материја у отпадном гасу, прописана у односу на средње вредности при времену узорковања од 6 до 8 h је:

| Загађујућа материја | C (ng/нормални m3) |
| --- | --- |
| Диоксини и фурани | 0,1 |

За процесе у којима се врши ко-инсинерација отпада а који нису обухваћени у Делу I и Делу II ове уредбе укупна гранична вредност емисије (C) загађујућих материја у отпадном гасу, прописана у односу на средње вредности при времену узорковања од 30 min до 8 h је

| Загађујућа материја | C (mg/нормални m3) |
| --- | --- |
| Cd+Tl | 0,05 |
| Hg | 0,05 |