На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС и 72/12),

- Влада доноси

- У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УСЛОВИМА ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАХТЕВИМА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Члан 1.

У Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10), члан 2. мења се и гласи:

- „Члан 2.

Услови за мониторинг квалитета ваздуха су: критеријуми за одређивање минималног броја мерних места и локацијa за узимање узорака у случају фиксних мерења и у случају када су фиксна мерења допуњена индикативним мерењима или поступцима моделовања; методологија мерења и оцењивања квалитета ваздуха (референтне методе мерења и критеријуми за оцењивање концентрација); захтеви у погледу података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха; начин обезбеђења квалитета података за оцењивање квалитета ваздуха (према захтеву стандарда SRPS ISO/IEC 17025); обим и садржај информација о оцењивању квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13 – у даљем тексту: Закон).”

Члан 2.

- У члану 4. тачка 20) мења се и гласи:

„20)	просечни индикатор изложености (average exposure indicator AEI) је

просечан ниво одређен на бази мерења на основним урбаним локацијама на територији Републике Србије и који одражава изложеност становништва а користи се за прорачун националног циља за смањење изложености и обавеза по основу изложености одређеној концентрацији;”

- Члан 3.

У члану 8. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„У складу са Прилогом I Део 1 ове уредбе, расподела и број мерних места и локација за узимање узорака на којима се врше мерења за израчунавање просечног индикатора изложености суспендованим честицама PM2,5, утврђују се тако да одражавају општу изложеност популације. Број мерних места и локација за узимање узорака не може бити мањи од броја који је утврђен у Прилогу I Део 2 Одељак Ц ове уредбе.”

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 4.

- После члана 8. додаје се члан 8а, који гласи:

- „Члан 8а

У циљу мерења концентрације бензо (а) пирена у ваздуху потребно је на мањем броју мерних места и локација за узимање узорака бензо (а) пирена пратити и концентрације других значајних полицикличних ароматичних угљоводоника.

Као минимум потребно је пратити концентрације бензо (а) антрацена, бензо (б) флуорантена, бензо (ј) флуорантена, бензо (к) флуорантена, индено (1,2,3-цд) пирена и дибензо (a,h) антрацена. Избор мерних места и локација за узимање узорака наведених полицикличних ароматичних угљоводоника врши се тако да се могу утврдити просторна варијација и дугорочни трендови.”

- Члан 5.

- У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„У зонама и агломерацијама у којима су прекорачене циљне вредности дате у тачки 3. Прилога XII ове уредбе, потребно је утврдити области у којима је дошло до прекорачења, као и изворе који су томе допринели. У областима у којима је дошло до прекорачења циљних вредности потребно је предузети све неопходне мере, посебно орјентисане на главне изворе емисије, како би се достигле циљне вредности. У случају индустријских постројења за која се издаје интегрисана дозвола ово подразумева примену најбољих доступних техника, као и додатних мера заштите ваздуха прописаних интегрисаном дозволом, у складу са прописима о интегрисаном спречавању и контроли загађивања.”

- Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

- После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:

„Просечни индикатор изложености суспендованим честицама PM2,5 утврђује се у складу са тачком 1. Прилога XIII.”

- Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 7, 8. и 9.

- Члан 6.

- У члану 20. после става 3. додаје се став 4, који гласи:

„У случају загађења ваздуха из природних извора надлежни орган је дужан да обезбеди информације о концентрацијама загађујућих материја и њиховим изворима, као и доказима који показују да се прекорачења могу приписати природним изворима.”

- Члан 7.

- После члана 21. додаје се члан 21а, који гласи:

„Члан 21а

Министарство је дужно да обавести јавност о надлежним органима и правним лицима овлашћеним за:

- оцењивање квалитета ваздуха;

- одобравање система мерења (методе, опрема);

- обезбеђивање тачности мерења;

- анализу метода оцењивања;

- координацију програма за обезбеђивање квалитета мерења/података;

- сарадњу са другим државама.”

- Члан 8.

Прилози I, II, III, IV, IX, X, XII, XIII и XV који су одштампани уз Уредбу о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10) замењују се новим прилозима I, II, III, IV, IX, X, XII, XIII и XV који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број:

У Београду,-------------  2013. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

- ПРИЛОГ I

- ДЕО 1

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА СУМПОР ДИОКСИДА, АЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА АЗОТА, СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10, PM2.5), ОЛОВА, БЕНЗЕНА И УГЉЕН МОНОКСИДА У СВРХУ ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- ОДЕЉАК A

- ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

За одређивање мерних места и локација за узимање узорака за мерење концентрација загађујућих материја из члана 8. став 1. ове уредбе, у сврху оцењивања квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама, примењују се следећи критеријуми:

1. Квалитет ваздуха оцењује се на основу података прикупљених на свим

мерним местима и локацијама за узимање узорака, осим на оним мерним местима и локацијама из тачке 2. овог одељка, сагласно критеријумима за избор макролокација и микролокација за фиксна мерења, из Одељка Б и Ц овог прилога. Кад се оцена квалитета ваздуха врши помоћу индикативних мерења или техника моделовања, примењују се и начела установљена у Одељцима Б и Ц овог прилога уколико су она релевантна за идентификацију посебних локација на којима су забележене концентрације релевантних загађујућих материја;

2. Примена граничних вредности, утврђених у циљу заштите здравља људи не

оцењује се:

1) на подручјима где јавност нема приступ и у којима не постоји стално насеље;

2) у фабричким просторијама или индустријским постројењима на које се

примењују прописи о заштити здравља и безбедности на раду;

3) на коловозима и на пешачким острвима, изузев где већ постоји пешачки

прилаз датом острву.

- ОДЕЉАК Б

- ИЗБОР МАКРОЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА

Макролокације за фиксна мерења одређују се у циљу заштите здравља људи, вегетације и природних екосистема.

- 1. Избор макролокација за фиксна мерења у циљу заштите здравља људи

1) мерна места и локације за узимање узорака у сврху заштите здравља људи одређују се тако да се на тим мерним местима и локацијама обезбеђује прикупљање података о:

- подручјима унутар зона и агломерација у којима се очекују највише концентрације којима становништво може бити директно или индиректно изложено у временском периоду који је значајан у односу на период усредњавања за поједине граничне вредности;

- концентрацијама у другим подручјима унутар зона и агломерација која су репрезентативна за општу изложеност становништва;

2) мерна места и локације за узимање узорака се одређују тако да се избегну само мерења загађења на микролокацијама у њиховој непосредној близини, што значи да се мерно место и локација за узимања узорка одређују тако да је узорак ваздуха репрезентативан за квалитет ваздуха на делу улице дужем од 100 m када се прати загађење од саобраћаја и најмање 250 × 250 m у индустријском подручју, где је то могуће;

3) на основним урбаним локацијама, мерно место за узимање узорака одређује се тако да на ниво загађења на њима утиче допринос свих извора који се налазе у правцу дувања доминантног ветра према мерном месту. Мерно место не би требало да буде под утицајем само једног извора, осим у случајевима када је таква ситуација типична за шире урбано подручје. По правилу, мерна места за узимање узорака су репрезентативна за неколико квадратних километара;

4) на основним руралним локацијама, мерна места за узимање узорака не смеју бити под утицајем агломерација или индустријских постројења у окружењу која су удаљена мање од 5 km;

5) на локацијама где се оцењује утицај индустријских извора, најмање једно мерно место за узимање узорака одређујe се у правцу дувања доминантног ветра од извора загађења и то у најближој стамбеној зони. На локацијама где основне концентрације загађујућих материја нису познате, одређује се додатно мерно место за узимање узорака у главном правцу дувања доминантног ветра, пре извора загађења;

6) мерна места за узимање узорака треба да, где је то могуће, буду репрезентативна за сличне локације које нису у њиховој непосредној близини.

- 2. Избор макролокација за фиксна мерења у циљу заштите вегетације и природних екосистема

Мерна места и локације за узимање узорака у циљу заштите вегетације и природних екосистема одређују се тако да буду удаљена више од 20 km од агломерација или више од 5 km од других изграђених подручја, индустријских постројења, аутопутева или великих путева са интензитетом саобраћаја од преко 50.000 возила дневно, што значи да мерно место и локацију за узимање узорака треба одредити тако да је узорак ваздуха репрезентативан за квалитет ваздуха у околном подручју од најмање 1.000 km2. Мерно место и локација за узимање узорака могу се одредити и на мањој удаљености или тако да она буду репрезентативна за квалитет ваздуха у подручју мањем од 1.000 km2, у зависности од географских услова или могућности заштите посебно угрожених подручја.

- ОДЕЉАК Ц

- ИЗБОР МИКРОЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА

Код избора микролокација за фиксна мерења, у мери у којој је то могуће, примењује се следеће:

1) усисна цев за узимање узорака ваздуха мора бити на отвореном тако да омогућава слободно струјање ваздуха (у луку од најмање 270°) и без препрека које би могле утицати на струјање ваздуха (то је најчешће удаљеност од неколико метара од зграда, балкона, дрвећа и других препрека или најмање 0,5 m од најближе зграде, у случају да мерно место за узимање узорака репрезентује квалитет ваздуха у околини зграде);

2) у већини случајева, усисна цев за узимање узорака поставља се на висину између 1,5 m (зона дисања) и 4 m изнад тла. У одређеним околностима може бити неопходно постављање на већу висину (до 8 m). Постављање на већу висину такође може бити прикладно уколико је мерно место репрезентативно за велико подручје;

3) како би се избегао директан утицај емисија загађујућих материја које нису измешане са околним ваздухом, усисна цев за узимање узорака се не сме поставити у непосредној близини извора емисија;

4) издувна цев инструмента за узимање узорака се мора поставити тако да се избегне поновно усисавање испуштеног ваздуха;

5) за све загађујуће материје, усисна цев намењена за узимање узорака ваздуха у сврху праћења утицаја саобраћаја мора бити удаљена најмање 25 m од ивице главних раскрсница и највише 10 m од ивичњака.

Код избора микролокација за фиксна мерења такође се узимају у обзир и следећи фактори:

1) извори ометања;

2) безбедност;

3) приступ;

4) доступност електричне енергије и телефонских линија;

5) видљивост мерног места у односу на околину;

6) сигурност за јавност и техничко особље;

7) могућност одређивања места за узимање узорака за различите загађујуће материје на истој локацији;

8) захтеви просторног планирања.

- ОДЕЉАК Д

ДОКУМЕНТОВАНИ ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА

Поступак избора одабраних мерних места и локација за узимање узорака мора бити документован детаљним фотографијама околног подручја и детаљном мапом са уцртаним положајем локација највећих извора загађивања. Избор мерног места и локације за узимање узорака, проверава се редовним прегледом одабраних мерних места и локација, након одређеног временског периода, у циљу потврђивања валидности критеријума који су коришћени за његов избор.

- ДЕО 2

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА СУМПОР ДИОКСИДА, АЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА АЗОТА, СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10, PM2.5), ОЛОВА, БЕНЗЕНА И УГЉЕН МОНОКСИДА У ВАЗДУХУ

- ОДЕЉАК А

- ОПШТА ПРАВИЛА

1) У свим зонама и агломерацијама у којима су фиксна мерења једини извор података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха, број мерних места и локација за узимање узорака релевантних загађујућих материја не сме бити мањи од минималног броја мерних места и локација за узимање узорака утврђених у тачки 1. Прилога I Дела 2. Одељка Б ове уредбе;

2) У зонама и агломерацијама у којима се подаци добијени узимањем узорака на мерном месту и локацији за фиксна мерења допуњују подацима који су резултат примене поступка моделовања и/или индикативних мерења, укупан број мерних места и локација за узимање узорака утврђен у тачки 1. Прилога I Дела 2. Одељка Б ове уредбе може се умањити за највише 50 % под следећим условима:

- ако додатне методе обезбеђују потребне податке за оцењивање квалитета ваздуха, имајући у виду граничне вредности или концентрације опасне по здравље људи и пружају одговарајуће информације јавности;

- ако су број мерних места и локација за узимање узорака и просторна покривеност другим техникама довољни да се концентрација релевантних загађујућих материја утврди у складу са захтевима у погледу квалитета података наведеним у Прилогу IX Делу 1. Одељку А ове уредбе и да се омогући да резултати оцењивања буду у складу са критеријумима наведеним у Прилогу IX Делу 1. Одељку Б ове уредбе.

Приликом оцењивања квалитета ваздуха узимају се у обзир резултати моделовања и/или индикативних мерења.

- ОДЕЉАК Б

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА СУМПОР ДИОКСИДА, АЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА АЗОТА, СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10, PM2.5), ОЛОВА, БЕНЗЕНА И УГЉЕН МОНОКСИДА У ВАЗДУХУ

Минимални број мерних места и локација за фиксна мерења концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, бензена и угљен моноксида у ваздуху одређује се у циљу прикупљања података о концентрацијама загађујућих материја у ваздуху ради поређења са прописаним граничним вредностима за заштиту здравља људи и са концентрацијама опасним по здравље људи, у зонама и агломерацијама у случају када су мерења на мерним местима и локацијама за фиксна мерења једини извор података у односу на насељеност подручја и на утврђене максималне концентрације.

- 1. Дифузни извори емисије

| Насељеност подручја (у хиљадама) | Ако максималне концентрације прекорачују горњу границу оцењивања (1) |  | Ако су максималне концентрације између горње и доње границе оцењивања |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загађујуће материје изузев PM | PM (2) (збир PM10 и PM2.5) | Загађујуће материје изузев PM | PM (2) (збир PM10 и PM2.5) |
| 0-249 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 250-499 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 500-749 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 750-999 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 000-1 499 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 1 500-1 999 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 2 000-2 749 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 2 750-3 749 | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 3 750-4 749 | 8 | 11 | 3 | 6 |
| 4 750-5 999 | 9 | 13 | 4 | 6 |
| ≥ 6 000 | 10 | 15 | 4 | 7 |

(1) За азот диоксид, суспендоване честице, бензен и угљен моноксид - укључити најмање једну мерну станицу за мониторинг у урбаним подручјима и једну за мониторинг утицаја саобраћаја, под условом да то не повећава број мерних станица. За ове загађујуће материје, укупан број мерних станица у урбаном подручју и укупан број мерних станица за мониторинг утицаја саобраћаја, у оквиру броја утврђеног у горњој табели, не може се разликовати више од 2 пута. Места за узимање узорака са прекорачењима граничне вредности за PM10 у последње три године, не мењају се, осим уколико посебне околности, које се нарочито тичу просторног развоја, не захтевају измену локације мерног места.

(2) Када се мере концентрације PM2.5 и PM10 на истој мерној станици за мониторинг, рачуна се као да је мерење вршено на два посебна мерна места. Укупан број мерних места и локација за узимање узорака PM2.5 и PM10, у оквиру броја утврђеног у горњој табели, не може се разликовати више од 2 пута, а број мерних места и локација за узимање узорака PM2.5 на основним урбаним локацијама у агломерацијама и у урбаним подручјима мора да буде у складу са захтевима утврђеним у Делу 2. Одељку Ц овог прилога.

2. Тачкасти извори емисије

Број мерних места и локација за фиксна мерења у сврху оцењивања загађења у непосредној близини тачкастих извора, одређује се с обзиром на густину емисија, очекивану расподелу загађујућих материја у ваздуху и потенцијалну изложеност становништва.

- ОДЕЉАК Ц

МИНИМАЛНИ БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА У ЦИЉУ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОРЕЂЕЊЕ СА ЦИЉЕМ СМАЊЕЊА ИЗЛОЖЕНОСТИ СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА PM2.5 РАДИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЉУДИ

За потребе фиксних мерења у сврху поређења са циљем смањења изложености суспендованим честицама PM2.5 ради заштите здравља људи обезбеђује се једно мерно место за узимање узорака на милион становника, а број становника се одређује сабирањем броја становника у агломерацијама и другим градским подручјима са преко 100.000 становника. Мерна места за узимање узорака могу се поклапати са мерним местима из Дела 2. Одељка Б овог прилога.

- ОДЕЉАК Д

МИНИМАЛНИ БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА У ЦИЉУ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОРЕЂЕЊЕ СА КРИТИЧНИМ НИВОИМА ЗА ЗАШТИТУ ВЕГЕТАЦИЈЕ У ЗОНАМА ИЗВАН АГЛОМЕРАЦИЈА

Када су фиксна мерења једини извор података који се користи за оцењивање квалитета ваздуха, број мерних места и локација за узимање узорака не сме бити мањи од минималног броја који је утврђен у овом Одељку. У случају када су подаци допуњени резултатима добијеним техникама моделовања и индикативним мерењима, тај минимални број мерних места и локација за узимање узорака може се умањити за максимално 50% уколико се процењене концентрације релевантне загађујуће материје утврде у складу са захтевима у погледу квалитета података наведеним у Прилогу IX Део 1 Одељак А.

| Ако максималне концентрације прелазе горњу границу оцењивања | Ако су максималне концентрације између горње и доње границе оцењивања |
| --- | --- |
| 1 мерна станица на сваких 20 000 km2 | 1 мерна станица на сваких 40 000 km2 |

- ПРИЛОГ II

МИНИМАЛНИ БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА У СВРХУ МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА И БРЗИНЕ ТАЛОЖЕЊА АРСЕНА, КАДМИЈУМА, ЖИВЕ У ГАСОВИТОМ СТАЊУ, НИКЛА, ПОЛИЦИКЛИЧНИХ АРОМАТИЧНИХ УГЉОВОДОНИКА (РАН) И БЕНЗО (А) ПИРЕНА У ВАЗДУХУ

- ОДЕЉАК А

- ОПШТА ПРАВИЛА

У зонама и агломерацијама у којима се подаци добијени узимањем узорака на мерном месту и локацији за фиксна мерења допуњују подацима из других извора (инвентари емисија, моделовање и/или индикативна мерења) укупан број мерних места и локација за узимање узорака и просторна покривеност другим техникама морају бити довољни да се концентрација релевантних загађујућих материја утврди у складу са Прилогом II Одељак Б и Прилогом IX Део 2. Одељак А ове уредбе.

- ОДЕЉАК Б

- ИЗБОР МАКРОЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА

Локације за узимање узорака одређују се тако да се:

1) обезбеде подаци о подручјима унутар зона и агломерација у којима је вероватно да ће становништво директно или индиректно бити изложено највишим концентрацијама упросеченим за календарску годину;

2) обезбеде подаци о нивоима у другим подручјима унутар зона и агломерација који репрезентују изложеност опште популације;

3) обезбеде подаци о брзини таложења која репрезентују индиректну изложеност популације кроз ланац исхране;

4) мерна места и локације за узимање узорака треба одредити тако да се избегну мерења загађења микролокација у њиховој непосредној близини. Као смерница, једно мерно место и локација за узимање узорака треба да репрезентује квалитет ваздуха у окружењу не мањем од 200 m2 на локацијама на којима се прати утицај саобраћаја, најмање 250х250 m у индустријским подручјима где је то могуће и неколико km2 на основним урбаним локацијама.

Кад је циљ мерења оцена основних нивоа на мерним местима и локацијама за узимање узорака, мерно место и локација за узимање узорака не смеју бити под утицајем агломерација или индустријских подручја у њиховој близини.

На локацијама где се оцењује утицај индустријских извора, најмање једно место за узимање узорака одређује се у правцу дувања доминантног ветра од извора загађења и то у најближој стамбеној зони. Тамо где основне концентрације нису познате, треба одредити додатно место за узимање узорака у главном правцу дувања доминантног ветра, пре извора загађења;

Мерна места лоцирају се тако да се може пратити примена најбољих доступних техника у складу са прописима о интегрисаном спречавању и контроли загађивања.

Мерна места треба такође, кад год је могуће, да репрезентују сличне локације које нису у њиховој непосредној близини. Ако је то могуће она могу да буду заједнички лоцирана са мерним местима за PM10.

- ОДЕЉАК Ц

- ИЗБОР МИКРОЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА

Код избора микролокација за фиксна мерења, у мери у којој је то могуће, примењује се следеће:

1) усисна цев за узимање узорака ваздуха мора бити на отвореном тако да омогућава слободно струјање ваздуха и без препрека које би могле утицати на струјање ваздуха (то је најчешће удаљеност од неколико метара од зграда, балкона, дрвећа и других препрека или најмање 0,5 m од најближе зграде, у случају да мерно место за узимање узорака репрезентује квалитет ваздуха у околини зграде);

2) у већини случајева, усисна цев за узимање узорака треба да буде на висини између 1,5 m (зона дисања) и 4 m изнад тла. У одређеним околностима може бити неопходно постављање на већу висину (до 8 m). Постављање на већу висину такође може бити прикладно уколико је мерно место репрезентативно за велико подручје;

3) како би се избегао директан утицај емисија загађујућих материја које нису измешане са околним ваздухом, усисна цев за узимање узорака се не сме поставити у непосредној близини извора емисија;

4) издувна цев инструмента за узимање узорака се мора поставити тако да се избегне поновно усисавање испуштеног ваздуха;

5) за све загађујуће материје, усисна цев намењена за узимање узорака ваздуха у сврху праћења утицаја саобраћаја мора бити удаљена најмање 25 m од ивице главних раскрсница и највише 10 m од ивичњака;

6) за мерење брзине таложења на основним руралним локацијама, уколико је то могуће и кад то није предвиђено овом уредбом, примењују се EMEP смернице и критеријуми.

Код избора микролокација за фиксна мерења узимају се у обзир и следећи фактори:

1) извори ометања;

2) безбедност;

3) приступ;

4) доступност електричне енергије и телефонских линија;

5) видљивост мерног места у односу на околину;

6) сигурност за јавност и техничко особље;

7) могућност одређивање мерних места за узимање узорака за различите загађујуће материје на истој локацији;

8) захтеви просторног планирања.

- ОДЕЉАК Д

ДОКУМЕНТОВАНИ ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА

Поступак избора одабраних мерних места и локација за узимање узорака мора бити документован детаљним фотографијама околног подручја и детаљном мапом.

Избор мерног места и локације за узимање узорака, проверава се редовним прегледом одабраних мерних места и локација, након одређеног временског периода, у циљу потврђивања валидности критеријума који су коришћени за његов избор.

- ОДЕЉАК Е

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА АРСЕНА, КАДМИЈУМА, НИКЛА И БЕНЗО (А) ПИРЕНА У ВАЗДУХУ

Минимални број мерних места и локација за фиксна мерења одређује се у циљу прикупљања података о концентрацијама арсена, кадмијума, никла и бензо (а) пирена у ваздуху ради поређења са прописаним граничним вредностима за заштиту здравља људи у зонама и агломерацијама у случају када су мерења на мерним местима и локацијама за фиксна мерења једини извор података.

- 1. Дифузни извори емисије

| Насељеност подручја (у хиљадама) | Ако максималне концентрације прекорачују горњу границу оцењивања (1) |  | Ако су максималне концентрације између горње и доње границе оцењивања |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | As, Cd, Ni | B(a)P | As, Cd, Ni | B(a)P |
| 0-749 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 750-1 999 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 000-3 749 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 750-4 749 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 4 750-5 999 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| ≥ 6 000 | 5 | 5 | 2 | 2 |

(1) најмање једна мерна станица за мониторинг у урбаним подручјима и једна за мониторинг утицаја саобраћаја за бензо (а) пирен, под условом да то не повећава укупан број мерних станица

- 2. Тачкасти извори емисије

Број мерних места и локација за фиксна мерења у сврху оцењивања загађења у непосредној близини тачкастих извора, одређује се с обзиром на густину емисија, очекивану расподелу загађујућих материја у ваздуху и потенцијалну изложеност становништва.

Мерна места лоцирају се тако да се може пратити примена стандарда најбољих доступних техника у складу са прописима о интегрисаном спречавању и контроли загађивања.

- ОДЕЉАК Ф

- Одређивање мерних места и локација за узимање узорака за индикативна мерења концентрације и брзине таложења арсена, кадмијума, живе, никла, полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH) и бензо (а) пирена на основним локацијама врши се применом следећих критеријума:

1) једно мерно место одређује се на сваких 100000 km2;

2) у свакој пограничној зони и агломерацији одређује се најмање једна мерна станица или једна или више заједничких мерних станица у складу са споразумом закљученим са суседним земљама, које покривају суседне зоне и агломерације у циљу обезбеђивања неопходне просторне покривености.

2. По потреби, ова мерења се координишу са стратегијом мониторинга и Заједничким програмом мониторинга и оцењивања преношења загађујућих материја на велике удаљености у Европи (Cooperative program for monitoring and evaluation of the long-range trasmision of air pollutants in Europe – EMEP);

3. Одређивање мерних места и локација за узимање узорака мора се извршити тако да просторна варијација и дугорочни трендови буду узети у обзир.

У случају када се оцењују регионални обрасци утицаја загађења на екосистеме може се разматрати и употреба биолошких индикатора.

- ПРИЛОГ III

- ДЕО 1.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА У СВРХУ МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА

- ОДЕЉАК А

- ИЗБОР МАКРОЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА

| Врста станице | Циљеви мерења | Репрезентативност (1) | Критеријуми за одређивање макролокација |
| --- | --- | --- | --- |
| Урбана | Заштита здравља људи: за оцену изложености градске популације концентрацијама приземног озона, тј. на местима где су густина насељености и концентрације приземног озона релативно високи и репрезентативни за изложеност опште популације | Неколико km2 | Далеко од утицаја локалних извора емисије као што су саобраћај, бензинске пумпе, итд.; локације где постоји проветравање и где се могу мерити добро измешани нивои; локације попут стамбених и трговачких четврти градова, паркови (удаљене од дрвећа), широке улице или тргови са малим интензитетом саобраћаја или без њега, отворена подручја карактеристична за спровођење едукативних, спортских или рекреативних активности. |
| Приградска | Заштита здравља људи и вегетације: за оцену изложености популације и вегетације на рубовима агломерације, где су измерене највише концентрације приземног озона, којима су становништво и вегетација највероватније директно или индиректно изложени | Неколико десетина km2 | На одређеној удаљености од подручја максималних емисија, у правцу низ ветар, пратећи главни правац/правце ветра и то у условима погодним за формирање приземног озона; тамо где су становништво, осетљиви усеви или природни екосистеми, због положаја уз руб агломерације, изложени високим нивоима приземног озона; када је могуће, на неким приградским локацијама које се налазе у смеру супротном од главног смера струјања и максималних емисија, ради утврђивања регионалних основних нивоа приземног озона. |
| Рурална | Заштита здравља људи и вегетације: за оцену изложености становништва, усева и природних екосистема концентрацијама приземног озона на подрегионалном нивоу | Подрегионални нивои (неколико стотина km2) | Мерне станице могу бити смештене у мањим насељима и/или подручјима с природним екосистемима, шумама или усевима; репрезентативне за приземни озон далеко од утицаја непосредних извора емисија попут индустријских постројења и путева; на локацијама на отвореном, али не на врховима већих планина. |
| Основна рурална | Заштита вегетације и здравља људи: за оцену изложености усева и природних екосистема концентрацијама приземног озона на регионалном нивоу, као и за оцену изложености становништва | Регионални/ национални нивои (1 000 до 10 000 km2) | Мерне станице смештене у подручјима са мањом густином насељености, нпр. са природним екосистемима, шумама, на најмање 20 km удаљености од градских и индустријских подручја као и локалних извора емисија; избегавати локације на којима долази до појаве температурне инверзије изазване локалним условима, као и локације на врховима већих планина; |

(1) Мерна места треба, где је то могуће, да буду репрезентативна за сличне локације које нису у њиховој непосредној близини.

- ОДЕЉАК Б

- ИЗБОР МИКРОЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА

Када је то могуће, приликом избора микролокација примењују се критеријуми описани у Прилогу I Делу 1. Одељку Ц ове уредбе, при чему треба обезбедити да усисна цев за узимање узорака буде смештена довољно далеко од извора као што су пећи и отпадни гасови од спаљивања и да је удаљена више од 10 m од најближег пута, с тим што ту удаљеност треба повећавати у зависности од интензитета саобраћаја.

- ОДЕЉАК Ц

ДОКУМЕНТОВАНИ ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА

Поступак избора одабраних мерних места и локација за узимање узорака мора бити документован детаљним фотографијама околног подручја и детаљном мапом.

Избор мерног места и локације за узимање узорака, проверава се редовним прегледом одабраних мерних места и локација, након одређеног временског периода, у циљу потврђивања валидности критеријума који су коришћени за његов избор.

- ДЕО 2.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА

- ОДЕЉАК А

- ОПШТА ПРАВИЛА

1) У свим зонама и агломерацијама у којима су фиксна мерења једини извор података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха, број мерних места и локација за узимање узорака приземног озона не сме бити мањи од минималног броја мерних места и локација за узимање узорака утврђених у Прилогу III Део 2. Одељак Б ове уредбе;

2) У зонама и агломерацијама у којима се подаци добијени узимањем узорака на мерном месту и локацији за фиксна мерења допуњују подацима који су резултат примене техника моделовања и/или индикативних мерења, укупан број мерних места и локација за узимање узорака утврђен у Прилогу III Део 2. Одељак Б ове уредбе може се умањити под следећим условима:

- ако додатне методе обезбеђују потребне податке за оцењивање квалитета ваздуха, имајући у виду циљне вредности, дугорочне циљеве, концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извештава јавност;

- ако су број мерних места и локација за узимање узорака и просторна покривеност другим техникама довољни да се концентрација приземног озона утврди у складу са захтевима у погледу квалитета података наведеним у Прилогу IX Делу 1. Одељку А ове уредбе и да се омогући да се резултати оцењивања утврде у складу са критеријумима прописаним у Прилогу IX Делу 1. Одељку Б ове уредбе;

- ако је у свакој зони или агломерацији постављено најмање једно мерно место и локација за узимање узорака на сваких два милиона становника или на 50.000 km2, у зависности од тога који од датих критеријума доводи до већег броја места за узимање узорака, с тим да број мерних места и локација за узимање узорака у свакој од зона или агломерација не сме бити мањи од један;

- ако се азот диоксид мери на свим осталим мерним местима и локацијама за узимање узорака изузев на основној руралној станици у складу са Прилогом III Део 1. Одељак А.

Приликом оцењивања квалитета ваздуха у односу на циљне вредности узимају се у обзир резултати техника моделовања и/или индикативних мерења.

3) Концентрације азот диоксида мере се на минимум 50 % мерних места и локација за узимање узорака у сврху мерења концентрације приземног озона, прописаних у Прилогу III Део 2. Одељак Б. Ова мерења обављају се континуално, осим на основним руралним станицама, на којима се у складу са Прилогу III Део 1. Одељак А, могу користити и друге методе мерења.

4) У зонама и агломерацијама у којима, током сваке од претходних пет година мерења, нису прекорачени дугорочни циљеви, број мерних места и локација за фиксна мерења одређује се у складу са Прилогом III Део 2. Одељак Б.

- ОДЕЉАК Б

МИНИМАЛНИ БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА ЗА ФИКСНА КОНТИНУАЛНА МЕРЕЊА У ЦИЉУ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОРЕЂЕЊЕ СА ПРОПИСАНИМ ЦИЉНИМ ВРЕДНОСТИМА, ДУГОРОЧНИМ ЦИЉЕВИМА И КОНЦЕНТРАЦИЈАМА О КОЈИМА СЕ ИЗВЕШТАВА ЈАВНОСТ И КОНЦЕНТРАЦИЈАМА ОПАСНИМ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ТАМО ГДЕ СУ ТАКВА МЕРЕЊА ЈЕДИНИ ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈА

| Насељеност (× 1 000) | Агломерације (градска и приградска) (1) | Остала зоне (приградска и рурална) (1) | Основне руралне локације |
| --- | --- | --- | --- |
| < 250 |  | 1 | 1 мерна станица/50000 km2 као просечна густина у свим зонама на читавој територији земље (2) |
| < 500 | 1 | 2 |  |
| < 1 000 | 2 | 2 |  |
| < 1 500 | 3 | 3 |  |
| < 2 000 | 3 | 4 |  |
| < 2 750 | 4 | 5 |  |
| < 3 750 | 5 | 6 |  |
| > 3 750 | 1 додатна мерна станица на 2 милиона становника | 1 додатна мерна станица на 2 милиона становника |  |

(1) Најмање једна мерна станица у приградским подручјима где се очекује највећа изложеност популације. У агломерацијама најмање 50% мерних станица треба да буде смештено у приградским подручјима.

(2) У случају разноврсног терена препоручује се једна мерна станица на сваких 25000 km2.

- ОДЕЉАК Ц

МИНИМАЛНИ БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА У ЗОНАМА И АГЛОМЕРАЦИЈАМА ГДЕ СУ ПОСТИГНУТИ ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ

Број мерних места и локација за фиксно мерење приземног озона, у комбинацији са другим начинима додатног оцењивања као што су моделовање квалитета ваздуха и мерења азот диоксида на истој локацији на којој се мери приземни озон, одређује се тако да буде довољан за испитивање тренда загађења и проверу усаглашености са дугорочним циљевима. Број мерних станица у агломерацијама и другим зонама из табеле из Дела 2. Одељка Б овог прилога, може се смањити на једну трећину броја датог у тој табели. Тамо где су подаци са мерних места и локација за фиксна мерења једини извор података, треба задржати најмање једну мерну станицу за мониторинг. Ако у зонама у којима је извршено додатно оцењивање, резултат те оцене буде да нема потребе за мерним станицама, ради адекватног оцењивања нивоа загађења у односу на дугорочне циљеве, координирано се користе резултати мерења из суседних зона. Број мерних станица на основним руралним локацијама одређује се према критеријуму једна станица на 100000 km2.

- ДЕО 3.

- МЕРЕЊА СУПСТАНЦИ ПРЕКУРСОРА ОЗОНА

- ОДЕЉАК A

- ЦИЉЕВИ МЕРЕЊА

Главни циљеви мерења прекурсора приземног озона су:

1) анализа трендова концентрација прекурсора приземног озона;

2) провера ефикасности стратегија за смањење емисија;

3) провера поузданости регистра емисија и

4) одређивање доприноса извора емисија измереним концентрацијама загађења.

Додатни циљ је разумевање процеса формирања приземног озона и дисперзије његових прекурсора и примена фотохемијских модела.

- ОДЕЉАК Б

- СУПСТАНЦЕ ПРЕКУРСОРИ ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА

Мерење концентрација супстанци прекурсора приземног озона обухвата најмање оксиде азота (NO и NO2) и одговарајућа испарљива органска једињења. Препоручује се мерење следећих испарљивих органских једињења:

|  | 1-бутен | Изопрен | етил бензен |
| --- | --- | --- | --- |
| Етан | транс-2-бутен | n-хексан | m + p-ксилен |
| Етилен | Цис-2-бутен | i-хексан | o-ксилен |
| Ацетилен | 1,3-бутадијен | n-хептан | 1,2,4-триметилбензен |
| Пропан | n-пентан | n-октан | 1,2,3-триметилбензен |
| Пропен | i-пентан | i-октан | 1,3,5-триметилбензен |
| n-бутан | 1-пентен | Бензен | Формалдехид |
| i-бутан | 2-пентен | Толуен | Укупни угљоводоници (изузев метана) |

- ОДЕЉАК Ц

ИЗБОР ЛОКАЦИЈА ЗА МЕРЕЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА СУПСТАНЦИ ПРЕКУРСОРА ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА

Мерења концентрација супстанци прекурсора приземног озона врши се посебно у урбаним и приградским подручјима, на било ком мерном месту и локацији за узимање узорака успостављеним у складу са овом уредбом.

- ПРИЛОГ IV

ЦИЉЕВИ МЕРЕЊА, ЛИСТА ПАРАМЕТАРА КОЈИ СЕ МЕРЕ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА НА ОСНОВНИМ РУРАЛНИМ ЛОКАЦИЈАМА НЕЗАВИСНО ОД КОНЦЕНТРАЦИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

- ОДЕЉАК A

- ЦИЉЕВИ МЕРЕЊА

Главни циљ мерења на основним руралним локацијама је да се обезбеди доступност одговарајућих информација о основним концентрацијама загађујућих материја. Ове информације су од кључне важности за оцену повишених концентрација у веома загађеним подручјима (као што основне урбане локације, индустријске локације, саобраћај), за оцену могућег доприноса прекограничног преноса загађујућих материја на велике удаљености, за анализу доприноса извора укупном загађењу и за разумевање понашања одређених загађујућих материја, као што су суспендоване честице. Мерења на основним руралним локацијама су од кључне важности и за повећану примену моделовања у урбаном подручју.

- ОДЕЉАК Б

- ПАРАМЕТРИ КОЈИ СЕ МЕРЕ

Мерење концентрације суспендованих честица PM2.5 мора да обухвата најмање укупну масену концентрацију и концентрације одговарајућих једињења како би се описао хемијски састав супендованих честица PM2.5. Мерења морају обухватити најмање следеће хемијске параметре:

| SO42– | Na+ | NH4+ | Ca2+ | Елементарни угљеник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3– | K+ | Cl– | Mg2+ | Органски угљеник |

- ОДЕЉАК Ц

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРНОГ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА

1. Одређивање мерних места и локација за узимање узорака за фиксна мерења на

основним руралним локацијама удаљеним од значајних извора загађења ваздуха врши се применом следећих критеријума:

1) једно мерно место одређује се на сваких 100000 km2;

2) у свакој пограничној зони и агломерацији одређује се најмање једна мерна станица или једна или више заједничких мерних станица у складу са споразумом закљученим са суседним земљама, које покривају суседне зоне и агломерације у циљу обезбеђивања неопходне просторне покривености.

2. По потреби, ова мерења се координишу са стратегијом мониторинга и Заједничким програмом мониторинга и оцењивања преношења загађујућих материја на велике удаљености у Европи (Cooperative program for monitoring and evaluation of the long-range trasmision of air pollutants in Europe – EMEP);

3. Прилог IX Део 1. Одељци А и Ц ове уредбе се примењују у погледу квалитета података за мерења масених концентрација суспендованих честица.

Оцена квалитета и избор мерних места и локација за узимање узорака на основним руралним локацијама врши се у складу са Прилогом I Делом 1. Одељак А, Б и Ц ове уредбе.

- ПРИЛОГ IX

- ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА ПОДАТАКА

- ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- ДЕО 1

- ОДЕЉАК А

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА ПОДАТАКА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (СУМПОР ДИОКСИД, АЗОТ ДИОКСИД И ОКСИДИ АЗОТА, СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ (PM10, PM2.5), ОЛОВО, БЕНЗЕН И УГЉЕН-МОНОКСИД, ПРИЗЕМНИ ОЗОН И ПРИДРУЖЕНИ АЗОТ МОНОКСИД И АЗОТ ДИОКСИД)

|  | Сумпор диоксид, азот диоксид и оксиди азота и угљен моноксид | Супспендоване честице (РМ10/РМ2.5) и олово | Бензен | Приземни озон и придружени азот моноксид и азот диоксид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фиксна мерења (1) |  |  |  |  |
| Максимална мерна несигурност | 15% | 25% | 25% | 15% |
| Минимална расположивост података | 90% | 90% | 90% | 90% лети 75% зими |
| Минимална временска покривеност: |  |  |  |  |
| - градска средина и саобраћај | − | − | 35% (2) | − |
| - индустријске локације | − | − | 90% | − |
| Индикативна мерења: |  |  |  |  |
| Максимална мерна несигурност | 25% | 50% | 30% | 30% |
| Минимална расположивост података | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Минимална временска покривеност | 14% (4) | 14% (4) | 14% (3) | > 10 % лети |
| Непоузданост моделирања: |  |  |  |  |
| Једночасовни просек | 50% | − | − | 50% |
| Осмочасовни просек | 50% | − | − | 50% |
| Дневни просек | 50% | још увек није утврђено | − | − |
| Годишњи просек | 30% | 50% | 50% | − |
| Објективна оцена: |  |  |  |  |
| Максимална мерна несигурност | 75% | 100% | 100% | 75% |

(1) Уместо континуалних мерења за бензен, олово и суспендоване честице, могу се вршити и повремена мерења уколико је могуће показати да мерна несигурност, укључујући и ону која потиче од повременог узимања узорака, задовољава мерну несигурност од 25% и временску покривеност која мора бити већа од временске покривености прописане за индикативна мерења. Повремена узимања узорака морају бити правилно распоређена током године. Несигурност повремених узимања узорака може се одредити на основу поступка који је утврђен стандардом SRPS ISO 11222, „Квалитет ваздуха — Одређивање мерне несигурности и средње вредности резултата мерења квалитета ваздуха у одређеном временском периоду”. Ако се повремена узимања узорака користе за оцену прекорачења граничне вредности за PM10, оцењује се 90,4 -  перцентил (који треба да је нижи од или једнак 50 µg/m3) уместо броја прекорачења, што умногоме зависи од расположивости података.

(2) Распоређено током године тако да буде репрезентативно у односу различите климатске услове и саобраћај.

(3) Једнодневна мерења током недеље као резултат случајног избора, равномерно распоређена током године или осам једнако распоређених недеља током године.

(4) Једно мерење током недеље као резултат случајног избора, равномерно распоређено током године или осам недеља равномерно распоређених током године.

Непоузданост метода коришћених за оцењивање (изражена у интервалу поузданости од 95%), оцењује се у складу са упутством којим се утврђује изражавање мерне несигурности, методологијом стандарда SRPS ISO 5725-1, Тачност (истинитост и прецизност) метода и резултата мерења – Део 1: Општи принципи и дефиниције, и смерницама прописаним у Извештају Европског комитета за стандардизацију Квалитет ваздуха — Приступ процени несигурности референтних мерних метода за ваздух амбијента (CEN Report „Air quality-approach to uncertainity estimation for ambient air refernce measurement methods” – SRPS CR 14377). У табели из овог одељка приказан је проценат несигурности за временски просек појединачних мерења који је дефинисан граничном вредношћу (или циљном вредношћу у случају приземног озона), за интервал поузданости од 95%. Мерна несигурност фиксних мерења се тумачи у односу на одговарајућу граничну вредност (или циљну вредност у случају приземног озона).

Непоузданост моделовања дефинише се као највеће одступање измерених и прерачунатих нивоа концентрација у 90% појединачних мерних места, у датом временском периоду, у односу на граничне вредности (или циљне вредности у случају приземног озона), независно од времена када се одступање догодило. Непоузданост моделовања тумачи се у односу на одговарајућу граничну вредност (или циљну вредност у случају приземног озона). Фиксна мерења која треба одабрати у циљу упоређивања са резултатима моделовања репрезентативна су за скалу коју овај модел обухвата.

Непоузданост код објективне оцене дефинише се као највеће одступање измерених и прорачунатих нивоа концентрација у 90% појединачних мерних места, у датом временском периоду, од граничне вредности (или циљне вредности у случају приземног озона), независно од времена када се одступање догодило.

Захтеви за минималну расположивост података и временску покривеност не укључују губитак података који настаје услед редовног еталонирања и одржавања инструмената.

- ОДЕЉАК Б

- РЕЗУЛТАТИ ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

У зонама и агломерацијама у којима су резултати мерења допуњени подацима из неких других извора или у којима су ти подаци једино средство оцењивања квалитета ваздуха, сакупљају се информације о:

1) активностима спроведеним за потребе оцењивања;

2) методама које су коришћене, са референцама за опис метода;

3) изворима података и информација;

4) опису резултата, укључујући анализу несигурности и, нарочито, величину неког подручја или, ако је релевантно, дужину улице у зонама или агломерацијама у којима је дошло до прекорачења граничних или циљних вредности или дугорочног циља увећаних за границу толеранције где је она прописана, као и информације о сваком подручју у којем концентрације прекорачују горњу или доњу границу оцењивања;

5) популацији која је потенцијално изложена прекорачењу било које од наведених граничних вредности у циљу заштите здравља људи.

- ОДЕЉАК Ц

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПОДАТАКА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА)

Тачност мерења и усаглашеност са захтевима квалитета ваздуха утврђеним у Прилогу IX Делу 1. Одељку А ове уредбе обезбеђује се испуњавањем следећих услова:

1) да су сва мерења извршена за потребе оцењивања квалитета ваздуха у складу са захтевима из Одељка 5.6.2.2 стандарда SRPS ISO/IEC 17025;

2) да надлежни орган и овлашћена правна лица које врше мерења имају установљен систем обезбеђивања и контроле квалитета којим се предвиђа редовно одржавање мерних инструмената ради обезбеђивања тачности њиховог рада;

3) да надлежни орган и овлашћена правна лица која врше мерења имају успостављен систем обезбеђивања и контроле квалитета прикупљања података и извештавања и да активно учествују у одговарајућим програмима обезбеђивања квалитета Европске заједнице;

4) да лабораторије које су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, учествују у програмима међулабораторијских поређења за загађујуће материје које су регулисане овом уредбом.

Сви подаци објављени у извештајима сматрају се валидним, изузев података означених као привремени.

- ДЕО 2

- ОДЕЉАК А

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА ПОДАТАКА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (АРСЕН, КАДМИЈУМ, НИКЛ, ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ, ЖИВА У ГАСОВИТОМ СТАЊУ) И ЗАХТЕВИ ЗА МОДЕЛОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Циљеви квалитета података, дати као смернице за обезбеђење квалитета, су:

|  | Арсен, кадмијум и никл | Бензо (а) пирен | Полициклични угљоводоници изузев бензо (а) пирена; жива у гасовитом стању | Укупно таложење |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максималма мерна несигурност: |  |  |  |  |
| - Фиксна и индикативна мерења | 40% | 50% | 50% | 70% |
| - Моделовање | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Минимална расположивост података | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Минимална временска покривеност: |  |  |  |  |
| - Фиксна мерења | 50% | 33% | − | − |
| - Индикативна мерења (*) | 14% | 14% | 14% | 33% |

(*) Индикативна мерења су мерења која се изводе са смањеном учесталошћу али испуњавају друге услове за квалитет мерења

Непоузданост метода коришћених за оцењивање (изражена у интервалу поузданости од 95%), оцењује се у складу са упутством којим се утврђује изражавање мерне несигурности, методологијом стандарда SRPS ISO 5725-1, Тачност (истинитост и прецизност) метода и резултата мерења – Део 1: Општи принципи и дефиниције, и смерницама прописаним у Извештају Европског комитета за стандардизацију Квалитет ваздуха — Приступ процени несигурности референтних мерних метода за ваздух амбијента (CEN Report „Air quality-approach to uncertainity estimation for ambient air refernce measurement methods” – SRPS CR 14377). У табели из овог одељка приказан је проценат несигурности за индивидуална мерења, усредњена за уобичајено време узимања узорака, за интервал поузданости од 95%. Несигурност мерења се тумачи у односу на одговарајућу циљну вредност. Фиксна и индикативна мерења морају бити равномерно распоређена током године да би се избегла искривљеност добијених резултата.

Захтеви за минималну расположивост података и минималну временску покривеност података не укључују губитке података током редовног еталонирања или редовног одржавања опреме. Двадесетчетворочасовно узимање узорака се захтева приликом мерења бензо (а) пирена и других полицикличних ароматичних угљоводоника. Појединачни узорци узети у периоду од највише једног месеца могу се комбиновати и анализирати као збирни узорак, под условом да метод осигурава да су узорци стабилни у том периоду. Три сродна једињења бензо(б)флуорантен, бензо(ј)флуорантен, бензо(к)флуорантен је понекад тешко аналитички одредити. У таквим случајевима ова једињења се могу у извештајима изразити збирно. Двадесетчетворочасовно узимање узорака је такође погодно и за мерење концентрација арсена, кадмијума и никла. Узимање узорака би требало подједнако расподелити током радних дана и године. За мерење брзине таложења препоручују се месечна или недељна узимања узорака током целе године.

Подаци добијени применом методе мокрог таложења могу се користити уместо укупног таложења уколико је могуће доказати да разлика између мокрог и укупног таложења не износи више од 10%. Мерна јединица за брзину таложења је µg/m2 по дану.

Може се обезбедити и мања временска покривеност узимања узорака у односу на ону временску покривеност дату у табели, при чему она не сме бити нижа од 14% за фиксна мерења и 6% за индикативна мерења. Поред овога мора се испунити услов од 95% несигурности за средњу годишњу вредност, израчунату на основу циљева квалитета датих у табели, а у складу са стандардом SRPS ISO 11222 – „ Одређивање мерне несигурности и средње вредности резултата мерења квалитета ваздуха у одређеном временском периоду”.

- ОДЕЉАК Б

- ЗАХТЕВИ ЗА ПРИМЕНУ МОДЕЛА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

Када се за оцењивање користи модел за квалитет ваздуха, уз референце за опис модела морају бити дати и подаци о његовој несигурности. Несигурност моделовања се дефинише као максимална девијација измерених и израчунатих нивоа концентрација током целе године, не узимајући у обзир време догађаја.

- ОДЕЉАК Ц

- ЗАХТЕВИ ЗА ПРИМЕНУ МЕТОДА ОБЈЕКТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА

При коришћењу метода објективног оцењивања, несигурност не сме прекорачити 100%.

- ОДЕЉАК Д

- СТАНДАРДИЗАЦИЈА

За супстанце које се анализирају у фракцији PM10, за израчунавање се користи запремина узорка у амбијенталним условима.

- ПРИЛОГ X

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОВЕРУ ВАЛИДНОСТИ, ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ, ТОЛЕРАНТНЕ ВРЕДНОСТИ И ГРАНИЦА ТОЛЕРАНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ЉУДИ

- ОДЕЉАК А

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОВЕРУ ВАЛИДНОСТИ

За проверу валидности приликом сакупљања података и израчунавања статистичких параметара, ван случајева утврђених у Прилогу IX ове уредбе, примењују се следећи критеријуми:

1) Сумпор диоксид, азот диоксид и оксиди азота, суспендоване честице (PM10, PM2.5), олово, бензен и угљен моноксид

| Параметар | Захтеван удео валидних података |
| --- | --- |
| Једночасовне вредности | 75 % (тј. 45 минута) |
| Осмочасовне вредности | 75 % вредности (тј. 6 сати) |
| Највећа дневна осмочасовна средња вредност | 75 % једночасовних просека за 8 узастопних сати (тј. 18 једночасовних просека дневно) |
| 24-часовна вредност | 75 % једночасовних просека (тј. барем 18 једночасовних вредности) |
| Годишњи просек | 90 % (1) једночасовних вредности или (ако нису расположиве) 24-часовне вредности у току године |

(1) Захтеви за израчунавање годишњег просека не укључују губитак података који је резултат редовног еталонирања или уобичајеног одржавања инструмената.

2) Приземни озон

| Параметар | Захтеван удео валидних података |
| --- | --- |
| Једночасовне вредности | 75 % (тј. 45 минута) |
| Осмочасовне вредности | 75 % вредности (тј. шест сати) |
| Највећа осмочасовна средња вредност за 8 узастопних сати у току дана | 75 % једночасовних просека за 8 узастопних сати (тј. 18 једночасовних просека дневно) |
| AOT40 | 90 % једночасовних вредности у току временског периода који је одређен за израчунавање AOT40 вредности (1) |
| Годишња средња вредност | 75 % једночасовних вредности лети (од априла до септембра) и 75 % зими (од јануара до марта, од октобра до децембра) засебно мерено |
| Број прекорачења и максималне месечне вредности | 90 % максималних дневних осмочасовних просечних вредности (27 доступних дневних вредности месечно) 90 % једночасовних вредности између 8.00 h и 20.00 h по централноевропском времену |
| Број прекорачења и максималне годишње вредности | пет од шест месеци у току лета (од априла до септембра) |

(1) Када нису доступни сви могући резултати мeрења, за израчунавање AOT40 вредности се користи следећи фактор:

укупан могући број сати

AOT40 процена = AOT40 измерена    ×    ---------------------------------------

број измерених једночасовних

вредности

Укупан могући број сати у оквиру временског периода AOT40 вредности, (тј. од 08:00 h до 20:00 h по средњеевропском времену од 1. маја до 31. јула сваке године за заштиту вегетације, и од 1. априла до 30. септембра сваке године за заштиту шума).

Вредност AOT40 (изражена у µg/m3 х сати) означава суму разлике између једночасовних концентрација већих од 80 µg/m3 (= 40 делова у милијарди) и 80 µg/m3 у току одређеног временског периода израчунату на основу једночасовних вредности мерених између 8.00 и 20.00 часова по централноевропском времену сваког дана.

ОДЕЉАК Б

- ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ, ТОЛЕРАНТНА ВРЕДНОСТ И ГРАНИЦА ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Гранична вредност, толерантна вредност и граница толеранције за сумпор диоксид, азот диоксид, суспендоване честице (PM10, PM2.5), олово, бензен и угљен моноксид

| Период усредњавања | Гранична вредност | Граница толеранције | Толерантна вредност | Рок за достизање граничне вредности (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сумпор диоксид

| Један сат | 350 µg/m3, не сме се прекорачити више од 24 пута у једној календарској години | 1. јануара 2010. године износи 150 µg/m3. Од 1. јануара 2012. године умањује се на сваких 12 месеци за 20% почетне границе толеранције да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 500 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Један дан | 125 µg/m3, не сме се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години | — | 125 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| Календарска година | 50 µg/m3 | — | 50 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |

- Азот диоксид

| Један сат | 150 µg/m3, не сме се прекорачити више од 18 пута у једној календарској години | 1. јануара 2010. године износи 75 µg/m3. Од 1. јануара 2012. године умањује се на сваких 12 месеци за 10% почетне границе толеранције да би се до 1. јануара 2021. године достигло 0 % | 225 µg/m3 | 1. јануар 2021. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Један дан | 85 µg/m3 | 1. јануара 2010. године износи 40 µg/m3. Од 1. јануара 2012. године умањује се на сваких 12 месеци за 10 % почетне границе толеранције да би се до 1. јануара 2021. године достигло 0 % | 125 µg/m3 | 1. јануар 2021. године |
| Календарска година | 40 µg/m3 | 1. јануара 2010. године износи 20 µg/m3. Од 1. јануара 2012. године умањује се на сваких 12 месеци за 10% почетне границе толеранције да би се до 1. јануара 2021. године достигло 0 % | 60 µg/m3 | 1. јануар 2021. године |

| Период усредњавања | Гранична вредност | Граница толеранције | Толерантна вредност | Рок за достизање граничне вредности (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Суспендоване честице PM10

| Један дан | 50 µg/m3, не сме се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години | 1. јануара 2010. године износи 25 µg/m3. Од 1. јануара 2012. године умањује се на сваких 12 месеци за 20% почетне границе толеранције да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 75 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарска година | 40 µg/m3 | 1. јануара 2010. године износи 8 µg/m3. Од 1. јануара 2012. године умањује се на сваких 12 месеци за 20% почетне границе толеранције да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 48 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |

- Суспендоване честице PM2.5  СТАДИЈУМ 1

| Календарска година | 25 µg/m3 | 31.12. 2011. године износи 5 µg/m3. Од 1. јануара 2013. године умањује се на сваких 12 месеци за 0.7143 µg/m3 до достизања 0 до 1. јануара 2019. године. | 30 µg/m3 | 1. јануар 2019. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Суспендоване честице PM2.5 СТАДИЈУМ 2 (2)

| Календарска година | 20 µg/m3 | — | 20 µg/m3 | 1. јануар 2024. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Период усредњавања | Гранична вредност | Граница толеранције | Толерантна вредност | Рок за достизање граничне вредности (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Олово

| Један дан | 1 µg/m3 | — | 1 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарска година | 0,5 µg/m3 (3) | 1. јануара 2010. године износи 0,5 µg/m3. Од 1. јануара 2012. године умањује се на сваких 12 месеци за 20 % почетне границе толеранције да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 1 µg/m3 | 1. јануар 2016. године (3) |

- Бензен

| Календарска година | 5 µg/m3 | 1. јануара 2010. године износи 3 µg/m3, умањује се сваких 12 месеци за 0,5 µg/m3 да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 | 8 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Угљен моноксид

| Максимална дневна осмочасовна средња вредност (4) | 10 mg/m3 | 1. јануара 2010. године износи 6 mg/m3. Од 1. јануара 2012. године умањује се на сваких 12 месеци за 20 % почетне границе толеранције да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 16 mg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Један дан | 5 mg/m3 | 1. јануара 2010. године износи 5 mg/m3. Од 1. јануара 2012. године умањује се на сваких 12 месеци за 20 % почетне границе толеранције да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 10 mg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| Календарска година | 3 mg/m3 | — | 3 mg/m3 | 1. јануар 2016. године |

(1) Рок за достизање граничних вредности почиње да тече од 01. јануара 2010. године.

(2) Стадијум 2 — индикативна гранична вредност.

(3) Гранична вредност коју треба достићи до 1. јануара 2016. године у непосредној близини одређених индустријских извора смештених на локацијама које су деценијама загађиване индустријском активношћу. У тим случајевима, гранична вредност коју треба достићи до 1. јануара 2015. биће 1,0 µg/m3. Подручје у којем се примењују веће граничне вредности не сме се налазити на више од 1 000 m удаљености од таквих извора.

(4) Избор највеће дневне осмочасовне средње вредности заснива се на проучавању осмочасовних узастопних просека, израчунатих на основу једночасовних података ажурираних сваког сата. Сваки тако израчунат осмочасовни просек приписује се дану у којем се утврђивање просека завршава, тј. први период рачунања за сваки појединачни дан је период од 17:00h претходног дана до 01:00h тог дана; последњи период рачунања за сваки појединачни дан је период од 16:00h до 24:00h тог дана.

- ПРИЛОГ XII

ЦИЉНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM2.5, ПРИЗЕМНИ ОЗОН, АРСЕН, КАДМИЈУМ, НИКЛ И БЕНЗО (А) ПИРЕН

1. Циљнa вредност за суспендоване честице PM2.5

| Период усредњавања | Циљна вредност | Рок за достизање циљне вредности |
| --- | --- | --- |
| Календарска година | 25 µg/m3 | 1. јануар 2019. године |

2. Циљнa вредност за приземни озон

| Циљ | Период рачунања просечне вредности | Циљна вредност | Рок за достизање циљне вредности (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заштита здравља људи | Максимална дневна осмочасовна средња вредност (2) | 120 µg/m3 се не сме прекорачити у више од 25 дана по календраској години у току три године мерења (3) | 1. јануар 2018. године |
| Заштита вегетације | Од маја до јула | Вредност AOT40 (израчуната из једночасовних вредности) 18 000 µg/m3 ∙ h у току пет година мерења (3) | 1. јануар 2018. године |

(1) Од тог датума ће се оцењивати усаглашеност са циљним вредностима. Односно, подаци из 2018. године биће први подаци који ће се користити за одређивање усаглашености у наредних три до пет година, у зависности од потребе.

(2) Избор максималне дневне осмочасовне средње вредности заснива се на проучавању осмочасовних узастопних просека, израчунатих на основу једночасовних података и ажурираних сваког сата. Сваки тако израчунат осмочасовни просек приписује се дану у којем се утврђивање просека завршава, тј. први период рачунања за сваки појединачни дан је период од 17:00h претходног дана до 01:00h тог дана; последњи период рачунања за сваки појединачни дан је период од 16:00h до 24:00h тог дана.

(3) Ако трогодишњи или петогодишњи просек не може да се одреди на основу комплетних и скупова узастопних годишњих података, минимални годишњи подаци неопходни за проверу усаглашености са циљним вредностима су:

—  за циљну вредност у циљу заштите здравља људи: валидни подаци за период од једне године,

— за циљну вредност у циљу заштите вегетације: валидни подаци за период од три године.

У зонама и агломерацијама у којима је прекорачена циљна вредност за приземни озон смањење концентрације приземног озона постиже се применом националног програма за постепено смањивање годишњих максималних националних емисија загађујућих материја и применом плана квалитета ваздуха, како би се достигле циљне вредности, изузев у случајевима када то није оствариво мерама које не изискују несразмерне/прекомерне трошкове, почев од датума који је утврђен у табели 1. овог прилога.

3. Циљне вредности за арсен, кадмијум, никл и бензо (а) пирен

| Загађујућа материја | Циљна вредност (1) |
| --- | --- |
| Арсен | 6 ng/m3 |
| Кадмијум | 5 ng/m3 |
| Никл | 20 ng/m3 |
| Бензо (а) пирен | 1 ng/m3 |

(1) За просечну годишњу вредност укупног садржаја суспендованих честица PM10.

- ПРИЛОГ XIII

НАЦИОНАЛНИ ЦИЉ ЗА СМАЊЕЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА PM2.5 И ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИЗЕМНИ ОЗОН

- 1. Национални циљ за смањење изложености суспендованим честицама PM2.5

| Циљ за смањење изложености од важности за AEI у 2012. години |  | Рок за достизање циља за смањење изложености |
| --- | --- | --- |
| Почетна концентрација у µg/m3 | Циљ смањења изражен у процентима | 2022. година |
| < 8,5 = 8,5 | 0 % |  |
| > 8,5 — < 13 | 10 % |  |
| = 13 — < 18 | 15 % |  |
| = 18 — < 22 | 20 % |  |
| ≥ 22 | Све одговарајуће мере у циљу достизања 18 μg/m3 |  |

Просечни индикатор изложености изражен у µg/m3 (average exposure indicator - AEI) заснива се на резултатима мерења на локацијама у основним урбаним подручјима, које се налазе у зонама и агломерацијама. АЕI се оцењује као просечна годишња концентрација заснована на резултатима мерењима из три узастопне календарске године, која су вршена на свим мерним местима. AEI за референтну 2012. годину рачуна се као просек концентрација за 2010, 2011. и 2012. годину.

Када подаци за 2010. годину нису расположиви, могу се употребити просечне концентрације за 2011. и 2012. годину или просечне концентрације за 2011, 2012. и 2013. годину.

AEI за 2022. годину биће утврђен као просек концентрација за три узастопне године, израчунат на свим оним мерним местима предвиђеним за 2020, 2021. и 2022. Овај AEI се користи за процену остварености националног циља за смањење изложености.

AEI за 2017. годину биће утврђен као просек концентрација за три узастопне године израчунат на свим оним мерним местима предвиђеним за 2015, 2016. и 2017. Овај AEI служи за проверу да ли је постигнут дозвољени ниво изложености.

Потребно је обезбедити да просечни индикатор изложености за 2017. годину, утврђен у складу са овом уредбом, не прекорачи дозвољени ниво изложености утврђен тачком 2. овог прилога.

Када је AEI у референтној години 8,5 µg/m3 или мањи, циљ за смањење изложености је нула. Циљ за смањења је такође нула у случајевима када AEI достигне ниво од 8,5 µg/m3 у било ком тренутку у периоду између 2012. и 2022. године и одржава се на том нивоу или испод њега.

2. Дозвољени ниво изложености за суспендоване честице PM2.5

| Дозвољени ниво изложености | Рок за достизање дозвољеног нивоа изложености |
| --- | --- |
| 20 µg/m3 | 2017. година |

- 3. Дугорочни циљеви за приземни озон

| Циљ | Период усредњавања | Дугорочни циљ | Рок за достизање дугорочног циља |
| --- | --- | --- | --- |
| Заштита здравља људи | Максимална дневна осмочасовна средња вредност у једној календарској години | 120 µg/m3 | Неутврђен |
| Заштита вегетације | Од маја до јула | Вредност AOT40 (израчуната из једночасовних вредности) 6 000 µg/m3 ∙ h | Неутврђен |

Фиксна мерења приземног озона врше се у зонама и агломерацијама у којима концентрације приземног озона прекораче напред наведене дугорочне циљеве у току било које од претходних пет година.

У случају да су доступни резултати мерења која су вршена у периоду краћем од пет година, надлежни органи могу, у сврху утврђивања да ли су дугорочни циљеви из подтачке 1. тачка 3. прекорачени у току тих пет година, комбиновати резултате краткотрајних кампања мерења, која су вршена на местима и у временским периодима у којима се очекују максималне концентрације приземног озона, са резултатима добијеним из катастара емисија и применом техника моделовања.

ПРИЛОГ XV

МАКСИМАЛНЕ ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ЉУДИ У СЛУЧАЈУ НАМЕНСКИХ МЕРЕЊА

ОДЕЉАК А

МАКСИМАЛНЕ ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ

- Гасовите неорганске материје

| Период усредњавања | Максимална дозвољена концентрација |
| --- | --- |

Амонијак (HN3)

| Три часа | 200 µg/m3 |
| --- | --- |
| Један дан | 100 µg/m3 |

Водоник сулфид (H2S)

| Један дан | 150 µg/m3 |
| --- | --- |

Хлороводоник (HCl)

| Три часа | 50 µg/m3 |
| --- | --- |
| Један дан | 15 µg/m3 |
| Календарска година | 100 µg/m3 |

Хлор (Cl2)

| Три часа | 100 µg/m3 |
| --- | --- |
| Један дан | 30 µg/m3 |

Флуороводоник (HF)

| Три часа | 20 µg/m3 |
| --- | --- |
| Један дан | 3 µg/m3 |

- Органске материје

| Период усредњавања | Максимална дозвољена концентрација |
| --- | --- |

Угљен дисулфид (СS2)

| Један дан | 100 µg/m3 |
| --- | --- |

Стирен

| Седам дана | 0,26 mg/m3 |
| --- | --- |

Толуен

| Седам дана | 0,26 mg/m3 |
| --- | --- |

Формалдехид

| Један дан | 0,1 mg/m3 |
| --- | --- |

1,2 дихлоретан

| Један дан | 0,7 mg/m3 |
| --- | --- |

Акролеин

| Један дан | 0,1 mg/m3 |
| --- | --- |

Тетрахлоретилен

| Један дан | 5 mg/m3 |
| --- | --- |
| Календарска година | 0,25 mg/m3 |

- Канцерогене материје

| Период усредњавања | Максимална дозвољена вредност |
| --- | --- |

Акрилонитрил

| Календарска година | 0,5 µg/m3 |
| --- | --- |

Арсен

| Календарска година | 6 ng/m3 |
| --- | --- |

Хром шестовалентни

| Календарска година | 0,3 ng/m3 |
| --- | --- |

Никл

| Календарска година | 20 ng/m3 |
| --- | --- |

Азбест

| Календарска година | 200 vl/m3 |
| --- | --- |

- Укупне суспендоване честице

| Период усредњавања | Максимална дозвољена вредност |
| --- | --- |
| Један дан | 120 µg/m3 |
| Календарска година | 70 µg/m3 |

- Укупне таложне материје

| Период усредњавања | Максимална дозвољена вредност |
| --- | --- |
| Један месец | 450 mg/m2/dan |
| Календарска година | 200 mg/m2/dan |

- Чађ

| Период усредњавања | Максимална дозвољена вредност |
| --- | --- |
| Један дан | 50 µg/m3 |
| Календарска година | 50 µg/m3 |

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА

Правни основ за доношење Уредбе о изменама и допунама уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха је члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС и 72/12”) и одредбе члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/09 и 10/13), према којима Влада на предлог Министарства утврђује услове за мониторинг квалитета ваздуха на територији Републике Србије и прописује захтеве квалитета ваздуха.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА

Основни разлози за доношење Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10) били су уређење ове области у складу са начелним решењима установљеним и садржаним у Закону о заштити ваздуха и уређење ове области у складу са међународним прописима. Поред тога, досадашња пракса одавно је наметала одређене измене и допуне законских решења у овој области и указала у ком правцу и обиму би оне требале бити извршене ради ефикасније и потпуније заштите ваздуха.

Приликом израде Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха као основни документи коришћени су Директива 2008/50/EC Европског Парламента и Савета од 21. маја 2008. године о квалитету амбијенталног ваздуха и чистијег ваздуха за Европу (Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe) и Директива Савета 2004/107/EС Европског Парламента и Савета о арсену, кадмијуму, живи и полицикличним ароматичним угљоводоницима у амбијенталном ваздуху (Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air).

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха постићи ће се потпуно преношење одредби директиве 2008/50/ЕЗ и директиве 2004/107/ЕЗ, изузев одредби које се односе на извештавање Комисије, као и оних одредби којима су прописане обавезе које се стриктно односе на земље чланице ЕУ.

Један од битних разлога за израду Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха је и потреба за појашњењем начина на који се умањује граница толеранције.

III ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА УРЕДБЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

Члан 1.

Члан 2. мења се и гласи:

- „Члан 2.

Услови за мониторинг квалитета ваздуха су: критеријуми за одређивање минималног броја мерних места и локацијa за узимање узорака у случају фиксних мерења и у случају када су фиксна мерења допуњена индикативним мерењима или поступцима моделовања; методологија мерења и оцењивања квалитета ваздуха (референтне методе мерења и критеријуми за оцењивање концентрација); захтеви у погледу података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха; начин обезбеђења квалитета података за оцењивање квалитета ваздуха (према захтеву стандарда SRPS ISO/IEC 17025); обим и садржај информација о оцењивању квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) – у даљем тексту Закон.”

Наведени члан је измењен јер је дана 07.02.2013. године ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 10/13)

Члан 2.

- У члану 4. у тачка 20) мења се и гласи:

„20)	просечни индикатор изложености (average exposure indicator AEI) је

просечан ниво одређен на бази мерења на основним урбаним локацијама на територији Републике Србије и који одражава изложеност становништва а користи се за прорачун националног циља за смањење изложености и обавеза по основу изложености одређеној концентрацији;”

Наведена тачка је измењена у циљу појашњења скраћенице која се користи за просечни индикатор изложености.

Члан 3.

У члану 8. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„У складу са Прилогом I Део 1 ове уредбе, расподела и број мерних места и локација за узимање узорака на којима се врше мерења за израчунавање просечног индикатора изложености суспендованим честицама PM2,5, утврђују се тако да одражавају општу изложеност популације. Број мерних места и локација за узимање узорака не сме бити мањи од броја који је утврђен у Прилогу I Део 2 Одељак Ц ове уредбе.”

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Наведени став је унет у циљу потпуног преношења одредби директиве 2008/50/ЕЗ које се односе на расподелу и број мерних места и локација за узимање узорака на којима се врше мерења за израчунавање просечног индикатора изложености суспендованим честицама PM2,5.

Члан 4.

- После члана 8. додаје се члан 8а, који гласи:

- „Члан 8а

У циљу мерења концентрације бензо (а) пирена у ваздуху потребно је на мањем броју мерних места и локација за узимање узорака бензо (а) пирена пратити и концентрације других значајних полицикличних ароматичних угљоводоника.

Као минимум потребно је пратити концентрације бензо (а) антрацена, бензо (б) флуорантена, бензо (ј) флуорантена, бензо (к) флуорантена, индено (1,2,3-цд) пирена и дибензо (a,h) антрацена. Избор мерних места и локација за узимање узорака наведених полицикличних ароматичних угљоводоника врши се тако да се могу утврдити просторна варијација и дугорочни трендови.”

Наведени члан је унет у циљу потпуног преношења одредби директиве 2004/107/ЕЗ које се односе на праћење и других значајних полицикличних ароматичних угљоводоника.

- Члан 5.

- У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„У зонама и агломерација у којима су прекорачене циљне вредности дате у тачки 3. Прилога XII ове уредбе, потребно је утврдити области у којима је дошло до прекорачења, као и изворе који су томе допринели. У областима у којима је дошло до прекорачења циљних вредности потребно је предузети све неопходне мере, посебно орјентисане на главне изворе емисије, како би се достигле циљне вредности. У случају индустријских постројења за која се издаје интегрисана дозвола ово подразумева примену најбољих доступних техника, као и додатних мера заштите ваздуха прописаних интегрисаном дозволом, у складу са прописима о интегрисаном спречавању и контроли загађивања.”

- Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

- После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:

„Просечни индикатор изложености суспендованим честицама PM2,5 утврђује се у складу са тачком 1. Прилога XIII.”

- Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 7, 8. и 9.

Став 3. је додат у циљу усаглашавања са одредбама директиве 2004/107/ЕЗ које се односе на зоне и агломерације у којима су прекорачене циљне вредности.

Став 6. је додат у циљу усаглашавања са одредбом директиве 2008/50/ЕЗ која се односи на просечни индикатор изложености суспендованим честицама PM2,5.

- Члан 6.

- У члану 20. после става 3. додаје се став 4. који гласи:

„У случају загађења ваздуха из природних извора надлежни орган је дужан да обезбеди информације о концентрацијама загађујућих материја и њиховим изворима, као и доказима који показују да се прекорачења могу приписати природним изворима. ”

Став 4. је додат у циљу усаглашавања са одредбом директиве 2008/50/ЕЗ која се односи на загађење ваздуха из природних извора.

- Члан 7.

- После члана 21. додаје се члан 21а, који гласи:

„Члан 21а

Министарство је дужно да обавести јавност о надлежним органима и правним лицима овлашћеним за:

- оцењивање квалитета ваздуха;

- одобравање система мерења (методе, опрема);

- обезбеђивање тачности мерења;

- анализу метода оцењивања;

- координацију програма за обезбеђивање квалитета мерења/података;

- сарадњу са другим државама.”

Наведени члан је унет у циљу потпуног преношења одредаба директиве 2008/50/ЕЗ која се односи на информисање јавности.

- Члан 8.

Прилози I, II, III, IV, IX, X, XII, XIII и XV који су одштампани уз Уредбу о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10) замењују се новим прилозима I, II, III, IV, IX, X, XII, XIII и XV који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Наведени прилози су измењени у циљу потпуног усаглашавања са одредбама директиве 2008/50/ЕЗ и директиве 2004/107/ЕЗ, као и у циљу боље формулације одредаба Уредбе.

Како је током примене Уредбе запажено да се наилази на проблем израчунавања границе толеранције а самим тим и толерантне вредности, табела која се налази у Прилогу X Одељак Б је измењена у циљу појашњења начина на који се смањује граница толеранције.

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

За спровођење ове уредбе није потребно издвојити додатна финансијска  средства из буџета Републике Србије.