Прилог 6

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЛОВНИХ ПУТЕВА

I.	Опште одредбе

1.	Обележавање

Водни пут, пловни пут као и опасна места и препреке нису увек означени.

Када се користе бове, оне морају да се усидре на око 5 м од граница које означавају.

Водограђевине и плићаци могу да се означе сталним ознакама или бовама. Наведене ознаке или бове уобичајено се постављају на границама водограђевина и плићака или испред њих.

Неопходно се држати довољно далеко од ознака и бова како би се избегао ризик од насукања или удара у препреку.

| 2. Дефиниције |  |
| --- | --- |
| Десна страна/лева страна: | Лева и десна страна водног пута одређују се у односу на посматрача који је окренут низводно тј. према ушћу реке. На каналима, језерима и широким водним путeвима леву и десну страну дефинише надлежни орган. |
| Светло: | Нарочито светло које се употребљава за обележавање. |
| Стално светло: | Непрекинуто светло сталне јачине и боје. |
| Ритмично светло: | Светло сталне јачине и боје које делује у карактери-стичним и стално понављаним интервалима кратких периода светлости и затамњења. |
| 3. Ритам светала | Примери: |
| Једнократно прекидано светло |  |
| Прекидано светло са групом прекида |  |
| Трепћуће светло |  |
| Светло са једнократним трептајем |  |
| Светло са групом трептаја |  |
| Светло са сложеном групом трептаја |  |
| Континуирано брзо трепћуће светло |  |
| Брзо трепћуће светло са групом трептаја |  |

II.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ПЛОВНОГ ПУТА

1.	Десна страна пловног пута

| 1.А Бова са светлом | 1.Б Бова без светла | 1.В Пловак са вршним знаком | 1.Г Мотка |
| --- | --- | --- | --- |

(скица 1)

Боја:	црвена

Облик:	ваљкасте бове или пловци са вршним знаком или мотке;

Вршни знак (ако га има):	црвени ваљак

Светло (ако га има):	ритмичко црвено светло

| Препоручује се са радар рефлектором |  |
| --- | --- |

2.	Лева страна пловног пута

| 2.А Бова са светлом | 2.Б Бова без светла | 2.В Пловак са вршним знаком | 2.Г Мотка |
| --- | --- | --- | --- |

(скица 2)

Боја:	зелена

Облик: конусне бове или пловци са вршним знаком или мотке;

Вршни знак (ако га има): зелени конус с врхом према горе

Светло (ако га има):	ритмичко зелено светло

| Препоручује се са радар рефлектором |  |
| --- | --- |

3.	Рачвање пловног пута

| 3.А Бова са светлом | 3.Б Бова без светла | 3.В Пловак са вршним знаком | 3.Г Мотка |
| --- | --- | --- | --- |

(скица 3)

Боја:	хоризонталне црвене и зелене пруге

Облик: бове лоптастог облика или пловци са лоптастим вршним знаком или мотке;

Вршни знак (ако га има): лопта са водоравним црвеним и зеленим пругама

Светло (ако га има) стално трепћуће бело светло, или трепћуће бело светло (може да буде бело светло са групом блескова, са групом од три блеска)

| Препоручује се са радар рефлектором |  |
| --- | --- |

Где је то потребно, црвени ваљкасти знак или зелени конусни знак могу да буду постављени изнад бифуркационог лоптастог знака и они тада означавају која страна пловног пута је погоднија за пролаз (главни пловни пут). Ознака тада треба да има ритмичко црвено или зелено светло.

| 3.Д | 3.Д1 |  | 3Ђ |  | 3.Ђ1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(скица 4)

4. Бове из ст. 1. и 2. овог поглавља које на себи имају отиснуто слово „P” у белој боји означавају границу пловног пута са местом за стајање. Ако бова која има на себи слово „P” носи светло, његов ритам мора да се разликује од ритма светала других бова постављених дуж границе пловног пута.

III.	ОЗНАКЕ НА ОБАЛИ КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ ПОЛОЖАЈ ПЛОВНОГ ПУТА

А.	Ознаке на обали које означавају положај пловног пута у односу на обале

Ови знакови служе за обележавање смера пловног пута у односу према обалама и, заједно са знаковима постављенима на пловном путу, обележавају пловни пут на местима на којима се он приближава одређеној обали; истовремено служе и као орјентационе тачке.

1.	Пловни пут поред десне обале

| 4.А Са светлом | 4. Б Без светла |
| --- | --- |

(скица 5)

Боја:	црвено-бела

Облик: стуб са вршним знаком

Знак: правоугаоне табле (стране хоризонталне и вертикалне), црвене са две хоризонталне беле траке.

| Светло (ако га има): | ритмичко црвено светло |  |
| --- | --- | --- |

2.	Пловни пут поред леве обале

| 5.А Са светлом | 5. Б Без светла |
| --- | --- |

(cкица 6)

Боја:	зелено-бела

Облик: стуб са вршним знаком

Знак:	правоугаона табла (постављена као на скици 6), горња половина обојена зелено а доња бело,

| Светло (ако га има): | ритмичко зелено светло |  |
| --- | --- | --- |

3.	Употреба ознака

(скица 7)

Б.	Обележавање прелаза

1.	Десна обала

| 4.Ц Са светлом | 4.Д Без светла |
| --- | --- |

(скица 8)

Боја:	жута и црна

Облик: стуб са вршним знаком

Знак:	правоугаона жута табла (постављена као на скици 8) са црном вертикалном пругом у средини

| Светло: (ако га има): | жуто блескајуће или прекидано светло са парним бројем карактеристика различитих од ритма са групом блескова од по два бљеска. |  |
| --- | --- | --- |

2.	Лева обала

| 5.Ц Са светлом | 5.Д Без светла |
| --- | --- |

(скица 9)

Боја:	жута и црна

Облик: стуб са вршним знаком

Знак:	правоугаона жута табла (постављена као на скици 9) са црном вертикалном пругом у средини

| Светло (ако га има): | жуто блескајуће или прекидано светло са непарним бројем карактеристика различитих од ритма са групом блескова од по три блеска. |  |
| --- | --- | --- |

3.	Употреба знакова

3.1	Једноставно обележавање прелаза

(скица 10)

3.2	Обележавање оса на дугим прелазима

По два знака идентичног облика постављени један иза другог на истој обали, тако да формирају покривени смер који означава осу дугог прелаза.

Светло (ако га има): жуто (предње и задње светло, по правилу, имају исти ритам међутим задње светло може да буде стално)

(скица 11)

IV.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОПАСНИХ МЕСТА И ПРЕПРЕКА

А.	Фиксне ознаке

| 1. Десна обала Боја: црвена Облик: стуб са вршним знаком Знак: црвени конус с врхом према доле Светло (ако га има): ритмичко црвено светло | 4.Ф (скица 12) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Лева обала Боја: зелена Облик: стуб са вршним знаком Знак: зелени конус с врхом према горе Светло (ако га има): ритмичко зелено светло | 5.Ф (скица 13) |  |
| 3. Рачвање Боја: црвена/зелена Облик: стуб са вршним знаком Знак: црвени конус с врхом према доле изнад зеленог конуса с врхом према горе Светло (ако га има): континуисано трепћуће бело светло или изофазно бело светло (може бити бело светло с групом блескова од по три блеска) Горе наведени конуси могу да буду замењени троугаоним таблама са белом позадином и црвеном или зеленом бордуром. |  |  |
|  | 6.A | 6.Б |
|  | (скица 14) |  |

4. Споредни водни путеви, ушћа водног пута и улази у луке

На прилазу споредним водним путевима, ушћима водних путева и улазима у луке, границе обала на обе стране водног пута могу да буду обележене, као и прочеље разделног мола, обалским знаковима описаним под 1. и 2. горе (скице 12 и 13). Пловила која улазе у луку се посматрају као узводни саобраћај.

Б. Пловни знакови

1. Десна обала

| 1.Ђ1 | 1.Ђ |  |
| --- | --- | --- |

(скица 15)

Боја:	водоравне беле и црвене пруге

Облик: бова са мотком или мотка

Знак на врху:	црвени ваљак

Светло (ако га има):	ритмичко црвено светло

Препоручује се са радар рефлектором.

2. Лева обала

| 2.Ђ1 | 2.Ђ |  |
| --- | --- | --- |

(скица 16)

Боја: водоравне беле и зелене пруге

Облик: бова са мотком или мотка

Знак на врху:	зелени конус с врхом према горе

Светло (ако га има):	ритмичко зелено светло

Препоручује се са радар рефлектором.

Примери употребе ознака описаних у делу II и IV.

(скица 17)

V.	ДОПУНСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗА ПЛОВИДБУ ПОМОЋУ РАДАРА

А.	Обележавање стубова мостова (ако је потребно)

1.	Жуте бове са радар рефлекторима смештене узводно и низводно од стубова

| 8.Б | 8.Б1 |
| --- | --- |

(скица 18)

2.	Мотка са радар рефлектором смештена узводно и низводно од стубова

8.Б2

(скица 19)

Б.	Обележавање каблова положених изнад вoдног пута (ако је потребно)

1.	Радар рефлектори причвршћени за каблове (дају на радару слику низа тачака за препознавање каблова)

8.Б3

(скица 20)

2.	Радар рефлектори постављени на жуте бове распоређене у паровима близу сваке обале (сваки пар даје на радару слику две тачке једна уз другу за препознавање каблова)

8.Б4

(скица 21)

VI.	ДОПУНСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА И ШИРОКИХ ВОДНИХ ПУТЕВА

- Обележавање опасних места, препрека и особености

- Кардиналне ознаке

Одређивање кардиналних квадраната и ознака

Четири квадранта ( Север, Исток, Југ и Запад) ограничена су положајем праваца NW-NE, NE-SE, SE-SW, SW-NW, гледано од локације од интереса.

Кардинална ознака носи назив квадранта у којем се поставља.

Назив кардиналне ознаке означава да поред ње треба проћи са стране означеног квадранта.

Опис кардиналних ознака

(скица 22)

Северна кардинална  ознака

Боја: црна изнад жуте

Облик: стуб или мотка, са вршном ознаком

Знак на врху:два црна конуса, један изнад другог, усмерени на горе

Светло (када је постављено):

Боја: 	бела

Ритам: континуално брзо трепћуће или континуално трепћуће

Јужна кардинална ознака

Боја:	жута изнад црне

Облик: стуб или мотка, са вршном ознаком

Знак на врху: два црна конуса, један изнад другог, усмерени на доле

Светло (када је постављено):

Боја:	бела

Ритам: груписано брзо трепћуће или груписано трепћуће, са групом од шест бљескова, праћеном дугим бљеском трајања не краћим од две секунде

Источна кардинална ознака

Боја: црна са једном широком хоризонталном жутом траком

Облик: стуб или мотка, са вршном ознаком

Знак на врху: два црна конуса, један изнад другог, база ка бази

Светло (када је постављено):

Боја: бела

Ритам: груписано брзо трепћуће или груписано трепћуће, са групом од три бљеска

Западна кардинална ознака

Боја: жута са једном широком хоризонталном црном траком

Облик: стуб или мотка, са вршном ознаком

Знак на врху: два црна конуса, један изнад другог, врх ка врху

Светло (када је постављено):

Боја: бела

Ритам: груписано брзо трепћуће или груписано трепћуће, са групом од девет бљесака

- Ознаке изолованих опасних места

Ознака изолованог опасног места је ознака постављена на или усидрена изнад изоловане опасности око које се налазе сигурне воде.

(скица 23)

Боја: црна са једном или више широких хоризонталних црвених трака

Облик: било који (уопштено стуб или мотка) са вршном ознаком

Знак на врху: две црне сфере, једна изнад друге

Светло (када је постављено):

Боја: бела

Ритам: груписано бљескање (група од два бљеска)

- Обележавање осовине или средине пловног пута или приближавања копну

Ознаке безбедне воде

(скица 24)

Боја: црвене и беле вертикалне пруге

Облик: сферна бова или стуб или мотка са вршном ознаком

Знак на врху (ако га има): једна црвена сфера

Светло (када је постављено):

Боја: бела

Ритам: изофазни, једно замрачење, један дуги бљесак сваких 10 секунди или Морзеов код „А“

- Знаци и сигнали временских прилика на језерима

Упозорење „пажња“

Жуто светло које бљеска приближно 40 пута у минути чини упозорење „пажња“.

Упозорење „пажња“ означава вероватни наступ опасне појаве без прецизирања времена наступа.

Упозорење „опасност“

Жуто светло које бљеска приближно 90 пута у минути чини упозорење „опасност“.

Упозорење „опасност“ означава блиско наступање опасне појаве.

VII.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗОНА ЗАБРАНЕ ИЛИ ЗОНА СА ОГРАНИЧЕЊИМА

1.	Посебне ознаке

Боја: жута

Облик: било какав, али различит од навигационих ознака

Знак на врху (ако га има): појединачни жути у облику „X”

Светло (кад је постављено): ритмично црвено светло

Боја: жута

Ритам: било који, различит од оних у делу VI

Препоручује се са радар рефлектором.

Врста забране или ограничења се мора, уколико је то могуће, појаснити у писменом облику (нпр. на картама) и путем информација на лицу места.

Информације на лицу места могу да се нанесу на жуте бове. Такође, могу да се дају путем вршних знакова постављених на наведене бове уместо вршних знакова који су наведени у овом прилога. На пример, бове на рубу зоне где је потпуно забрањена пловидба могу да буду на моткама са чврстом црвеном заставицом.

Информације могу да се дају и путем табли на обали које представљају било који знак забране или обавештења из Прилога 5, део I.А и I.D. Табле, ако је то потребно, могу да имају и допуну у облику стрелице која показује правац према зони на коју се знак примењује (Прилога 5, део II.3).

Ако кроз обалну зону која је забрањена за једну или више врста пловила или активности, пролази пловни пут на коме нема забране или ограничења за једну врсту пловила или активности (осим ако се ради о улазу у луку на што се примењује Део II), стране тог пловног пута такође могу да буду обележене жутим бовама. У том случају горњи делови двеју бова које се налазе на улазу могу да се обоје црвено на десној страни и зелено на левој страни пловног пута гледајући из правца заповедника који напушта пловни пут.

На обали, табле из Прилога 5. (D.15 до D.20) могу да обележавају врсту пловила или активност која је дозвољена (нпр. знак „скијање на води дозвољено” који означава пловни пут за скијање на води који пролази подручјем где је пловидба или само скијање на води забрањено); ознаке могу да буду допуњене стрелицама из Прилога 5, део II.3.

Када кроз подручје које је отворено за више од једне активности пролази пловни пут на којем је дозвољена само једна активност, стране пловног пута могу да се означе као у претходном случају. Табле на обали могу да назначавају активност која је дозвољена.

VIII.	БОВЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ

Ако се бове употребљавају за потребе различите од напред наведених, оне требају да буду претежно беле боје.

IX.	УЛАЗИ У ЛУКЕ

1.	Обележавање улаза

| Дању: На левој страни пловила које улази: | црвена направа, обично конусног облика или стуб са црвеним конусним вршним знаком или на jetty-у у црвено обојен правоугаоник. |
| --- | --- |
| На десној страни пловила које улази: | зелена направа, обично конусног облика или стуб са зеленим конусним вршним знаком или на jetty-у у зелено обојен правоугаоник. |

Ноћу:

Дневне ознаке могу да се осветле.

Ако се употребљавају светлосни знакови:

| на левој страни пловила које улази: | црвено светло; уобичајено ритмичко |
| --- | --- |
| на десној страни пловила које улази: | зелено светло; уобичајено ритмичко |

У одређеним случајевима, само неке од ових светала може да се користи

2.	Истоветно обележавање може да се употреби за улазе на притоке, улазе у рукавце водних путева и улазе у луке.